玉环市公共资源交易中心

关于玉环市教育技术中心“玉环市中小学安防视频监控设备”项目

公开招标采购文件

项目编号：YH-ZFCG-2017-036

项目名称：玉环市中小学安防视频监控设备

采购单位：玉环市教育技术中心

代理机构：玉环市公共资源交易中心

2017年6月

- 目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标供应商须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经玉环市财政局批准，现就玉环市教育技术中心“玉环市中小学安防视频监控设备”项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的生产制造厂商或其合格代理商前来投标。

一、项目编号：YH-ZFCG-2017-036

二、采购组织类型：集中采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容：“玉环市中小学安防视频监控设备”项目（详见第二章招标需求）

五、合格投标供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

2.经营范围包括本项目内容，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，无不良经营行为。

3.本项目属于多校集中采购，鼓励中小企业投标。

六、报名

1.报名时间：2017年 6月 7 日至2017年 6 月 20 日，上午8:30-11:30,下午2:30-5:00。

2.报名地点：玉环市公共资源交易中心二楼大厅政府采购受理处，招标文件可网上下载，但需现场报名。

3.招标文件获取：

（1）http://www.zjzfcg.gov.cn/new/

（2）http://www.yhjyzx.com/

七、购买招标文件时应提供以下资料

投标供应商购买标书时应提交的资料：

1.供应商单位介绍信及有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件

2.供应商企业单位简介

3.报名人有效身份证件及复印件

4.授权委托书

以上资料中所需证件、证明资料的复印件均须加盖单位公章，并将上述资料整理后装订成册，经核查合格后方可领取招标文件。

八、投标保证金

投标保证金人民币 贰万元。

投标供应商应于 2017年6 月 26 日中午11:30时前，将投标保证金以银行转账形式交至：玉环市公共资源交易中心，开户银行：中行玉环城中路支行，银行账号：405245777779。

保证金缴纳截至时间投标前一天中午11:30，逾期视为放弃。

九、投标截止时间和地点：

投标供应商应于 2017年6   月  27 日09:30 时前将投标文件密封送交到玉环市公共资源交易中心二楼开标室三，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十、开标时间及地点：

本次招标将于 2017年 6 月 27 日09:30时在玉环市公共资源交易中心二楼开标室三开标，投标供应商可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标供应商的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

十一、业务咨询：

玉环市公共资源交易中心联系人：詹女士

联系电话：0576-87130771

传真：0576-87130229

政府采购行政监管及投诉受理部门：玉环市财政局政府采购监管科

联系电话：0576-87250053

采购方联系人：

1.技术联系人：玉环市教育技术中心，扈辉，0576-81717098。

- 第二章  招标需求

- 一、采购说明

- （一）总体要求

1.技术规范说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在谈判响应文件中予以说明，并由谈判小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在谈判响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

1.3因各厂商官网产品参数均为产品定型后，在理想环节或特定环境下检测所得，采购人在标书中提到的推荐参考品牌型号均供投标供应商参考，投标供应商应选择不低于参考品牌型号参数标准的，且最适合的产品进行投标。

2.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3.产品如涉及国家强制性认证要求的，必须满足相关要求。

（二）项目说明

为加快全县学校安防系统建设步伐，规范采购管理，玉环市教育局确定“玉环市中小学安防视频监控设备”项目。教育局向财政部门申报采购项目，获得批准；货款按有关规定支付，教育局安排经费由局本级或学校支付。

1.项目要求

本次采购，主要依据《浙江省中小学幼儿园安全防范工作实施细则》第四章技防建设的要求，摘录如下：

第十七条[学校技防要求]  学校设置各项安全技术防范系统的标准和要求应不低于《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》（国家标准GB/T29315-2012）有关规定，学校出入口、重点部位和区域的技防设施安装应当达到以下要求：

（一）学校大门外一定区域内应由属地公安机关设置视频图像采集装置，采集及回放视频图像应能确保特别是夜间清晰显示监视区域内人员活动和治安秩序情况。

（二）学校应在大门口设置视频图像采集装置，采集及回放视频图像应能确保特别是夜间清楚辨别进出人员的体貌特征和进出车辆的车牌号。

（三）学校门卫值班室、学生宿舍楼值班室、安防监控室应分别设置一键式紧急报警装置，并联网属地接处警中心或联网监控报警中心。学校出入口要建立来访人员登记、查验信息管理系统，并实现与公安机关信息联网、实时比对、实时识别功能。

（四）教学楼、学生宿舍楼主要出入口、走廊，食堂操作间、配餐间、留样间内和储藏室的出入口，体育运动场所等人员聚集集场所应安装视频图像采集装置。

（五）易燃易爆等化学危险品储存室、实验室、财务室、计算机室、监控室、贵重物品集中存放场所、水电气热等设备间等重要场所在安装视频图像采集装置的基础上应安装入侵报警装置。

（六）学校应设置安防监控室，对本单位的视频图像采集、报警、电子巡查及系统信息通过管理软件实现互联互通、联动管理；视频图像采集系统和报警系统应接入公安机关天网工程联网和报警平台，暂不能联网的应预留接口，并符合相关信号采集与传输标准。

（七）学校重点部位和区域可根据需要设置电子巡查装置及其它技术防范措施，有条件的学校宜设置周界入侵报警装置。

第十八条[学校技防管理]  学校应加强和完善安全技术防范建设，建立技防设施运行、维护、管理、保障的长效机制。

（一）学校应设专人负责校内安全技术防范系统日常管理工作，落实维护经费保障，制定应急处置预案；每2个月进行一次安全技术防范系统的全面检查和测试，确保系统完好、无故障。安全技术防范设施出现故障时，应当在24小时内消除故障，期间应采取有效的应急防范措施。

（二）安防监控中心必须落实专人值守，安全技术防范岗位工作人员应具备必要的防范知识和系统运行维护操作的基本技能。

（三）学校各部位的视频监控应不间断进行图像采集，视频监控图像保存时间不少于30天，出入口控制系统信息记录保存时间应不少于180天，回放图像能清晰辨识人员的体貌特征、机动车辆号牌，涉事涉案视频资料要求长期保存。

以上为摘录内容。

2.设计方案

（1）校园监控无特殊要求

（2）校门监控技术方案

校门监控的技术方案参见下图，主要是依靠摄像头多码流技术，实现一套前端设备（摄像机），经交换机送达多套后端设备（硬盘录像机），实现“出现故障、多方响应、齐抓共管、提升水平”的建设目标，即一套摄像头、对应两台硬盘录像机、送达三个平台，达到教育局、学校、公安局、保安公司均可查看监控的目的，如图所示。

★如技术方案无法实现或存在重大疏漏，投标供应商应在公示期内反馈，否则，视为中标供应商完全理解、所投设备完全符合需求。

说明：原有接入公安平台的模拟型设备，由学校视设备状态、维修成本，决定是否拆机；如拆机，由中标供应商在实施过程中同步进行，采购人不再另付费用。

（3）系统集成要求：①接入玉环电信全球眼平台，前期测试过海康、大华硬盘录像机可以接入，投标供应商可提前与玉环电信吴宇峰18967666008联系确认，接入该平台的硬盘录像机机型，刷机费约300元/台（中标供应商承担），学校校门、重点部位视频监控要求接入该平台；②接入公安作战平台、县保安公司区域报警平台的硬盘录像机由采购人提供，技术性问题，投标供应商可提前与台州或玉环公安机关联系，也可直接询问厂家适配机型，玉环市保安公司联系人李家栋13566659035，警方两个平台接入不需刷机费，学校校门视频监控要求接入该平台；③若需增加额外设备才能实现上述接入要求的，费用由投标供应商承担。

3.产品要求

鉴于此类产品高度成熟，本次采购要求供应商优先选择中国安全防范产品行业协会《关于2016年为“平安建设”推荐优秀行业解决方案提供商评审公示的通知》的生产企业，具体内容见http://xh.21csp.com.cn/C59/201609/11352699.html，其中没有涉及的，可选国产合格产品。

★产品质量：为避免厂家虚造型号应标，摄像头、硬盘录像机要求供应商提供产品信息官网链接，投标文件内附产品网页打印件；本项目涉及的配件，如镜头、护罩、支架，原则上与主设备同品牌，须在在投标文件中注明品牌、型号，不能逐一注明的，列入备品备件清单。

参考品牌说明。要求供应商优先选择上述企业中，在我省设有售后服务网点的安防设备厂家；根据政府采购规定，同时接受其他在品牌、参数、性能方面不低于参考品牌型号的产品，但应提供详尽的资料，供专家现场评判。

①通用摄像机类：供摄像机选型参考，要求所有摄像机同品牌。参考品牌：海康威视、浙江大华、天地伟业、浙江宇视等。

②数字存储设备类：供硬盘录像机选修参考。参考品牌：海康威视、浙江大华等。

③显示终端设备类：供监视器、电视机参考。监视器，须选用监控专用监视器，不得用显示器替代；电视机，24小时开机，选用可靠性高、寿命长的设备。参考品牌：创维、TCL等。

④视频线缆类：供线缆类参考选择，要求线缆同品牌。参考品牌：浙江一舟、上海爱谱华顿、江苏天诚等。

⑤光端机类：供光端机设备参考。要求选用针对安防设计的背板带宽参数较高产品。参考品牌：海康威视、杭州中威、爱谱华顿、英飞拓等。

4.实施要求

（1）★工期要求。要求在签订合同后75天内竣工，其中15天备货期，60天工期。因台风等特殊天气、施工影响学校教学秩序的，工期可以顺延，原则上不得超过90天。

（2）实施要求。

根据上级公安、教育主管部门要求，校门监控布点及清晰度应满足：①学校应在大门口设置视频图像采集装置，采集及回放视频图像应能清楚辨别进出人员的体貌特征和进出车辆的车牌号。②各学校、幼儿园应在校门口对向安装视频监控，覆盖校园大门及两侧50米范围（红外距离50米），中标供应商实施过程中，须确保本地录像清晰、达到学校管理人员要求、录像时间在30天的要求之内。③本次招标，原则上，每所学校3-4个摄像头用于校门监控，如城关一中校门示意图，投标供应商需选择相应技术指标的产品投标，中标供应商需按要求，根据现场环境或学校实际需求布点；如有必要，可由学校联系当地派出所，予以指导。如设备不达标、实施不规范或布点不规范，无法验收通过的，采购人有权要求中标供应商更换更高性能产品或施工整改。本项目施工，原则上开槽、埋杆在校园内，如需校外开槽、埋杆的，校方负责确认需求，中标供应商负责各项审批流程。

实施步骤：

①中标通知书发放后，鉴于学校概算不够精准，以及安装过程中的不确定因素，中标供应商应进行现场踏勘，并提供各学校点位分布统计表、概算表。校园监控部分，中标供应商逐个学校现场勘查，上报概算；校门监控，由教育局组织相关单位召开施工联席会议，确定施工项目大组，以便中标供应商与公安、电信等对接工作，中标单位先行踏勘或实施1所学校，作为样板校，而后全面施工。中标供应商根据现场勘查，进行方案修订、概算复核、组织货源。中标供应商与教育局签订合同、提交履约保证金。

②教育局将审核监控项目概算，委派中标供应商建设，中标供应商与建设单位另行签订子合同，子合同须附采购审批单、中标通知书复印件、主合同要件、采购人已集中收取履约质保金证明，便于学校开展工作。

③中标供应商到学校实施视频监控项目。要求投标供应商至少安排2-3支施工队同时施工，并有一支施工队或1-2名技术员专门负责公安部门、电信部门对接事宜，确保工程进度与质量。中标供应商须在竣工后提交施工量清单、结算报告，中标供应商、学校共同签字确认，规模较大项目教育局组织集中验收、审计工程量（原则上，5万元及以上），规模较小项目可以学校自行验收。

★（3）本地化服务。根据《浙江省中小学幼儿园安全防范工作实施细则》的要求，投标供应商服务响应时间应为1小时内。

①本项目服务网点：本地服务网点的确认方式划分为三种，一是本地公司或外地公司在本地设有分公司，二是外地公司选择本地公司作为服务网点，并就本项目签订合作协议，三是外地公司作出长期派驻人员在本地，作为办事处。投标供应商与服务网点，不视为联合体投标。网点数量由投标供应商合理安排。

②服务网点主要要求。本地服务网点主要应具备检修工具、备品备件存放条件，技术人员日常驻守，固定服务电话响应保修等能力。质保期内，服务网点必须快速响应、服务周到、长期有效；为保证服务质量，要求中标供应商所供货物粘贴标签，注明中标单位、本地服务公司相关信息，供学校区分安防设备建设方，也便于联系。

③服务网点职责。服务网点主要在中标单位项目负责人管理下进行现场勘查、有限度的配合施工、备件代管及更换等；要求投标供应商在投标文件内出具合作意向书，投标供应商更换服务网点的，需出具书面报告、视为合同补充件。中标单位为责任主体，中标单位负责货物的采购、实施、质保及售后服务，承担所有施工责任，特别是安全责任。

④采购人意见。合同期内，采购人有权根据下属学校就售后服务等方面的书面报告，要求增加、更换服务网点

5.项目验收。校门监控以公安部门接警平台正常使用为依据，平台截图或保安公司出具的《接入情况汇总表》作为验收附件。考虑到多部门协调工作的复杂性，校门监控由采购人邀请有关部门参与验收，此项可单独验收。校园监控由采购人会同中标供应商共同验收，校园监控按学校未单位，分别验收、结算。

6.售后服务。

★（1）产品质保。所投产品应符合3C等国家强制认证要求，质保三年（质保期按各校竣工日期起计算）。合同签订前，由中标供应商出具摄像机、硬盘录像机、线缆设备厂家针对本项目的质保授权函件，项目质保金（履约保证金）按5%收取无法出具质保授权的，项目质保金（履约保证金）按10%收取，质保到期后一次性无息退还。

（2）售后服务。

售后服务包括服务承诺、响应时间、修复方式、备品备件承诺、巡检及维护方案、保证措施等项目，投标供应商提供切实可行的售后服务方案。其中，备品备件需明确承诺提供的品种、数量、存放地点等，采购人不具备仓储条件；保证措施包括质保人员资质和经验、公司车辆等措施，人员信息须附1年以上社保缴纳证明材料。中标供应商应按承诺开展设备巡检与保养，及时完成设备故障检修、保修，无法兑现的，采购人有权用质保金自行处理，用完为止，具体违约条款，合同内商定。

二、采购要求、内容

（一）采购内容

标的物总预算：校门监控493928.25+校园监控2726617.96≈322万元。

1.采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量总计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人自备8路硬盘录像机的安装服务 | 台 | 138 |
| 2 | 采购人自备摄像机的安装服务 | 台 | 400 |
| 3 | 300万像素高清ICR日夜型网络摄像机（★要求3-7项同品牌） | 台 | 605 |
| 4 | 300万像素高清超宽动态ICR日夜型网络摄像机 | 台 | 103 |
| 5 | 300万像素高清ICR日夜型半球型网络摄像机 | 台 | 37 |
| 6 | 300万像素红smart外网络高清高速智能球机 | 台 | 6 |
| 7 | 32路高清网络录像机（NVR） | 台 | 39 |
| 8 | 4TB视频监控专业硬盘 | 台 | 276 |
| 9 | 10A开关电源 | 套 | 92 |
| 10 | 20A开关电源 | 套 | 301 |
| 11 | 4口USB可控KVM切换器 | 台 | 10 |
| 12 | 8口USB可控KVM切换器 | 台 | 10 |
| 13 | 双工位操作台安装 | 台 | 1 |
| 14 | 50寸液晶电视机 | 台 | 16 |
| 15 | 1光8电工业交换机（含上行单模光纤模块） | 台 | 88 |
| 16 | 1光16电千兆接入交换机（含上行单模光纤模块） | 台 | 69 |
| 17 | 1光24电千兆接入交换机（含上行单模光纤模块） | 台 | 13 |
| 18 | 1光24电千兆汇聚交换机（含上行单模光纤模块） | 台 | 24 |
| 19 | VGA/HDMI接口光端机（鼠标操控）,此项按总包单价 | 台 | 34 |
| 20 | Φ20PVC管 | m | 42220 |
| 21 | Φ25PVC管 | m | 13950 |
| 22 | Φ50PVC管 | m | 2000 |
| 23 | RVV2*1.0电源线 | m | 78010 |
| 24 | 超五类双绞线 | m | 69950 |
| 25 | 六类双绞线 | m | 1935 |
| 26 | 8芯单模室外光缆 | m | 14150 |
| 27 | 光纤尾纤/跳线 ,此项按总包单价 | 根 | 1018 |
| 28 | 光纤耦合器 | 套 | 992 |
| 29 | 插卡式光端机机柜 | 台 | 2 |
| 30 | 插卡式光纤收发器（含下行单模光纤模块） | 台 | 148 |
| 31 | 机架式光纤熔接盘 | 台 | 101 |
| 32 | 盒式光纤收发器（含下行单模光纤模块） | 台 | 100 |
| 33 | 熔接点（熔接服务） | 芯 | 992 |
| 34 | 监控箱 | 台 | 161 |
| 35 | 多功能插线板 | 个 | 210 |
| 36 | 3.5米园区式立杆，此项按总包单价 | 台 | 69 |
| 37 | 32U机柜 | 台 | 18 |
| 38 | 42U机柜 | 套 | 4 |
| 39 | 地面开挖及复原 | 米 | 1555 |
| 40 | 辅材与总包，按上述项目总价的2%计算 |  | 2% |

2.校门区域接警监控设备分项清单

| 序号 | 项目名称及说明 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人自备硬盘录像机的安装服务 | 台 | 138 |
| 2 | 8路高清网络录像机 | 台 |  |
| 3 | 采购人自备摄像机的安装服务 | 台 | 207 |
| 4 | 4TB视频监控专业硬盘 | 台 | 69 |
| 5 | 10A开关电源 | 套 | 69 |
| 6 | 1光16电千兆接入交换机（含单模光纤模块） | 台 | 69 |
| 7 | Φ20PVC管 | m | 5520 |
| 8 | RVV2*1.0电源线 | m | 5520 |
| 9 | 超五类双绞线 | m | 5520 |
| 10 | 六类双绞线 | m | 1035 |
| 11 | 监控箱 | 台 | 69 |
| 12 | 多功能插线板 | 个 | 69 |
| 13 | 3.5米园区式立杆 | 套 | 69 |
| 14 | 地面开挖及复原 | 米 | 1035 |
| 15 | 辅材与总包，按上述项目总价的2%计算 | 批 | 2% |

3.校园监控采购设备分项清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人自备摄像机的安装服务 | 台 | 193 |
| 2 | 300万像素高清ICR日夜型网络摄像机 | 台 | 605 |
| 3 | 300万像素高清超宽动态ICR日夜型网络摄像机 | 台 | 103 |
| 4 | 300万像素高清ICR日夜型半球型网络摄像机 | 台 | 37 |
| 5 | 300万像素红smart外网络高清高速智能球机 | 台 | 6 |
| 6 | 32路高清网络录像机（NVR） | 台 | 39 |
| 7 | 4TB视频监控专业硬盘 | 台 | 207 |
| 8 | 10A开关电源 | 套 | 23 |
| 9 | 20A开关电源 | 套 | 301 |
| 10 | 4口USB可控KVM切换器 | 台 | 10 |
| 11 | 8口USB可控KVM切换器 | 台 | 10 |
| 12 | 双工位操作台安装 | 台 | 1 |
| 13 | 50寸液晶电视机 | 台 | 16 |
| 14 | 1光8电工业交换机（含单模光纤模块） | 台 | 88 |
| 15 | 1光24电千兆接入交换机（含单模光纤模块） | 台 | 13 |
| 16 | 1光24电千兆汇聚交换机（含单模光纤模块） | 台 | 24 |
| 17 | VGA/HDMI接口光端机（鼠标操控） | 台 | 34 |
| 18 | Φ20PVC管 | m | 36700 |
| 19 | Φ25PVC管 | m | 13950 |
| 20 | Φ50PVC管 | m | 2000 |
| 21 | RVV2*1.0电源线 | m | 72490 |
| 22 | 超五类双绞线 | m | 64430 |
| 23 | 六类双绞线 | m | 900 |
| 24 | 8芯单模室外光缆 | m | 14150 |
| 25 | 光纤尾纤/跳线 | 根 | 1018 |
| 26 | 光纤耦合器 | 套 | 992 |
| 27 | 插卡式光端机机柜 | 台 | 2 |
| 28 | 插卡式光纤收发器（含单模光纤模块） | 台 | 148 |
| 29 | 机架式光纤熔接盘 | 台 | 101 |
| 30 | 盒式光纤收发器（含单模光纤模块） | 台 | 100 |
| 31 | 熔接点（熔接服务） | 芯 | 992 |
| 32 | 监控箱 | 台 | 92 |
| 33 | 多功能插线板 | 个 | 141 |
| 34 | 32U机柜 | 台 | 18 |
| 35 | 42U机柜 | 台 | 4 |
| 36 | 3.5米园区式立杆 | 套 | 14 |
| 37 | 地面开挖及复原 | 米 | 520 |
| 38 | 辅材与总包，按上述项目总价的2%计算 | 批 | 2% |
| 说明 | 投标总价应包含以上所有项目 |  |  |

说明：招标以上述两表数量为准，报价一览表已做汇总，如有出入，请投标供应商在投标公示期提出；以下工程量核算说明仅供参考。

（二）工程量核算说明

1.校门监控69个建设单位清单

| 序号 | 公章名称 | 序号 | 公章名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环中学 | 36 | 玉环市珠港镇陈屿中心小学 |
| 2 | 玉环市楚门中学 | 37 | 玉环市珠港镇陈屿普青小学 |
| 3 | 玉环市玉城中学 | 38 | 玉环市珠港镇陈屿古城小学 |
| 4 | 玉环市坎门中学 | 39 | 玉环市楚门镇第一初级中学 |
| 5 | 玉环市中等职业技术学校 | 40 | 玉环市楚门镇第二初级中学 |
| 6 | 玉环市东方中学 | 41 | 玉环市楚门镇中心小学 |
| 7 | 浙江广播电视大学玉环学院 | 42 | 玉环市楚门镇外塘小学 |
| 8 | 玉环市教师进修学校 | 43 | 玉环市楚门镇田马小学 |
| 9 | 玉环市环山小学 | 44 | 玉环市楚门镇筠岗小学 |
| 10 | 玉环市中心幼儿园 | 45 | 玉环市清港镇初级中学 |
| 11 | 玉环市特殊教育学校 | 46 | 玉环市清港镇中心小学 |
| 12 | 玉环市珠港镇城关第一初级中学 | 47 | 玉环市清港镇中心小学 |
| 13 | 玉环市珠港镇城关第二初级中学 | 48 | 玉环市清港镇凡塘小学 |
| 14 | 玉环市珠港镇城关第三初级中学 | 49 | 玉环市清港镇惠民小学 |
| 15 | 玉环市珠港镇城关第四初级中学 | 50 | 玉环市清港镇下湫小学 |
| 16 | 玉环市城北学校 | 51 | 玉环市清港镇清北小学 |
| 17 | 玉环市珠港镇城关中心小学 | 52 | 玉环市清港镇芳斗小学 |
| 18 | 玉环市珠港镇城关三合潭小学 | 53 | 玉环市芦浦镇初级中学 |
| 19 | 玉环市珠港镇城关沙岙小学 | 54 | 玉环市芦浦镇中心小学 |
| 20 | 玉环市珠港镇城关合洋小学 | 55 | 玉环市芦浦镇道头小学 |
| 21 | 玉环市珠港镇城关后蛟小学 | 56 | 玉环市干江镇初级中学 |
| 22 | 玉环市珠港镇城关青马小学 | 57 | 玉环市干江镇中心小学 |
| 23 | 玉环市珠港镇城关沙鳝小学 | 58 | 玉环市干江镇甸山头小学 |
| 24 | 玉环市珠港镇城关鳝塘小学 | 59 | 玉环市沙门镇初级中学 |
| 25 | 玉环市珠港镇城关实验小学 | 60 | 玉环市沙门镇中心小学 |
| 26 | 玉环市坎门成人文化技术学校 | 61 | 玉环市沙门镇果丽小学 |
| 27 | 玉环市珠港镇坎门第一初级中学 | 62 | 玉环市龙溪乡初级中学 |
| 28 | 玉环市珠港镇坎门第二初级中学 | 63 | 玉环市龙溪乡中心小学 |
| 29 | 玉环市珠港镇坎门中心小学 | 64 | 玉环市龙溪乡密溪小学 |
| 30 | 玉环市坎门双龙小学 | 65 | 玉环市鸡山乡学校 |
| 31 | 玉环市珠港镇坎门西台小学 | 66 | 玉环市海山乡学校 |
| 32 | 玉环市珠港镇坎门钓艚小学 | 67 | 环山小学（一年级校区） |
| 33 | 玉环市珠港镇坎门里黄小学 | 68 | 东方中学（老校区） |
| 34 | 玉环市陈屿中学 | 69 | 县实验学校 |
| 35 | 玉环市古顺学校 |  |  |

2.校园监控建设单位清单

| 序号 | 学校（简称） | 序号 | 学校（简称） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城关中心小学 | 15 | 坎门钓艚小学 |
| 2 | 城关一中 | 16 | 坎门里黄小学 |
| 3 | 坎门中学 | 17 | 陈屿普青小学 |
| 4 | 芦浦中心小学 | 18 | 陈屿古城小学 |
| 5 | 城关四中 | 19 | 陈屿坎门一中 |
| 6 | 干江中心小学 | 20 | 楚门筠岗小学 |
| 7 | 古顺学校 | 21 | 楚门二中 |
| 8 | 楚门中学 | 22 | 龙溪中心小学 |
| 9 | 县中心幼儿园 | 23 | 清港清北小学 |
| 10 | 沙门中心小学 | 24 | 城关沙鳝小学 |
| 11 | 城关后蛟小学 | 25 | 干江中心小学 |
| 12 | 海山学校 | 26 | 干江甸山头小学 |
| 13 | 坎门西台小学 | 27 | 玉环中学 |
| 14 | 坎门双龙小学 |  |  |

明细见下表，供投标参考。

校园监控项目学校上报工程量清单（个别学校为估算）

| 序 号 | 项目名称 | 城关中心小学 | 城关一中 | 楚门中学 | 县中心幼儿园 | 坎门中学 | 沙门中心小学 | 城关后蛟小学 | 芦浦中心小学 | 城关四中 | 干江中心小学 | 海山学校 | 西台 | 双龙 | 钓艚 | 里黄 | 古顺学校 | 普青小学 | 古城小学 | 坎门一中 | 楚门筠岗小学 | 楚门二中 | 龙溪中心小学 | 清港清北小学 | 城关沙鳝小学 | 干江中心小学 | 干江甸山头小学 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人自备摄像机的安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 300万像素高清ICR日夜型网络摄像机（要求3-6项同品牌） | 108 | 96 | 64 | 50 | 30 | 32 | 18 | 36 | 33 | 30 | 18 | 23 | 15 | 14 | 13 | 13 | 32 | 30 | 10 | 21 | 10 | 8 | 8 | 2 | 30 | 0 |
| 3 | 300万像素高清超宽动态ICR日夜型网络摄像机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | 300万像素高清ICR日夜型半球型网络摄像机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 300万像素红smart外网络高清高速智能球机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 6 | 32路高清网络录像机（NVR） | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 7 | 4TB视频监控专业硬盘 | 24 | 24 | 16 | 15 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 8 | 10A开关电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 9 | 20A开关电源 | 27 | 20 | 15 | 35 | 30 | 24 | 15 | 8 | 8 | 7 | 5 | 17 | 15 | 14 | 13 | 3 |  |  | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 1 |
| 10 | 4口USB可控KVM切换器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 8口USB可控KVM切换器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 双工位操作台安装 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 13 | 50寸液晶电视机 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 1光8电工业交换机（含单模光纤模块） | 20 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | 1光24电千兆接入交换机（含单模光纤模块） | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 1光24电千兆汇聚交换机（含单模光纤模块） | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 17 | VGA/HDMI接口光端机（鼠标操控） | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Φ20PVC管 | 3000 | 1800 | 1800 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 800 | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1800 | 1500 | 1500 | 900 | 1000 | 1000 | 800 | 850 | 200 | 650 | 200 | 200 | 1500 | 200 |
| 19 | Φ25PVC管 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 200 | 200 | 400 | 250 | 100 | 200 | 200 | 50 | 500 | 50 |
| 20 | Φ50PVC管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RVV2*1.0电源线 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 1500 | 3500 | 2500 | 2600 | 3400 | 3250 | 2700 | 1560 | 1020 | 960 | 900 | 1850 | 2300 | 2300 | 2300 | 2000 | 600 | 1100 | 1300 | 400 | 3250 | 400 |
| 22 | 超五类双绞线 | 6000 | 8000 | 6000 | 6000 | 1500 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2650 | 2100 | 1830 | 1200 | 1200 | 900 | 1500 | 1900 | 1900 | 1800 | 2000 | 600 | 0 | 1100 | 400 | 2650 | 400 |
| 23 | 六类双绞线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 8芯单模室外光缆 | 2000 | 1500 | 0 | 800 | 400 | 600 | 400 | 1500 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 350 | 500 | 500 | 500 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |  | 0 |
| 25 | 光纤尾纤/跳线 | 240 | 144 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 30 | 30 | 32 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 56 | 0 |
| 26 | 光纤耦合器 | 240 | 144 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 24 | 24 | 32 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 48 | 0 |
| 27 | 插卡式光端机机柜 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 28 | 插卡式光纤收发器 | 30 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 29 | 机架式光纤熔接盘 | 20 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | 盒式光纤收发器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 熔接点（熔接服务） | 240 | 144 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 24 | 24 | 32 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 48 | 0 |
| 32 | 监控箱 | 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 33 | 多功能插线板 | 20 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 34 | 32U机柜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 42U机柜 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |
| 36 | 3.5米园区式立杆 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |
| 37 | 地面开挖及复原 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 辅材与总包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：另有玉环中学一批约54个摄像头规模的监控项目未列入明细。

（三）采购设备参数

★说明：以下涉及参数的，均为基本要求。如有疑问，请投标供应商在公示期内提出。

| 序号 | 项目名称及说明 | 项目特征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人自备8路硬盘录像机的安装服务 | 1、名称：高清网络录像机安装 2、说明：采购人自备一批海康DS-7708N-E4，含支架、护罩，要求中标供应商负责实施，粘贴售后服务标签（中标供应商与采购人联系标签制作）；货物存放于玉环电信仓库，采购人上门取货；主要应用场景为校园通道。 ★中标供应商在玉环市公安局、玉环市保安公司的指导下，或配合其实施，完成调试、平台接入。 |
| 2 | 采购人自备摄像机的安装服务 | 1、名称：摄像机安装费 2、说明：采购人自备一批海康DS-2CD2T25F-I3摄像机，含支架、护罩，要求中标供应商负责实施，粘贴售后服务标签（中标供应商与采购人联系标签制作）；主要应用场景为校园通道。 |
| 3 | 300万像素高清ICR日夜型网络摄像机（★要求3-7项同品牌） | 1、名称：300万像素高清ICR日夜型筒形或枪型摄像机安装 2、说明：以下为最低要求，欢迎提供国产综合性能更高的名优品牌产品投标。应用场景为校门两侧对射及校园主通道。 3、主要参数：≥1/3” Progressive Scan CMOS，≥300万像素；最大图像尺寸2048×1536；红外照射≥50米；压缩标准：H.265；防水等级IP66及以上。 4、照度：应采用低照度产品投标； 5、图像：支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264具有High Profile编码能力；3D 数字降噪；支持数字宽动态；支持背光补偿；支持走廊模式，饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调；ICR红外滤片式日夜转换模式，支持自动模式；智能报警：移动侦测/动态分析/遮挡报警/网线断/IP地址冲突/存储器满/存储器错/越界侦测/区域入侵侦测等。 6、网络与存储：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 7、电源供应：兼容DC12V±10%。 8、配件要求：可选镜头支持3.6/4/6/8/12/16mm等多种，适用学校不同场景；含镜头、室内外加强型支架等配件；要求厂方官网有可选配件的，须采用原厂配件。 9、以上参数书面证明：提供官网产品链接、官网产品页面、厂方产品介绍文档等，打印、加盖公章。 |
| 4 | 300万像素高清超宽动态ICR日夜型网络摄像机 | 1、名称：300万像素高清超宽动态ICR日夜型网络摄像机 2、说明：以下为最低要求，欢迎提供国产综合性能更高的名优品牌产品投标。应用场景为校园出入口正面。主要用于学校校门处，按照公安部门要求，必须白天强日光、夜间低照度情况下，能够识别车牌号。 3、主要参数：≥1/3" Progressive Scan CMOS，≥300万像素；宽动态范围：≥100dB；最大图像尺寸2048×1536；红外照射≥30米；压缩标准：H.265；防水等级IP66及以上。 4、照度：应采用低照度产品投标； 5、图像：支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264具有High Profile编码能力；3D 数字降噪；数字宽动态；支持背光补偿；支持走廊模式，饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调；ICR红外滤片式日夜转换模式，支持自动，定时模式；智能报警：移动侦测/动态分析/遮挡报警/网线断/IP地址冲突/存储器满/存储器错/越界侦测/区域入侵侦测等。 6、网络与存储：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 7、电源供应：兼容DC12V±10%。 8、配件要求：可选镜头支持3.6/4/6/8/12/16mm等多种，适用学校不同场景；含镜头、室外防水护罩、加强型支架等配件；要求厂方官网有可选配件的，须采用原厂配件。 9、以上参数书面证明：提供官网产品链接、官网产品页面、厂方产品介绍文档等，打印、加盖公章。 |
| 5 | 300万像素高清ICR日夜型半球型网络摄像机 | 1、名称：300万像素高清ICR日夜型半球型网络摄像机 2、说明：以下为最低要求，欢迎提供国产综合性能更高的名优品牌产品投标。应用场景为建筑物主通道。 3、主要参数：≥1/3" Progressive Scan CMOS，≥300万像素；最大图像尺寸：1920 × 1080；红外照射距离：20-30米；压缩标准：H.265； 4、照度：应采用低照度产品投标； 5、图像：支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264具有High Profile编码能力；3D 数字降噪；数字宽动态；支持背光补偿；支持走廊模式，饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调；ICR红外滤片式日夜转换模式，支持自动，定时模式；智能报警：移动侦测/动态分析/遮挡报警/网线断/IP地址冲突/存储器满/存储器错/越界侦测/区域入侵侦测等。 6、网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 7、电源供应：兼容DC12V±25%。 8、配件要求：可选镜头支持3.6/4/6/8/12/16mm等多种，适用学校不同场景；含镜头、室外护罩、加强型支架等配件；要求厂方官网有可选配件的，须采用原厂配件。 9、以上参数书面证明：提供官网产品链接、官网产品页面、厂方产品介绍文档等，打印、加盖公章。 |
| 6 | 300万像素红smart外网络高清高速智能球机 | 1、名称：300万像素红smart外网络高清高速智能球机 2、说明：以下为最低要求，欢迎提供国产综合性能更高的名优品牌产品投标。应用场景为室外开阔地带，红外距离500米左右；。 3、主要参数：＞1/3" Progressive Scan CMOS，≥300万像素；最大图像尺寸2048×1536；红外照射距离≥180米；压缩标准：H.265；光圈数：F1.6-F5.0（允许小幅度偏离）；防水IP66(室外球)。 4、焦距：4.0-129mm（允许小幅度偏离），30倍光学变倍；照度：应采用低照度产品投标。 5、图像：支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264具有High Profile编码能力；3D 数字降噪；宽动态范围：120dB；自动ICR 彩转黑。 6、网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 7、智能报警：网线断/IP地址冲突/存储器满/存储器错/非法访问；智能侦测：人脸侦测/区域入侵侦测/越界侦测/音频异常侦测/移动侦测/视频遮挡侦测；智能增强：透雾/强光抑制/Smart IR。 8、配件要求：含镜头、室外护罩、加强型支架等配件；要求厂方官网有可选配件的，须采用原厂配件。 9、防护等级：TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准。 10、以上参数书面证明：提供官网产品链接、官网产品页面、厂方产品介绍文档等，打印、加盖公章。 |
| 7 | 32路高清网络录像机（NVR） （★要求3-7项同品牌） | 1、名称：32路高清网络录像机（NVR） 2、说明：以下为最低要求，欢迎提供国产综合性能更高的名优品牌产品投标。 3、主要参数：网络视频输入≥32路；支持H265编码。 4、接口要求：2U普通机箱，网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；8个SATA接口，1个eSATA接口，每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘；USB接口2个USB2.0，1个USB3.0。 5、多路输出：HDMI输出2路，VGA输出2路，音频输出2路；HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080；支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，支持HDMI与VGA双操作模式，可分别进行预览和回放。 6、其他功能支持重要录像文件保护功能；支持硬盘配额管理，不同通道可分配不同的录像保存容量；支持硬盘盘组管理，不同通道可设置不同的录像保存周期；可接入总带宽不小于400Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像。 ★7、兼容性：要求与摄像机统一品牌。①要求厂家采用较新型号产品，以支持H265编码；②学校重点部位监控视频要求支持接入玉环电信全球眼平台，投标供应商可提前与玉环电信联系确认兼容品牌（目前，玉环电信已实施过海康、大华两个品牌的若干型号的接入），若需增加相关设备或增加费用由投标供应商承担（玉环电信NVR约收每台入网调试费300元，学校门口处需接入、校园内重点部位需接入，接入数量不大于采购数量，按教育局安全科、学校要求实施）。 |
| 8 | 4TB视频监控专业硬盘 | 1、名称：4TB视频监控专业硬盘 2、主要参数：容量4TB界面SATA6Gb，秒转速5900RPM，缓存64MB，最大操作冲击80G，存储类型HDD，平均运行功率7.5瓦。 3、参考品牌：希捷/WD/西部数据 |
| 9 | 10A开关电源 | 1、名称：10A开关电源 2、主要参数：12V，10A，带散热风扇。鉴于开关电源直接影响摄像头稳定性，建议供应商优先选择国产优质品牌。 3、参考品牌：广州铭纬/温州招宏/其他同规格品牌 |
| 10 | 20A开关电源 | 1、名称：20A开关电源 2、主要参数：12V，20A，带散热风扇。鉴于开关电源直接影响摄像头稳定性，建议供应商优先选择国产优质品牌。 3、参考品牌：广州铭纬/温州招宏/其他同规格品牌 |
| 11 | 4口USB可控KVM切换器 | 1、名称：4口USB可控KVM切换器 2、主要参数：USB鼠标操作四台硬盘录像机，支持四路VGA/USB输入、一路VGA输出、一路USB鼠标操作接口；造型精巧，连接线≥1.2米；可通过按键选择硬盘录像机；高视频分辨率2048x1536；支持自动扫描功能可监控设备；无需外接电源 3、参考品牌：ATEN/蓝宝/锐捷 |
| 12 | 8口USB可控KVM切换器 | 1、名称：8口USB可控KVM切换器 2、主要参数：USB鼠标操作八台硬盘录像机，支持八路VGA/USB输入、一路VGA输出、一路USB鼠标操作接口；造型精巧，连接线≥1.2米；可通过按键选择硬盘录像机；高视频分辨率2048x1536；支持自动扫描功能可监控设备；无需外接电源 3、参考品牌：ATEN/蓝宝/锐捷 |
| 13 | 双工位操作台安装 | 1、名称：双工位操作台 2、主要参数：平面式操作台，宽1200mm，高750mm，台面深度900mm，柜体深度600mm；冷轧钢板，面板喷涂均匀，整体美观大方，前后开门，四周散热；预留桌面线孔、底部侧面线孔；尺寸可略有出入，不得大幅偏离。 3、参考品牌：国产 |
| 14 | 50寸液晶电视机 | 1、名称：50寸液晶电视机 2、主要参数：≥50吋，高清，支持1080P（全高清）；需24小时开机，应选用可靠性高、寿命长的设备。 ★3、如投标供应商提供专业监控液晶监视器，可接受46-52吋；同时，要求投标供应商在偏离表做标注；评审过程中，可视为正偏离。 4、参考品牌：创维/海信/TCL/海康/大华 |
| 15 | 1光8电工业交换机（含单模光纤模块） | 1、名称：1光8电工业交换机（含上行单模光纤模块） 2、主要参数：1个100BaseFX以太网光纤接口（LC接口）；8个10/100M以太网接口；单模单纤，传输距离可达10公里；支持IEEE802.3.IEEE802.3u IEEE802.3x网络标准；存储和转发交换方式；广播风暴防护；数据交换延时小于5us；支持QoS技术；超过10万小时的平均无故障时间；全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70?C；工业级设计、高带宽、适应安防需求，安装简便、即插即用。 3、参考品牌：海康威视/上海兆越/中威 |
| 16 | 1光16电千兆接入交换机（含单模光纤模块） | 1、名称：1光16电工业交换机（含上行单模光纤模块） 2、技术参数：≥1个千兆单模光纤接口，标配1个光模块；以太网口16个10/100/1000Base-T（X）自适应以太网RJ45接口；处理类型：存储转发；背板带宽48Gbps；包转发率26.8Mpps ，采用无风扇静音设计，MAC地址表8K，配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能；提供工信部进网许可证和3C证书复印件。 ★工业级、高带宽、适应安防需求，用于校门处接警设备。因摄像头多路拉流，投标供应商需测算核实流量、交换机配置，如参考型号无法满足，应在招标公示期提出，或选择更优产品响应；如低配投标或无法实现标书要求，则要求中标供应商免费提供同品牌更高级机型。光模块列入易损件报价或配件优惠报价。 3、参考品牌：锐捷/H3C/华为 |
| 17 | 1光24电千兆接入交换机（含单模光纤模块） | 1、名称：1光24电千兆接入交换机（含上行单模光纤模块） 2、主要参数：≥1个千兆单模光纤接口，标配1个光模块；以太网口24个10/100/1000Base-T（X）自适应以太网RJ45接口；处理类型：存储转发；背板带宽48Gbps；包转发速率35.712Mpps；采用无风扇静音设计；MAC地址表8K；配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能；流控IEEE802.3x流量控制，半/双工背压流量控；提供工信部进网许可证和3C证书复印件。 3、参考品牌：锐捷/H3C/华为 |
| 18 | 1光24电千兆汇聚交换机（含单模光纤模块） | 1、名称：1光24电千兆核心交换机（含上行单模光纤模块） 2、主要参数：≥1个千兆单模光纤接口，标配1个光模块；以太网口24个10/100/1000Base-T（X）自适应以太网RJ45接口；交换方式存储-转发；背板带宽256Gbps；包转发率39Mpps；采用无风扇静音设计；MAC地址表8K；端口参数端口结构非模块化；支持DHCP Snooping，防非法DHCP服务器，功能特性VLAN支持4K个802.1QVLAN；网络管理WEB管理，CLI（Telnet，Console）；安全管理支持ARP防欺骗；支持防广播风暴；提供工信部进网许可证和3C证书复印件。 3、参考品牌：锐捷/H3C/华为 |
| 19 | VGA/HDMI接口光端机（鼠标操控） | 1、名称：VGA/HDMI接口光端机（鼠标操控） 2、主要参数：1路VGA接口或HDMI接口、1路单模单纤接口、1路鼠标接口。应用场景：硬盘录像机放置机房，光端机传输监控视频信号至保安室电视机，保安点选画面，放大/复原。为简化采购，考虑设备差价不大，视为总包报价，要求投标供应商按以下格式标注：VGA接口设备型号（HDMI接口设备型号） 3、参考品牌：浙江恒捷/上海兆越/深圳秋田 |
| 20 | Φ20PVC管 （★要求20-22项同品牌） | 1、名称：砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 2、规格型号：PC20 3、参考品牌：沃迪/泰州/鸿雁 ★要求20-22项目同品牌 |
| 21 | Φ25PVC管 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 2、规格型号：PC25 3、参考品牌：沃迪/泰州/鸿雁 |
| 22 | Φ50PVC管 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 2、规格型号：PC50 3、参考品牌：沃迪/泰州/鸿雁 |
| 23 | RVV2*1.0电源线 （★要求23-32项同品牌） | 1、名称：RVV2*1.0电源线 2、主要参数：主要参数：①执行标准：GB/T5023.4-2008；②额定电压：U。/U为300/500V；③额定温度：70℃；④电缆长期允许工作温度应不超过70℃；⑤电缆敷设温度应不低于0℃；⑥允许弯曲半径，电缆外径D小于25mm时，应不小于4D，电缆外径D为25mm及以上应不小于6D；⑦护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性；⑧100m/200m/300m每卷或定制长度 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 ★要求23-32项目同品牌 |
| 24 | 超五类双绞线 | 1、名称：超五类双绞线 2、主要参数：①护套材质：PVC；②护套颜色（可选）：默认灰色；③成品外径：5.3±0.3；④导体材质：99.99%无氧铜；⑤导体直径：24AWG；⑥导体绝缘外径：0.88±0.02mm；⑦芯数：4*2；⑧特性阻抗：100±15Ω；⑨符合CE、ROHS、TLC、广电入网、UL、ISO900；⑩产品国家检测报告认证。 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |
| 25 | 六类双绞线 | 1、名称：六类双绞线 2、主要参数：参考爱谱华顿AP-6-01参数。①护套材质：PVC；②护套颜色（可选）：默认灰色；③成品外径：6.3±0.3mm；④导体：99.99%无氧铜；⑤导体直径：23AWG；⑥导体绝缘外径：1.1±0.05mm；⑦芯数：4*2；⑧特性阻抗：100±15Ω；⑨符合CE、ROHS、TLC、UL、ISO900；⑩产品国家检测报告认证 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |
| 26 | 8芯单模室外光缆 | 1、名称：8芯单模室外光缆 2、主要参数：①外护套材料：聚乙烯（PE）；②光缆外径：8.0-9.0mm；③光缆重量：76-88kg/KM；④光缆加强件：两根高强度磷化钢丝；⑤钢丝直径：0.9mm；⑥铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包；⑦钢带尺寸：厚0.25mm*宽17mm；⑧松套管材质：PBT；⑨松套管外径：3.0mm；⑩符合CE、ROHS、产品国家检测报告 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |
| 27 | 光纤尾纤/跳线 | 1、名称：光纤尾纤/跳线 2、主要参数：①接器插针类型：进口陶瓷；②插针端面：PC端面；③连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口；④连接器回波损耗：≥45dB；⑤重复性：≤0.1dB；⑥互换性：≤0.1dB；⑦拔插次数：≥1000次；⑧跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆；⑨线缆外径：3.0mm；⑩符合产品国家检测报告 光纤跳线主要参数：①连接器插针类型：进口陶瓷；②插针端面：UPC端面；③连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口，连接器回波损耗：≥45dB；④重复性：≤0.1dB；⑤互换性：≤0.1dB；⑥拔插次数：≥1000次；⑦跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆；⑧线缆外径：3.0mm（单芯）、2*3.0mm（双芯）；⑨护套材；为简化采购，考虑设备差价不大，视为总包报价，要求投标供应商按以下格式标注：光纤尾纤型号（跳线型号） 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |
| 28 | 光纤耦合器 | 1、名称：光纤耦合器 2、主要参数：①连接器类型：SC-SC；②耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管；③端面类型：PC端面；④插入损耗：≤0.2dB/每接口；⑤回波损耗：≥50dB；⑥重复性：≤0.2dB；⑦互换性：≤0.1dB；⑧拔插次数：≥1000次；⑨工作温度：-20～+60℃；⑩储存温度：-20～+60℃ 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |
| 29 | 插卡式光端机机柜 | 1、名称：插卡式光端机机柜 2、主要参数：①插槽数：14槽；；②适配收发器类型：整机式；③电源输入：AC100～260V，50～60HZ；④直流输出：DC+5V；⑤纹波：≤50mv；⑥噪音：≤50mv；⑦电源保护：过压保护，过流保护，短路保护；⑧外型尺寸：485×215×90mm（长×宽×高），19英寸2U高；⑨板材材质为优质冷轧钢板，表面喷塑黑色 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |
| 30 | 插卡式光纤收发器 （含单模光纤模块） | 1、名称：插卡式光纤收发器 2、主要参数：①光接口：SC接口*2；；②光纤类型：G.652单模光纤（推荐G.652D）；；③光通信工作波长：1310nm；；④光模块发射功率：-20~-10.0dBm；；⑤光模块接收灵敏度：小于-30dBm；；⑥光纤传输距离：不大于25公里；；⑦外置电源：DC5V1.2A；；⑧工作环境温度（℃）：0～70；；⑨储存环境温度(℃)：-20～70；⑩收发器尺寸(mm)：95（长）*70（宽）*26（高）,推荐与前端交换机同一品牌。 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |
| 31 | 机架式光纤熔接盘 | 1、名称：机架式光纤熔接盘 2、主要参数：①光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm；②光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑；③钢板厚度：1.0mm；④安装板材质：铝板黑色喷塑；⑤工作电压：125V；⑥耐压：750V；⑦安装高度：1U；⑧进线光缆数量：2-4根 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |
| 32 | 盒式光纤收发器 （含单模光纤模块，★要求23-32项同品牌） | 1、名称：盒式光纤收发器 2、主要参数：①光接口：SC接口*2；；②光纤类型：G.652单模光纤（推荐G.652D）；；③光通信工作波长：1310nm；；④光模块发射功率：-20~-10.0dBm；；⑤光模块接收灵敏度：小于-30dBm；；⑥光纤传输距离：不大于25公里；；⑦外置电源：DC5V1.2A；；⑧工作环境温度（℃）：0～70；；⑨储存环境温度(℃)：-20～70；⑩收发器尺寸(mm)：95（长）*70（宽）*26（高） 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |
| 33 | 熔接点（熔接服务） | 熔接点 |
| 34 | 监控箱 | 1、名称：监控箱 2、主要参数：尺寸≥400*230*520（不含防雨帽尺寸），具体根据自身所提供的传输设备尺寸调整，箱体底部开四个孔，两侧均有百叶窗；按需配备空开、熔接盘，空开≥10A；标配浪涌保护器1个，按需配三插两插插座，导轨卡安装；箱体内有接地柱（用于箱体接地使用）；采用冷轧钢板材质喷塑。 3、参考品牌：定制 |
| 35 | 多功能插线板 | 1、名称：220V多功能插线板 2、主要参数：多孔位，≥6孔位三插两插；带有保护装置、总开关。 3、参考品牌：公牛/国产名优产品 |
| 36 | 32U机柜（★要求36-37项目同品牌、同款式） | 1、名称：32U机柜 2、主要参数：①机柜材质：SPCC优质冷轧钢板；②表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色）；③门板类型：金属网孔门；④机柜材料厚度：立柱厚度1.1mm、方孔条厚度1.8mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm；⑤机柜规格≥600*800*1600，含2块托板，2个风扇，1个电源接线板≥6孔，≥10A，≥2500W，三插两插互用，具有防雷保护功能。 3、说明：需投标供应商复核所投设备体积，总体计算。标配机架式插板、理线架、托板、空开，数量符合柜内设备所需，配满为止。 4、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |
| 37 | 42U机柜 | 1、名称：32U机柜 2、主要参数：①机柜材质：SPCC优质冷轧钢板；②表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色）；③门板类型：金属网孔门；④机柜材料厚度：立柱厚度1.1mm、方孔条厚度1.8mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm；⑤机柜规格≥600*800*2000，含2块托板，4个风扇，1个电源接线板≥6孔，≥10A，≥2500W，三插两插互用，具有防雷保护功能。 4、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |
| 38 | 立杆 | 1、名称：3.5米园区式立杆 2、技术参数：约140-75等径（可以有细微偏差），上下均为圆柱形，多种颜色可供挑选，可挂监控箱、可挂球机、可配T型3头枪机器；主杆厚度≥4mm；杆体耐腐，采用镀锌钢管、整体镀锌、全杆烤漆等材料或工艺；地龙防腐防锈，牢固耐用，结合紧密，安全可靠；（含接地扁铁、接地线、挖坑、水泥浇注等预埋项目，空旷场地需配避雷针等防雷配件以及个别高度调整的视为总包） |
| 39 | 地面开挖及复原 | 1、名称：地面开挖及复原 2、说明：①开挖、预埋管，有防腐、防锈措施，可以使用PE管材等达到要求的管材。深度：开挖深度按实际情况，原则上切至水泥层以下；宽度：以方便放管为宜，如过宽且处车辆通道，则预埋金属管（钢管，视为总包）；管径：按实际防线所需，适当预留冗余。②地面复原。按原材料复原，含水泥、广场砖等总包。 |
| 40 | 辅材与总包 | 辅材（★含所有配件、配线，如电视机HDMI配线等；如采购人有重大漏项，投标供应商应在开标前公示期提出，否则视为总包）此项按采购金额2%进行结算，单个学校结算时也按此比例结算；如投标供应商进一步优惠的，在报价文件中自行修改。 总包。学校自备摄像机，如校门监控更换下的摄像机，如需安装（不含线材），应予以免费安装、调试；其他零星调整应给予足够优惠或免费，视具体情况而定。 |

- 三、商务条款

1.报价要求

1.1投标供应商详细填报《投标函》和《报价一览表》。

★《报价一览表》与采购内容对应，不提供的，不授予中标资格。

★1.2报价优惠承诺。无法承诺的，不授予中标资格。

投标供应商必须承诺，供应商投标单价不应严重偏离市场价。如果合同内学校项目的采购数量有调整时，仍按合同单价优惠结算，增量部分，由学校和采购人报批后，交投中标应商实施；减量部分，视同优惠。具体情况由中标供应商与采购人合议。

2.保修期

2.1.除特殊注明外，产品质量保证期均为自设备得到有关部门验收合格之日起叁年。在产品质量保证期之内，因产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷等本身缺陷（非人为因素）而造成的任何产品质量问题或故障应由供应商免费技术服务和维修。

2.2.投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2.3.质量保修期内，学校安全问题需要协助的，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；学校日常问题，要求供应商7×8小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，1小时内派技术人员到现场维修。

3.付款方式：

中标供应商承建的学校监控项目，在验收后，均可独立结算，中标单位提供正式发票，建设单位支付相应合同款；校门接警监控，在验收后整体结算。支付方式，在主合同、子合同中明确。

3.安装调试

3.1.安装地点：按采购人要求。

3.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.送货、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

3.4.投标供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

- 第三章  投标供应商须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：玉环市学校视频监控设备项目 |
| 2 | 采购单位：玉环市教育技术中心 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 4 | 投标保证金：人民币 贰万元整,应按《招标采购公告》第八条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：本次采购项目不组织现场踏勘，各投标供应商请自行前往。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应在法定日期前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于法定日期前组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标供应商；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标供应商。 |
| 7 | 投标文件组成：商务文件、技术文件、报价文件正本各 1 份、副本各 5份；（除报价文件外其他文件均不能含有报价） |
| 8 | 投标截止时间及地点：2017年 6 月 27 日 早上9：30 整 玉环市公共资源交易中心二楼开标室三 |
| 9 | 开标时间及地点：2017年 6 月 27 日早上9：30 整 玉环市公共资源交易中心二楼开标室三 |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评分法 详见第四部分 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http：//www.zjzfcg.gov.cn/new/)、（http：//www.yhjyzx.com/WebSite/cHome.asp）。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后7个工作日内，投标供应商提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，玉环市公共资源交易中心以电汇或转账方式退还投标保证金 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 采购资金来源：已落实 |
| 16 | 付款方式：国库集中支付 |
| 17 | 投标文件有效期：90天 |
| 18 | 解释： 1.本项目为总预算322万元，中标供应商按标的物内容报价，详见招标文件内容。 2.本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于玉环市学校视频监控设备项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位；

2.“投标供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人；

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料；

4.“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务；

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等；

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标供应商代表须携带有效身份证件。如投标供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

- ▲2.投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

- ▲3.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲4.投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

- 1.投标供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标供应商须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式；

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）投标供应商的风险

投标供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

- 1.投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标供应商必须法定日期前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在法定日期前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

- 2.采购代理机构必须以书面形式答复投标供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

- 3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成，除投标报价文件之外其他任何文件都不允许出现报价信息。

1.资信及商务文件：

（1）投标保证金收据（可单独提交）；

（2）投标声明书 (格式见附件) ；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）；

（5）营业执照副本复印件；

（6）类似案例成功的业绩（投标供应商同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（7）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）。

可作为投标供应商资信评分的资质证明材料（可选）：

（1）自主创新、节能环保等方面的资质证书；

（2）自主品牌投标供应商的信誉、荣誉证书；

（3）投标供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（4）投标供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（5）投标供应商关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（6）投标供应商情况介绍；

（7）商务响应表（格式见附件）。

2.技术文件

服务类项目的投标技术文件

（1）技术响应表；

（2）技术服务、技术培训的内容和措施；

（3）项目实施人员一览表；

（4）投标供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

（5）投标供应商需要说明的其他文件和说明（格式略）。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装，格式见附件）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。除报价文件外，其它文件内不得出现任何形式的报价。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起  90    天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲1.投标供应商须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：银行转账

3.未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.保证金不计息。

6.投标供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（8）用户对中标产品性能有疑义，需要供应商在公示期提供样机测试，如不能满足招标要求，视为废标处理且没收保证金。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

2.投标供应商应按资信商务文件、技术文件、报价文件正本各1份，副本各 5份分别编制并单独装订成册、开标一览表单独封装提供1份；投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标供应商应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标供应商应按资信商务文件、技术文件、报价文件三部分密封封装投标文件，其中《投标报价一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标供应商名称、投标供应商地址、投标文件名称（资信商务文件、技术文件、报价文件、投标报价一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标供应商公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标供应商承担。

3.投标供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 5 项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- （一）开标准备

- 采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二） 开标程序：

- 1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

- 2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

- 3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

- 4.投标供应商或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

- 5.按各投标供应商提交投标文件时间的先后顺序打开资信技术文件和商务报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标供应商，并由投标供应商代表签字确认；

- 6.资信技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

- 7.由主持人公布预算价或标底,宣读《投标报价一览表》中的投标供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

- 8.采购代理机构做开标记录, 投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

- 9.开标会议结束。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

- 本项目评标委员会由政府采购评审专家4 人(和采购人代表 1 人,共5 人)组成。

- （二）评标的方式

- 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标供应商进行询标,投标供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标供应商的评判。

（3）各投标供应商的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

- 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

- 2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 5.按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

- 1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

- 2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七）评标过程的监控

- 本项目评标过程邀请玉环市财政局政府采购监督管理科人员及玉环市教育技术中心纪检人员现场监督，投标供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

- （一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后7个工作日内对评标结果进行确认。如有投标供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，集中采购机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

- 第四章  评标原则及方法

- 一、技术、服务、资信业绩综合评分（55分）

| 评定项目 | 一般 | 较好 | 好 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要设备 生产厂家 及 解决方案 （24分） | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 根据所投主要设备（摄像机、硬盘录像机、线缆）生产厂商的企业规模、技术力量、企业资信评级、全球安防排名，经营信誉、市场知名度等等总体情况，由评委酌情给分。 |
|  | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 根据所投主要设备（摄像机、硬盘录像机、线缆）生产厂家质量体系认证证书、自主创新、节能及环保方面认证等打分。根据所提供的认证证书，每提供一份得0.5分，最多得3分。 |
|  | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 设备组合方案。评判其科学性、兼容性，最多得3分。 |
|  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 0-15 | 设备性能。摄像机4分、硬盘录像机及硬盘4分、线材2分、交换设备及光端机3分、其他2分。根据技术偏离表评分。 |
| 投标供应商 实力 （8分） | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 根据企业介绍、信誉、荣誉、资质、团队、服务能力、响应速度等横向比较评分。 |
|  | 0-2 | 2-4 | 4-5 | 0-5 | 根据2015年1月1日以来的视频监控类项目业绩，累计50万得1分、100万得2分、150万得3分、200万得4分、200万以上得5分。投标供应商须提供业绩清单，清单列明项目名称、采购单位、采购单位联系人信息，附合同复印件或中标通知书复印件、发票复印件（发票可由财税平台打印或存根复印，以上复印件均需加盖投标供应商公章；投标供应商对资料真实性、可辨识负全责）。根据提供资料与本项目相关度评分。 |
| 投标供应商 实施方案 （5分） | 0-2 | 2-4 | 4-5 | 0-5 | 实施方案。根据学校分散、工程量不等、作息时间限制等特点，制定切实可行的实施方案（至少包含合同执行、实施团队、同类项目经验、安全措施承诺完工期等事项）；实施方案需对多平台接入有较为完善的考虑，或反映出理解程度。根据实施方案的科学性、完整性、合理性、可行性，结合实际，横向比较，综合评分。 |
| 售后服务 （16分） | 0-4 | 4-6 | 6-8 | 0-8 | 本地化服务网点。本地公司或外地公司在本地设有分公司得8分；外地公司与本地公司就本项目签订服务项目合作协议的，根据提交的本地公司材料评分，最多得6分；外地公司作出派驻人员承诺服务本地化的，最多得4分。根据提供材料可信度、合作公司实力等横向比较，综合评分。 |
|  | 0-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 0-2 | 响应能力。根据公司售后服务人员、车辆等情况，结合承诺的响应时间、响应方式，人员信息须附1年以上社保缴纳证明材料，车辆附行驶证、车辆照片等材料。2分。 |
|  | 0-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 0-2 | 修复能力。根据故障受理成活和备品备件承诺提供的品种、数量横向、存放地点等比较评分。2分。 |
|  | 0-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 0-2 | 日常维护。根据巡检及维护方案的可行性，要求至少每学期巡检一次，横向比较综合评分。2分。 |
|  | 0-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 0-2 | 其他优惠或售后服务承诺，2分。 |
| 标书制作 （2分） | 0-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 0-2 | 按标书制作规范性、检索快捷性等方面综合评分 |

- 二、商务报价分（45分）

1.以投标供应商有效评标价（评标价计算按招标文件规定）中的最低价为评标基准价，得满分45分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×45%×100

经过谈判后付款方式或交货期出现负偏差的按无效报价处理。

2.如果所有供应商的最终报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的最终商务报价超出采购预算且采购人确认不能支付的，则该供应商的商务报价得分为0 分。

- 三、说明

1.每个投标供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的加权算术平均值）＋商务报价部分分值。

2.评标委员会推荐得分最高的投标供应商为预中标单位（如果得分相同则按报价报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）

如果得分相同报价也相同，则按按交货期由短到长顺序依次推荐为预中标单位），并编写询价采购报告。

3.所有分值计算保留小数点后一位，小数点后二位四舍五入。

- 四、未尽事宜

按招标文件与有关法律法规规定执行。

- 第五章  合同主要条款（范例）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

- 甲、乙双方根据玉环市公共资源交易中心关于玉环市学校视频监控设备项目  公开招标  的结果，签署本合同。

- 一、货物内容

- 1.货物名称：

- 2.型号规格：

- 3.技术参数：

- 4.数量（单位）：

- 二、合同金额

- 本合同金额为（大写）：________________________________元（￥_______________元）人民币。

- 三、技术资料

- 1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

- 2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

- 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 五、产权担保

- 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

- 七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 八、质保期和质保金

- 1.质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

- 2.质保金：

- 九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

- 2.交货方式：

- 3.交货地点：

- 十、货款支付

- 1.付款方式：

- 2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十二、质量保证及售后服务

- 1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- 2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

- 4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 十三、调试和验收

- 1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

- 2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 十四、货物包装、发运及运输

- 1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

- 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十五、违约责任

- 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

- 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十六、不可抗力事件处理

- 1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十七、诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 十八、合同生效及其它

- 1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 4.本合同一式四份，具有同等法律效力。供需双方各执一份，县公共资源交易中心留文件一份，县财政局政府采购监管科留文件一份。

| - 甲方： | - 乙方： |
| --- | --- |
| - 地址： | - 地址： |
| - 法定（授权）代表人： | - 法定（授权）代表人： |
| - 签字日期： 年 月 日 | - 签字日期： 年 月 日 |
| - 合同鉴证方： |  |
| - 法定（授权）代表人或主要负责人： |  |
| - 鉴证日期： |  |

- 第六章　 投标文件格式

（以下材料仅作参考，如有不同，请自行拟定）

附件一：

- 投标函

致：玉环市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权               （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵中心组织的                       （招标项目名称）（编号为：）招标的有关活动，并进行投标。为此：

l.提供投标供应商须知规定的全部投标文件。

2.提交投标保证金（银行转账），金额为贰万元整。

3.我方的投标总报价为：人民币（大写）              元整（￥           ）。

我方的投标报价清单，见《报价一览表》，★若我方遗漏综合单价清单的自愿放弃投标资格。

4.我方已详细审查全部招标文件，完全同意招标文件中的各项要求，保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准。

5.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6.投标文件自开标之日起有效期为90天。

7.我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

8.我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标供应商全称：                 （公章）

授权代表签字：

日 期：    年  月  日

附件二：

- 报价一览表

★说明：投标供应商报投标单价及总价，均应含设备费、人工费、税费、规费以及其他综合取费。要求以下每页均加盖公章，或投标文件整本加盖骑缝章。

| 序 号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 单 位 | 投标 单价 | 数量 总计 | 投标金额 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人自备8路硬盘录像机的安装服务 |  | 台 |  | 138 |  |  |
| 2 | 采购人自备摄像机的安装服务 |  | 台 |  | 400 |  |  |
| 3 | 300万像素高清ICR日夜型网络摄像机（★要求3-7项同品牌） |  | 台 |  | 605 |  |  |
| 4 | 300万像素高清超宽动态ICR日夜型网络摄像机 |  | 台 |  | 103 |  |  |
| 5 | 300万像素高清ICR日夜型半球型网络摄像机 |  | 台 |  | 37 |  |  |
| 6 | 300万像素红smart外网络高清高速智能球机 |  | 台 |  | 6 |  |  |
| 7 | 32路高清网络录像机（NVR） |  | 台 |  | 39 |  |  |
| 8 | 4TB视频监控专业硬盘 |  | 台 |  | 276 |  |  |
| 9 | 10A开关电源 |  | 套 |  | 92 |  |  |
| 10 | 20A开关电源 |  | 套 |  | 301 |  |  |
| 11 | 4口USB可控KVM切换器 |  | 台 |  | 10 |  |  |
| 12 | 8口USB可控KVM切换器 |  | 台 |  | 10 |  |  |
| 13 | 双工位操作台安装 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 14 | 50寸液晶电视机 |  | 台 |  | 16 |  |  |
| 15 | 1光8电工业交换机（含单模光纤模块） |  | 台 |  | 88 |  |  |
| 16 | 1光16电千兆接入交换机（含单模光纤模块） |  | 台 |  | 69 |  |  |
| 17 | 1光24电千兆接入交换机（含单模光纤模块） |  | 台 |  | 13 |  |  |
| 18 | 1光24电千兆汇聚交换机（含单模光纤模块） |  | 台 |  | 24 |  |  |
| 19 | VGA/HDMI接口光端机（鼠标操控）,此项按总包单价 | 填写两个产品的品牌、型号 | 台 |  | 34 |  |  |
| 20 | Φ20PVC管 |  | m |  | 42220 |  |  |
| 21 | Φ25PVC管 |  | m |  | 13950 |  |  |
| 22 | Φ50PVC管 |  | m |  | 2000 |  |  |
| 23 | RVV2*1.0电源线 |  | m |  | 78010 |  |  |
| 24 | 超五类双绞线 |  | m |  | 69950 |  |  |
| 25 | 六类双绞线 |  | m |  | 1935 |  |  |
| 26 | 8芯单模室外光缆 |  | m |  | 14150 |  |  |
| 27 | 光纤尾纤/跳线 ,此项按总包单价 | 填写两个产品的品牌、型号 | 根 |  | 1018 |  |  |
| 28 | 光纤耦合器 |  | 套 |  | 992 |  |  |
| 29 | 插卡式光端机机柜 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 30 | 插卡式光纤收发器 |  | 台 |  | 148 |  |  |
| 31 | 机架式光纤熔接盘 |  | 台 |  | 101 |  |  |
| 32 | 盒式光纤收发器 |  | 台 |  | 100 |  |  |
| 33 | 熔接点（熔接服务） |  | 芯 |  | 992 |  |  |
| 34 | 监控箱 |  | 台 |  | 161 |  |  |
| 35 | 多功能插线板 |  | 个 |  | 210 |  |  |
| 36 | 3.5米园区式立杆，此项按总包单价 |  | 台 |  | 69 |  |  |
| 37 | 32U机柜 |  | 台 |  | 18 |  |  |
| 38 | 42U机柜 |  | 套 |  | 4 |  |  |
| 39 | 地面开挖及复原 |  | 米 |  | 1555 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 辅材与总包 |  |  |  | 2% |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 此处填写 投标总价 |  | 大写： |  | 小写： |  |  |  |

投标供应商全称：                 （公章）

授权代表签字：

日期：     年   月   日

附件三

- 法定代表人授权书

致：玉环市公共资源交易中心

（投标供应商全称）法定代表人         全权代表姓名）为全权代表，参加贵中心组织的                      招标项目名称）政府采购，招标编号            号），其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（盖章或签字）：

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月    日

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮编：     电话：      传真：     手机：

附件四

- 技术规格偏离表

| 序 号 | 设备名称 | 招标文件要求 | 投标对应品牌和型号 | 投标对应配置 （以及对应的技术指标说明） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人自备8路硬盘录像机的安装服务 | 1、名称：高清网络录像机安装 2、说明：采购人自备一批海康DS-7708N-E4，含支架、护罩，要求中标供应商负责实施，粘贴售后服务标签（中标供应商与采购人联系标签制作）；货物存放于玉环电信仓库，采购人上门取货；主要应用场景为校园通道。 ★中标供应商在玉环市公安局、玉环市保安公司的指导下，或配合其实施，完成调试、平台接入。 |  | 鉴于参数较多请尽量清晰表达 1.无偏离，请填写“完全响应”即可 2.有偏离，填写具体技术指标说明 下同 | 填写“完全响应”、“正偏离”、“负偏离” |
| 2 | 采购人自备摄像机的安装服务 | 1、名称：摄像机安装费 2、说明：采购人自备一批海康DS-2CD2T25F-I3摄像机，含支架、护罩，要求中标供应商负责实施，粘贴售后服务标签（中标供应商与采购人联系标签制作）；主要应用场景为校园通道。 |  |  |  |
| 3 | 300万像素高清ICR日夜型网络摄像机 （★要求3-7项同品牌） | 1、名称：300万像素高清ICR日夜型筒形或枪型摄像机安装 2、说明：以下为最低要求，欢迎提供国产综合性能更高的名优品牌产品投标。应用场景为校门两侧对射及校园主通道。 3、主要参数：≥1/3” Progressive Scan CMOS，≥300万像素；最大图像尺寸2048×1536；红外照射≥50米；压缩标准：H.265；防水等级IP66及以上。 4、照度：应采用低照度产品投标； 5、图像：支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264具有High Profile编码能力；3D 数字降噪；支持数字宽动态；支持背光补偿；支持走廊模式，饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调；ICR红外滤片式日夜转换模式，支持自动模式；智能报警：移动侦测/动态分析/遮挡报警/网线断/IP地址冲突/存储器满/存储器错/越界侦测/区域入侵侦测等。 6、网络与存储：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 7、电源供应：兼容DC12V±10%。 8、配件要求：可选镜头支持3.6/4/6/8/12/16mm等多种，适用学校不同场景；含镜头、室内外加强型支架等配件；要求厂方官网有可选配件的，须采用原厂配件。 9、以上参数书面证明：提供官网产品链接、官网产品页面、厂方产品介绍文档等，打印、加盖公章。 |  |  |  |
| 4 | 300万像素高清超宽动态ICR日夜型网络摄像机 | 1、名称：300万像素高清超宽动态ICR日夜型网络摄像机 2、说明：以下为最低要求，欢迎提供国产综合性能更高的名优品牌产品投标。应用场景为校园出入口正面。主要用于学校校门处，按照公安部门要求，必须白天强日光、夜间低照度情况下，能够识别车牌号。 3、主要参数：≥1/3" Progressive Scan CMOS，≥300万像素；宽动态范围：≥100dB；最大图像尺寸2048×1536；红外照射≥30米；压缩标准：H.265；防水等级IP66及以上。 4、照度：应采用低照度产品投标； 5、图像：支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264具有High Profile编码能力；3D 数字降噪；数字宽动态；支持背光补偿；支持走廊模式，饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调；ICR红外滤片式日夜转换模式，支持自动，定时模式；智能报警：移动侦测/动态分析/遮挡报警/网线断/IP地址冲突/存储器满/存储器错/越界侦测/区域入侵侦测等。 6、网络与存储：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 7、电源供应：兼容DC12V±10%。 8、配件要求：可选镜头支持3.6/4/6/8/12/16mm等多种，适用学校不同场景；含镜头、室外防水护罩、加强型支架等配件；要求厂方官网有可选配件的，须采用原厂配件。 9、以上参数书面证明：提供官网产品链接、官网产品页面、厂方产品介绍文档等，打印、加盖公章。 |  |  |  |
| 5 | 300万像素高清ICR日夜型半球型网络摄像机 | 1、名称：300万像素高清ICR日夜型半球型网络摄像机 2、说明：以下为最低要求，欢迎提供国产综合性能更高的名优品牌产品投标。应用场景为建筑物主通道。 3、主要参数：≥1/3" Progressive Scan CMOS，≥300万像素；最大图像尺寸：1920 × 1080；红外照射距离：20-30米；压缩标准：H.265； 4、照度：应采用低照度产品投标； 5、图像：支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264具有High Profile编码能力；3D 数字降噪；数字宽动态；支持背光补偿；支持走廊模式，饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调；ICR红外滤片式日夜转换模式，支持自动，定时模式；智能报警：移动侦测/动态分析/遮挡报警/网线断/IP地址冲突/存储器满/存储器错/越界侦测/区域入侵侦测等。 6、网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 7、电源供应：兼容DC12V±25%。 8、配件要求：可选镜头支持3.6/4/6/8/12/16mm等多种，适用学校不同场景；含镜头、室外护罩、加强型支架等配件；要求厂方官网有可选配件的，须采用原厂配件。 9、以上参数书面证明：提供官网产品链接、官网产品页面、厂方产品介绍文档等，打印、加盖公章。 |  |  |  |
| 6 | 300万像素红smart外网络高清高速智能球机 | 1、名称：300万像素红smart外网络高清高速智能球机 2、说明：以下为最低要求，欢迎提供国产综合性能更高的名优品牌产品投标。应用场景为室外开阔地带，红外距离500米左右；。 3、主要参数：＞1/3" Progressive Scan CMOS，≥300万像素；最大图像尺寸2048×1536；红外照射距离≥180米；压缩标准：H.265；光圈数：F1.6-F5.0（允许小幅度偏离）；防水IP66(室外球)。 4、焦距：4.0-129mm（允许小幅度偏离），30倍光学变倍；照度：应采用低照度产品投标。 5、图像：支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264具有High Profile编码能力；3D 数字降噪；宽动态范围：120dB；自动ICR 彩转黑。 6、网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 7、智能报警：网线断/IP地址冲突/存储器满/存储器错/非法访问；智能侦测：人脸侦测/区域入侵侦测/越界侦测/音频异常侦测/移动侦测/视频遮挡侦测；智能增强：透雾/强光抑制/Smart IR。 8、配件要求：含镜头、室外护罩、加强型支架等配件；要求厂方官网有可选配件的，须采用原厂配件。 9、防护等级：TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准。 10、以上参数书面证明：提供官网产品链接、官网产品页面、厂方产品介绍文档等，打印、加盖公章。 |  |  |  |
| 7 | 32路高清网络录像机（NVR） | 1、名称：32路高清网络录像机（NVR） 2、说明：以下为最低要求，欢迎提供国产综合性能更高的名优品牌产品投标。 3、主要参数：网络视频输入≥32路；支持H265编码。 4、接口要求：2U普通机箱，网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；8个SATA接口，1个eSATA接口，每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘；USB接口2个USB2.0，1个USB3.0。 5、多路输出：HDMI输出2路，VGA输出2路，音频输出2路；HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080；支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，支持HDMI与VGA双操作模式，可分别进行预览和回放。 6、其他功能支持重要录像文件保护功能；支持硬盘配额管理，不同通道可分配不同的录像保存容量；支持硬盘盘组管理，不同通道可设置不同的录像保存周期；可接入总带宽不小于400Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像。 ★7、兼容性：要求与摄像机统一品牌。①要求厂家采用较新型号产品，以支持H265编码；②学校重点部位监控视频要求支持接入玉环电信全球眼平台，投标供应商可提前与玉环电信联系确认兼容品牌（目前，玉环电信已实施过海康、大华两个品牌的若干型号的接入），若需增加相关设备或增加费用由投标供应商承担（玉环电信NVR约收每台入网调试费300元，学校门口处需接入、校园内重点部位需接入，接入数量不大于采购数量，按教育局安全科、学校要求实施）。 |  |  |  |
| 8 | 4TB视频监控专业硬盘 | 1、名称：4TB视频监控专业硬盘 2、主要参数：容量4TB界面SATA6Gb，秒转速5900RPM，缓存64MB，最大操作冲击80G，存储类型HDD，平均运行功率7.5瓦。 3、参考品牌：希捷/WD/西部数据 |  |  |  |
| 9 | 10A开关电源 | 1、名称：10A开关电源 2、主要参数：12V，10A，带散热风扇。鉴于开关电源直接影响摄像头稳定性，建议供应商优先选择国产优质品牌。 3、参考品牌：广州铭纬/温州招宏/其他同规格品牌 |  |  |  |
| 10 | 20A开关电源 | 1、名称：20A开关电源 2、主要参数：12V，20A，带散热风扇。鉴于开关电源直接影响摄像头稳定性，建议供应商优先选择国产优质品牌。 3、参考品牌：广州铭纬/温州招宏/其他同规格品牌 |  |  |  |
| 11 | 4口USB可控KVM切换器 | 1、名称：4口USB可控KVM切换器 2、主要参数：USB鼠标操作四台硬盘录像机，支持四路VGA/USB输入、一路VGA输出、一路USB鼠标操作接口；造型精巧，连接线≥1.2米；可通过按键选择硬盘录像机；高视频分辨率2048x1536；支持自动扫描功能可监控设备；无需外接电源 3、参考品牌：ATEN/蓝宝/锐捷 |  |  |  |
| 12 | 8口USB可控KVM切换器 | 1、名称：8口USB可控KVM切换器 2、主要参数：USB鼠标操作八台硬盘录像机，支持八路VGA/USB输入、一路VGA输出、一路USB鼠标操作接口；造型精巧，连接线≥1.2米；可通过按键选择硬盘录像机；高视频分辨率2048x1536；支持自动扫描功能可监控设备；无需外接电源 3、参考品牌：ATEN/蓝宝/锐捷 |  |  |  |
| 13 | 双工位操作台安装 | 1、名称：双工位操作台 2、主要参数：平面式操作台，宽1200mm，高750mm，台面深度900mm，柜体深度600mm；冷轧钢板，面板喷涂均匀，整体美观大方，前后开门，四周散热；预留桌面线孔、底部侧面线孔；尺寸可略有出入，不得大幅偏离。 3、参考品牌：国产 |  |  |  |
| 14 | 50寸液晶电视机 | 1、名称：50寸液晶电视机 2、主要参数：50吋高清，支持1080P（全高清）；需24小时开机，应选用可靠性高、寿命长的设备。★如投标供应商提供专业监视器的，要求投标供应商在偏离表做标注；评审过程中，可视为正偏离、有优惠。 3、参考品牌：创维/海信/TCL |  |  |  |
| 15 | 1光8电工业交换机（含单模光纤模块） | 1、名称：1光8电工业交换机（含单模光纤模块） 2、主要参数：1个100BaseFX以太网光纤接口（LC接口）；8个10/100M以太网接口；单模单纤，传输距离可达10公里；支持IEEE802.3.IEEE802.3u IEEE802.3x网络标准；存储和转发交换方式；广播风暴防护；数据交换延时小于5us；支持QoS技术；超过10万小时的平均无故障时间；全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70?C；工业级设计、高带宽、适应安防需求，安装简便、即插即用。 3、参考品牌：海康威视/上海兆越/中威 |  |  |  |
| 16 | 1光16电千兆接入交换机（含单模光纤模块） | 1、名称：1光16电工业交换机（含单模光纤模块） 2、技术参数：≥1个千兆单模光纤接口，标配1个光模块；以太网口16个10/100/1000Base-T（X）自适应以太网RJ45接口；处理类型：存储转发；背板带宽48Gbps；包转发率26.8Mpps ，采用无风扇静音设计，MAC地址表8K，配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能；提供工信部进网许可证和3C证书复印件。 ★工业级、高带宽、适应安防需求，用于校门处接警设备。因摄像头多路拉流，投标供应商需测算核实流量、交换机配置，如参考型号无法满足，应在招标公示期提出，或选择更优产品响应；如低配投标或无法实现标书要求，则要求中标供应商免费提供同品牌更高级机型。光模块列入易损件报价或配件优惠报价。 3、参考品牌：锐捷/H3C/华为 |  |  |  |
| 17 | 1光24电千兆接入交换机（含单模光纤模块） | 1、名称：1光24电千兆接入交换机（含单模光纤模块） 2、主要参数：≥1个千兆单模光纤接口，标配1个光模块；以太网口24个10/100/1000Base-T（X）自适应以太网RJ45接口；处理类型：存储转发；背板带宽48Gbps；包转发速率35.712Mpps；采用无风扇静音设计；MAC地址表8K；配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能；流控IEEE802.3x流量控制，半/双工背压流量控；提供工信部进网许可证和3C证书复印件。 3、参考品牌：锐捷/H3C/华为 |  |  |  |
| 18 | 1光24电千兆汇聚交换机（含单模光纤模块） | 1、名称：1光24电千兆核心交换机（含单模光纤模块） 2、主要参数：≥1个千兆单模光纤接口，标配1个光模块；以太网口24个10/100/1000Base-T（X）自适应以太网RJ45接口；交换方式存储-转发；背板带宽256Gbps；包转发率39Mpps；采用无风扇静音设计；MAC地址表8K；端口参数端口结构非模块化；支持DHCP Snooping，防非法DHCP服务器，功能特性VLAN支持4K个802.1QVLAN；网络管理WEB管理，CLI（Telnet，Console）；安全管理支持ARP防欺骗；支持防广播风暴；提供工信部进网许可证和3C证书复印件。 3、参考品牌：锐捷/H3C/华为 |  |  |  |
| 19 | VGA/HDMI接口光端机（鼠标操控） 此项按总包单价 | 1、名称：VGA/HDMI接口光端机（鼠标操控） 2、主要参数：1路VGA接口或HDMI接口、1路单模单纤接口、1路鼠标接口。应用场景：硬盘录像机放置机房，光端机传输监控视频信号至保安室电视机，保安点选画面，放大/复原。为简化采购，考虑设备差价不大，要求投标供应商按以下格式标注：VGA接口设备型号（HDMI接口设备型号） 3、参考品牌：浙江恒捷/上海兆越/深圳秋田 |  |  |  |
| 20 | Φ20PVC管 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 2、规格型号：PC20 3、参考品牌：沃迪/泰州/鸿雁 ★要求20-22项目同品牌 |  |  |  |
| 21 | Φ25PVC管 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 2、规格型号：PC25 3、参考品牌：沃迪/泰州/鸿雁 |  |  |  |
| 22 | Φ50PVC管 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 2、规格型号：PC50 3、参考品牌：沃迪/泰州/鸿雁 |  |  |  |
| 23 | RVV2*1.0电源线 | 1、名称：RVV2*1.0电源线 2、主要参数：主要参数：①执行标准：GB/T5023.4-2008；②额定电压：U。/U为300/500V；③额定温度：70℃；④电缆长期允许工作温度应不超过70℃；⑤电缆敷设温度应不低于0℃；⑥允许弯曲半径，电缆外径D小于25mm时，应不小于4D，电缆外径D为25mm及以上应不小于6D；⑦护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性；⑧100m/200m/300m每卷或定制长度 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 ★要求23-32项目同品牌 |  |  |  |
| 24 | 超五类双绞线 | 1、名称：超五类双绞线 2、主要参数：①护套材质：PVC；②护套颜色（可选）：默认灰色；③成品外径：5.3±0.3；④导体材质：99.99%无氧铜；⑤导体直径：24AWG；⑥导体绝缘外径：0.88±0.02mm；⑦芯数：4*2；⑧特性阻抗：100±15Ω；⑨符合CE、ROHS、TLC、广电入网、UL、ISO900；⑩产品国家检测报告认证。 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |  |  |  |
| 25 | 六类双绞线 | 1、名称：六类双绞线 2、主要参数：参考爱谱华顿AP-6-01参数。①护套材质：PVC；②护套颜色（可选）：默认灰色；③成品外径：6.3±0.3mm；④导体：99.99%无氧铜；⑤导体直径：23AWG；⑥导体绝缘外径：1.1±0.05mm；⑦芯数：4*2；⑧特性阻抗：100±15Ω；⑨符合CE、ROHS、TLC、UL、ISO900；⑩产品国家检测报告认证 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |  |  |  |
| 26 | 8芯单模室外光缆 | 1、名称：8芯单模室外光缆 2、主要参数：①外护套材料：聚乙烯（PE）；②光缆外径：8.0-9.0mm；③光缆重量：76-88kg/KM；④光缆加强件：两根高强度磷化钢丝；⑤钢丝直径：0.9mm；⑥铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包；⑦钢带尺寸：厚0.25mm*宽17mm；⑧松套管材质：PBT；⑨松套管外径：3.0mm；⑩符合CE、ROHS、产品国家检测报告 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |  |  |  |
| 27 | 光纤尾纤/跳线 此项按总包单价 | 1、名称：光纤尾纤/跳线 2、主要参数：①接器插针类型：进口陶瓷；②插针端面：PC端面；③连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口；④连接器回波损耗：≥45dB；⑤重复性：≤0.1dB；⑥互换性：≤0.1dB；⑦拔插次数：≥1000次；⑧跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆；⑨线缆外径：3.0mm；⑩符合产品国家检测报告 光纤跳线主要参数：①连接器插针类型：进口陶瓷；②插针端面：UPC端面；③连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口，连接器回波损耗：≥45dB；④重复性：≤0.1dB；⑤互换性：≤0.1dB；⑥拔插次数：≥1000次；⑦跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆；⑧线缆外径：3.0mm（单芯）、2*3.0mm（双芯）；⑨护套材3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |  |  |  |
| 28 | 光纤耦合器 | 1、名称：光纤耦合器 2、主要参数：①连接器类型：SC-SC；②耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管；③端面类型：PC端面；④插入损耗：≤0.2dB/每接口；⑤回波损耗：≥50dB；⑥重复性：≤0.2dB；⑦互换性：≤0.1dB；⑧拔插次数：≥1000次；⑨工作温度：-20～+60℃；⑩储存温度：-20～+60℃ 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |  |  |  |
| 29 | 插卡式光端机机柜 | 1、名称：插卡式光端机机柜 2、主要参数：①插槽数：14槽；；②适配收发器类型：整机式；③电源输入：AC100～260V，50～60HZ；④直流输出：DC+5V；⑤纹波：≤50mv；⑥噪音：≤50mv；⑦电源保护：过压保护，过流保护，短路保护；⑧外型尺寸：485×215×90mm（长×宽×高），19英寸2U高；⑨板材材质为优质冷轧钢板，表面喷塑黑色 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |  |  |  |
| 30 | 插卡式光纤收发器 | 1、名称：插卡式光纤收发器 2、主要参数：①光接口：SC接口*2；；②光纤类型：G.652单模光纤（推荐G.652D）；；③光通信工作波长：1310nm；；④光模块发射功率：-20~-10.0dBm；；⑤光模块接收灵敏度：小于-30dBm；；⑥光纤传输距离：不大于25公里；；⑦外置电源：DC5V1.2A；；⑧工作环境温度（℃）：0～70；；⑨储存环境温度(℃)：-20～70；⑩收发器尺寸(mm)：95（长）*70（宽）*26（高）,推荐与前端交换机同一品牌。 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |  |  |  |
| 31 | 机架式光纤熔接盘 | 1、名称：机架式光纤熔接盘 2、主要参数：①光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm；②光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑；③钢板厚度：1.0mm；④安装板材质：铝板黑色喷塑；⑤工作电压：125V；⑥耐压：750V；⑦安装高度：1U；⑧进线光缆数量：2-4根 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |  |  |  |
| 32 | 盒式光纤收发器 | 1、名称：盒式光纤收发器 2、主要参数：①光接口：SC接口*2；；②光纤类型：G.652单模光纤（推荐G.652D）；；③光通信工作波长：1310nm；；④光模块发射功率：-20~-10.0dBm；；⑤光模块接收灵敏度：小于-30dBm；；⑥光纤传输距离：不大于25公里；；⑦外置电源：DC5V1.2A；；⑧工作环境温度（℃）：0～70；；⑨储存环境温度(℃)：-20～70；⑩收发器尺寸(mm)：95（长）*70（宽）*26（高） 3、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |  |  |  |
| 33 | 熔接点（熔接服务） | 熔接点 |  |  |  |
| 34 | 监控箱 | 1、名称：监控箱 2、主要参数：尺寸≥400*230*520（不含防雨帽尺寸），具体根据自身所提供的传输设备尺寸调整，箱体底部开四个孔，两侧均有百叶窗；按需配备空开、熔接盘，空开≥10A；标配浪涌保护器1个，三插插座1个，导轨卡安装；箱体内有接地柱（用于箱体接地使用）；采用冷轧钢板材质喷塑。 3、参考品牌：定制 |  |  |  |
| 35 | 多功能插线板 | 1、名称：多功能插线板 2、参考品牌：公牛/国产名优产品 |  |  |  |
| 36 | 32U机柜 | 1、名称：32U机柜 2、主要参数：①机柜材质：SPCC优质冷轧钢板；②表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色）；③门板类型：金属网孔门；④机柜材料厚度：立柱厚度1.1mm、方孔条厚度1.8mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm；⑤机柜规格≥600*800*1600，含2块托板，2个风扇，1个电源接线板≥6孔，≥10A，≥2500W，三插两插互用，具有防雷保护功能。 3、说明：需投标供应商复核所投设备体积，总体计算。标配机架式插板、理线架、托板、空开，数量符合柜内设备所需，配满为止。 4、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 ★要求36-37项目同品牌 |  |  |  |
| 37 | 42U机柜 | 1、名称：32U机柜 2、主要参数：①机柜材质：SPCC优质冷轧钢板；②表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色）；③门板类型：金属网孔门；④机柜材料厚度：立柱厚度1.1mm、方孔条厚度1.8mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm；⑤机柜规格≥600*800*2000，含2块托板，4个风扇，1个电源接线板≥6孔，≥10A，≥2500W，三插两插互用，具有防雷保护功能。 4、参考品牌：浙江一舟/江苏天诚/爱普华顿 |  |  |  |
| 38 | 立杆 | 1、名称：3.5米园区式立杆 2、技术参数：约140-75等径（可以有细微偏差），上下均为圆柱形，多种颜色可供挑选，可挂监控箱、可挂球机、可配T型3头枪机器；主杆厚度≥4mm；杆体耐腐，采用镀锌钢管、整体镀锌、全杆烤漆等材料或工艺；地龙防腐防锈，牢固耐用，结合紧密，安全可靠；（含接地扁铁、接地线、挖坑、水泥浇注等预埋项目，空旷场地需配避雷针等防雷配件的视为总包） |  |  |  |
| 39 | 地面开挖及复原 | 1、名称：地面开挖及复原 2、说明：①开挖、预埋管，有防腐、防锈措施，可以使用PE管材等达到要求的管材。深度：开挖深度按实际情况，原则上切至水泥层以下；宽度：以方便放管为宜，如过宽且处车辆通道，则预埋金属管（钢管，视为总包）；管径：按实际防线所需，适当预留冗余。②地面复原。按原材料复原，含水泥、广场砖等总包。 |  |  |  |
| 40 | 辅材与总包 | 辅材（★含所有配件、配线，如电视机HDMI配线等；如采购人有重大漏项，投标供应商应在开标前公示期提出，否则视为总包）此项按采购金额2%进行结算，单个学校结算时也按此比例结算；如投标供应商进一步优惠的，在报价文件中自行修改。 总包。学校自备摄像机，如校门监控更换下的摄像机，如需安装（不含线材），应予以免费安装、调试；其他零星调整应给予足够优惠或免费，视具体情况而定。 |  |  |  |

注：上表中的投标文件对应配置必须按照“第二章  招标需求”的设备配置要求逐项予以说明，如完全满足的则在备注栏中说明，如不填写则认为完全本次招标需求。表格可由投标供应商按上表格式增减。备注栏填写偏离项目页码，以便评标专家快速查阅。

投标供应商全称：                 （公章）

授权代表签字：

日 期：     年   月   日

附件五：

- 商务偏离及售后服务承诺书

| 项 目 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货及安装时间 |  |  |  |
| 付 款 方 式 |  |  |  |
| 整套系统质保期 （设备除外） |  |  |  |
| 服务响应时间 |  |  |  |
| 服务到场时间 |  |  |  |
| 售后回访制度 |  |  |  |
| 人 员 培 训 |  |  |  |
| 其它服务承诺 |  |  |  |

投标供应商全称：                 （公章）

授权代表签字：

日 期：     年   月   日