| 商品名称 | 推荐品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 面板型AP | H3C EWP-WA2610H-FIT （三年原厂质保，官网可查） | 32 |
| 放装型AP | H3C EWP-WA4320-ACN-SI-FIT（三年原厂质保，官网可查） | 5 |
| 高密放装型AP | H3C EWP-WA4330-ACN-FIT（三年原厂质保，官网可查） | 4 |
| AP原厂配套POE注入单元，可并列安装 | H3C EWPAM2NPO（三年原厂质保，官网可查） | 41 |
| 无线控制器 | H3C LIS-WX-32-BE（三年原厂质保，官网可查） | 1 |
| 无线控制器license AP授权 | H3C 增强型无线控制器license授权函-企业网专用-V7专用（三年原厂质保，官网可查） | 41 |
| 放装型AP安装及材料人工 |  | 9 |
| 接入无线运营平台 | H3C 平台接入（三年原厂质保，官网可查） | 1 |
| 面板AP安装材料及人工 |  | 32 |
| 上网行为管理设备 | 深信服 AC-1220（三年原厂质保，官网可查） | 1 |
| 路由器 | H3C RT-MSR2600-17 （三年原厂质保，官网可查） | 1 |

（注：以上品牌型号仅供参考，欢迎技术规格相同或更高的其他产品参与投标。招标参数详见下表）

| 项目 | 无线控制器 |
| --- | --- |
| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| 接口 | LAN4*GE+2*GE Combo，WAN2*GE，1* console+1*USB |
| 电源 | Adapter式电源适配器 |
| 整机功耗 | 15w |
| 工作/存储环境温度 | -10℃～45℃/-40℃～70℃ |
| 工作/存储环境相对湿度(非凝露) | 5%～95% |
| 最大管理AP数 | 128 |
| 最大可配置AP数 | 256 |
| ★分层AC | 分层AC使用类似大型连锁企业机构类似集中控制分级管理的构架方式，由一个总的核心层管理AC下挂多个本地接入层AC。其中接入层AC直接下挂AP，主要功能包括AP接入和数据转发；核心层AC主要做网络的管理控制，除汇聚管理接入层AC外，另外一个主要功能是作为一个接入集中认证点，另外的，管理AC也可以直接挂接部分AP做接入和数据转发。 核心层AC布置在会聚层，而接入层AC跟现有网络平级布置，分层AC将有线无线一体化理念推向新的高度： - 控制平面和转发平面分离，集中控制，分布式转发； - 实时业务本地处理，非实时全局业务集中控制； - 核心层AC对接入层AC以及下属AP统一进行版本管理和配置管理； - 垂直备份：接入层AC故障时，核心层AC可起到备份作用； - 高可靠：核心层AC和接入层AC之间链路故障时，接入层AC和AP可独立工作； - License共享：License安装在核心层AC上，接入层AC无需License； - 分级分权管理：核心层AC可进行全局管理工作，接入层AC可进行本地差异化管理工作； - 认证点自由选择：可支持核心层AC和接入层AC同时做认证点； |
| ★网关功能 | 集成网关和AC双功能，支持PPPOE、NAT网关功能、动态IP地址、静态IP地址设定功能. |
| 定位技术 | 支持CPUID方式进行无线定位，因为准确度高，也称为丘比特定位系统。 丘比特定位系统采用了类似于雷达探测的原理，AP主动给客户端发送探测报文，通过计算发送报文和响应报文的时间差来计算客户端的位置。丘比特具有如下优势： 高精度：精度可达到3m 低延时：小于1s； 易维护：无需工程采样 |
| 频道导引 | 在双频模式下,优先引导用户使用5Ghz频段。 |
| 带宽控制 | 必须能针对单一用户及用户群组进行上、下行带宽独立限制。 传统方式，AP限速是基于单个用户的，这样无法识别不同SSID业务做限速策略，此项功能是指通过不同SSID标记业务，然后将AP空口带宽分配给不同SSID业务，在拥塞时启用策略，从而保证关键业务顺利在空口上转发。此项功能测试主要考察，AP根据业务，带宽限速及灵活的带宽调整能力。 |
| 无线链路层安全监控防御(WIPS) | 能够基于SSID发现和抑制非法AP，一些非法AP仿冒合法SSID提供WLAN接入服务,干扰网络正常运营。此项功能测试主要考察，合法AP在提供正常接入功能的同时，能够检测周围的非法AP 基于Signature规则的特征报文监控和告警==>>检测校园网WLAN覆盖合法AP下的非法用户或者非法终端对无线AP进行攻击并产生告警给AP管理平台。此项功能测试主要考察，AP对攻击事件的检测能力。 基于WIPS的钓鱼AP检测==>>不法人员通过仿冒学校SSID，或者相近的SSID,引诱合法用户来连接，盗取账号信息。此项功能测试主要考察，检测钓鱼AP的能力。 基于WIPS的移动终端防内网外联反制==>>对于某些安全级别要求较高的终端，比如电子阅览室，只能连接内网。此项功能保证内网移动终端仅连接内网SSID，不允许更换SSID连接开放的其它无线网络。此项功能测试主要考察，禁止特殊终端连接非法SSID的能力 |
| 无线物理层安全监测功能（频谱防护） | 无线控制器能够协同网管提供频谱防护图表，并且所显示的频谱防护内容同时包括2.4GHz频段和5GHz频段的快速傅立叶变换(FFT)以及信道占空比等无线频谱实时动态图表。 当开启蓝牙设备、微波炉等非WiFi干扰设备时，频谱防护管理界面中可以在快速傅立叶变换(FFT)以及信道占空比等无线频谱实时动态图表直观地显示出干扰信号对信道质量造成的影响，并且能够在干扰设备列表中识别出干扰源的类型 在进行频谱防护的同时，AP仍可以进行终端用户的无线接入 干扰源误报率应小于30% |
| BYOD之Portal无感知认证 | 传统认证在每次智能终端接入时都要输入一次用户名密码，此功能可以再用户首次认证成功接入后，以后不需要接入网络认证时再次输入用户名密码，系统会自动记录用户信息并且与设备绑定，主要满足智能终端每次输入口令比较繁琐 |
| 用户隔离 | 提供用户二层隔离功能。 |
| VLAN支持 | 支持802.1Q的VLAN协议。 |
| 转发模式 | 支持不同SSID采用不同转发模式(集中转发与本地转发)，灵活组网 |
| 加密 | 支持AC/AP间隧道加密，用户接入支持WAPI模式 |
| 接入控制 | 1、支持802.1X、Portal、MAC认证； 2、远程Portal认证：支持远程独立服务器模式； 3、远程Portal页面推送：支持基于SSID、AP的Portal页面推送； |
| IPV6 | 支持IPv6。 |
| 管理功能 | 采取BS结构，无需在客户端安装任何客户端采用浏览器即可访问网管平台。 |
| ★资质 | 1、提供工信部入网证书； 2、为保障产品代码质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证，其证书必须能在官方网站查询,提供相应证明文件，并加盖生产厂商原厂公章 3、为保证厂商的软件开发能力，确保具备承接重大软件项目能力。生产厂商需入围由国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定的《国家规划布局内重点软件企业》，连续获得此证书六年以上，提供相应证明文件，并加盖生产厂商原厂公章 4、通过自主知识产权管理体系认证，并提供自主知识产权管理体系认证证书 5、设备厂商具备ISO 50001能源管理体系认证证书 |

| 项目 | 无线AP |
| --- | --- |
| 指标项 | 技术规范要求 |
| ★工作模式 | 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议 |
| ★协议支持 | 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作, 以上工作频段要求与无线型号核准证上一致 |
| 工作温度 | 温度：-10~55度范围 |
| 工作湿度 | 湿度：10%~95% |
| ★接口 | ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) |
| 空间流数 | 整机4条流 |
| 协商速率 | 整机无线协商速率支持1166Mbps |
| 天线 | 内置天线 |
| 功耗 | 整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作) |
| ★供电 | 本次项目中50台AP采用POE交换机供电，3台采用POE供电模块供电 |
| IPv6支持 | 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI |
| 灵活转发 | 支持 |
| TR-069动态分支管理 | 支持 |
| 加密 | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
| 用户隔离 | 支持AP上二层转发抑制 |
|  | 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离 |
| 报文过滤 | 支持 |
| IPv6 SAVI | 支持 |
| 终端感知准入 | 支持/无线EAD |
| 实时频谱防护 | 支持 |
| wIPS 探针 | 支持 |
| 广播抑制 | 支持 |
| SSID隐藏 | 支持 |
| 认证 | 配合AC支持： PORTAL认证(远程,外挂服务器)、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、[EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、EAP-FAST、EAP offload (仅支持TLS, PEAP)]、SSID防假冒(用户名与SSID绑定)、LDAP (1. 支持802.1X与Portal接入 2. 802.1X接入时,支持EAP-GTC和EAP-TLS两种) |
| MAC地址过滤 | 支持 |
| 逐包功率控制(PPC) | 支持 |
| Green AP | 支持 |
| 动态MIMO省电(DMPS) | 支持 |
| WMM PS认证 | 支持 |
| 802.11e | 支持 |
| QoS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 |
| 用户数负载均衡 | 支持 |
| 流量负载均衡 | 支持 |
| 智能带宽限速 | 1、基于带宽均分算法 2、基于每用户指定带宽的算法 3、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 |
| 频谱导航 | 支持 |
| 组播转单播 | 支持 |
| AeroScout定位认证 | 支持 |
| 入网证 | 必须持有国家工信部入网核准证 |

| 项目 | 高密AP |
| --- | --- |
| 指标项 | 技术规范要求 |
| ★工作模式 | 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议 |
| ★协议支持 | 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作,以上工作频段要求与无线型号核准证上一致 |
| ★接入能力 | 单个AP同时具备三个射频，一个射频支持2.4GHz频段，一个射频支持5GHz频段，第三个射频可根据终端情况在2.4GHz和5GHz之间可调 |
| 工作温度 | 温度：-10~55度范围 |
| 工作湿度 | 湿度：10%~95% |
| ★接口 | ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45) |
| 空间流数 | 整机6条流 |
| 协商速率 | 整机无线协商速率支持2Gbps |
| 天线 | 内置天线 |
| 功耗 | 整机最大功耗小于16W(所有空间流满速率工作) |
| 供电 | PoE或本地电源适配器 |
| IPv6支持 | 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI |
| 灵活转发 | 支持 |
| TR-069动态分支管理 | 支持 |
| 加密 | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
| 用户隔离 | 支持AP上二层转发抑制 |
|  | 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离 |
| 报文过滤 | 支持 |
| IPv6 SAVI | 支持 |
| 终端感知准入 | 支持/无线EAD |
| 实时频谱防护 | 支持 |
| wIPS 探针 | 支持 |
| 广播抑制 | 支持 |
| SSID隐藏 | 支持 |
| 认证 | 配合AC支持： PORTAL认证(远程,外挂服务器)、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、[EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、EAP-FAST、EAP offload (仅支持TLS, PEAP)]、SSID防假冒(用户名与SSID绑定)、LDAP (1. 支持802.1X与Portal接入 2. 802.1X接入时,支持EAP-GTC和EAP-TLS两种) |
| MAC地址过滤 | 支持 |
| 逐包功率控制(PPC) | 支持 |
| Green AP | 支持 |
| 动态MIMO省电(DMPS) | 支持 |
| WMM PS认证 | 支持 |
| 802.11e | 支持 |
| QoS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 |
| 用户数负载均衡 | 支持 |
| 流量负载均衡 | 支持 |
| 智能带宽限速 | 1、基于带宽均分算法 2、基于每用户指定带宽的算法 3、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 |
| 频谱导航 | 支持 |
| 组播转单播 | 支持 |
| AeroScout定位认证 | 支持 |
| 入网证 | 必须持有国家工信部入网核准证 |
| 多用户实际业务体验指标 | 必须获得国家信息产业部或隶属于信息产业部不少于100个用户视频点播无卡顿的测试报告。 |

| 项目 | 面板AP |
| --- | --- |
| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| 固定端口 | 下行支持：2个10/100Mbps 自协商以太网口,1个RJ11口电话透传接口 上行支持： 1个10/100Mbps 自协商以太网口, 1个RJ11口电话透传接口 |
| WI-FI | 支持标准：IEEE 802.11b/g/n 天线：2×2，支持速率≥300 Mbps RF功率输出：20dBm |
| PoE支持 | 支持POE ( 支持802.3af/802.3at标准 ) |
| 指示灯 | 指示灯可隐藏 |
| 管理 | 支持统一管理与自动升级 支持AP状态在线查看 |
| CAPWAP | 支持CAPWAP协议，可由AC统一管理 |
| 安全和加密 | 支持WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| 环境 | 工作温度：0℃～40℃ 工作湿度：5%～95%，非凝露 |
| 安装 | 大小应与标准86面板一致，支持直接在标准86面板上安装，内置卡线槽 |
| 功耗 | < 5瓦 (不对外供电情况下)，<13瓦 (最大对外输出8瓦) |
| 防火 | 阻燃等级达到V-0级 |
| 认证 | 必须持有国家工信部入网核准证 |

| 项目 | 无线运营平台 |
| --- | --- |
| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| 功能要求 | 1.可以通过管理平台自行开户，实现设备自动上线； 2.支持分级分权多租户精细化运维管理； 2.可实现对无线控制器、无线AP的统一管理，实现网络配置、网络规划、增加设备的操作； 3.认证支持：认证方式支持固定账号认证、portal认证、短信认证。 4.支持终端用户认证类型人数统计，支持终端操作系统识别，支持显示在网终端系统类型统计；支持终端驻留时间统计； 5.支持第三方应用扩展（数据调用不受被调用端数目限制，也不受被调用端下联设备数目限制），并免费开放对接接口，对第三方平台数据调用响应至少应包含：AC身份信息及工作状态、带宽状况、系统综合健康度、AP在线率、AP关联终端数、区域内无线用户分布情况、AP告警指标信息等； 6.支持 AP下线，软件升级失败等告警，并支持短信通知或微信通知； 7.支持空口资源、负载测量，提供无线优化参考数据； 8.对关键链路的实时状态具备智能检测功能，若状态发生变化，能够智能快速的定位故障点，并支持以多种告警形式通知管理员，以便使网络尽快恢复正常； 9.支持定期收集用户设备的IP、MAC映射表，当映射表发现异常时作为事件及时通知管理员； 10.支持指定部分无线终端为关键终端，并针对关键终端的运行质量进行监控； 11.支持JPG、PNG、GIF格式平面图导入，支持基于平面图设置AP位置并能显示AP坐标； 12.管理AP数量不低于此次招标数量，以上功能全部要求实际配置； 13.本系统实现既可以是云端（基于公网）模式，也可以由本地（与AC同地）硬件搭建实现。无论以何种模式实现，以上功能实现的所有费用已经包含在本项报价中，即：如果以云端模式实现，则需要定制分支独立平台页面，无需增加任何硬件，且必须承诺云端服务终身免费；如果以由本地模式搭建实现，则确保每个分支的软硬件设备正常使用，费用不额外增加； 14.为减轻用户运维压力，可对外提供运维平台APP，让用户远程轻松监控平台； 15.提供一键式网络状态监测，直观地显示当前网络状态的健康度； 16.支持一键式自动化运维，当网络出现故障时，可直接导出运维问题结论，并作出基本参数的调整对无线网络进行优化； 17.支持设备版本在线推送，客户自行选择升级或按预约时间进行升级。支持平台对设备进行命令行配置，平台、设备新增特性即时通知； 18.支持运维日志记录，并要求日志可回溯时间在3个月之内； 19.可实现portal页面灵活定制以及业务推送策略制定； 20.为提高无线安全性，支持检测私接代理和非法AP； 21.为保证无线体验度、无线空口资源利用最大化，支持无线信道扫描直接显示； 22.为保证无线用户数据的回溯，要求支持用户数据精准分析DPI功能； 23.可实现portal页面灵活定制和页面推送策略制定； 24.可以计算CPM、UV、PV值等； 25.提供精准定位服务，要求定位精度在3-5米，支持跨信道部署，无需人工采样； 26、可实现基于用户位置信息的精准营销； 27、支持提供用户回头客数据的直接展示，并针对于一个月输出数据BI显示 |

| 项目 | 上网行为管理 |
| --- | --- |
| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| ▲品牌 | 投标产品应该是被广泛应用的成熟产品，在国内市场具有较高的市场份额，须提供相关资料证明 |
| ▲基本指标 | 吞吐量≥250Mb，并发会话数≥60,000，设备接口≥4个千兆电口，支持BYPASS， |
| ▲链路负载 | 为了提高出口多链路利用率，要求支持支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载。支持使用VPN做专线备份，支持链路故障检测；（提供产品配置界面截图） |
| ▲业务需要 | 为减少短信费用投入，要求设备支持微信身份验证，用户可以通过微信“扫一扫”、关注公众号等操作获取上网权限，后台能够记录下用户微信的ID，支持与第三方微信平台对接，无需修改第三方平台代码（提供产品配置界面截图） |
|  | 为满足访客PC的简易接入授权，访客终端接入无线网络后，终端自动弹出二维码页面，审核人通过手机扫描访客终端二维码，添加备注信息，访客即可完成上网，同时设备记录访客备注信息、接入终端MAC以及审核人帐号。（提供产品配置界面截图） |
|  | ▲为加强对我单位员工私接无线上网的行为管理，要求设备能自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，匹配管理员配置的热点信任列表，对信任列表外非法接入的热点和终端能够进行阻止上网，支持冻结用户IP，并通过邮件形式告警通知管理员，支持显示以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图。 |
|  | 为确保我单位不会通过SSL加密内容发生通过互联网出口泄密事件，要求设备必须能够识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站；识别和审计加密的邮箱（如GMAIL）等（提供产品配置界面截图） |
|  | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向web访问质量检测 |
| ▲无线控制器功能 | 统一界面，支持瘦AP集中接入和管控，能够直接查看到无线AP接入状态、射频状态、无线网络状态、接入用户状态。（提供产品配置界面截图） |
|  | 支持基于SSID维度的上网权限、上网审计、上网安全、终端提醒、和流控等策略。（所有项提供产品界面截图） |
| ▲应用识别规则库 | 目前互联网应用种类较多，为了降低管理员配置应用管理策略的难度，要求设备能够按照管控需求对应用进行标签化管理，应用标签至少默认包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类，此外可根据我单位需求自定义标签，根据标签做应用控制。（提供产品配置界面截图） |
| ▲应用控制 | - 设备内置应用识别规则库，支持超过4700条应用规则数，支持超过2100种以上的应用，660种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率。 - 支持根据应用的特征智能识别新更新的应用； - 支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则； 支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝；（提供产品配置界面截图） |
| ▲移动应用的细分控制 | 支持对移动应用的细分权限控制，微信：微信网页版、微信传文件、微信朋友圈、微信游戏。移动QQ：QQ传文件、QQ视频语音等。（提供产品配置界面截图） |
| ▲流控黑名单 | 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中（提供产品配置界面截图） |
| ▲上网流速提醒 | 用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户； （提供产品配置界面截图） |
| ▲动态流控 | 要求设备可以针对整体线路或者某流量通道内流量情况进行实时监控，根据设定的流量空闲值自动的调整流控控制策略，提升我单位带宽使用率（提供产品配置界面截图） |
| ▲多维度权限控制 | 要求设备可以根据员工的所在位置以及所使用终端配置不同的上网策略和流控策略，做到更精细化权限管理。 |
| ▲移动APP审计 | 支持常见论坛（天涯社区、猫扑社区、百度贴吧、新浪论坛、搜狐社区等）、微博（新浪）、新闻评论类（腾讯新闻、网易新闻、搜狐新闻、新浪新闻）的移动APP内容审计 |
| ▲IM审计 | 支持对QQ（客户端版本）、阿里旺旺、万德（Wind）、路透等应用的聊天，群聊天等内容的审计（提供产品配置界面截图） |
| ▲邮件审计 | 支持对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP-TLS、SMTP、Gmail、闪电邮客户端的邮件进行关键字过滤 |
| ▲SSL加密网页 | 识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站、非法网站等（必须提供自主知识产权证明） |
| ▲网络整体状况报表 | 从带宽健康分析、工作效率分析、离职风险分析、合规性分析四个大块对网络整体状况进行说明 |
| ▲病毒查杀 | 设备必须内置业界知名杀毒引擎； 必须能查杀网页、Email、FTP等流量中的病毒； 支持能查杀RAR，Gzip等压缩包中的病毒； |
| ▲资质要求 | 公安部颁发的《销售许可证（网络通讯安全审计）》； 具有工信部颁发的《电信设备进网许可证》； IPv6 Ready Phase-2认证； 具有国密办商用密码产品生产定点单位证书 公司研发体系通过国际认证CMMI5 |
| ▲售后服务 | 支持系统、应用协议库、URL地址库的在线自动升级；提供三年免费URL及应用识别规则库升级；协议库每二周至少能升级一次，客户发现有不能封堵的应用，厂商应在一周内完成协议库更新并解决问题。 |
|  | 3年原厂保修，3年原厂软件升级；必须在省内有厂家直属的服务办事机构，提供7*24小时快速上门服务和2小时内快速响应服务(官网上必须可查询到办事机构地址)； |

| 项目 | 路由器 |
| --- | --- |
| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| ▲配置要求 | 固定WAN口2个千兆电口，1个千兆光口，固定LAN口14个千兆电口（支持全部切换成WAN口），提供官网截图证明 |
| ▲性能 | IPv4转发性能>=600Kpps，内存>=512M， FLASH>=255MB，4个SIC插槽 |
| 扩展插槽 | 接口模块插槽≥4个 |
| 电源 | 支持冗余电源 |
| 基础功能 | 支持静态路由、动态路由协议：RIPv1/v2、RIPng、OSPFv3、BGP、IS-IS、IS-ISv6，BGP4+ 组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP |
| IP服务 | 支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream，sFlow等，支持ECMP、UCMP |
| IPv4路由 | 静态路由 动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS 路由迭代 路由策略 ECMP（等价多路径） 组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP |
| IPv6 | 支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE； IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP 静态路由 动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ IPv6组播协议：MLD V1/V2，PIM-DM，PIM-SM |
| QOS功能 | 支持LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode，Port Priority等 支持CAR（Committed Access Rate） 支持FIFO、WFQ、CBQ等 支持GTS（Generic Traffic Shaping） 支持流量分类 |
| 安全特性 | PORTAL，802.1x Local认证， Radius，Tacacs 支持ADVPN 支持基于域的防火墙,攻击防范； 支持基于角色接入控制； 支持对于终端准入控制的支持 |
| 可靠性 | 支持VRRP、VRRPv3 支持基于带宽的负载分担与备份 支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份 支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能 支持VRRP，支持Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-IS,通过自主知识产权管理体系认证，并提供自主知识产权管理体系认证证书 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON 支持BiMS远程管理方案，支持U盘开局 支持命令行管理，文件系统管理， Dual Image 支持DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试 支持console口登录，支持telnet（VTY）登录，支持SSH登录，支持FTP登录 |
| OAP云点 | 支持集中管理和部署虚拟机（PoC） |
| ▲资质认证 | 1提供工信部入网证书； 2、为保障产品代码质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证，其证书必须能在官方网站查询，提供相应证明文件，并加盖生产厂商原厂公章 3、为保证厂商的软件开发能力，确保具备承接重大软件项目能力。生产厂商需入围由国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定的《国家规划布局内重点软件企业》，连续获得此证书六年以上，提供相应证明文件，并加盖生产厂商原厂公章 |

注：

1、项目现场所需材料及所需人工请自行现场勘

2、以上产品需提供原厂三年质保函

3、满足本项目交易文件要求的投标的单位均可参加投标

4、如果投标人为非玉环县本地企业的需在玉环县本地设置售后服务网点，售后服务网点必须配备2人具备安全产品设备、服务器、存储、网络交换机，现场技术服务能力的工程师，保证其中一名365天24小时在玉环本地，服务到达现场时间在10分钟内；验证驻点工程师技术水平，需提供CCNE同档次以上级别证书，CISP以上级别证书，并提供对应的本地社保证明。

要求预中标供应商在预中标公示后当日内向采购方提供竞标品牌型号书面文件，包括招标参数响应表及招标参数提到的功能截图及质保函。

如发现预成交供应商资格无效或预成交供应商放弃成交资格，则按供应商评标排序结果依次替补，或重新组织招标。