| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | USB专业声卡 | 19只 |
| 2 | 音频分离器 | 19套 |

详细参数

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| USB专业声卡 | 用于浙江省高级人民法院的语音识别系统，所选用的声卡需要与省高级人民法院的识别系统兼容； 金属增益旋钮；可以精准设置电平； 采样率24Bit/192KHz; 模拟保护电路，保护声卡抵御意外的电力功率剧增； 标准1U机架式设备 模拟8进10出；8个话放（带48V幻像电源）；8个话筒/线性输入接口； 可接8只话筒，硬件实时监听（零延迟） MIDI接口（1进1出）；SPDIF（同轴数字输入/输出）；ADAT接口（1进1出）；通过USB接口与电脑连接； 用于玉环县人民法院所有的法庭；其中第一法庭考虑16个话筒，声卡配置2台；原厂1年质保； |
| 音频分离器 | 每套8个，单个配置如下： 与现有高清数字法庭庭审话筒兼容，与上述专业声卡兼容； 施工无需对现有话筒等设备、线路进行改造； 输入：1路数字音频输入； 输出：1路数字音频输出，1路模拟音频输出； 多路模拟音频输出不会窜音； 原厂3年故障直接更换服务；签订合同前需提供设备原厂商售后服务承诺函原件； |