玉环市政府采购

竞争性磋商文件

HQ-YHZFCG-2019-112

采购项目：2019年玉环市桥梁检测

采购人：玉环市公路事务中心

杭州华旗招标代理有限公司

2019年11月14日

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

# 第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定, 受采购人的委托，现就玉环市公路事务中心2019年玉环市桥梁检测项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

## 一、项目编号：HQ-YHZFCG-2019-112

## 二、磋商内容：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市2019年桥梁检查（测）项目，具体要求见竞争性磋商采购文件。 | 1 | 项 | 160万 |
| 2 | 沿海桥梁长期监测服务 | 1 | 项 |  |

## 三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件。

（二）、具有交通主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质证书或公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质（独立法人单位下属的非独立法人具有检测资质的，视为该独立法人单位具有相应资质）；

（三）、具有交通主管部门颁发的公路工程交通工程专项试验检测资质（独立法人单位下属的非独立法人具有检测资质的，视为该独立法人单位具有相应资质）；

（四）、取得了省级及以上技术监督部门颁发的计量认证（CMA）合格证书（计量认证参数中须包含项目试验检测项目）；

（五）、本项目不接受联合体磋商；

## 四、磋商文件获取的方式、时间：

1.获取方式：网上免费下载，下载地址为http://www.zjzfcg.gov.cn或https://www.yhjyzx.com/home/index

2.获取（公告）时间：2019年11月14日至2019年11月21日

上午：8:30-12:00      下午：13：30-16:30

3.报名地点：玉环市李家小区二期3号楼1502室；

温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼；

杭州市江干区凤起东路189号滨江新城时代广场3幢2206室；

## 五、响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

本次磋商将于2019年11月26日星期二下午2点30整在玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）开始进行，请在磋商当日14:00至14:30将磋商响应文件送达磋商地点，逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

## 六、相关注意事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起至采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各磋商响应供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

3.参与政府采购活动的供应商，应当先在浙江省政府采购网上申请注册，磋商采购文件可从网上直接下载。

4.本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“玉环市公共资源交易中心”（ https://www.yhjyzx.com/News/zcfg/zfcg）。

## 七、联系方式：

（一）采购代理机构

联系人：胡先生

联系电话：15967041020

地址： 玉环市李家小区二期3号楼1502室；

（二）采购人

采购人名称：玉环市公路事务中心

联系人：徐先生       联系电话：0576-87297217

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：玉环市财政局政府采购监督管理科

联系人：谢主任

监督投诉电话：0576-87250185          传真：0576-87250185

地址：玉环市广陵路130号；

# 第二章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 领取磋商采购文件后，各磋商供应商请自行踏勘。 采购人：徐先生0576-87297217。 |
| 3 | 磋商响应文件包装要求 | 正本一份、副本四份，允许合并装订。 |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：北京时间2019年11月26日14:30 递交地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口） 逾期送达的磋商响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2019年11月26日14:30 地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口） |
| 7 | 履约保证金 | 在签订合同前成交检测机构须向采购人递交合同总金额5%的履约保证金 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是重要条款。 |
| 9 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

## 一 、总  则

### （一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

### （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

### （四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

## 二、磋商响应文件

### （一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）磋商响应方案描述：

A.项目需求的理解与分析(供应商对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

（3）供应商通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（4）近三年来类似项目的成功案例（供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（5）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术内容评分的各类证明材料）。

（6）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价内容的组成

（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）总报价应当包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

- 报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

### （二）磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件统一以A4纸大小双面打印并装订。

2、磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：磋商响应文件共5份（ 1份 正本  4份 副本，封装成一袋）。磋商响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- 磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。

### （三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、磋商供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。

- 4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

## 三、磋商

### （一）磋商程序

1、采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加磋商采购会议。

2、采购组织机构工作人员应当核验出席磋商活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3、采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5、提请供应商代表查验磋商响应文件密封情况。

6、主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评审场所。

7、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

8、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

13、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

14、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

### （二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

### （三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

### （四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

6、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价。

7、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

8、磋商响应文件提供虚假材料的。

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

14、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

15、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

### （五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

### （六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

### （七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

## 四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

## 五、合同签订及公告

### （一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

### （二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

## 七、采购代理费

成交供应商在领取成交通知书前须支付采购代理费15000元人民币，采购代理费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账户：

开户银行：工行台州玉环玉城支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司玉环分公司

开户帐号：1207281909100001839

# 第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分。

报价得分20分，商务与技术文件得分 80分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×20%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）磋商：小微企业是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业磋商应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如供应商提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格计算评审基准价和最后报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由磋商小组集体确定一个供应商参加磋商，其他供应商不再参加。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组集体推荐一个供应商作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 | 得分值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| 1 | 桥隧定期检查 (36分) | 项目实施的标准、检测程序、方式及手段 | 7 | 7-4 | 4-2 | 2-0 | 根据项目实施的标准、检测程序、方式及手段是否科学合理。 |
| 2 |  | 项目检测的重点、要点、难点的阐述 | 5 | 5-4 | 4-2 | 2-0 | 根据针对本项目检测的重点、要点、难点的阐述分析及理解是否合理等方面进行横向比较分档打分。 |
| 3 |  | 质量控制手段、具体检查内容与数量描述、反馈机制的描述，成果资料 | 5 | 5-4 | 4-2 | 2-0 | 质量控制手段是否合理、具体检查内容与数量描述是否完成、反馈机制的描述是否健全等横向比较分档打分。 |
| 4 |  | 检测服务运作流程图、实施方案计划（时间）等 | 5 | 5-4 | 4-2 | 2-0 | 根据检测服务运作流程图、实施方案计划（时间）等是否合理、科学等横向比较分档打分。 |
| 5 |  | 拟投入的各种检测仪器、设备配备情况 | 4 | 4-3 | 3-1 | 1-0 | 基础设备以外增加的设备，根据拟投入检测仪器、设备的数量、质量及先进性等横向比较分档打分。 |
| 6 |  | 投标供应商近三年(指2017年5月1日至今）已审核合格的桥梁检测项目业绩情况 | 10 | 1．50≤合同金额＜100万的桥梁检测业绩，每个1分， 2．合同金额≥100万人民币的桥梁检测业绩，每个1.5分； 本项最高满分8分，提供合同或相关证明材料（复印件加盖公章，需提供原件备查） - 桥梁长期性检测项目业绩，每个得1分，最多得2分。 |  |  |  |
| 7 | 沿海桥梁长期性能监测(27分) | 沿海桥梁长期性能监测系统方案 | 7 | 7-5 | 5-3 | 3-0 | 投标人设计的平台及系统实施总体方案的完整性、科学性，建设及服务原则、技术标准基本满足招标文件的规定得5分，视投标人方案的完善性、科学性程度，酌情加分，最多加2分。 |
| 8 |  | 长期性能监测采集传输方案、设备配备情况 | 7 | 7-5 | 5-3 | 3-0 | 投标人的自动化传感测试采集传输方案、用户界面可视化方案、数据库方案基本满足招标文件规定得5分，视投标人提供方案的可行性、先进性和可靠性程度，酌情加分，最多加2分。 |
| 9 |  | 长期性能监测系统维护和服务 | 7 | 7-5 | 5-3 | 3-0 | 投标人的系统缺陷责任期维护和服务方案基本满足招标文件规定得5分，视投标人提供方案的完善性、合理性，酌情加分，最多加2分。 |
| 10 |  | 项目施工期的质量、安全与进度 | 6 | 6-4 | 4-2 | 2-0 | 投标人对合同实施期间的质量、安全、进度目标的实现采取的保障措施、服务承诺基本满足招标文件规定得4分，视其合理程度酌情加分，最多加2分。 |
| 11 | 投标人综合实力 |  | 5 | 5-3 | 3-1 | 1-0 | 根据投标人企业规模、管理体系认证、信誉、获得荣誉等综合考虑，横向比较分档打分。 |
| 12 | 项目负责人（1人） |  | 2 | 0-2 |  |  | 交通土建类（含桥梁、、道路、市政、结构）高级及以上职称并持有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁和专业同时具有）的得1分，具有正高级职称（教授级高级工程师、研究员、教授），加1分 。（需提供证明材料，包括但不限于职称证书、资格证书、获奖证书、合同文件等，人员均需提供社保证明。此项评审得分人员不得与其他评审得分人员重复）。 |
| 13 | 技术负责人（1人） |  | 2 | 0-2 |  |  | 交通土建类（含桥梁、、道路、市政、结构）高级及以上职称并持有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁和专业同时具有）的得1分，具有正高级职称（教授级高级工程师、研究员、教授），加1 分 。 （需提供证明材料，包括但不限于职称证书、资格证书、获奖证书、合同文件等，人员均需提供社保证明。此项评审得分人员不得与其他评审得分人员重复）。 |
| 14 | 检测工程师（5人及以上） |  | 2 | 0-2 |  |  | 交通土建类（含桥梁、、道路、市政、结构）中级或以上职称，持有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁或专业），5人及以上均满足资格条件得2分，否则得0分。（需提供证明材料，包括但不限于职称证书、资格证书、获奖证书、合同文件等，人员均需提供社保证明。此项评审得分人员不得与其他评审得分人员重复）。 |
| 15 | 标书制作质量 |  | 2 | 0-2 |  |  | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委综合打分 |
| 16 | 优惠条件 |  | 4 | 0-4 |  |  | 如建立沿海桥梁长期性能暴露试验站，免费提供维护与数据共享，共同申报省部级科研课题，驻场服务等其他实质性服务承诺，每项得2分，最多得4分（是否属于实质性优惠条件由专家认定）。 |

# 第四章 项目需求

## 一、本次招标的主要工作内容如下：

1 项目概况

内容1：桥梁、隧道检测数量：共94座桥梁10707米，隧道22座10615米，具体详见附件1 检测桥梁清单，附件2隧道清单。

内容2：沿海桥梁长期监测，桥梁为 漩门湾三桥、太平桥、小普竹桥。

二、总体要求

##### 1、责任和保障

  - 成交供应商的赔偿责任

成交供应商违反合同的规定并造成采购人经济损失的，应向采购人赔偿。由于第三方原因造成的任何经济损失，成交供应商不承担责任。如果成交供应商与采购人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。

本项目成交供应商因违反合同的规定，造成采购人的经济损失时，或因检查成果质量不高，管理不力， 造成采购人对质量不满意时，应根据其所承担责任向采购人赔偿损失。当对责任的确定有争议时，按关于争端解决的有关规定解决。

质量违约：主要检测项目的报告资料两次审查不合格或拒不按采购人要求进行修改完善，将解除承包人的合同，清除出场，并由承包人承担违约责任。

进度违约：拖期损失偿金人民币 3000 元/周，拖期损失偿金限额为合同价格的 30%。

  - 业主的赔偿责任

采购人因违反合同的规定并造成成交供应商经济损失时，应据实向成交供应商赔偿经济损失。赔偿金为成交供应商的直接经济损失。

  - 赔偿责任的期限

采购人或成交供应商任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的 28 日之内以书面形式

提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后 7 日之内提出索赔意向，并每隔 7 日提供一

次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后 28 日之内提出正式的索赔文件。否则，无论是采购人还是成交供应商均有权对上述索赔不予受理。

  - 赔偿的限额

本项目成交供应商的累计赔偿限额为合同价格的5%。当达到此限额时，采购人有权单方面终止合同， 并没收成交供应商的履约担保金。但本合同条件其它条款规定的补偿和由于故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

  - 保障

双方可在合同条件中约定，由成交供应商按照采购人认可的形式向采购人递交履约担保。如果成交供应商无正当理由全部或部分不履行本合同时，采购人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。

履约担保从签订合同协议书之日起生效，至项目所有报告通过审查修改完成合格之日止。

  - 保险

    - 成交供应商应在合同服务期内，自费办理派驻到项目所在地的人身和自备装备的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果成交供应商不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

    - 采购人要求的保险

      - 第三方责任险要求成交供应商必须投保，费用包含在报价清单单价中，不单独报价。

      - 成交供应商的雇员及装备的保险，要求投标人必须投保，费用包含在报价清单单价中，不单独报价。

  - 安全检查及保通

在实施和完成本项目合同的整个过程中，成交供应商应该：

- 充分关注和保障所有在现场工作人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同项目的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

- 对于检测机具设备和高空作业设备均应经检查合格才能使用，并具有相应的合格证书或标定证书，且在有效期之内。

- 根据本合同的特点，严格执行相关的现行安全规程及操作的具体规定。

- 在通行的道路桥梁和通行的水域所进行的检测作业如果会影响到行车和行船，检测单位应当采取措施，参照交通运输部施工路段安全通行规定设置必要的安全防护标志及设施，确保行车或通航的安全。同时还必须满足《内河通航标准》（GB50139—2004）。

- 在整个检测过程中对成交供应商采取的安全措施，采购人有权监督。如果由于成交供应商未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由成交供应商负责。

- 成交供应商在进行桥梁隧道检测作业时，应在采购人尽可能协助下，到交警部门、路政执法大队及采购人养护管理部门完善相关手续，并有相应的保证道路畅通的合作协调措施，为此所发生的费用由成交供应商自付。

- 其中为交通安全、保证畅通所需配置的临时交通安全设施，由成交供应商采购并承担费用，由此发生的费用包含在合同报价清单单价中，不单独报价。成交供应商应按照《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90—2015）、《公路养护安全作业规程》（JTGH30—2015）的有关规定摆放并保管使用。在作业过程中，因成交供应商原因造成损坏及丢失的，由其自行负责。为此所发生的全部费用（人员、管理、设施、紧急预案等）均由成交供应商自行承担。

  - 事故报告

如果现场发生重大安全、质量事故，成交供应商必须在 2 小时内将事故详细情况书面速报所检查市公路管理机构及省公路管理机构。如果现场（包括临时道路）发生重大交通事故，成交供应商应及时报告所检查市公路管理机构及省公路管理机构，此外，应采取措施，负责保护好事故现场。事故报告必须按交通部质量安全报告程序进行报告。

  - 交通通行费

成交供应商为实施本合同项目，在检测路段的公路通行费用，包含在其它报价中，不单独报价。

  - 环境保护和水土保持

成交供应商为实施本合同项目须遵守国家和地方有关环境保护和水土保持及内河通航的有关法律法规。成交供应商实施作业时对内河通航造成影响而引起的责任与费用由其自行承担。

  - 文明检测

成交供应商在实施作业过程中应做到：

作业现场实行秩序化、标准化、规范化管理，落实岗位责任制；检测人员现场作业时应统一穿着反光背心；材料、检测设备应合理安置，不得乱停乱放；严禁破坏及污染正常使用的原有道路及道路设施； 保持驻地、作业现场等区域的环境卫生，秩序井然；协调好与作业当地政府及村民的关系，尽量避免发生不文明的行为。由此发生的费用包含在合同报价清单单价中，不单独报价。

##### 2、技术规范与相关服务要求

2.1安全、保畅通措施

安全生产是效益的保证，也是进度的保证，为实施本合同项目需采取的安全保通措施，应在现场常设专职安全员 1 名。该专职安全员应熟悉本项目的工作类型。

其工作任务，包括制定安全保护与事故预防措施和现场检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。前期准备阶段组织有关人员学习安全生产的有关文件和规定，学习道路交通管理法规，做好安全施工的宣传、教育，增强相关人员的安全意识。作业时，检测人员身穿统一工作服，佩戴安全帽、着反光背心，停车检测时，摆放锥筒。使作业人员的安全具有很好的保证。支架作业时，要统一戴安全帽，系安全绳。由安全员现场监督执行。由此发生的费用包含在合同报价清单单价中，不单独报价。

2.2 交通管制、标志及安全设施

为交通安全、保证畅通所需采取的交通管制相关费用和配置临时交通安全设施费用，以及在采购人尽可能协助下到交警部门、路政执法部门、养护管理部门办理相关手续等费用，由成交供应商承担，包含在合同报价清单单价中，不单独报价。成交供应商应按照《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90—2015）、

《公路养护安全作业规程》（JTG H30—2015）的有关规定摆放标志设施并保管使用。为此所发生的全部费用（人员、管理、设施、紧急预案等）均由成交供应商自行承担。

2.3 第三方责任保险

中标人必须投保第三方责任险，保险额度为 100 万元/次，次数不限，投保费不单独报价，计入报价中。签署合同之前，应提供保险单原件核验以及彩色扫描件。保险金不足以补偿损失的(包括免赔额和超过赔偿限额的部分)，应由承包人自行承担，采购人不承担任何责任和费用。

##### 3、桥隧技术状况检查评定

  - 总则

    - 检测内容包括：对采购人指定的桥隧按检查要求进行检查评定。

    - 主要适用标准、规范为：

《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）；

《公路桥涵养护规范》（JTGH11—2004）；

《公路隧道养护技术规范》（JTG H12—2015）；

《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21—2011）；

《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；

《公路桥梁荷载试验规程》（JTGT J21-01-1015）等。。

    - 本项目桥梁的检查及技术状况评定（诸如裂缝限制等数据）按照《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21—2011）上具体规定及方法列明，且其有关技术文件，检测数据均应按统一格式完整的归入桥梁养护技术档案。

    - 本项目隧道的检查及技术状况评定按照《公路隧道养护技术规范》（JTG H12—2015）上具体规定及方法列明，且其有关技术文件，检测数据均应按统一格式完整的归入隧道养护技术档案。

  - 桥梁检测（通用）

    - 检测以目测观察结合仪器观测进行，必须利用桥梁检测车等设备接近各部件仔细检查其缺损情况。检测的主要工作有：

      - 现场校核桥梁基本数据（桥梁基本状况卡片见《公路桥涵养护规范》（JTGH11—2004）附录 A）。

      - 当场填写“桥梁检查评定记录表”（见《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21—2011） 附录 A），记录各部件缺损状况并做出技术状况评分。

      - 实地判断缺损原因，确定维修范围及方式。

      - 对难以判断损坏原因和程度的部件，应专项咨询论证并形成结论。

      - 对损坏严重，危及安全运行的危桥，提出处置的建议。

    - 桥面系构造的检查：

      - 桥面铺装层纵、横坡是否顺适，有无严重裂缝（龟裂，纵横裂缝）、坑槽、波浪、桥头跳车、防水层漏水。

      - 伸缩缝是否有异常变形、破损、脱落、漏水，是否造成明显跳车。

      - 护栏有无撞坏、断裂、错位、缺件、剥落、锈蚀等。

      - 桥面排水是否顺畅，泄水管是否完好、畅通，桥头排水沟功能是否完好，锥坡桥头护岸有无冲蚀、塌陷。

      - 桥上交通信号、标志、标线、照明设施是否损坏、老化、失效，是否需要更换。

      - 桥上的路用通信、供电线路及设备是否完好。

    - 钢筋混凝土和预应力混凝土梁桥的检查：

      - 梁端头、底面是否损坏，箱形梁内是否有积水，通气是否良好。

      - 混凝土有无裂缝、渗水、表面风化、剥落、露筋和钢筋锈蚀，有无碱集料反应引起的整体龟裂现象。混凝土表面有无严重碳化。

      - 预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂，沿预应筋的混凝土表面有无纵向裂缝。

      - 梁（板）式结构的跨中、支点及变截面处，悬臂端牛腿或中间铰部位，钢构的固结处和桁架节点部位，混凝土是否开裂、缺损和出现钢筋锈蚀。

      - 装配式梁桥应注意检查联结部位的缺损状况。

        - 组合梁的桥面板与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂、渗水。

        - 横向联合构件是否开裂，连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂，边梁有无横移或向外倾斜。

    - 跨线桥的检查：

跨线桥的结构检查同其他一般公路桥梁。通道还应检查通道内有无积水，排水系统是否畅通。跨线桥下的道面是否完好，有无非法占用情况等。

    - 支座的检查：

      - 支座组件是否完好、清洁，有无断裂、错位、脱空。

      - 支承垫石是否有裂缝。

      - 橡胶支座是否老化、开裂，有无过大的剪切变形或压缩变形，各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀。

      - 四氟滑板支座是否脏污、老化，四氟乙烯板是否完好，橡胶块是否滑出钢板。

      - 盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，钢盆外露部分是否锈蚀，防尘罩是否完好。

      - 支座是否丢失。

    - 墩台与基础的检查；

      - 墩台及基础有无滑动、倾斜、下沉或冻拔。

      - 台背填土有无沉降或挤压隆起。

      - 混凝土墩台及帽梁有无冻胀、风化、开裂、剥落、露筋等。

      - 石砌墩台有无砌块断裂、通缝脱开、变形，砌体泄水孔是否堵塞，防水层是否损坏。

      - 墩台顶面是否清洁，伸缩缝处是否漏水。

      - 基础下是否发生不许可的冲刷或淘空现象，扩大基础的地基有无侵蚀。桩基顶段在水位涨落、干湿交替变化处有无冲刷磨损、颈缩、露筋，有无环状冻裂，是否受到污水、咸水或生物的腐蚀。

    - 调整构造物是否完好，功能是否适用，桥位段河床是否有明显的冲淤或漂浮物堵塞现象。

      - 桥梁检查中发现的各种缺损均应在现场用记号笔等将其范围及日期标记清楚并做影像记录。发现 3 类以上桥梁及有严重缺损和难以判明损坏原因和程度的桥梁（如超限裂缝），应用油漆等不易冲蚀材料标识。同时，对桥梁、隧道安全控制区范围内的地质、地形、地貌、河道、进出口仰坡、左右边坡等涉及安全运营的情况应进行详细描述和图片记录。

      - 检测单位必须按照《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）3.3.3 章节要求，对大桥、特长桥梁、特殊结构桥梁设置永久性观测点，可采用相对独立的基准测量系统，测点布设和本次检测数据等资料应逐桥绘制图表提交。涉及的费用包含在投标报价之中，不单独计量支付。

      - 桥梁检查后应提交下列文件：

      - 桥梁定期检查数据表。当天检查的桥梁现场记录，应在次日内整理成每座桥梁定期检查数据表。

      - 典型缺损和病害的照片及说明。缺损状况的描述应采用专业标准术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等。

      - 两张总体照片。一张桥面正面照片，一张桥梁上游侧立面照片。上下游桥梁结构或长度不一致，或起止桩号不一致还要有下游侧立面照片，并标注清楚。

      - 定期检查报告。

根据检测结果，绘制并提交桥梁病害示意图。

3.3.隧道机电检测

隧道机电设施定期检查项目内容主要包括：供配电设施、照明设施、通风设施、消防设施、监控与通信设施等。检测依据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12—2015）通过仪器、仪表、目测、实际操作、模拟试验等方法对各分部工程的技术状况和设备完好情况进行实测。

| 系统名称 | 设施名称 | 检查项目 |
| --- | --- | --- |
| 供配电设施 | 高压设施 | 总体 |
|  | 电力电容器柜 | 总体 |
|  |  | 仪表 |
|  | 低压开关柜 | 总体 |
|  |  | 仪表 |
|  |  | 电源 |
|  |  | 供电回路电流 |
|  | 配电箱、插座箱、控制箱 | 总体 |
|  | 电力线缆 | 总体 |
|  | 微机综合保护装置 | 主站硬件设备 |
|  |  | 子站硬件设备 |
|  |  | 主站软件系统 |
|  | 直流电源、UPS 电源、EPS 电源 | 总体 |
|  | 自备发电设备 | 总体 |
|  | 变配电室 | 总体 |
|  | 防雷接地设施 | 防雷装置 |
|  |  | 接地装置 |
| 照明设施 | 隧道灯具 | 总体 |
|  |  | 各安装部位 |
|  |  | 密封性 |
|  |  | 照度 |
|  |  | 照明线路 |
|  | 洞外路灯 | 灯杆 |
|  |  | 灯体 |
|  | 悬挂设施（电缆桥架） | 安装稳定性 |
| 通风设施 | 射流风机 | 总体 |
|  | 悬挂设施（射流风机） | 安装稳定性 |
| 消防设施 | 火灾报警设施 | 点型感烟、感温探测器 |
|  |  | 双/三波长 |
|  |  | 火焰探测器 |
|  |  | 线型感温光纤火灾探测系统 |
|  |  | 光纤光栅感温火灾探测系统 |
|  |  | 视频型火灾报警装置 |
|  |  | 手动报警按钮 |
|  |  | 火灾报警控制器 |
|  | 消火栓及灭火器 | 总体 |
|  | 阀门 | 总体 |
| 系统名称 | 设施名称 | 检查项目 |
|  | 水泵 | 总体 |
|  | 给水管 | 总体 |
|  | 消防水池 | 总体 |
|  |  | 液位检测器 |
|  | 电光标志 | 总体 |
|  | 横通道门 | 总体 |
|  |  | 横通道控制箱 |
| 监控与通信设施 | 亮度检测器 | 总体 |
|  | 能见度检测仪 | 总体 |
|  | CO 检测仪 | 总体 |
|  | 风速风向检测器 | 总体 |
|  | 闭路电视监控设施 | 摄像机 |
|  |  | 控制装置 |
|  |  | 视频矩阵 |
|  |  | 图像质量 |
|  |  | 硬盘录像机 |
|  | 大屏投影 | 总体 |
|  | 紧急电话及广播 | 分机话音质量 |
|  |  | 呼叫功能 |
|  |  | 录音功能 |
|  |  | 故障报告功能 |
|  |  | 取消呼叫功能 |
|  |  | 定时自检功能 |
|  |  | 音区切换功能 |
|  |  | 广播节目源选择功能 |
|  |  | 音量调节功能 |
|  |  | 广播效果 |
|  |  | 循环广播功能 |
|  |  | 广播实时录音功能 |
|  | 本地控制器 | 总体 |
|  | 交通控制和诱导设施 | 可变信息标志 |
|  |  | 可变限速标志 |
|  |  | 车道指示器 |
|  |  | 交通信号灯 |
|  | 悬挂设施（车道指示器） | 安装稳定性 |
|  | 通信设施 | 光缆、电缆 |
|  | 监控室设备及系统 | 总体 |
|  |  | 监控室 |

  - 详细、准确的记录各类设施的基本技术状况及病害，并附影像记录，分析病害成因，给出判定结论。

  - 隧道机电设施检查后应提交定期检查报告，报告编制格式由中标人和采购人联合确定。

  - 协助隧道管养单位完成“一隧一档”建立工作。

##### 4、桥梁专项检查

  - 桥梁外观检查

按照《公路桥涵养护规范》的要求，对本项目不同桥型桥梁在特检范围内的全桥或主桥所有部件进行现场检查，按照桥面系、上部结构、下部结构的检查内容，详细记录每一部件的具体缺损状况。主要包括以下内容：

- 桥梁的基本几何尺寸调查，包括截面尺寸、跨径等；

- 检查梁体或拱片、拱圈等构件混凝土有无风化、剥落、破损、钢筋外露锈蚀等病害情况，并检查梁体是否存在不正常的变位；

- 检查梁体或拱肋、拱脚等构件是否有裂缝出现或裂缝的分布情况，对于预应力混凝土结构着重检查梁体有无裂缝出现，若存在裂缝的话则详细调查其分布情况（含长度、宽度、分布范围等），对于普通钢筋混凝土结构需掌握裂缝的分布情况并选取典型部位绘制相应的裂缝分布图，若裂缝宽度超出规范宽度限值要求应进行详细调查；

- 检查拱肋等构件是否线型流畅，有无破损等外观质量；

- 检查支座工作是否正常，有无错位、变形、断裂及脱空等情况；

- 墩台与基础的检查，包括是否滑动、下沉，墩台及帽梁有无混凝土剥落及钢筋锈蚀等情况；

- 桥梁结构的检查，包括混凝土开裂、渗水、露筋及钢筋锈蚀等情况；

- 桥面系构造的检查：包括桥面铺装、伸缩缝、人行道构件、桥面纵横坡顺适、排水构造物和桥上交通设施的检查。

- 其他外观检查内容。

  - 主要构件的无损检测

对桥梁的主要构件进行无损检测，包括以下内容： 1）检测混凝土的强度和碳化深度；

- 全面测量构件裂缝的长度、深度和宽度；

- 探测混凝土的保护层厚度；

- 根据外观检查情况，对钢筋锈蚀情况进行检测；

- 钢构件防腐保护涂层厚度检测；

- 其他无损检测内容。

  - 桥面线形测量

- 常规桥梁在桥面设置连续测点采用精密水准仪，对桥梁进行线形及相对标高测量，对桥梁线形有无明显下挠和突变情况进行检查。

- 拱桥在拱肋的拱脚及各八分点设置测点，采用全站仪等设备测量，对桥梁拱轴线有无明显下挠和突变情况进行检查。

  - 吊杆及锚头的检查

- 系杆拱桥或拱梁组合桥全桥吊杆外观进行详细检查，有无锈蚀、水迹等病害；

- 每座系杆拱桥或拱梁组合桥需对吊杆上、下锚头进行检查，打开封锚混凝土对锚头内部进行检查 ，锚头打开数量、位置由专家评审会议或采购人决定；

- 斜拉桥、悬索桥及系杆拱桥全桥柔性吊杆或拉索的索力测试。

  - 病害原因分析及评估

对桥梁主要病害原因进行分析与计算，查明病害原因，对桥梁技术状况进行评定，提出维修加固方案和建议。

  - 编制技术报告和成果

根据桥梁技术数据和资料，按相关要求编制技术报告和相关成果资料。

5、隧道检测要求

外观检测：中线测量；沉降测量；断面形状（收敛）测量；裂缝/渗漏/脱空；
结构检测：混凝土保护层厚度；混凝土强度/弹模；混凝土渗透性；钢筋锈蚀/强度/弹模；裂缝检测及分布统计；变形缝；检查混凝土衬砌是否存在脱空、离析、蜂窝；洞口（或U型槽）干挂及龙骨是否有松动、锈蚀；山体隧道两端接线护坡是否有脱空等缺陷。
环境检测：渗漏水成份和流量。

6、沿海桥梁长期监测要求

通过设置芯片、曝露试验等手段，获取桥梁关键部位的相关数据，并经处理分析后取得沿海环境下桥梁长期性能的变化。

##### 7、关键设备要求

| 序号 | 仪器设备名称及软件类型 | 单位 | 最低数量要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码相机 | 3 | 台 | 满足检查要求 |
| 2 | 数码摄像机 | 1 | 台 | 满足检查要求 |
| 3 | 照度仪 | 1 | 台 | 满足检查要求 |
| 4 | 声级计 | 1 | 台 | 满足检查要求 |
| 5 | 风速测速仪 | 1 | 台 | 满足检查要求 |
| 6 | CO 浓度检测仪 | 1 | 台 | 满足检查要求 |
| 7 | 烟雾浓度检测仪 | 1 | 台 | 满足检查要求 |
| 8 | 接地电阻测量仪 | 1 | 台 | 满足检查要求 |
| 9 | 视频测试仪 | 1 | 台 | 满足检查要求 |
| 10 | 500V 兆欧表 | 1 | 台 | 满足检查要求 |
| 11 | 线缆认证测试仪 | 1 | 台 | 满足检查要求 |
| 12 | 网络测试仪 | 1 | 台 | 满足检查要求 |
| 13 | 隧道三维激光扫描仪 | 套 | 1 | 满足检查要求 |
| 14 | 地质雷达 | 套 | 1 | 满足检查要求 |
| 15 | 桥检车 | 套 | 1 | 满足检查要求 |
| 以上设备均需自有，不得租赁。 |  |  |  |  |

注：如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

- 三、工期要求

成交检测单位于2019年12月30日前完成全部桥梁检测并提交初步检测成果通过评审后，成交供应商按采购人要求提供最终成果。

- 四、付款方式

桥梁、隧道检测费用支付方式：在签订合同前成交检测机构须向采购人递交合同总金额5%的履约保证金；成交供应商完成全部桥梁检测并提交初步检测成果，采购人支付检测费用的70%，剩余30%待成交供应商提供最终成果后，采购人一次性支付并退还履约保证金。

沿海桥梁长期监测费用支付方式：完成全部芯片等监测设备安装工作并正常运行，采购人支付沿海桥梁长期监测费用的70%，剩余30%待服务期满两年后，采购人一次性支付。

- 附件1 检测桥梁清单

| 桥梁 名称 | 桥梁 代码 | 桥梁 中心 桩号 | 所属路线情况 |  |  | 桥长 |  |  |  | 桥宽 |  |  |  |  | 桥墩 | 设计荷载 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 路线 编号 | 路线 名称 | 技术 等级 | 桥梁 全长 (米) | 跨径 总长 (米) | 单孔最 大跨径 (米) | 跨径组合 (孔*米) | 桥梁 全宽 (米) | 桥面 净宽 (米) |  |  |  |  |  | 修建年度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类型 | 结构形式 | 名称 | 类型 | 等级 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 37 |
| 保官塘桥 | X401331083L0010 | 1.57 | X401331083 | 泗小线 | 二级 | 33 | 33 | 15.8 | 1*15.8+2*8.6 | 28.5 | 20 | 中桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2005 |
| 清港桥 | X401331083L0020 | 2.104 | X401331083 | 泗小线 | 三级 | 56.5 | 52 | 13 | 4*13 | 28.5 | 20 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2005 |
| 西青桥 | X401331083L0030 | 5.605 | X401331083 | 泗小线 | 三级 | 14.4 | 11.1 | 11.1 | 1*11.1 | 36 | 14 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2000 |
| 新湖桥 | X403331083L0010 | 0.266 | X403331083 | 龙盐线 | 二级 | 8 | 7 | 7 | 1*7 | 12.7 | 12.2 | 小桥 | 整体现浇板 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 2000 |
| 塘厂桥 | X403331083L0020 | 3.499 | X403331083 | 龙盐线 | 四级 | 18.5 | 9 | 3 | 3*3 | 7.6 | 7 | 小桥 | 整体现浇板 | 钢筋混凝土 | 重力式墩 | 公路II级 | 1987 |
| 塘昆桥 | X403331083L0030 | 3.677 | X403331083 | 龙盐线 | 四级 | 9 | 9 | 4.5 | 2*4.5 | 6.2 | 5.2 | 小桥 | 整体现浇板 | 钢筋混凝土 | 无 | 汽车-20级 | 1974 |
| 新村一号桥 | X403331083L0040 | 17.557 | X403331083 | 龙盐线 | 二级 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 1*7.7 | 10 | 9.5 | 小桥 | 整体现浇板 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1983 |
| 新村十字桥 | X403331083L0050 | 17.715 | X403331083 | 龙盐线 | 二级 | 15.3 | 7.7 | 7.7 | 1*7.7 | 10 | 9.5 | 小桥 | 整体现浇板 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1983 |
| 外斗门桥 | X404331083L0010 | 1.309 | X404331083 | 漩栈线 | 二级 | 13.6 | 6 | 6 | 1*6 | 9 | 8.3 | 小桥 | 整体现浇板 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1983 |
| 龙翔桥 | X404331083L0020 | 2.297 | X404331083 | 漩栈线 | 二级 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1*7.5 | 15.6 | 14 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1999 |
| 龙翔1号桥 | X404331083L0030 | 2.497 | X404331083 | 漩栈线 | 二级 | 43.6 | 39 | 13 | 3*13 | 15.6 | 14 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2005 |
| 龙翔2号桥 | X404331083L0040 | 2.658 | X404331083 | 漩栈线 | 二级 | 82.6 | 78 | 13 | 6*13 | 15.6 | 14 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2005 |
| 龙翔3号桥 | X404331083L0050 | 2.973 | X404331083 | 漩栈线 | 二级 | 56.6 | 52 | 13 | 4*13 | 15.6 | 14 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2005 |
| 干江1号桥 | X404331083L0070 | 9.618 | X404331083 | 漩栈线 | 二级 | 30.5 | 26 | 13 | 2*13 | 15 | 14 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2002 |
| 干江2号桥 | X404331083L0080 | 10.33 | X404331083 | 漩栈线 | 三级 | 30.5 | 26 | 13 | 2*13 | 15 | 14 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2002 |
| 漩门湾大桥 | X405331083L0010 | 0.73 | X405331083 | 楚城线 | 一级 | 528.5 | 522 | 60 | 4*30+36+60+36+5*30+4*30 | 33.5 | 16 | 大桥 | 连续箱梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路I级 | 2012 |
| 蛇屿塘桥 | X405331083L0020 | 3.424 | X405331083 | 楚城线 | 一级 | 25.04 | 20 | 20 | 1*20 | 41.6 | 16 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路I级 | 2012 |
| 后塘桥 | X405331083L0030 | 4.815 | X405331083 | 楚城线 | 一级 | 17.4 | 12 | 6 | 2*6 | 42.1 | 22.5 | 小桥 | 其他拱桥 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路I级 | 2012 |
| 道头桥 | X405331083L0040 | 5.223 | X405331083 | 楚城线 | 一级 | 10 | 6 | 6 | 1*6 | 21 | 17 | 小桥 | 整体现浇板 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路I级 | 2012 |
| 东青桥 | X405331083L0050 | 10.707 | X405331083 | 楚城线 | 二级 | 13 | 13 | 13 | 1*13 | 12.6 | 9 | 小桥 | 整体现浇板 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1988 |
| 龟山桥 | X405331083L0060 | 11.149 | X405331083 | 楚城线 | 二级 | 13 | 13 | 13 | 1*13 | 12.6 | 12 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1990 |
| 党校桥 | X405331083L0070 | 13.83 | X405331083 | 楚城线 | 二级 | 8 | 8 | 8 | 1*8 | 25 | 24 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1989 |
| 玉坎路桥（城河桥） | X405331083L0080 | 15.663 | X405331083 | 楚城线 | 二级 | 26 | 26 | 13 | 2*13 | 36.6 | 26 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 双柱式墩 | 公路II级 | 1998 |
| 双坑桥 | X406331083L0010 | 15.487 | X406331083 | 坎鲜线 | 四级 | 13.5 | 13 | 13 | 1*13 | 7.8 | 7.3 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1981 |
| 卧碧桥 | X407331083L0010 | 0.073 | X407331083 | 玉大线 | 一级 | 20.8 | 20 | 20 | 1*20 | 40.6 | 25 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 无 | 公路I级 | 2000 |
| 暎波桥 | X407331083L0020 | 0.673 | X407331083 | 玉大线 | 一级 | 10.6 | 10 | 10 | 1*10 | 40.6 | 25 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 2000 |
| 三潭桥 | X407331083L0030 | 1.317 | X407331083 | 玉大线 | 一级 | 20.8 | 20 | 20 | 1*20 | 40.6 | 25 | 中桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 2000 |
| 双溪桥 | X407331083L0040 | 1.868 | X407331083 | 玉大线 | 一级 | 17.8 | 10 | 10 | 1*10 | 40.6 | 25 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 2000 |
| 陈屿中心桥 | X407331083L0050 | 7.398 | X407331083 | 玉大线 | 二级 | 8 | 8 | 8 | 1*8 | 40 | 14 | 小桥 | 整体现浇板 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1997 |
| 大麦屿桥 | X407331083L0060 | 10.013 | X407331083 | 玉大线 | 二级 | 8.5 | 8 | 8 | 1*8 | 40.5 | 30 | 小桥 | 整体现浇板 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1998 |
| 北山通道桥 | X407331083L0070 | 3.494 | X407331083 | 玉大线 | 二级 | 16.04 | 10 | 10 | 1*10 | 13 | 12 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 2014 |
| 三合潭桥 | X407331083L0080 | 3.507 | X407331083 | 玉大线 | 二级 | 53.04 | 48 | 16 | 3*16 | 13 | 12 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2014 |
| 陈岙里通道桥 | X407331083L0090 | 5.789 | X407331083 | 玉大线 | 二级 | 14.04 | 10 | 10 | 1*10 | 13 | 12 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 2014 |
| 青马桥 | X408331083L0010 | 0.287 | X408331083 | 西火线 | 三级 | 16 | 16 | 8 | 2*8 | 10 | 7.7 | 小桥 | 空心板梁 | 混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2016 |
| 南大岙桥 | X408331083L0020 | 1.21 | X408331083 | 西火线 | 三级 | 26.4 | 26 | 13 | 2*13 | 8.6 | 7.1 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 双柱式墩 | 公路II级 | 1993 |
| 小普竹中心桥 | X408331083L0030 | 3.295 | X408331083 | 西火线 | 三级 | 11.3 | 5.7 | 5.7 | 1*5.7 | 10 | 9.4 | 小桥 | 整体现浇板 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1993 |
| 小普竹2号桥 | X408331083L0040 | 3.439 | X408331083 | 西火线 | 三级 | 10.9 | 5.3 | 5.3 | 1*5.3 | 10 | 9.4 | 小桥 | 整体现浇板 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1993 |
| 小普竹3号桥 | X408331083L0050 | 3.763 | X408331083 | 西火线 | 三级 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 1*8.3 | 10 | 8.8 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1993 |
| 小普竹4号桥 | X408331083L0060 | 3.908 | X408331083 | 西火线 | 三级 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1*6.4 | 8.2 | 7 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1993 |
| 小普竹5号桥 | X408331083L0070 | 3.974 | X408331083 | 西火线 | 三级 | 8.7 | 8 | 8 | 1*8 | 8.1 | 7 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1993 |
| 小普竹6号桥 | X408331083L0080 | 4.013 | X408331083 | 西火线 | 三级 | 12 | 6 | 6 | 1*6 | 8.1 | 7 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1993 |
| 普青桥 | X408331083L0090 | 7.015 | X408331083 | 西火线 | 三级 | 16.6 | 11 | 5.5 | 2*5.5 | 10 | 7.7 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 重力式墩 | 公路II级 | 1993 |
| 一号桥 | X410331083L0010 | 0.07 | X410331083 | 大滚线 | 一级 | 13 | 13 | 13 | 1*13 | 34 | 32 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 2003 |
| 二号桥 | X410331083L0020 | 1.305 | X410331083 | 大滚线 | 一级 | 13 | 13 | 13 | 1*13 | 34 | 32 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路I级 | 2003 |
| 疏港桥 | X410331083L0030 | 1.757 | X410331083 | 大滚线 | 一级 | 91 | 91 | 13 | 7*13 | 34 | 32 | 中桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路I级 | 2003 |
| 火叉口1号桥 | X410331083L0040 | 5.011 | X410331083 | 大滚线 | 三级 | 10.4 | 10 | 10 | 1*10 | 12 | 12 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 2004 |
| 火叉口2号桥 | X410331083L0050 | 5.171 | X410331083 | 大滚线 | 三级 | 20.4 | 20 | 10 | 2*10 | 12 | 12 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2004 |
| 桐桥头桥 | X410331083L0060 | 3.948 | X410331083 | 大滚线 | 一级 | 44 | 39 | 13 | 3*13 | 25 | 23 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 重力式墩 | 公路I级 | 2016 |
| 迎宾桥 | X411331083L0010 | 0.632 | X411331083 | 下小线 | 二级 | 52.5 | 52 | 13 | 4*13 | 32.6 | 22 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路I级 | 1997 |
| 保官塘桥 | X411331083L0020 | 0.741 | X411331083 | 下小线 | 二级 | 7 | 7 | 7 | 1*7 | 32.5 | 22 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1997 |
| 礁西桥 | X411331083L0030 | 5.736 | X411331083 | 下小线 | 四级 | 10 | 10 | 10 | 1*10 | 9.6 | 9 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 2003 |
| 里坑桥 | X411331083L0040 | 7.526 | X411331083 | 下小线 | 四级 | 10.8 | 10.8 | 3.6 | 3*3.6 | 6.6 | 6 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1975 |
| 水塔头桥 | X411331083L0050 | 9.639 | X411331083 | 下小线 | 四级 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1*10.5 | 8 | 7 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1993 |
| 岙底张桥 | X411331083L0060 | 10.445 | X411331083 | 下小线 | 四级 | 15.2 | 5 | 5 | 1*5 | 4.8 | 4.8 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 1995 |
| 1号桥 | X414331083L0010 | 0.431 | X414331083 | 西分线 | 一级 | 30.5 | 26 | 13 | 2*13 | 27 | 25 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2010/2018 |
| 2号桥 | X414331083L0020 | 1.049 | X414331083 | 西分线 | 一级 | 56.5 | 52 | 13 | 4*13 | 27 | 25 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2010/2018 |
| 3号桥 | X414331083L0030 | 1.363 | X414331083 | 西分线 | 一级 | 17.5 | 13 | 13 | 1*13 | 27 | 25 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 2010/2018 |
| 4号桥 | X414331083L0040 | 1.568 | X414331083 | 西分线 | 一级 | 30.5 | 26 | 13 | 2*13 | 27 | 25 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2010/2018 |
| 5号桥 | X414331083L0050 | 1.804 | X414331083 | 西分线 | 一级 | 17.5 | 13 | 13 | 1*13 | 27 | 25 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 无 | 公路II级 | 2010/2018 |
| 6号桥 | X414331083L0060 | 2.463 | X414331083 | 西分线 | 一级 | 30.5 | 26 | 13 | 2*13 | 27 | 25 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2010/2018 |
| 7号桥 | X414331083L0070 | 2.65 | X414331083 | 西分线 | 一级 | 30.5 | 26 | 13 | 2*13 | 27 | 25 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2010/2018 |
| 8号桥 | X414331083L0080 | 3.095 | X414331083 | 西分线 | 一级 | 30.5 | 26 | 13 | 2*13 | 27 | 25 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2010/2018 |
| 9号桥 | X414331083L0090 | 3.437 | X414331083 | 西分线 | 一级 | 30.5 | 26 | 13 | 2*13 | 27 | 25 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2010/2018 |
| 10号桥 | X414331083L0100 | 4.727 | X414331083 | 西分线 | 一级 | 43.5 | 39 | 13 | 3*13 | 13.5 | 12.5 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2010 |
| 城关桥 | X415331083L0010 | 0.549 | X415331083 | 黄礁线 | 二级 | 28.54 | 24 | 8 | 3*8 | 15.5 | 14.5 | 小桥 | 空心板梁 | 钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2014 |
| 礁头山大桥 | X415331083L0020 | 3.315 | X415331083 | 黄礁线 | 二级 | 1380.98 | 1273 | 25 | 44*25+13+8*20 | 15.5 | 14.5 | 特大桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路II级 | 2014 |
| 彭家宅桥 | X416331083L0010 | 0.024 | X416331083 | 彭礁线 | 二级 | 15.04 | 13 | 13 | 1*13 | 12.5 | 11.5 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 无 | 公路I级 | 2015 |
| 东西村桥 | X416331083L0020 | 0.424 | X416331083 | 彭礁线 | 二级 | 15.04 | 10 | 10 | 1*10 | 12.5 | 11.5 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 无 | 公路I级 | 2015 |
| 垟根1#桥 | X416331083L0030 | 2.432 | X416331083 | 彭礁线 | 二级 | 22.04 | 16 | 16 | 1*16 | 12.5 | 11.5 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 无 | 公路I级 | 2015 |
| 垟根2#桥 | X416331083L0040 | 2.911 | X416331083 | 彭礁线 | 二级 | 17.09 | 13 | 13 | 1*13 | 12.5 | 11.5 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 无 | 公路I级 | 2015 |
| 垟根通道桥 | X416331083L0050 | 3.025 | X416331083 | 彭礁线 | 二级 | 17.04 | 10 | 10 | 1*10 | 12.5 | 11.5 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 无 | 公路I级 | 2015 |
| 徐都塘1#桥 | X416331083L0060 | 3.328 | X416331083 | 彭礁线 | 二级 | 65 | 60 | 20 | 3*20 | 12.5 | 11.5 | 中桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 双柱式墩 | 公路I级 | 2015 |
| 徐都塘2#桥 | X416331083L0070 | 3.775 | X416331083 | 彭礁线 | 二级 | 185 | 180 | 20 | 9*20 | 12.5 | 11.5 | 大桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 双柱式墩 | 公路I级 | 2015 |
| 上塘1#桥 | X416331083L0080 | 4.012 | X416331083 | 彭礁线 | 二级 | 44 | 39 | 13 | 3*13 | 12.5 | 11.5 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 双柱式墩 | 公路I级 | 2015 |
| 上塘2#桥 | X416331083L0090 | 4.13 | X416331083 | 彭礁线 | 二级 | 44 | 39 | 13 | 3*13 | 12.5 | 11.5 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 双柱式墩 | 公路I级 | 2015 |
| 同善堂桥 | X416331083L0100 | 4.708 | X416331083 | 彭礁线 | 二级 | 57 | 52 | 13 | 4*13 | 12.5 | 11.5 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 双柱式墩 | 公路I级 | 2015 |
| 拔渡程桥 | X417331083L0010 | 0.034 | X417331083 | 楚大线 | 一级 | 18 | 13 | 13 | 1*13 | 46 | 45 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 无 | 公路I级 | 2015 |
| 中央河桥 | X417331083L0030 | 0.903 | X417331083 | 楚大线 | 一级 | 65 | 60 | 20 | 3*20 | 36.5 | 33.5 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路I级 | 2015 |
| 王家桥 | X417331083L0050 | 1.855 | X417331083 | 楚大线 | 一级 | 85 | 80 | 20 | 4*20 | 36.5 | 33.5 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路I级 | 2015 |
| 下赵桥 | X417331083L0070 | 2.9 | X417331083 | 楚大线 | 一级 | 53 | 48 | 16 | 3*16 | 36.5 | 33.5 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路I级 | 2015 |
| 郑家桥 | X417331083L0090 | 3.124 | X417331083 | 楚大线 | 一级 | 53 | 48 | 16 | 3*16 | 36.5 | 33.5 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路I级 | 2015 |
| 漩门湾三桥 | X417331083L0110 | 5.009 | X417331083 | 楚大线 | 一级 | 1252 | 1245 | 100 | 15*30+35+7*30+60+100+60+11*30 | 42.5 | 39.5 | 特大桥 | T梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路I级 | 2015 |
| 四号河桥 | X417331083L0130 | 6.42 | X417331083 | 楚大线 | 一级 | 16 | 13 | 13 | 1*13 | 50 | 41.5 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 无 | 公路I级 | 2015 |
| 龙王塘桥 | X417331083L0150 | 8.008 | X417331083 | 楚大线 | 一级 | 84 | 80 | 16 | 5*16 | 50 | 41.5 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 |  | 公路I级 | 2015 |
| 红沙塘桥 | X417331083L0180 | 9.51 | X417331083 | 楚大线 | 一级 | 52 | 48 | 16 | 3*16 | 50 | 41.5 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 |  | 公路I级 | 2015 |
| 分水山大桥 | X417331083L0190 | 10.647 | X417331083 | 楚大线 | 一级 | 487 | 480 | 30 | 16*30 | 25 | 22.5 | 大桥 | T梁 | 预应力钢筋混凝土 | 双柱式墩 | 公路I级 | 2015 |
| 万安桥 | X417331083L0210 | 12.862 | X417331083 | 楚大线 | 一级 | 121.5 | 112 | 16 | 7*16 | 25 | 22.5 | 大桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 双柱式墩 | 公路I级 | 2015 |
| 太平桥 | X417331083L0230 | 14.5 | X417331083 | 楚大线 | 一级 | 2207 | 2200 | 40 | 55*40 | 25 | 22.5 | 特大桥 | T梁 | 预应力钢筋混凝土 | 双柱式墩 | 公路I级 | 2015 |
| 小普竹大桥 | X417331083L0250 | 18.463 | X417331083 | 楚大线 | 一级 | 1246 | 1240 | 50 | 6*40+50+15*40+2*50+5*40+50 | 25 | 22.5 | 特大桥 | T梁 | 预应力钢筋混凝土 | 双柱式墩 | 公路I级 | 2015 |
| 白岩大桥 | X417331083L0270 | 19.528 | X417331083 | 楚大线 | 一级 | 764 | 760 | 40 | 19*40 | 25 | 22.5 | 大桥 | T梁 | 预应力钢筋混凝土 | 双柱式墩 | 公路I级 | 2015 |
| 陡门头桥 | X417331083L0290 | 20.631 | X417331083 | 楚大线 | 一级 | 45 | 40 | 10 |  | 25 | 22.5 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路I级 | 2015 |
| 泗头桥 | X816331083L0010 | 22.162 | X816331083 | 新漩线 | 一级 | 83.04 | 78 | 13 | 6*13 | 55 | 24.5 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路I级 | 2005 |
| 新塘桥 | X816331083L0030 | 25.046 | X816331083 | 新漩线 | 一级 | 83.04 | 78 | 13 | 6*13 | 55 | 24.5 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路I级 | 2005 |
| 玉中桥 | X816331083L0050 | 26.588 | X816331083 | 新漩线 | 一级 | 109.04 | 104 | 13 | 8*13 | 55 | 24.5 | 大桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 公路I级 | 2005 |

附件2、公路隧道明细表

| 隧道名称 | 隧道代码 | 隧道 中心 桩号 | 所属路线情况 |  |  | 隧道 长度 | 隧道 净宽 | 隧道 净高 | 按隧道长度 分类 |  | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 路线 编号 | 路线 名称 | 技术 等级 |  |  |  |  |  | 修建 年度 |
|  |  |  |  |  |  | 延米 | 米 | 米 | 代码 | 分类 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 龙攻门隧道 | X403331083U0010 | 0.624 | X403331083 | 龙盐线 | 二级 | 205 | 9 | 5 | 4 | 短隧道 | 2002 |
| 花岩浦隧道 | X403331083U0020 | 2.421 | X403331083 | 龙盐线 | 二级 | 49.9 | 8.5 | 5 | 4 | 短隧道 | 1994 |
| 梅岙隧道 | X404331083U0010 | 5.027 | X404331083 | 漩栈线 | 二级 | 49 | 8.5 | 5 | 4 | 短隧道 | 1993 |
| 栈头隧道 | X404331083U0020 | 15.254 | X404331083 | 漩栈线 | 三级 | 183.5 | 9 | 5 | 4 | 短隧道 | 2003 |
| 深浦一号隧道（右） | X405331083U0010 | 5.263 | X405331083 | 楚城线 | 一级 | 68 | 11 | 5 | 4 | 短隧道 | 2012 |
| 深浦一号隧道（左） | X405331083U0020 | 5.282 | X405331083 | 楚城线 | 一级 | 99 | 9 | 5 | 4 | 短隧道 | 2012 |
| 深浦二号隧道（右） | X405331083U0030 | 5.653 | X405331083 | 楚城线 | 一级 | 492 | 11 | 5 | 4 | 短隧道 | 2012 |
| 深浦二号隧道（左） | X405331083U0040 | 5.693 | X405331083 | 楚城线 | 一级 | 420 | 9 | 5 | 4 | 短隧道 | 2012 |
| 西青岭隧道 | X405331083U0060 | 13.369 | X405331083 | 楚城线 | 一级 | 744 | 9 | 5 | 3 | 中隧道 | 1987 |
| 西青岭第二隧道 | X405331083U0050 | 13.393 | X405331083 | 楚城线 | 一级 | 817 | 12.25 | 5 | 3 | 中隧道 | 2015 |
| 陈屿隧道 | X407331083U0010 | 4.8 | X407331083 | 玉大线 | 二级 | 2455 | 9 | 5 | 2 | 长隧道 | 1997 |
| 苏泊尔陈屿第二隧道 | X407331083U0020 | 4.873 | X407331083 | 玉大线 | 二级 | 2593 | 12.25 | 5 | 2 | 长隧道 | 2014 |
| 南大岙隧道 | X408331083U0010 | 0.749 | X408331083 | 西火线 | 三级 | 95 | 8 | 5 | 4 | 短隧道 | 1997 |
| 小普竹隧道 | X408331083U0020 | 2.063 | X408331083 | 西火线 | 三级 | 332 | 8 | 5 | 4 | 短隧道 | 1997 |
| 隔门岭隧道 | X408331083U0030 | 8.47 | X408331083 | 西火线 | 三级 | 178 | 8 | 5 | 4 | 短隧道 | 1991 |
| 疏港隧道(右) | X410331083U0020 | 2.664 | X410331083 | 大滚线 | 一级 | 578 | 9 | 5 | 3 | 中隧道 | 2016 |
| 疏港隧道(左) | X410331083U0010 | 2.684 | X410331083 | 大滚线 | 一级 | 578 | 9 | 5 | 3 | 中隧道 | 2003 |
| 城北隧道 | X414331083U0010 | 4.558 | X414331083 | 西分线 | 二级 | 188 | 8.9 | 5 | 4 | 短隧道 | 2010 |
| 龙头岭隧道 | X416331083U0010 | 1.329 | X416331083 | 彭礁线 | 二级 | 609 | 13.5 | 5.5 | 3 | 中隧道 | 2015 |
| 隔门岭隧道（右） | X417331083U0010 | 22.143 | X417331083 | 楚大线 | 一级 | 290 | 12.5 | 5 | 4 | 短隧道 | 2015 |
| 隔门岭隧道（左） | X417331083U0020 | 22.144 | X417331083 | 楚大线 | 一级 | 290 | 12.5 | 5 | 4 | 短隧道 | 2015 |
| 漩门隧道 | X816331083U0010 | 30.264 | X816331083 | 新漩线 | 二级 | 294.4 | 10.5 | 5 | 4 | 短隧道 | 1989 |

# 第五章　政府采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                    项目编号：

甲方：（采购人）                              所在地：

乙方：（成交供应商）                          所在地：

鉴于甲方     年    月    日接受乙方对本工程的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》、本工程的招标文件、投标文件及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条  检测项目：

1、2019年桥梁检测

| 序号 | 桥梁名称 | 单位（延米） | 检测评估综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |  |  |

第二条 检测内容

1、执行标准

《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）及《公路桥梁技术状况评定标准》（JTGT H21-2011）、《公路养护技术规范》（JTG H12—2015）等相关行业规范标准。

2．桥梁结构定期检测：

对桥梁（含桥头引道）的外观状态进行全面检查，掌握桥梁的工作状态，至少应包括以下内容：

（1）检查梁体混凝土有无风化、剥落、破损、钢筋外露锈蚀等病害情况，有无碱集料反应引起的整体龟裂现象,混凝土表面有无严重碳化。并检查梁体是否存在不正常的变化的变位；

（2）检查梁体是否有裂缝出现或裂缝的分布情况，对于预应力砼结构着重检查梁体有无裂缝出现，若存在裂缝则详细调查其分布情况（含长度、宽度、分布范围等），并详细分析裂缝产生的原因。对于普通钢筋砼结构需掌握裂缝的分布情况绘制相应的裂缝分布图，若裂缝宽度超出规范限值要求则应进行裂缝深度、成因等调查；

（3）联结部位的缺损情况：横向联结构件是否开裂，连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂，边梁有无横移或向外倾斜;

（4）检查支座工作是否正常，有无错位、断裂及脱空等情况；

（5）墩台与基础是否开裂，墩台和帽梁有无砼剥落及钢筋锈蚀等情况，外露基础及冲刷情况；

（6）桥面系构造的检查，包括桥面铺装、伸缩缝、人行道构建、桥面横纵坡顺适、排水构造物、桥上交通设施的检查；

（7）检测中发现的桥梁病害应作记录，重要病害应在现场做出标记，超标的裂缝应该设永久裂缝观测标记、以便以后观测。

（8）在外观质量检查完成后，根据规范要求填写桥梁基本状况卡片，当场填写“桥梁定期检查记录表”（见《公路桥涵养护规范》（JTGH11-2004） 附录C）和“桥梁检查评定记录表”（见《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）附录A），记录各部件缺损状况并做出技术状况评定。

第三条 检测成果

1、成交的检测评估机构应当根据有关技术规范，提供真实、准确的检测数据和评估结论，评定桥梁的技术等级。

2、检测单位出具分析评价报告，并承担分析评价报告的法律责任。

3、评估报告包括以下内容（但不限于）：

(1) 桥梁常规定期检测成果

①桥梁概况（含规范附录-桥梁资料卡中的相关表格）；

②检测的方法、人员投入、仪器设备等；

③桥梁病害情况及产生原因分析，处理对策及病害照片；

④结构裂缝情况和变化情况。应提供裂缝位置、长度、宽度和深度，并画出键入，达到下一次检测时可进行对比分析的程度；

⑤对桥梁状况进行评估:按相关技术标准规范制作评分表进行评估，并根据常规定期检测结果对桥梁进行技术状况评估分级；对下次的常规定期检测时间及检测要求提出意见。

第四条 安全、质量与其他要求：

（1）检测单位应严格按规定的要求，合理布设施工作业区，设置标志和安全防护设施，保证车辆、人员和过往车辆的安全，做好现场的安全管理工作，确保施工安全，必要时还应协助做好交通疏导工作。

（2）检测单位应确保在检测过程中不会对桥梁设施造成破坏。

（3）检测单位于成交通知书发出后100日内提交检测成果。

（4）本项目完成后，乙方仍应向甲方免费提供改造咨询、技术交底等后期服务工作。

（5）在合同执行期间，投标供应商有责任与甲方及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

第五条 双方责任

1．甲方责任：

（1）协助乙方做好桥梁检查的相关协调工作；

（2）协助乙方协调有关单位提供符合各桥检测现场工作要求的有关必备条件；

（3）负责向乙方提供检测桥梁竣工档案资料、以往检测、维修记录资料；

（4）负责组织对乙方桥梁检测成果报告进行验收；

（5）按合同约定按时向乙方支付费用。

2．乙方责任：

（1）乙方在检测实施前，应根据不同桥型、不同的结构型式，结合检测现场的现状编制科学、规范、符合桥梁实际情况的检查实施方案，报甲方批准实施；

（2）乙方按照现行国家有关桥梁检测的技术标准、规范，按合同要求对桥梁进行检测，并定期向甲方反映工作情况和存在问题，对于甲方提出的技术要求和合理变更以及必要的检验应当接受；

（3）检测所需的设备、仪器、工具、材料、防护措施以及检测、试验 ，均由乙方自行配备；

（4）乙方在检测过程中不得破坏原桥梁结构，确保桥梁的使用安全；

（5）乙方按交通部门要求做好检测现场的交通管理工作，检测过程中的安全事宜由乙方自行负责；

（6）乙方必须为现场工作人员购买意外伤亡保险；

（7）在检测过程中导致的任何事故，均由乙方全权负责，甲方对此不承担任何责任；

（8）乙方应按照相关规范确定检测内容，完善表格，提供技术电子文档；

（9）分析整理桥梁检测数据，编制桥梁检测报告，并向甲方提供9份正式报告和有关电子文档；

（10）乙方应文明施工，检测完毕后及时清理现场，并负责做好现场的结构物保护工作；

（11）乙方对其提交的检查数据、计算数据、技术分析及结论等成果的质量负全部责任；

（12）甲方组织验收时所涉及的专家审查费均由乙方承担；

合同执行期间，遵守法律法规及其他有关规定，接受甲方及其他有关部门的监督、检查和管理。

第六条  对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

第七条  违约责任

（1）因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失（按招标文件规定），并赔偿由此给乙方造成的损失。

完成检测业务的时限按招标文件约定。

（2）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

（3）其他违约责任：                                       。

第八条 其他约定事项：                                        。

第九条 工程价款的支付与结算

（1）在受托方按合同规定的项目工作进度计划和质量要求完成相应的工作并履行了合同中相应的责任和义务后，委托方将按下列进度、金额及本合同其它相关条款，向受托方支付合同款。

（2）合同签订前承包人向发包人递交5%的履约保证金，承包人进场后发包人预付合同总价的30%，承包方完成合同约定的全部工作内容且成果检测报告经评审合格、整改完毕后再付合同总价的40%，余款在决算经财政相关部门审定后10个工作日内一次性结清，并无息退还履约保证金。

第十条 争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向玉环市人民法院起诉。

第十一条 附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式    份，双方各执    份。

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

签订时间：    年   月    日

# 第六章：响应文件格式附件

## 附件1                            　　　             本

2019年玉环市桥梁检测

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

- 磋商声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

第二部分：商务与技术部分

1、供应商情况介绍（附件4）

2、项目组织实施方案(附件5、附件6)；

3、商务及技术响应表（附件7）；

4、证书一览表（附件8）；

5、类似项目业绩一览表（附件9）

6、售后服务措施及承诺（附件10）；

第三部分 ：报价部分

1、首次报价一览表（附件11）；

2、报价明细表（附件12）；

第四部分 ：其他部分

1、针对磋商，响应供应商认为其他需要说明的；

（以上内容具体描述详见“第二章 供应商须知”中“二、磋商响应文件”的组成说明）

## 附件2：磋商声明书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的2019年玉环市桥梁检测（HQ-YHZFCG-2019-112）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年  月   日

## 附件3：授权委托书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

## 附件4：供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件5：项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件6：项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件7：商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件服务技术要求 | 磋商响应文件 服务技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 项目工期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 类别 | 设备品牌型号 | 磋商文件服务技术要求 | 磋商响应文件服务技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，必须对照本磋商文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各磋商产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则磋商小组有权视其磋商响应文件未响应磋商文件要求。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件8：证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

## 附件9:类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件10: 售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 磋商供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 磋商供应商售后服务情况： |  |
| 2 | 服务期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件11：首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 序号 | 内容 |  | 数量 | 单位 | 报价（元） | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市2019年桥梁检查（测）项目，具体要求见竞争性磋商采购文件。 |  | 1 | 项 |  | 160万 |
| 2 | 沿海桥梁长期监测服务 |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

填报要求：

1.总报价是包括服务款、成果、评审费用、标准附件、备品备件、专用工具、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

3、报价说明：桥梁、隧道检查（测）项目单价不得超过50元/米，沿海桥梁长期监测服务最高限价不得超过80万元，两项合计总最高限价不得超过160万元。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件12: 报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 | ............. |  |
| 5 | ............. |  |
| 6 | 其他费用 |  |
| 7 | 采购代理费 |  |
| 8 | 税金 |  |
|  | 合计 |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为磋商报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3.报价明细表所填内容按磋商文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在磋商总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，磋商文件中明确要求定制的除外。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件13

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：××年××月××日

“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

投标供应商全称（盖章）：

日期

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：