玉环市政府采购招标文件

XLCG(YH)-2020-001

采购项目：玉环市城关中心小学分校区阳光剧场设备采购项目

采 购 人：玉环市城关中心小学

采购代理机构名称：浙江协力工程管理咨询有限公司

2020年3月

目    录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标需求

- 政府采购合同主要条款指引

- 投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 受采购人委托，现就浙江协力工程管理咨询有限公司关于玉环市城关中心小学分校区阳光剧场设备采购项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：XLCG(YH)-2020-001

二、招标项目概况：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预 算 （万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳光剧场设备采购项目 | 详见采购文件 | 1 | 项 | 247.7387 | 发出供货通知后45天内完成 |

三、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（二）本项目供应商特定条件：

1.营业执照中具有相应的经营范围；

2.本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

五、投标截止时间：2020年4 月2日9 时30分；

六、投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

七、开标时间：2020年4 月2 日9 时30分；

八、开标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

九、投标保证金：无。

十、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十一、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1．查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

2．截止时点：开标后评标前。

3．信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4．使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

十二、相关注意事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十三、联系方式：

（一）采购代理机构：浙江协力工程管理咨询有限公司

项目联系人：李陆明

联系电话：0576-87287328

地址：浙江玉环市泰安路312号财富中心11楼

（二）采购人：玉环市城关中心小学

采购人地址：玉环市玉城街道广陵南路3号

联系人：王老师   联系电话：0576-81717133

（三）同级政府采购监督管理部门：玉环市财政局政府采购监督管理科

联系人：谢女士

监督投诉电话：0576-87250185

地址：玉环市广陵路130号

采购代理机构名称：浙江协力工程管理咨询有限公司

2020年3月

- 投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无 |
| 3 | 投标文件组成 | 完整的《投标文件》由“资格证明文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 4 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 5 | 投标文件的签章 | 电子签章。 |
| 6 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”， 在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 7 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：浙江玉环市泰安路312号财富中心11楼（浙江协力工程管理咨询有限公司 李先生收）。 |
| 8 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 9 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2020年4 月2 日9 时30分 |
| 12 | 投标地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 13 | 开标时间和地点 | 同投标截止时间与地点 |
| 14 | 投标保证金 | 无 |
| 15 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的 5 % |
| 16 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 17 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格证明文件、商务技术文件、报价文件。

▲1、资格证明文件的组成：

- 投标声明书；

- 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

- 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、小微企业等声明函、产品适用政府采购政策情况表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

- 投标文件的制作、签章、形式及份数要求

1、投标文件的制作要求

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

（2）投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

（3）本文件中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

（4）《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

（5）《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

（6）投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

（7）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（8）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

2、投标文件的签章

（1）《投标文件》的签章：见《前附表》；

（2）《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

（3）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

3、投标文件的形式

（1）投标文件的形式：见《前附表》；

（2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

4、投标文件的份数

（1）投标文件的份数：见《前附表》。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- （四）投标

- 1、投标文件的上传和递交：见《前附表》

- 2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》

- 3、投标文件的补充、修改或撤回

（1）供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- （2）投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### 4、投标文件的备选方案

（1）投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

四、开标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

2、投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的。

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

7、投标文件提供虚假材料的。

8、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

9、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

九、招标代理费

中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费。招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费（包含专家劳务费）按玉环市教育系统2019年度招标代理服务费计取标准。

- 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下内容及分值进行评审。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予 6 %的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：（此表供参考）

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 系统设计思路 | 投标人对本项目的现状和建设内容、设计思路，符合招标需求、拟实现的功能（包括现有功能和拟拓展的功能）和预期达到的目标描述进行综合评价。 优得2-1分，良得1-0.5分，一般得0.5-0分。 | 2 |
| 品牌 知名度 | 根据所投产品：舞台灯光系统、扩声系统、舞台机械系统、LED大屏系统选用的品牌在国内同类市场上的知名度、档次、信誉度、用户认可度进行横向比较综合评分。优得2分，良得1分，一般不得分。 | 2 |
| 技术参数 | 符合或优于设备清单明确指标参数得20分。对于参数负偏离每一项扣1.5分（例如左右阵列扬声器），扣完为止。（成交后，若成交人实际供货的产品与响应文件不符的，将认定为提供虚假材料谋取成交，采购合同终止并按相关规定处理）。 | 20 |
| 项目实施方案 | 投标人针对本项目提供项目实施方案须包含进度计划、各阶段保证措施、质量保证体系及控制措施。 优得4-2分，良得2-1分，一般得1-0分。 | 4 |
| 核心产品性能 | 产品性能资信分 - 提供音视频管理平台FCC、ROHS、CE认证证书，每提供一份得0.5分； 2、提供音视频管理平台软件著作权证书，得1分； 3、提供可编程会议管理平台软件著作权证书，得1分； 4、提供音视频管理平台CNAS功能性检测报告，得1分； 5、提供可编程会议管理软件CNAS功能性检测报告，得1分。 提供以上证书需原件扫描件，不提供不得分。 | 5.5 |
| 扩声系统 | 1、凡提供音箱进入德国EASE库并提供第三方检测报告的，每提供1个得1分，最高3分；（EASE库提供官网截图加盖原厂公章扫描件）。 2、凡提供国家强制性3C检测报告,每提供一份得0.5分，最高2分； 备注：不提供原件扫描件不得分。 3、所投的音箱功放类产品为《节能绿色环保推广产品》，得1分。 备注：提供证明文件并加盖原厂公章扫描件 | 6 |
| LED大屏系统 | 1、投标人需提供生产厂商3C、CE、ROHS、FCC认证证书，四证齐全，得1分； 2、为了保证设备的安全性能以及人身安全,投标人所投LED显示屏在受到持续1min的AC1500V高压冲击下，屏体仍可正常通电工作的，得1分； 3、为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害相关检测证书，得1分； 4、投标人需提供生产厂商具有安全生产标准化证书，得1分, 以上证书需提供具有相关认证证书或者由国家级的质量监督检验中心认证证书，提供证明文件并加盖原厂公章扫描件。 | 4 |
| 舞台灯光系统 | 针对本项目，需提供以下核心产品的第三方出具的CMA和CNAS检测报告及电磁兼容检测合格报告，每提供一份得0.5分，最高3分。 所提供相关证书复印件并加盖厂家公章扫描件，不提供不得分。 核心产品名称：（专业版200W LED成像灯、61颗×3W 手拉手LED PAR灯、LED面板会议灯 、380W摇头图案染色三合一灯、90颗3W LED多功能影视PAR 灯、290W 摇头光束灯、330W专业手动追光灯）。 | 3 |
| 舞台机械系统 | 舞台机械设备主要配套件（生产厂家、电机、减速机）的品牌及档次、选型是否与本项目的使用需求相适合0-3分； 电气控制设备的关键装置、部件、元（器）件（变频器、接触器、继电器）的品牌及档次，控制系统的先进、可靠、安全性，是否与本项目的使用需求相适合0-2分； | 5 |
| 售后 服务 承诺 | （1）售后服务方案全面、周到、有保障且耗材优惠幅度大，得3分，售后服务方案不够全面周到等的，得1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。（要求投标单位明确给出耗材优惠幅度） （2）质保期要求2年，每增加1年加0.5分，最高加1.5分。 （3）售后服务响应时间，由专家比较打分。0-1分 | 5.5 |
| 项目培训方案 | 投标人针对本项目提供完整的培训计划、培训方案、培训资料和课程准备，培训方案完整详实，评委根据培训计划及方案进行综合比较，0-3分。 | 3 |
| 企业 | 1.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理系认证、ISO14001环境管理系认证的、GB/T28001职业健康安全管理体系认证，每项得1分。最多3分。 2.投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上证书的，得1.5分； 3.投标人具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质的，得1.5分； （提供原件扫描件，不提供或缺项均不得分）； | 6 |
| 类似项目供货业绩 | 2017年1月以后类似规模项目业绩（必须包含舞台机械），单个业绩小于150万大于等于50万元的，每个得0.5分，最多2分；单个业绩大于等于150万元的每个得1分，本项目最多得4分。（须提供政府采购项目中标通知书、合同及验收报告。提供原件扫描件，不提供或缺项均不得分） | 4 |
| 产品价格 | 取投标合格供应商的投标最终报价最低价为基准价。基准价为30分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×30%×100（小数点后保留2位小数）。（注：对于符合政府采购政策及优惠的企业产品给予一定比例的价格扣除，具体执行依据见本章第二点的第四条“政府采购政策及优惠”内的规定） | 30 |

备注：预中标供应商须在评标结束5天内提供以上相关证明材料原件交由业主审核。

- 公开招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预 算 （万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳光剧场设备采购项目 | 详见采购文件 | 1 | 项 | 247.7387 | 发出供货通知后45天内完成 |

二、采购总说明

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

三、采购总内容

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 功放、扬声器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 左右阵列扬声器 | 频率响应：80 Hz - 20 kHz 指向角度(H)：≥ 100° 灵敏度( lW/1m)：≥ 102 dB 最大声压级 ：≥ 134 dB 标称阻抗：≥16Ω 额定功率：≥400W 低音单元：2*8""低音单元（2”音圈） 高音单元：1*3” | 只 | 8 | 锐丰LAX、艾比欧IBO、塔克兰森、TW AUDIO |
| 2 | 左右吊挂次低频扬声器 | 频率响应：40Hz - 305Hz 灵敏度(lW/1m)：≥106 dB 标称阻抗：≥4Ω 额定功率：≥1200W 低音单元：2x15”/( 4”音圈） 最大声压级：≥143 dB | 只 | 2 | 锐丰LAX、艾比欧IBO、塔克兰森、TW AUDIO |
| 3 | 超低频扬声器 | 频率响应：30 Hz–320 Hz 灵敏度（1W/1m）：≥97±2 dB 最大声压级（1m）：≥ 132 dB 功率（AES）：≥700 W 额定阻抗（Ω）：≥8Ω | 只 | 2 | 锐丰LAX、艾比欧IBO、塔克兰森、TW AUDIO |
| 4 | 台唇扬声器 | 频率响应：50Hz～18 kHz（±3dB） 40Hz-20kHz（-10dB） 最大声压级：129dB 指向性角度：90°（H）×60°（V）可旋转 额定功率：350W 阻抗：8Ω 灵敏度：98 dB 单元：高音：3"，低音：12" | 只 | 4 | 锐丰LAX、艾比欧IBO、塔克兰森、TW AUDIO |
| 5 | 环绕扬声器 | 频率响应：80 Hz–20 kHz 标称覆盖角（H×V）：90°× 60° 灵敏度（1W/1m）：≥96±2 dB 最大声压级（1m）：≥125 dB 分频点：2.2 kHz 额定功率（AES）：≥200 W 标称阻抗（Ω）：≥8Ω | 只 | 6 | 锐丰LAX、艾比欧IBO、塔克兰森、TW AUDIO |
| 6 | 返听扬声器 | 频率响应：50Hz～18 kHz（±3dB） 40Hz-20kHz（-10dB） 最大声压级：129dB 指向性角度：90°（H）×60°（V）可旋转 额定功率：350W 阻抗：8Ω 灵敏度：98 dB 单元：高音：3"，低音：12" | 只 | 4 | 锐丰LAX、艾比欧IBO、塔克兰森、W AUDIO |
| 7 | 主扩声扬声器功放 | 8Ω立体声功率:≥1300W×4； 4Ω立体声功率:≥2200W×4； 2Ω立体声功率:≥2400W×4； 8Ω桥接功率:≥4400W×2 ； 4Ω桥接功率:≥4800W×2 ； 频率范围（1W@8Ω）：≥20Hz-25kHz 总谐波失真:<0.5%； 信噪比:≥110dB； | 台 | 1 | 锐丰LAX、艾比欧IBO、塔克兰森、TW AUDIO |
| 8 | 超低频扬声器功放 | 立体声8Ω：≥2×1140W 立体声4Ω：≥2×1580W 桥接单声道模式8Ω：≥3160W 频响范围( 1W)：≥20Hz-20kHz 总谐波失真（THD）：≤0.1% 阻尼系数：≥220:1 转换速率：≥35V/us 电压放大倍数(0.775V）：≥120 信噪比（A计权）：≥103dB | 台 | 1 | 锐丰LAX、艾比欧IBO、塔克兰森、TW AUDIO |
| 9 | 台唇扬声器功放 | 立体声8Ω：≥2×520W 立体声4Ω：≥2×770W 桥接单声道模式8Ω：≥1540W 频响范围( 1W)：≥20Hz-20kHz 总谐波失真（THD）：≤0.1% 阻尼系数：≥180:1 转换速率：≥25V/us 电压放大倍数(0.775V）：≥81 信噪比（A计权）：≥102dB | 台 | 2 | 锐丰LAX、艾比欧IBO、塔克兰森、TW AUDIO |
| 10 | 环绕扬声器功放 | 立体声8Ω：≥2×320W 立体声4Ω：≥2×470W 桥接单声道模式8Ω：≥940W 频响范围( 1W)：≥20Hz-20kHz 总谐波失真（THD）：≤0.1% 阻尼系数：≥200:1 转换速率：≥10V/us 电压放大倍数(0.775V ）：≥63 信噪比（A计权）：≥100dB | 台 | 3 | 锐丰LAX、艾比欧IBO、 塔克兰森、TW AUDIO |
| 11 | 返送扬声器功放 | 立体声8Ω：≥2×320W 立体声4Ω：≥2×470W 桥接单声道模式8Ω：≥940W 频响范围( 1W)：≥20Hz-20kHz 总谐波失真（THD）：≤0.1% 阻尼系数：≥200:1 转换速率：≥10V/us 电压放大倍数(0.775V ）：≥63 信噪比（A计权）：≥100dB | 台 | 2 | 锐丰LAX、艾比欧IBO、塔克兰森、TW AUDIO |
| 音频控制及处理设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 32路数字调音台 | 40通道（需扩展）,16个 MIDAS设计话放话筒输入，3组立体声输入，1USB音源输入（LR）,1 MIX 主输出（LR）,1 MON 输出,16 混音母线，6 矩阵输出 ，控制室输出（LR）/ 2耳机输出，2通道数字输出，8DCA 编组，6哑音编组，8效果器，含MIDI控制接口，XUF 32入32出录音声卡，2通道AES50数字网络传输端口，1超级网络接口支持百灵达个人监听系统P16，1控制用以太网网络接口和USB接口，17路100毫米电动记忆推杆，17块通道液晶显示屏，7寸主屏，100个场景存储， | 台 | 1 | 百灵达、声艺、迈达斯Midas |
| 2 | 接口箱 | 具有16个远程可控MIDAS前置放大器的I/O盒，8个输出和采用KLARK TEKNIK SuperMAC技术的AES50网络精确的L​​ED计量加上7段显示器，用于舞台上的信号控制, 双ADAT输出在两个光学TOSLINK *连接器上提供16通道数字输出, MIDI输入/输出，用于调音台和舞台MIDI设备之间的双向通信, 具有ULTRANET网络功能的扬声器系统的数字音频和控制连接 | 台 | 1 | 百灵达、声艺、迈达斯Midas |
| 3 | 数字音频处理器 | 输入和输出：4进8出 输入阻抗：>10kΩ 输出阻抗：50Ω 最大电平：+20dBu 类型：电子平衡式 音频性能：频率响应 +/- 0.1dB（20-30kHz） 动态范围 ：15dB typ（unweighted） 共模抑制比：> 100dB（50-10kHz） 串音：< -100dB 失真：0.002%（1kHz @+4dBu） 数字部分性能：DSP芯片 40bit 采样频率：96 kHz 数模转换：24-bit 内部延时：1.5ms 前面板控制：显示屏 4行 ×26字符的背光式液晶显示器 电平指示：5段LED 控制键：静音键（编辑键）/菜单键/参量控制轮/控制键 接口：音频 3针卡侬 RS232 DB-9 以太网：标准CAT-5 电源：IEC标准电源插座 处理性能：增益 -40-+15dB， 0 .1dB步进 ，极性 +/- 延时：每通道0-1000ms， 21us步进 均衡器数量：每通道8个 均衡类型：参量，Hi-shelf, Lo-shelf 均衡增益：-30-+15dB， 0.1dB步进 均衡带宽：0.05-3 octaves（Q =0.404 ~ 28.852） 分频滤波器：每个输出通道两个（高通、低通） 滤波器类型：Butterworth, Bessel, Linkwitz Riley 滤波器斜率：12-48dB/Oct 输出限幅器门限：-20-+20dBu 输出限幅器启动时间：0.3-100ms | 台 | 2 | 锐丰LAX、艾比欧IBO、塔克兰森、TW AUDIO |
| 4 | 影院解码处理器 | 音频处理部分 1、支持最先进的HD音频解码，包括 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS Master、DTS HI RES等等。 2、SD音频解码支持：Dolby Digital（EX）、DTS、DTS ES（D6.1、M6.1）、DTS 96K/24可到192K 7.1CH的PCM等。 3、拥有完善的矩阵解码功能：Dolby Pro Logic IIx、DTS Neo:6等。 4、智能房间声学特性扫描。 5、强大的低音管理：前置、中置、环绕、后置、超低音分组独立调节滤波器拐点、斜率，低音增强功能，单、双后置设置等。 6、分组的音调、每通道11段参量均衡器EQ调整。 7、独特实用的电子分音及双功放分音设计。 8、高品质FM收音，采用专业数字收音芯片。 9、具备最长999毫秒的唇音同步技术。 10、具备蓝牙接收传输技术。 11、专业级别的7.1声道平衡端子及RCA输出。 12、S/P DIF数字信号输出2CH PCM. 13、2路带隔离的同轴、2个光纤输入。 视频处理部分 1、支持3D视频播放。 2、支持HDMI CEC控制。 3、支持HDMI ARC音频回传。 4、HDMI1.4接口输入、输出。 5、4路HDMI输入、1路HDMI输出、HDMI快速切换。 6、HDMI最高支持1080P，YUV、RGB，支持DVI模式，支持HD音频、8CH LPCM。 7、视频输入/输出支持：HDMI/DVI 480P、576P、720P50、 720P60、1080i50、1080i60、1080P50、1080P60、1080P24 三、产品性能参数 声道数：多声道 声道分离度：≥85dB 总谐波失真：THD+N≤0.006% 功耗：≤25W 信噪比： 平衡输出：≥106dB（模拟直通，A计权） 非平衡输出：≥102dB（模拟直通/7.1ch，A计权） 频率响应：10-15KHz（+1/-3dB）模拟直通/7.1ch） | 台 | 1 | 天逸WINNER、arman/Kardon、雅马哈YAMAHA、锐丰LAX |
| 5 | 反馈抑制器 | 超高性能2通道24位/ 96 kHz反馈驱动器和参数均衡器,自动和“智能”定位和销毁多达40个反馈频率,超窄FBQ滤波器可实现极为有效的反馈抑制，同时保持最高的声音质量,紧急按钮立即在反馈紧急情况下采取行动,“一劳永逸”的默认设置可实现即时且超级简单的反馈驱逐舰性能,自动模式持续监控混音并自动设置滤镜,单次模式会自动检测并销毁反馈并锁定过滤器，直到手动重置为止,超高分辨率24位/ 96 kHz A / D和D / A转换器以及32位DSP，可实现最佳音频性能,广泛的MIDI实现和用户预设存储器，用于即时程序调用 | 台 | 1 | DBX、赛宾、百灵达 |
| 音源设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3D蓝光、硬盘播放器 | 双硬盘仓 尊享4K UHD/HDR原盘导航菜单，享受蓝光影片的完整内容； 双HDMI输出，1路输出完整的真4K音视频信号，1路仅输出音频信号，满足音画分离的器材连接场景； 全自动海报墙、影片详情呈现，体会不一样的选片过程； 广色域HDR/HDR10，10Bit色深，10.7亿种色彩呈现，带你体验从未感受到的逼真视效； 4K@60Hz点对点视频输出，适配显示设备，显现高质量的画面； 支持全景声、次世代音轨源码输出； H.265/HEVC真4K硬件解码，流畅解码高达200MBPS的高码流； 1000M自适应有线网络，802.11B/G/N/AC双通道300M高速无线网络，局域网播放流畅不卡顿； 内置低功耗蓝牙4.0，可连接音箱、键盘、鼠标等多种扩展设备，使机器使用更加灵活； 支持SAMBA/NFS局域网共享，播放3D、4K高清影片，不用再经常拔插存储设备和来回拷贝； 支持U盘，移动硬盘，2T~12T GPT格式超大硬盘的读取播放； 支持蓝光3D影片播放，在家就能体验3D影院的效果； 影片音轨、字幕一键智能切换，无需步步深入层层设置； 内置NSS专利金属硬盘抽取架，100000次拔插不损伤硬盘； 智能散热风扇设计； 大型白光LED显示屏，可随时了解机器的工作状态，豪华大气； 4核64位A53处理器，安卓5.1 智能操作系统； 标配AK86红外&蓝牙二合一遥控器。 | 台 | 1 | 亿格瑞、海美迪 、PHILIPS |
| 2 | 外置移动硬盘 | 主要参数 存储容量 2TB 缓存(MB) 128MB 转速 5400转/分 数据传输率 140MB/s 接口类型 SATA3（6Gbps） 基本参数 存储容量 2TB 硬盘尺寸 2.5英寸硬盘 缓存(MB) 128MB 接口类型 SATA3（6Gbps） 技术参数 转速 5400转/分 数据传输率 140MB/s 其他参数 其他性能 读取：1.7W 写入：1.8W 闲置：0.5W | 台 | 2 | 希捷、西部数据、HGST |
| 3 | 外置声卡 | 类型：4XXLR/YRS混合接口 （话筒/线路/乐器），2XXLR/YRS混合接口（话筒/线路/乐器） 输入电平衰减：4X衰减开关 2X衰减开关 频率响应 10Hz-50kHz(0/3d B) 阻抗：话筒输入：3kQ/乐器输入：1MΩ 最大输入电平 话筒：4dBu/线路：20dBu/乐器：3dBu 幻像电源:+48V,可切换 输出端:1*1/4立体声 2X1/4"TRS主线路输出 2*XLR（主线路输出） 4*l/4nTRS（重放线路输出） 4XRCA(重放线路输出） 最大输出电平 +3dB | 台 | 1 | Focusrite、RME、EHRINGER |
| 4 | 台式电脑 | 显示屏：21.5寸 CPU：Intel Core I5-9500处理器（3.0GHz 主频、6核） 主板：Intel H370 以上芯片组 内存：8G DDR4 2400MHz 内存，提供双内存槽位 显卡：AMD Radeon 520 2G独立显卡 声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 硬盘：128G SSD+1TBG SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 光驱：DVD-RW 刻录光驱 扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位 键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口：10个USB接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 电源：110/220V 180W 节能电源 操作系统：预装Windows 10正版操作系统 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效； 机箱不大于16L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； | 台 | 1 | 联想、DELL、惠普 |
| 拾音设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一托二手持无线话筒 | 1、双通道接收机、多达6个可选频段、分集天线自动切换、可调节静噪级数、话筒/线路切换、2种音频输出接口、1/4”插孔.XLR插孔、电源：12至18VDC@220mA，通过外部电源供电； 2、输出电平：XLR接头100 kΩ负载：-16dBV； 3、灵敏度：12 dB 信噪比时为–105 dBm、镜频抑制：>50 dBm； 4、手持发射机 1mW-10mW间的RF电平切换； 5、底部设有开/关切换、网罩带有防滚动环设计； 6、电源开关和电池状态LED显示； 7、电池连续使用时间：10h、2节AA碱性电池或可充电电池 8、可选模式：HI功率模式：最高10mW、LO功率模式：最高1mW； | 套 | 2 | SHURE、AKG、 森海塞尔、铁三角 |
| 2 | 有线会议鹅颈话筒 | 桌面防震话筒座，设有防震绝缘胶，能有效减低安装面上的撞击震动及机械噪声XLR三针话筒插座。 此话筒座配合鹅项式的会议话筒后，静电型电容式话筒，单一指向性。 频响：70Hz-16kHz， 灵敏度：37dB， 阻抗：100欧， 最大声压：134dSPL， | 套 | 4 | SHURE、AKG、 森海塞尔、三角 |
| 3 | 单通道头戴无线话筒 | 1、接收主机：一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）； 2、内部天线分集、双色音频状态LED指示灯； 3、每个频段可兼容数量:12、自动设置频道/组扫描； 4、音频输出电平（参考值 ±33 kHz偏差，1 kHz音调）、XLR接口：–20.5 dBV (连接至100 kΩ 负载)； 5、灵敏度 -105 dB，12 dB信噪比（典型值）； 6、半机架接收机、（内附原厂安装支架套件）； 7、12-8 V直流，150 mA，采用外部电源 8、腰包式发射机：用于领夹式、头戴式、耳戴式、乐器话筒和吉他线缆的TQG连接、触式开关26dB可调增益范围； 9、2节AA电池（内置）可长达14小时持续使用； 10、增益最大值 -16 dBV（最大值） 11、增益最小值(0 dB) +10 dBV（最大值）； 12、增益调整范围：26 dB； 13、输入阻抗：1 MΩ； 14、传感器类型：电容、拾音模式：心形； 15、频率响应自：40 Hz； 16、频率响应至：20 KHz； 17、灵敏度 (dBV/Pa)：-59 dBV/Pa； 18、最大声压级 [1]：153.0 dB、1000 Ω 负载, @ 1% THD； 19、动态范围 [1]：114.0 dB、@ 1 kHz, 1000 Ω 负载； | 套 | 4 | SHURE、AKG、 森海塞尔、铁三角 |
| 4 | 单通道领夹无线话筒 | 1、接收主机：一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）； 2、内部天线分集、双色音频状态LED指示灯； 3、每个频段可兼容数量:12、自动设置频道/组扫描； 4、音频输出电平（参考值 ±33 kHz偏差，1 kHz音调）、XLR接口：–20.5 dBV (连接至100 kΩ 负载)； 5、灵敏度 -105 dB，12 dB信噪比（典型值）； 6、半机架接收机、（内附原厂安装支架套件）； 7、12-8 V直流，150 mA，采用外部电源 8、腰包式发射机：用于领夹式、头戴式、耳戴式、乐器话筒和吉他线缆的TQG连接、触式开关26dB可调增益范围； 9、2节AA电池（内置）可长达14小时持续使用； 10、增益最大值 -16 dBV（最大值） 11、增益最小值(0 dB) +10 dBV（最大值）； 12、增益调整范围：26 dB； 13、输入阻抗：1 MΩ； 14、传感器类型：电容、拾音模式：全向； 15、频率响应自：50 Hz 16、频率响应至：20 KHz 17、灵敏度 (dBV/Pa)：-38 dBV/Pa 18、灵敏度 (mV/Pa)：13 mV/Pa | 套 | 2 | SHURE、AKG、 森海塞尔、铁三角 |
| 5 | 专业电容话筒 | 大震膜电容话筒，心型指向；最大声压140/150dB，灵敏度25mV/Pa(-32dBV)，频率响应20Hz-20kHz，阻抗200Ω，三针XLR接口，带开关和防震架，适用于管乐器和户外的录音。 | 支 | 4 | SHURE、AKG、 森海塞尔、铁三角 |
| 音视频控制一体机（智慧会议系统） |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧会议管理主机（三合一） | 设备参数： 1、机架式箱体设计，集成了音频、视频、控制于一体的综合产品 2、系统操作与管理通过设备自带的7寸触摸屏（或外接IPAD无线控制端）实现一键调用与场景预设 3、提供3个网口接入，3个网口可通过内置的交换机进行数据通讯，提供对外接入无线触摸屏等外部设备的网络扩展控制 4、可通过8路RS232/485端口，8路弱继电器，8路红外端口，4个IO端口对受控设备进行控制 5、8/16路音频输入通道，8/16路音频输出通道，8/16路音频支持MIC输入，话筒/线路自由转换，支持48V幻象供电（该项功能需在具有CNAS认证的检测报告中有具体描述） 6、支持4路Dante网络音频信号输入，4路Dante网络音频信号输出（选配） 7、独立的自适应反馈抑制器，可多档调节 8、内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声 9、具有自动混音和矩阵混音功能，具有前级放大、噪声门、压缩器，31段参量均衡（该项功能需在具有CNAS认证的检测报告中有具体描述） 10、支持32路场景预设功能 11、支持手机、平板、安卓、苹果、微软等不同的移动控制及模式调用 12、4.5G宽带，支持高清输入输出，所有通道支持独立的EDID管理 13、支持3D画面，蓝光DVD 14、支持4路HDMI输入/输出，4路VGA输入/输出，输入（8路）输出（8路），可自由切换画面 15、系统软件具有简单明确的中文界面，编程软件支持C类语言的代码规则，包含项目实施所有设备控制编程，中文窗口化编程界面（该项功能需在具有CNAS认证的检测报告中有具体描述） 16、根据用户需求定制系统控制功能和触摸屏操作界面，支持双触点及三触点的程序编程界面，多子页操作界面等功能，适用于各种复杂工程应用 17、软件支持音频DSP状态实时显示 18、支持220-240宽电压供电 | 台 | 1 | 锐丰LAX、艾比欧IBO、塔克兰森、IDASOUND |
| 2 | 路由器 | 线传输 千兆端口 无线传输速 1200Mbps 无线网络支持频 2.4G&5G | 台 | 1 | 华为、TP-Link、H3C |
| 3 | 移动控制终端 | 核心数四核心屏幕尺寸9.7英寸存储容量32G操作系统iOS触摸屏类型电容屏内存容量2GB | 台 | 1 | 华为、APPLE、小米 |
| 其它辅助器材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可编程电源管理平台 | 网络接口：支持TCP、 IP 、UDP； 红外接口：支持红外控器指令学习功能,支持红外指令发送功能； TTL接口：支持TTL电平输入输出控制； RS232接口：支持RS232接收和发送指令； RS485接口：支持RS485接收和发送指令； Android系统：支持 Android APP控制； iOS系统：系统支持iOS APP控制； Windows系统：支持 Windows系统控制； 设备级联：通过RS485端口可实现设备之间级联使用； APP自定义编程：支持 Android、ios用户自定义编程写第三方控制代码方式,直接在手机或平板的APP界面实现程序编写，无需任何第三方软件编写再导入。 系统管理：支持PC端多台编组管理,实时控制视频系统、扩声系统、会议系统、灯光系统,最多支持256台同时管理； 控制信号端口：1路TCP、UDP、IP输入，1路TTL、1路红外,2路RS232或2路RS485输出； 工作电压：180-240VAC； 待机电流：≤300mA； 工作电流：≤33A； | 台 | 3 | 锐丰LAX、艾比欧IBO、塔克兰森、IDASOUND |
| 2 | 钢制设备机柜 | 600*600*32U前玻璃门，后单开钣金门 标准配置：8位国标排插组件1套，固定板3块，风扇组件1套（除600深机柜配2只风扇外，其余配4只风扇）2”重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角扳手1只。800宽机柜配2根金属走线槽(32U以下固定板1块）前门为钢化玻璃门\后门为钢板门。 | 个 | 2 | 图腾、大唐卫士、三拓 |
| 3 | 音频隔离器 | 1、隔离外界干扰,隔离不共地产生的电流声噪声。 2、系统间安全传输,保护设备不被对地电压差(静电)烧毁。 3、改善声音,去除毛刺。 4、8路一台 | 个 | 1 | JQAUDIO、NEUTRIK、海备思 |
| 4 | 线性音箱配套吊架（顶底） | 需原装音响品牌配套吊架 | 套 | 3 | 锐丰LAX、艾比欧IBO、塔克兰森、TW AUDIO |
| 5 | 2*2.5二芯音箱线 | 该系列产品采用：优质高纯度（OFC）无氣铜丝绞合，聚氯乙烯绝缘，加工密实光滑的PVC护套为工程的现场施工提供了方便作暗线使用。适用范围：此系列线缆适用于各种体育场馆、会议厅等工程作暗线排布使用及生产配套。 EVJE：2×2.5mm² | 批 | 1 | 成丰线业、京生线业、秋叶源 |
| 6 | 卡侬信号线(处理器功放连接线) | 导线：优质的4N(0FC)无氧镀锡铜丝；绝缘：特别配方 聚乙烯绝缘，电压；5000VAC/min无损伤：护套；聚 知乙烯。 特点：该系列产品导线采用多股优质的4N无氣铜镀锡 丝揉合而成，螺旋式屏蔽亦采用极细的4N无氣镀锡丝; 使具有优良的低频防噪、抗干扰能力；独特的凹凸 外形、硬质的外护层是工程音频作暗线布局使用的理想选择。 RGYJP1V:2×7/0.20 | 批 | 1 | 成丰线业、京生线业、秋叶源 |
| 7 | 话筒机柜 | 防震功能，按实际大小定制，及摆放位置设计。 | 个 | 2 | 定制 |
| 8 | 话筒支架 | 优质钢管，立杆高度 横杆长度950mm—1650mm 500mm-900mm内净重最大承重：2.5kg 锁紧承重 ：5.0kg | 只 | 4 | 音王、银鱼、帕比度 |
| 9 | 壁挂支架 | 与音响配套 | 只 | 6 | 音王、申士、银鱼 |
| 10 | 多媒体地插 | 网口/音频/视频 | 个 | 3 | 西门子、梅兰日兰、国际电工 |
| 11 | 信号放大器 | 视频信号转网络信号 | 对 | 2 | 绿联、朗强、品为 |
| 12 | 音响接插件 | 卡侬/音响插/莲花/ | 批 | 1 | 秋叶源、甬生、NEUTRIK |
| 舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 一面光 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业版200W LED成像灯 | 灯珠数量：单颗200W集成COB进口光源芯片 透镜角度：19° 色温：3200K 通道：单色温2CH/双色温4CH/全彩8CH 角度调节：采用制齿轮式手动角度调节结构设计，校调角度过程中，无需借用任何辅助工具便能快速安装紧固完成。 照度：不低于1600Lux/10米（光照距离），可实现光圈放大缩少功能。 显色指数：CRI≥95 调光精度：65533级高频率16位调光，调光柔和无抖动。 灯具连接线：强电连接线采用国标三芯手拉手式连接线方式，整灯安全接地，电源线外露长度不低于2米。 信号传输：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，DMX512单向信号传输、人工智能设定信号传输、灯具内检测试信号传输、电子调光旋钮信号传输。 噪音指标：散热结构需采用静音型风机设计，整机风噪值输出不得高于40db(1米内测量），确保演娱期间，不受灯具噪音影响。 显示界面：LCD液晶彩屏+按键式输入操作 工作环境：满足室内环境使用。 外壳材质：外壳机箱选用工业级阻燃性复合材料+压铸铝材质材料压铸成形，遇明火无法燃烧。 | 台 | 15 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 一顶光 |  |  |  |  |  |
| 1 | 61颗×3W 手拉手LED PAR灯 | 灯珠数量：≥61颗×3W（R21、G14、B14、W12） 透镜角度：25° 色温可调区间：3200K～6500K。 通道：4/8通道切换 显色指数：Ra>90。 灯具强电连接线：采用带地线国标三芯护套阻燃电缆，整灯强电部份完全接地，外露手拉手连接电源线长度不低于1.2米。 信号传输：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，DMX512单向信号传输、人工智能设定信号传输、灯具内检测试信号传输。 噪音：整灯噪音低于30db（1米距离内测量）；具备智能风控控制系统，可依灯具的使用情况，自动识别灯具当前使用情况调整风力输出，高效降温降噪，减少噪音污染。 产品工艺：外壳机箱选用高密度压铸铝材质材料加工压铸成形，整灯重量不轻于4.5KG，机箱外壳需有明显的品牌LOGO铸印。 工作环境：满足室内环境使用。 | 台 | 10 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 2 | LED面板会议灯 | 灯珠数量：432颗×0.5W高显高亮LED贴片灯珠 色温：3200K/5600K 通道：2通道 照度：不低于398Lux/3米（光照距离） 显色指数：Ra>80。 光束角度：120° 信号传输：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，DMX512单向信号传输、人工智能设定信号传输、灯具内检测试信号传输。 噪音指标：无噪音、无风机设计 显示界面：LED数码管+按键式输入操作 工作环境：满足室内环境使用。 外壳材质：外壳机箱选用铝型材质材料加工压铸成形+挡光叶设计 | 台 | 5 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 二顶光 |  |  |  |  |  |
| 1 | 61颗×3W 手拉手LED PAR灯 | 灯珠数量：≥61颗×3W（R21、G14、B14、W12） 透镜角度：25° 色温可调区间：3200K～6500K。 通道：4/8通道切换 显色指数：Ra>90。 灯具强电连接线：采用带地线国标三芯护套阻燃电缆，整灯强电部份完全接地，外露手拉手连接电源线长度不低于1.2米。 信号传输：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，DMX512单向信号传输、人工智能设定信号传输、灯具内检测试信号传输。 噪音：整灯噪音低于30db（1米距离内测量）；具备智能风控控制系统，可依灯具的使用情况，自动识别灯具当前使用情况调整风力输出，高效降温降噪，减少噪音污染。 产品工艺：外壳机箱选用高密度压铸铝材质材料加工压铸成形，整灯重量不轻于4.5KG，机箱外壳需有明显的品牌LOGO铸印。 工作环境：满足室内环境使用。 | 台 | 10 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 2 | LED面板会议灯 | 灯珠数量：432颗×0.5W高显高亮LED贴片灯珠 色温：3200K/5600K 通道：2通道 照度：不低于398Lux/3米（光照距离） 显色指数：Ra>80。 光束角度：120° 信号传输：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，DMX512单向信号传输、人工智能设定信号传输、灯具内检测试信号传输。 噪音指标：无噪音、无风机设计 显示界面：LED数码管+按键式输入操作 工作环境：满足室内环境使用。 外壳材质：外壳机箱选用铝型材质材料加工压铸成形+挡光叶设计 | 台 | 5 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 3 | 380W摇头图案染色三合一灯 | 光源 : OSRAM SIRIUS HRI 371W S 色温：8500K 灯泡寿命：1500小时 控制模式 : DMX、 自走、主从、声控 DMX通道 : 17/24个国际标准DMX通道 信号输入：标准三芯/五芯信号插座输入、输出 功能简介 三合一光学镜头设计： (BEAM光束模式) : 2°～15°； (SPOT 图案模式)：5°～50°； (WASH染色模式)：8°～52° 三种模式可任意切换实现光束、染色、图案三合一功能。 频闪 : 双片式频闪，频闪速度0.5～9次/秒 颜色盘 : 1个颜色盘，13色+白光，可半色、可双向流动，色彩转换及半色彩虹效果。 固定图案盘 : 1个固定图案盘，14种图案+白光，每个图案都有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果 旋转图案盘 : 1个旋转图案盘，9个可选图案片+白光，每个图案都可正反自转并有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果。 双棱镜效果 : 2个独立旋转棱镜，八棱镜+16棱境组合，双棱镜均可互相组合叠加或单独旋转变化，固定与旋转模式组合，可生成奇异特殊多光束效果。 棱镜对焦：棱镜可线性对焦放大与缩少，清晰度可调。 调焦 : 采用高精密的玻璃光学镜头，电子调焦设计，超微顺滑调整焦距。 雾化 : 0%～100%均匀柔光雾化效果 水平扫描 : X轴：540°，16Bit， 垂直扫描 : Y轴：270°，16Bit， 信号保护 : 内置输入信号自带隔离保护功能，信号传输稳定。 显示屏 : LCD液晶屏显示，触摸屏+按键控制，操作过程更人性方便化，内置中英文显示界面切换，智能180度翻转倒立。 点泡系统 : 远程灯泡控制系统设计，可通过控制台远程智能控制灯泡亮泡与关闭，有效延长灯泡使用寿命 外观材料 : 采用耐高温防火型工程塑料注塑成形。 防护等级: Ip20 工作环境温度 : -20°C ～40°C | 台 | 4 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 一逆光 |  |  |  |  |  |
| 1 | 61颗×3W 手拉手LED PAR灯 | 灯珠数量：≥61颗×3W（R21、G14、B14、W12） 透镜角度：25° 色温可调区间：3200K～6500K。 通道：4/8通道切换 显色指数：Ra>90。 灯具强电连接线：采用带地线国标三芯护套阻燃电缆，整灯强电部份完全接地，外露手拉手连接电源线长度不低于1.2米。 信号传输：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，DMX512单向信号传输、人工智能设定信号传输、灯具内检测试信号传输。 噪音：整灯噪音低于30db（1米距离内测量）；具备智能风控控制系统，可依灯具的使用情况，自动识别灯具当前使用情况调整风力输出，高效降温降噪，减少噪音污染。 产品工艺：外壳机箱选用高密度压铸铝材质材料加工压铸成形，整灯重量不轻于4.5KG，机箱外壳需有明显的品牌LOGO铸印。 工作环境：满足室内环境使用。 | 台 | 10 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 二逆光 |  |  |  |  |  |
| 1 | 61颗×3W 手拉手LED PAR灯 | 灯珠数量：≥61颗×3W（R21、G14、B14、W12） 透镜角度：25° 色温可调区间：3200K～6500K。 通道：4/8通道切换 显色指数：Ra>90。 灯具强电连接线：采用带地线国标三芯护套阻燃电缆，整灯强电部份完全接地，外露手拉手连接电源线长度不低于1.2米。 信号传输：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，DMX512单向信号传输、人工智能设定信号传输、灯具内检测试信号传输。 噪音：整灯噪音低于30db（1米距离内测量）；具备智能风控控制系统，可依灯具的使用情况，自动识别灯具当前使用情况调整风力输出，高效降温降噪，减少噪音污染。 产品工艺：外壳机箱选用高密度压铸铝材质材料加工压铸成形，整灯重量不轻于4.5KG，机箱外壳需有明显的品牌LOGO铸印。 工作环境：满足室内环境使用。 | 台 | 10 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 2 | 290W 摇头光束灯 | 技术参数 额定电压 : AC100V~240V±10%，50-60Hz 功率 : 380W 灯泡 : 原装进口OSRAM 281W 专业泡 色温：7500K 灯泡寿命：1500小时 控制模式：自走、主从、DMX、声控 DMX通道：双通道工作模式，17/21个国际DMX通道可切换 信号输入：标准三芯/五芯信号插座输入、输出 功能简介 显示屏：采用1.8寸LCD液晶显示屏，外置转轮式操作，中英文显示界面，内置重力感应，当倒立安装时，自动翻转倒立显示。 图案盘：1个固定图案盘，14个固定图案+白光，每个图案都有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果 颜色盘：1个颜色盘，14色+白光，每个颜色片均可与相邻的颜色片做半色效果、均可双向快慢流动。 彩虹盘：内置1个七彩颜色盘，可营制出炫丽的彩虹效果。 双棱镜： 15+25+35蜂窝棱镜组合+8棱镜，独特的双棱镜设计，均可相互组合叠加或单独快慢旋转变化，生成奇异特殊多光束效果。 X轴：540°，16Bit Y轴：270°，16Bit 外观材料：采用耐高温防火型工程塑料注塑成形 防护等级：IP20 工作环境温度：-20°C ～40°C | 台 | 8 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 左侧光 |  |  |  |  |  |
| 1 | 90颗3W LED多功能影视PAR 灯 | 灯珠数量：≥90颗×3W（R12、G12、B12、W12四色灯珠、42颗暖白灯珠） 透镜角度：RGBW（25°）、A（45°）。 色温可调区间：3200K～6500K。 通道：6/10通道切换 显色指数：Ra>90。 灯具强电连接线：采用带地线国标三芯护套阻燃电缆，整灯强电部份完全接地，外露手拉手连接电源线长度不低于1米。 信号传输：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，DMX512单向信号传输、人工智能设定信号传输、灯具内检测试信号传输。 多功能效果应用：用于会议时，只亮启42颗标准3200K色温灯珠，风机处于静止状态，无任何噪音输出，营造良好安静的会议环境；演出或娱乐时，48颗3W，RGBW四色灯珠同时亮启时，风机随之启动，促进散热，延长LED灯珠寿命 噪音：整灯噪音低于35db（1米距离内测量）；具备智能风控控制系统，可依灯具的使用情况，自动识别灯具当前使用情况调整风力输出，高效降温降噪，减少噪音污染。用于会议活动，可智能切换成全静音模式。 产品工艺：外壳机箱选用高密度压铸铝材质材料加工压铸成形，整灯重量不轻于5.5KG，机箱外壳需有明显的品牌LOGO铸印。 | 台 | 8 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 右侧光 |  |  |  |  |  |
| 1 | 90颗3W LED多功能影视PAR灯 | 灯珠数量：≥90颗×3W（R12、G12、B12、W12四色灯珠、42颗暖白灯珠） 透镜角度：RGBW（25°）、A（45°）。 色温可调区间：3200K～6500K。 通道：6/10通道切换 显色指数：Ra>90。 灯具强电连接线：采用带地线国标三芯护套阻燃电缆，整灯强电部份完全接地，外露手拉手连接电源线长度不低于1米。 信号传输：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，DMX512单向信号传输、人工智能设定信号传输、灯具内检测试信号传输。 多功能效果应用：用于会议时，只亮启42颗标准3200K色温灯珠，风机处于静止状态，无任何噪音输出，营造良好安静的会议环境；演出或娱乐时，48颗3W，RGBW四色灯珠同时亮启时，风机随之启动，促进散热，延长LED灯珠寿命 噪音：整灯噪音低于35db（1米距离内测量）；具备智能风控控制系统，可依灯具的使用情况，自动识别灯具当前使用情况调整风力输出，高效降温降噪，减少噪音污染。用于会议活动，可智能切换成全静音模式。 产品工艺：外壳机箱选用高密度压铸铝材质材料加工压铸成形，整灯重量不轻于5.5KG，机箱外壳需有明显的品牌LOGO铸印。 | 台 | 8 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 追光 |  |  |  |  |  |
| 1 | 330W专业手动追光灯 | 光源：原装进口350W phoenix专业泡 色温区间可调：3200K～7500K 通道：4通道 变焦轨道设计：光圈变焦放大与缩放采用轨道手动推拉设计，变焦角度区间：1°～9°。 投射距离：40米。 显色指数：Ra>90。 信号传输：同时兼备DMX512信号传输、人工智能设定信号传输。 颜色：5色+白光 调焦：电子线性调焦放大与缩少 工作环境：满足室内环境使用。 支架材质：铝合金材质制造，高度1.6米。 | 台 | 2 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | Quartz专业控台 | 处理器：i5双核处理器，128G 固态硬盘，4G 内存。 信号输出：4个标准DMX512输出端口，2048个DMX通道。 信号源控制方式：同时兼备支持Remote Device Management双向信号传输，支持wi-fi接入，可使用Ipod Touch 和iphone等无线控灯，移动设备远程控制灯具，支持MIDI时间码声光同步功能，支持视频，可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放。支持Artnet网络功能。 操作界面：支持中文菜单显示，内置多国语言，内置一个14.1 寸高分辩率宽屏触摸屏，支持涂鸦式手写命名功能。 系统运行：10个宏功能按键，可编辑任何程序，20 个重放推杆，支持1000 个虚拟程序重放，具有属性控制窗口, 强大的CMY/RGB调色板功能；具有单独的总控推杆和按键，内置像素映射及内置图形发生器，支持CITP协议，可在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图；可预览服务器或数字灯的内置素材；支持数据拷贝与植入。 储存容量：可内置数千种灯库，具有灯库现场编辑功能，内置Visualiser 可视化舞台模拟软件，自定义参数调整。 断电保护：需内置不间断UPS电源，防止意外断电，数据丢失。 | 台 | 1 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 2 | 8路信号放大器 | 路数要求：1路输入，8路输出。 信号源隔离：每路输入/输出带光电隔离，信号放大功能，不少于4路独立的光电隔离变压器供电设计 安装方式：直接安装在机柜内，设备尺寸需按标准机柜尺寸生产制作 面板设计：前端面板应有清晰的信号源指示灯，全部输入/输出口信号源插座采用后插式设计。 | 台 | 4 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 3 | 39路电源直通箱 | 供电：三相五线AC380±10%，频率50HZ±5% 输入额定电流：犀牛插400A供电 设有三相独立液晶电流、电压监测表和A B C三相指灯指示0～250V电压显示表 额定功率 : 39路×3KW，每个回路最大输出功率可达4KW，每路输出带指示灯指示 主要配置：德力西断路器，亮牌三芯插座，珠江牌电缆线 产品外观简洁大方，采用双层内六角纹防火防震板材国际标准机柜，超静音轮设计，内置LED夜视照明系统。 正常工作环境： 环境温度：0-±45C 相对湿度：40%-80% 工作环境：通风良好。无大量烟尘。 | 台 | 1 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 4 | 薄雾烟机 | 功率：1500W 油桶容积：2.3L 预热时间：8Min 输出量：10000cuft/min DMX通道：2个DMX通道 控制方式：DMX512、遥控，液晶屏控制 工作时间：可24小时连续不间断喷出均匀细腻的雾效； 烟散距离：可通过控制面板调节风速，最远可推送至15米外 | 台 | 2 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 5 | 泡泡机 | 使用电压：AC230V,50-60HZ 功率：100W 保险：2A 液体消耗：4.8L/h 电机：AC220V/45rpm 控制方式：遥控，手动 喷射距离：自动双鼓风机使泡泡机最大可上升5米。 | 台 | 2 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 6 | 泡泡油 | 技术参数 规格：4 桶/箱，5 L/桶。 配用机型：泡泡机。 特点：无色、无味、无污染、无刺激、非燃性，空中停留持久、爆裂无残留、透光度及折射度高、色彩缤纷！ | 台 | 1 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 7 | PRO-ET系列薄雾烟油 | 技术参数 规格：4 桶/箱，4.5L/桶 配用机型：薄雾烟机。 特点：雾色纯白、停留持久性高、纯度高因而无需担心堵塞烟机，超长保质期！ | 箱 | 1 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯具挂钩 | 灯具挂钩，承重50KG | 个 | 137 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 2 | 保险绳 | 保险绳，承重50KG | 条 | 115 | 夜太阳、珠江、彩熠 |
| 3 | 电缆 | 3*2.5mm²电缆 | 批 | 1 | 国产优质 |
| 4 | 信号线 | 128织屏蔽信号线 | 批 | 1 | 国产优质 |
| 5 | 桥架 | 配套桥架 | 批 | 1 | 国产优质 |
| 舞台机械系统 |  |  |  |  |  |
| 舞台设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊杆基础结构 | 含吊杆机底座、吊点轮梁、检修马道等。 | 套 | 1 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 2 | 前檐幕吊杆(会标幕吊杆) | 尺寸：弧长约19m 速度：0.2m/s 行程：10m 荷载：4kN 运行噪音：≤50dB（A） 驱动方式：电动钢丝绳卷扬 安全保护：上下行程限位、冲顶断火保护 单层缠绕大滚筒双制动电机。 有防松绳，防乱绳检测装置。 | 道 | 1 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 3 | 弧形对开大幕机 | 尺寸：弧长约19m 速度：0.01-0.5m/s（单边） 行程：对开10m（单边） 荷载：幕重 运行噪音：≤50dB（A） 驱动方式：电动钢丝绳 安全保护：左右行程限位。 特制滚筒制动电机。 | 套 | 1 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 4 | 电动景杆 | 尺寸：11m 速度：0.2m/s 行程：10m 荷载：4kN 运行噪音：≤50dB（A） 驱动方式：电动钢丝绳卷扬 安全保护：上下行程限位、冲顶断火保护 单层缠绕大滚筒双制动电机。 有防松绳，防乱绳检测装置。 | 道 | 5 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 5 | 灯光吊杆 | 尺寸：11m 速度：0.1m/s 行程：10m 荷载：6kN 运行噪音：≤50dB（A） 驱动方式：电动钢丝绳卷扬 上下行程限位、冲顶断火保护 单层缠绕大滚筒双制动电机。 有线缆收纳装置，有防松绳，防乱绳检测装置。 | 道 | 4 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 6 | 对开底幕 | 尺寸：11m 速度：0.44m/s 行程：对开6m（单边） 荷载：幕重 运行噪音：≤50dB（A） 驱动方式：电动钢丝绳 安全保护：左右行程限位。 特制滚筒制动电机。 | 套 | 1 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 7 | 侧灯光吊杆 | 上、中、下三层Φ48圆管制作 | 套 | 2 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 8 | 台上电气控制系统 | 系统配置1套操作台。 为电动吊杆设备实现智能化控制和管理，控制台可集控，同时将几道吊杆做上升、下降运动，设有防冲顶保护装置、上下限位保护及乱相保护装置。每路独立电源指示及断路保护。设有紧急停止按钮。 大幕机配置独立变频器控制。 | 套 | 1 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 舞台幕布(大幕、前沿幕不低于250g/平方米，檐、侧幕及底幕均不低于220g/平方米;幕布阻燃防火质量符合GB/T5455-2014《纺织品燃烧性能试验垂直方向损毁长度、阻燃和续燃时间的测定》GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》的要求。) |  |  |  |  |  |
| 1 | 枣红天鹅绒前沿幕 | 19*2*1*3:1 | 平方米 | 114 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 2 | 富春纺前沿幕衬里 (颜色与前沿幕配套) | 19*2*1*1 | 平方米 | 38 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 3 | 枣红天鹅绒大幕 | 10*6.5*2*3:1 | 平方米 | 390 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 4 | 富春纺大幕衬里 (颜色与大幕配套) | 10*6.5*2*1 | 平方米 | 130 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 5 | 驼黄麻绒底幕 | 6*6.5*2*3:1 | 平方米 | 234 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 6 | 富春纺底幕衬里 (颜色与底幕配套） | 6*6.5*2*1 | 平方米 | 78 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 7 | 墨绿麻绒檐幕 | 11*2*2*3:1 | 平方米 | 132 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 8 | 富春纺檐幕衬里 (颜色与檐幕配套） | 11*2*2*1 | 平方米 | 44 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 9 | 墨绿麻绒侧条幕 | 2*6.5*4*3:1 | 平方米 | 156 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 10 | 富春纺侧条幕衬里 (颜色与侧条幕配套） | 2*6.5*4*1 | 平方米 | 52 | 大丰、春宇、甘工大 |
| 备注： 电机品牌：美事科、森力码或同等档次。 减速机品牌：博能、通力、裕邦或同等档次。 变频器品牌：西门子、施耐德、AB或同等档次。 |  |  |  |  |  |
| LED屏系统 |  |  |  |  |  |
| 主屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2.5( 主屏) | 1、整显示屏分辨率为3200*1792=5734400 2、驱动方式恒流驱动 3、扫描方式1/32扫 4、单元板尺寸(mm)320*160 5、单元板分辨率(点)128*64 6、像素密度(点/m2)160000 7、亮度(cd/m)≥600 8、单元板重量(kg)0.45 9、最大电流(A)≤5.2 10、整屏功耗(W/m2)≤457 11、最佳视距(m)≥2.5 12、灯管类型SMD2020 13、刷新率(Hz)≥3840 14、可视角度(°)140(水平);130(垂直) 15、衰减率(工作三年)≤159 16、平均无故障时间≥1万小时 17、产品具有防磕碰功能。 18、产品具有断电不丢失数据功能：连续工作时间：大于等于7*24hrs，支持连续不间断显示。 19、产品具有监测功能：对屏体的电压，温度，信号等情况进行监测。 20、产品边缘具备边缘亮暗线调节功能。 | m2 | 35.84 | 强力巨彩、三思、联建、利亚德 |
| 2 | 电源 | 1、输出路数1.0 2、输出调节范围±10% 3、负载调整率±2% 4、纹波噪声≤150MV 5、工作温度-10-60℃（100%LOAD） 6、工作湿度20%-90%RH（非结露） 7、保护功能过载保护105%-150%（额定负载），自恢复； 8、过压保护115%-135%（额定输出电压）； 9、短路保护（长期）；散热方式自冷 10、转换效率0.83输出电压15V 11、输出电流13.5A输入 12、电压范围176-264VAC | 台 | 175 | 百纳、创联、巨能 |
| 3 | 接收卡 | 1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。 2、单卡最大支持128×768像素带载。 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。 6、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 7、支持一键回读所有配置文件信息。 8、支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试。 9、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测。 10、程序升级支持断电保护功能。 12、支持电源反接保护。 | 张 | 50 | 凯视达、卡莱特、灵信、强力巨彩 |
| 4 | 高清处理器 | 1、2U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏；纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定，平均故障时间MTBF>30,000小时，支持365×24小时的连续运行。 2、输入接口数量 3路DVI 1路HDMI 2路VGA 2路CV ，控制输入接口数量：1路百兆网口 1路千兆网口 1路RJ11接口。单机支持6路DVI输出，其中4路编程DVI输出，1路预监DVI输出 1路LOOP DVI环出。 机器单口水平最宽带载3840像素点 ，最高带载1920像素点，单机最宽带载15360像素 最高带载7680像素 ，单机最大带载630万像素 （提供满足所有接口设备图片盖厂家公章） 3.多画面漫游/叠加：单机最大支持4个画面同时显示，支持4路数字信号同时上墙，超越物理通道的限制，画面在显示时不再受到输出通道的边界限制和影响，单个输出口也可支持4画面同时显示,输出口之间支持任意模式选择，水平拼接 垂直拼接 田字型拼接和复制模式 4.窗口开启不受输出通道的限制：所有输入源均可显示在任意输出通道上，每路输出所能显示的窗口数量无限制（所有输入源均可显示）。各个窗口的层次关系与布局位置均可任意自定义，不受彼此和图像空间大小的约束，可任意调整每个画面的叠放层次 5.支持软件操作回显，可即时的监控信号源运行状态、大屏显示状态 6.支持监视输出，可监视三种模式——全屏幕监视、全信号源监视、全屏幕与信号源同时监视 7.支持无线传输控制功能，可通过手持移动客户端APP应用远程无线控制设备，支持IOS android windows同时控制 8.支持外接设备控制功能，可提供设备代码于外部设备相连接，自由切换和控制设备。 9、支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 10、支持VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。 11、支持PC软件控制：软件支持回显功能，可实时显示输入和输出信号的图像内容；软件支持字幕编辑；软件支持预编辑模式，预先编辑、修改场景模式，不影响屏幕正常显示，可一键导入编辑、修改后场景模版；软件具备多级管理权限：可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理；软件具备计划任务功能:设备进行预设，在指定时间自动执行指定操作或场景调用。 | 台 | 1 | 凯视达、卡莱特、灵信、强力巨彩 |
| 5 | 发送卡 | 1、支持一路DVI视频信号输入。 2、4个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接。 3、支持音频输入，通过网线同步传输。 4、单卡带载260万像素点，长宽比可任意设定，最宽4000，最高2000。 5、 支持一路光感探头接入口，支持发送卡自动调节亮度。 6、支持USB接口控制，可级联多台进行统一控制。 7、支持存储备份数据功能，可实现一键修复，更换接收卡时无需重新配置参数。 8、支持低亮高灰。 9、支持电源接反保护功能 10、采用独立的电源供电系统，稳定性更强 | 张 | 3 | 凯视达、卡莱特、灵信、强力巨彩 |
| 6 | 钢结构及包边 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗风8级 抗震7级； 5、包边：不锈钢包边； 6、钢架采用曲面圆弧型定制 | m2 | 35.84 | 定制 |
| 7 | 电脑 | 显示屏：21.5寸 CPU：Intel Core I5-9500处理器（3.0GHz 主频、6核） 主板：Intel H370 以上芯片组 内存：8G DDR4 2400MHz 内存，提供双内存槽位 显卡：AMD Radeon 520 2G独立显卡 声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 硬盘：128G SSD+1TBG SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 光驱：DVD-RW 刻录光驱 扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位 键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口：10个USB接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 电源：110/220V 180W 节能电源 操作系统：预装Windows 10正版操作系统 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效； 机箱不大于16L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； | 台 | 1 | 联想、DEII、惠普 |
| 8 | 电缆线 | 三箱五线10平方线缆 | 批 | 1 | 杭州中策、久立、珠江 |
| 9 | 智能配电箱 | 25 KW | 台 | 1 | 正泰、人民电器、德力西 |
| 10 | 通讯线+数据传输 | 超过Cat5E 类标准，高性能的高速电缆，支持带宽350MHz，可以支持千兆以太网的应用 传输速率 1000Mbps | 批 | 1 | TCL罗格郎、美国西蒙、普天天纪 |
| 11 | 网络机柜 | 600*600*22U前玻璃门，后单开钣金门 | 台 | 1 | 图腾 |
| 12 | 备品备件 | 损耗率 | 批 | 1 | 定制 |
| 侧屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2.5（侧屏） | 1、整显示屏分辨率为3200*1792=5734400 2、驱动方式恒流驱动 3、扫描方式1/32扫 4、单元板尺寸(mm)320*160 5、单元板分辨率(点)128*64 6、像素密度(点/m2)160000 7、亮度(cd/m)≥600 8、单元板重量(kg)0.45 9、最大电流(A)≤5.2 10、整屏功耗(W/m2)≤457 11、最佳视距(m)≥2.5 12、灯管类型SMD2020 13、刷新率(Hz)≥3840 14、可视角度(°)140(水平);130(垂直) 15、衰减率(工作三年)≤159 16、平均无故障时间≥1万小时 17、产品具有防磕碰功能。 18、产品具有断电不丢失数据功能：连续工作时间：大于等于7*24hrs，支持连续不间断显示。 19、产品具有监测功能：对屏体的电压，温度，信号等情况进行监测。 20、产品边缘具备边缘亮暗线调节功能。 | m2 | 11.47 | 强力巨彩、三思、联建 |
| 2 | 电源 | 1、输出路数1.0 2、输出调节范围±10% 3、负载调整率±2% 4、纹波噪声≤150MV 5、工作温度-10-60℃（100%LOAD） 6、工作湿度20%-90%RH（非结露） 7、保护功能过载保护105%-150%（额定负载），自恢复； 8、过压保护115%-135%（额定输出电压）； 9、短路保护（长期）；散热方式自冷 10、转换效率0.83输出电压15V 11、输出电流13.5A输入 12、电压范围176-264VAC | 台 | 54 | 百纳、创联、巨能 |
| 3 | 接收卡 | 1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。 2、单卡最大支持128×768像素带载。 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。 6、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 7、支持一键回读所有配置文件信息。 8、支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试。 9、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测。 10、程序升级支持断电保护功能。 12、支持电源反接保护。 | 张 | 24 | 凯视达、卡莱特、灵信、强力巨彩 |
| 4 | 钢结构及包边 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗风8级 抗震7级； 5、包边：不锈钢包边； 6、钢架采用曲面圆弧型定制 | m2 | 11.88 | 定制 |
| 5 | 电缆线 | 三箱五线10平方线缆 | 批 | 1 | 杭州中策、久立、珠江 |
| 6 | 电脑 | 显示屏：21.5寸 CPU：Intel Core I5-9500处理器（3.0GHz 主频、6核） 主板：Intel H370 以上芯片组 内存：8G DDR4 2400MHz 内存，提供双内存槽位 显卡：AMD Radeon 520 2G独立显卡 声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 硬盘：128G SSD+1TBG SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 光驱：DVD-RW 刻录光驱 扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位 键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口：10个USB接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 电源：110/220V 180W 节能电源 操作系统：预装Windows 10正版操作系统 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效； 机箱不大于16L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； | 台 | 1 | 联想、DEII、惠普 |
| 7 | 智能配电箱 | 15KW | 台 | 1 | 正泰、福佑、德力西 |
| 8 | 通讯线+数据传输 | 超五类网线 | 批 | 1 | TCL、得力、海康卫视 |
| 9 | 备品备件 | 损耗率 | 批 | 1 | 定制 |

注：除招标文件中所明确的技术规格和参考品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。提供推荐品牌以外产品投标的投标人，需提供投标品牌相关证明材料，以供专家综合评价同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

本项目中，音视频管理平台、提供可编程会议控制系统为核心产品。

四、商务条款

1.质保期

1.1质保期为2年，质量保证期的起算日应为采购人签发最终验收合格证书之日。

1.2根据当地有关部门的检验结果，或者在货物的质量保证期内，发现其数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面通知形式向中标人提出索赔。

1.3在质量保证期内，中标人负有不可免责的保修义务。中标人应在规定的维修响应时间内，派遣专业维修人员抵达项目现场并根据采购人的要求在合理时间内维修或更换有缺陷的货物或部件。

1.4如果中标人在收到采购人通知后的三天内没有采取行动进行维修或未能在合理时间内解决故障或损坏，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用应由中标人承担，且中标人还应承担由于维修延误所造成采购人的损失。

1.5如在质量保证期届满之时设备无质量问题，则采购人应在七天之内向中标人签发质量保证期期满合格证书。

1.6质量保证期届满后，如果采购人提出要求，中标人应按其投标文件与采购人签订维护保修合同，在保修期内承担定期维护和质量保修责任。

2．售后服务要求

2.1按国家有关规定实行产品“三包”；在质保期内中标人应免费提供维修、保养及更换易损件的服务，在质量保证期内提供的服务应满足下列要求：

①建立24小时报修电话；

②接到报修电话后，在12小时内作出响应；在24小时内提出方案；在48小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务（通过远程诊断系统可以解决的故障除外），并尽快修复故障；       ③免费提供不少于2次的回访维护（其中第一次应在交付使用后六个月进行；第二次在质量保证期期满时进行）。

2.2免费送货上门、免费安装；

2.3定期回访及维护，期间采购人有大型活动的，中标方无偿派技术人员现场陪护指导和保驾，保证大型活动正常进行（总服务不超过3次，或总服务天数不超过15天）。

2.4超过质量保证期的货物，中标供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

3.付款方式：

货到安装验收合格后支付合同总金额的95％，余款5％作为质保金，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性付清并无息归还履约保证金。质保期满一年后无质量问题退还合同总金额的3%，质保期满后无质量问题退还剩余合同总金额。

4. 安装调试

4.1送货地点：按采购人指定地点送货安装。

4.2质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3本项目包括供就位与安装。安装期间中标供应商须派技术人员提供安装及技术服务。

4.4安装及技术服务过程中发生的费用由中标供应商负责，供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5 使用单位负责向中标供应商安装调试工作提供必要的便利，保证货物进场道路通畅，并提供现场安装需要的水、电接入，提供临时库房等。

4.6 中标供应商在危险区因施工需要安全防护措施时，施工开始前应向使用单位提出安全防护措施，经使用单位认可后实施，防护措施费用由使用单位承担，包括舞台面区域的地板保护措施。

4.7 非本次招标范围内的货物，在施工安装过程中需由使用单位负责装卸及保护，中标供应商负责提供配合。

5.验收

5.1采购人有权对货物发货前进行检验或测试，可以参加出厂检验，以确认所投产品的制造工艺、原材料、质量等是否符合招标文件和投标时提供的样式要求，但不能作为最终验收的结果。中标人应为招标人检验和测试提供各种方便，并承担相应费用，如果检验或测试的产品不能满足招标要求，采购人可以拒绝接受，中标人应更换被拒绝的货物。如在生产过程中发现供应商使用材料不符合招标文件及投标文件承诺，供应商必须按招标文件及投标文件整改到位。货物交货前，中标人应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，提供权威部门出具的检测报告，该检验（检测）报告将作为采购人验收的重要依据。

5.2 所有货物到达现场后，买方有权对货物进行抽样检测。抽样检测不合格的可以部分或全部拒收，由此对招标人造成的损失应给予经济赔偿。卖方必须派员到现场与买方一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格、同面料、同样式的产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。

5.3中标人已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，合同双方签署验收合格证书。 若因中标方制造工艺、质量问题等导致验收不合格，应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标方承担，采购人保留向中标方索赔的权利。中标方在所有货物的到货、验收期间应接受采购人的协调和管理，并采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

6. 交货期

▲供应商必须承诺在发出供货通知后45天内完成全部供货并安装调试验收合格交付使用。

交货时提供产品说明书、合格证、操作维护手册等资料。

7.培训

7.1免费培训人员掌握舞台设备正常操作，确保2～3人能熟练使用操作台及设备日常维护，并能排除简单的系统故障。

7.2 旨在提供更好的其他方式培训。

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的新货物及服务。

2、设备及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、培训、通过验收。

3、完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料，直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整（如有）、配置和调试、维护。

4、对最终使用单位的使用人员及维修人员进行技术培训。

5、质保期内系统设备的维保、维修及质保期后提供终身有偿维修服务。

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价中。

- 政府采购合同主要条款指引

货物类

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的__5_%。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期___年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1. 付款方式：货到安装验收合格后支付合同总金额的95％，余款5％作为质保金，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性付清并无息归还履约保证金。质保金满一年后无质量问题退还合同总金额的3%，质保期满后无质量问题退还剩余合同总金额。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决：提交台州仲裁委员会仲裁。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

- 投标文件格式附件

附件1                              　　　             本

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

- 声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

附件2

投标声明书

××（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、如实上报三年内不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件3

授权委托书

××（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

第一部分  技术方案描述部分

1、投标人情况介绍（附件5）；

2、项目需求的理解与分析；

3、项目组织实施方案(可视情选用附件6、附件7)；

4、安装、调试及验收方案；

第二部分  投标产品描述部分

1、投标产品描述及相关资料（可视情选用附件8、附件9）；

2、投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

第三部分  商务响应部分

1、证书一览表（附件10）；

2、近三年来类似项目的成功案例（附件11）

3、售后服务描述及承诺（可视情选用附件12，附件13）；

4、投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）

第四部分  其他参考表格（此部分视情况选用）

1、主要货物用材响应表(类似家具类货物采用，附件14)

（以上内容具体描述详见“第三部分投标人须知”中“三、投标文件”的组成说明）

附件5

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有 □租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：：

附件6

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件7

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件8

供货清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件9

技术需求响应表(第 标)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件10

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：：

附件11

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件12

资信及商务需求响应表(第 标)

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件13

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件14

主要货物用材响应表

| 序号 | 货物名称 | 产品配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产厂家 | 符合标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件15

项目名称

项目编号：（标段）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件16）；

2、报价明细表（附件17）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、小微企业等声明函（附件18）；

5、产品适用政府采购政策情况表（附件19）。

附件16

开标一览表 (第 标)

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件17

报价明细表 (第 标)

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

5.供应商在投标时需提供本表的电子文档（单独封装，建议使用光盘），以便网上公示使用，电子文档将不予退还。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件18

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期： ××年××月××日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：   ××年××月××日

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认公司为行业的（请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局（盖章）

日期：××年××月××日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。