玉环市政府采购招标文件

XLCG(YH)-2020-003

采购项目：玉环市城关中心小学分校区智能化设备采购项目

采 购 人：玉环市城关中心小学

采购代理机构名称：浙江协力工程管理咨询有限公司

2020年3月

目    录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标需求

- 政府采购合同主要条款指引

- 投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 受采购人委托，现就浙江协力工程管理咨询有限公司关于玉环市城关中心小学分校区智能化设备采购项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：XLCG(YH)-2020-003

二、招标项目概况：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预 算 （万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化设备采购项目 | 详见采购文件 | 1 | 项 | 433.2562 | 在2020年6月30日前完成并检测合格 |

三、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（二）本项目供应商特定条件：

1.营业执照中具有相应的经营范围；

2.本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

五、投标截止时间：2020年4月14日9时30分；

六、投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

七、开标时间：2020年4月14日9时30分；

八、开标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

九、投标保证金：无。

十、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十一、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1．查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

2．截止时点：开标后评标前。

3．信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4．使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

十二、相关注意事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十三、联系方式：

（一）采购代理机构：浙江协力工程管理咨询有限公司

项目联系人：李陆明

联系电话：0576-87287328

地址：浙江玉环市泰安路312号财富中心11楼

（二）采购人：玉环市城关中心小学

采购人地址：玉环市玉城街道广陵南路3号

联系人：王老师   联系电话：0576-81717133

（三）同级政府采购监督管理部门：玉环市财政局政府采购监督管理科

联系人：谢女士

监督投诉电话：0576-87250185

地址：玉环市广陵路130号

采购代理机构名称：浙江协力工程管理咨询有限公司

2020年3月

- 投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无 |
| 3 | 投标文件组成 | 完整的《投标文件》由“资格证明文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 4 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 5 | 投标文件的签章 | 电子签章。 |
| 6 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”， 在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 7 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：浙江玉环市泰安路312号财富中心11楼（浙江协力工程管理咨询有限公司 李先生收）。 |
| 8 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 9 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2020年4月14日9时30分 |
| 12 | 投标地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 13 | 开标时间和地点 | 同投标截止时间与地点 |
| 14 | 投标保证金 | 无 |
| 15 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的 5 % |
| 16 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 17 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格证明文件、商务技术文件、报价文件。

▲1、资格证明文件的组成：

- 投标声明书；

- 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

- 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、小微企业等声明函、产品适用政府采购政策情况表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

- 投标文件的制作、签章、形式及份数要求

1、投标文件的制作要求

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

（2）投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

（3）本文件中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

（4）《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

（5）《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

（6）投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

（7）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（8）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

2、投标文件的签章

（1）《投标文件》的签章：见《前附表》；

（2）《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

（3）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

3、投标文件的形式

（1）投标文件的形式：见《前附表》；

（2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

4、投标文件的份数

（1）投标文件的份数：见《前附表》。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- （四）投标

- 1、投标文件的上传和递交：见《前附表》

- 2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》

- 3、投标文件的补充、修改或撤回

（1）供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- （2）投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### 4、投标文件的备选方案

（1）投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

四、开标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

2、投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的。

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

7、投标文件提供虚假材料的。

8、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

9、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

九、招标代理费

中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费。招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费（包含专家劳务费）按玉环市教育系统2019年度招标代理服务费计取标准。

- 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下内容及分值进行评审。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予 6 %的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：（此表供参考）

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 综合性能 | 根据对招标文件参数响应情况，由评标委员会综合比较后酌情打分。注：投标人需提供所投产品主要技术指标、参数及性能的截图，各类检测（检验）报告或其它有效证明材料由评标委员会酌情打分；一档15-10分、二档9.9-5分、三档4.9-0分。 | 15 |
| 实施方案 | 根据本项目特点制定的实施组织方案，包括项目实施组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备等。按照实施安排的合理性，科学性，专业等级安装调试人员，技术工程师的配备（如有应详细列表说明），工具的完备程度等，由评标委员会综合比较后酌情打分。一档5-3分、二档3.9-2分、三档1.9-0分。 | 5 |
| 广播系统 | 根据投标主要产品的品牌信誉度、知名度、市场占有率等情况由评标委员会酌情打分；一档5-4分、二档3.9-2分、三档1.9-0分。 | 5 |
| 网络系统 | 根据投标主要产品的品牌信誉度、知名度、市场占有率等情况由评标委员会酌情打分；一档5-4分、二档3.9-2分、三档1.9-0分。 | 5 |
| 无线系统 | 根据投标主要产品的品牌信誉度、知名度、市场占有率等情况由评标委员会酌情打分；一档5-4分、二档3.9-2分、三档1.9-0分。 | 5 |
| 监控系统 | 根据投标主要产品的品牌信誉度、知名度、市场占有率等情况由评标委员会酌情打分；一档5-4分、二档3.9-2分、三档1.9-0分。 | 5 |
| 售后 服务 承诺 | （1）售后服务方案全面周到且耗材优惠幅度大，得4分，售后服务方案不够全面周到且耗材优惠幅度小，得2分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。（要求投标单位明确给出耗材优惠幅度） （2）质保期要求3年，每增加1年加1分，最高加2分。 （3）售后服务响应时间，由专家比较打分。0-2分 | 8 |
| 项目培训方案 | 投标人针对本项目提供完整的培训计划、培训方案、培训资料和课程准备，培训方案完整详实，评委根据培训计划及方案进行综合比较，0-2分。 | 2 |
| 企业 | 1.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理系认证、ISO14001环境管理系认证的、GB/T28001职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每项得0.5分。最多2分。 2.工商局颁发“守合同重信用”证书。省级以上2分，县市级1分。 3.投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的，得1分 4．投标人具有计算机系统集成3级证书及以上的，得1分。 （需提供原件扫描件，不提供不得分） | 6 |
| 项目技术人员实力 | 项目经理具有机电专业建造师二级及以上证书的，得2分。 技术负责人具有工程师职称证书的，得1分。 项目施工人员具有网络工程师的，得1分。 （以上人员需提供1年以上社保证明扫描件，证书需提供原件扫描件，不提供不得分） | 4 |
| 类似项目供货业绩 | 2017年1月以后类似学校项目业绩，单个业绩小于200万大于等于100万元的，每个得0.5分，最多3分；单个业绩大于等于200万元的每个得1分；本项目最多得5分。（须提供中标通知书、合同及验收报告原件扫描件，不提供或缺项均不得分） | 5 |
| 产品价格 | 取投标合格供应商的投标最终报价最低价为基准价。基准价为35分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×35%×100（小数点后保留2位小数）。（注：对于符合政府采购政策及优惠的企业产品给予一定比例的价格扣除，具体执行依据见本章第二点的第四条“政府采购政策及优惠”内的规定） | 35 |

备注：预中标供应商须在评标结束5天内提供以上相关证明材料原件交由业主审核，，还需提供广播系统【质量管理体系符合GJB9001C-2017的质量管理体系认证证书（证书含有公共广播系统的设计、开发、集成与和服务字样）、提供ISO20000信息技术服务管理体系证书、国家权威机构颁发的证明厂家售后服务符合五星级及以上标准的“服务认证证书” 】证书原件、网络系统【通过ISO 50001能源管理体系认证、通过QC 080000有害物质过程管理体系认证、通过CTEAS售后服务体系完善程度认证5星级及以上】证书原件、无线系统【为wifi联盟正式会员（非附属会员），提供官网截图及链接】、监控系统【具有省级安全监管部门认可的安全生产标准化二级以上企业证书、提供国家知识产权局颁发的拼接显示单元外观设计专利证书、大屏调节装置实用新型专利证书、中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书、提供封面首页具有CNAS标识的防腐蚀、防火、防尘等级IP6X、抗震8级检测报告】证书原件、国家级“守合同重信用企业”的证书。

- 公开招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预 算 （万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化设备采购项目 | 详见采购文件 | 1 | 项 | 433.2562 | 在2020年6月30日前完成并检测合格 |

二、采购总说明

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

三、采购总内容

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广播系统 |  |  |  |  |  |
| 一、广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |
| 主机服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字化0624JYYP-IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.广播系统需要为嵌入式（B/S架构），通过网页登陆即可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、媒体库管理等功能的操作。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。支持手机移动端WIFI点播，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 5.支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。（提供设置界面截图） 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 8.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图） 9.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题；后台软件支持对终端进行远程固件升级。 10.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能；支持电子地图功能，可实现在地图上实时显示终端状态。 11.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。（提供设置界面截图） 12.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供设置界面截图） 13.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿/蓝灯亮、绿/蓝灯灭时间0.1S-10S。（提供设置界面截图） 14.为了使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效，要求网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节。需提供全国质量检验稳定合格产品证书（含有“音视频”等字样）,且符合中国工程建设推荐产品 | 1 | 套 | ITC、航天广电、声浪 |
| 2 | IP广播iOS APP软件 | 1.支持对所有终端在线、离线、当前任务等的详细情况进行查看。 2.可单独对一个终端发起广播、发起对讲任务。 3.可自由调节终端音量，调节广播音量、对讲音量。 4.终端可以根据筛选搜索和模糊搜索快速找到目标终端。 5.播音室可对服务器音乐（mp3格式文件）播放到指定终端。 6.广播室可针对多个指定终端发起广播。 7.录音棚可进行声源采集播放到指定终端。（提供软件界面截图） 8.软件支持在IOS 8.0以上版本的手机运行，支持在APP应用商店下载。 | 1 | 套 | ITC、航天广电、声浪 |
| 3 | IP广播安卓APP软件 | 1.支持对所有终端在线、离线、当前任务等的详细情况的查看。 2.播音室可实现将广播服务器音乐（mp3格式文件）播放到指定终端或多个终端。 3.支持调节终端音量。 4.支持搜索终端、查看终端列表。 5.软件支持在4.2或以上版本的安卓手机运行，支持在APP应用商店下载。 | 1 | 套 | ITC、航天广电、声浪 |
| 4 | 远程分控移动端操作软件 | 1.移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接。 2.支持移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。 3.移动端APP具备基本辅助工具，包括画笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上，适应各类监控广播工程中进行可视化地指挥和管理。 | 1 | 套 | ITC、航天广电、声浪 |
| 5 | UPS主机 | 1；国内或国际知名品牌 2；≥6KVA/4.8KW纯在线“0”转换高频式单进单出UPS电源 3；输入电压范围120～276VAC,降低电池使用频度，延长电池使用寿命，UPS输入频率范围45HZ～65HZ,能与任意发电机兼容 4；16/18/20节电池灵活配置。系统在运行使用中有电池故障，可直接在线下架故障的电池。如下架2节，电池电压可在线设置成18节供电；下架4节，电池电压可在线设置成16节供电；以此类推，最低可在线设置成不少于16节电池供电。 5；过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟 6；具有输入过欠压保护，输出过流、过载、短路保护，PFC及逆变器过热保护，电池过充及欠压预警保护等多种保护，保证系统运行的稳定性和可靠性。具有自动旁路功能，当输出过载或故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电 7；提供ISO140001，ISO9001认证，UL认证，两化融合管理体系评定证书，全国产品和服务质量诚信示范企业，中国电源协会常务理事单位，产品通过：CE认证、TLC认证、中国节能产品认证、具有监控电路技术证书、具有分布式不间断电源技术证书 8；提供原厂商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函 | 1 | 台 | 科华、科士达、塞克瑞德 |
| 6 | UPS电池 | 1；原装12V/100AH免维护铅酸蓄电池为了保证服务，主机与电池同一品牌同一工厂生产并同一法人以确保原厂生产，拒绝OEM贴牌产品 2；每节电池标配防漏液托盘，以防电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故 3；浮充寿命≥10年，采用封口剂的蓄电池，在温度－30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象 4;生产企业通过：ISO140001，ISO9001认证，生产许可证,排污许可证，产品通过：TLC认证,广电入网证书 5；提供原厂商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函,承诺一组电池组中有电池损坏更换整组电池 | 16 | 节 | 科华、科士达、塞克瑞德 |
| 7 | 电池箱 | 可容纳12V100AH蓄电池16节；标配电池连接线，及直流开关 | 1 | 个 |  |
| 音源设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.频率响应：40Hz-16KHz 3.灵敏度：-43dB±2dB 4.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 5.钟声提示：带钟声提示功能 6.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 7.咪杆长度 ：420mm 8.具备有灯环提示功能 | 1 | 台 | ITC、Sennheiser、铁三角 |
| 2 | 合并式播放器 | 1.设备采用标准机柜式设计，为广播系统提供合并音源，支持手动控制CD、MP3和收音机三种音源的播放器。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用高档吸入式机芯；收音机采用高灵敏度收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。 4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。（提供接口图佐证） 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 3 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻像电源：+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 5.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；失真度：<0.003%（A-weighted）；共模抑制比：60dB；单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 5 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图） 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。满足企业需要，标准化工作良好，符合国家标准要求，提供标准化良好行为证书，并附上官网查询截图。 | 1 | 台 | ITC、Sennheiser、铁三角 |
| 消防联动 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.标准机柜式设计，高档拉丝铝合金面板，网络接口：标准RJ45输入，支持协议：TCP/IP、UDP。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持16路消防短路信号输入接口（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证） 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 8.短路接口：工业标准压线接线端子。需提供中国国家强制性产品认证3C证书。 | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 其它配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1. 壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2. 网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，支持协议：TCP/IP，UDP，保护电路：过载、短路保护电路 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4. 内置2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 5. 具备1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6. 内置2级优先设置： 1） 网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2） AUX优先网络背景音乐信号。 7. 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 8. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 9. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 | 1 | 套 | ITC、航天广电、声浪 |
| 2 | 节目定时器 | 1.标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（提供界面截图佐证此功能） 3.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。（提供设备接口明细图） 4.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。（提供设置界面截图） 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 3 | 机柜 | 1.行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准； 2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密； 3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定； 4.左右侧门可快速拆、装，方便工作； 5.带线槽设计方便设备连接线梳理。 技术参数 1.高度1965mm 2.宽度600mm 3.深度600mm 4.重量99Kg | 1 | 套 | 图腾、APC、艾默生 |
| 消防控制室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图） 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。满足企业需要，标准化工作良好，符合国家标准要求，提供标准化良好行为证书，并附上官网查询截图。 | 1 | 台 | ITC、Sennheiser、铁三角 |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1#-7#楼设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 | 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，支持协议：TCP/IP，UDP，音频格式：MP3 4.网络接口：标准RJ45输入，内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有60W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 8.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 9.1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 10.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 11.内置3级优先设置：EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 12.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 13.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 14.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 15.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 16.具有USB播放功能，接入U盘。可遥控播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 2 | IP网络终端功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥120W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 3 | IP网络终端功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥350W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 4 | IP网络终端功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥500W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 2 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 5 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图） 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 3 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 6 | 前置放大器 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 7 | 纯后级功放 | 1.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 2.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 3.面板带音量调节旋钮； 4.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5.额定输出功率：650W | 2 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 8 | 纯后级功放 | 1.标准机柜式设计，额定输出功率：1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 9 | 天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 | 168 | 只 | ITC、航天广电、声浪 |
| 10 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5" 6．防护等级：IP×5防尘 | 77 | 只 | ITC、航天广电、声浪 |
| 11 | 音柱 | 1．额定功率：10W 2．灵敏度≥86dB 3．频率响应：130-18KHz 4．喇叭单元：4"×1,2.5"×1 | 87 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 12 | 音量控制器 | 1.控制方式:定压式 2.输入功率:6W 3.信号输入:70～100V 4.信号输出:0～100V 5.输出连接:定压喇叭 6.频率响应:80Hz-16KHz 7.衰减方式:变压器 8.音控级别:十一档 | 59 | 只 | ITC、航天广电、声浪 |
| 13 | 音量控制器 | 1.控制方式:定压式 2.输入功率:15W 3.信号输入:70～100V 4.信号输出:0～100V 5.输出连接:定压喇叭 6.频率响应:80Hz-16KHz 7.衰减方式:变压器 8.音控级别:十一档 | 87 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 14 | 安装底盒 | 1.材料：ABS 2.尺寸：长×宽×高=80×80×60（mm） 3.安装方式：暗装 | 146 | 只 | 定制 |
| 6#楼西侧（餐厅）设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图） 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 2 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证） 6.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；失真度：<0.003% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 3 | 纯后级功放 | 1.标准机柜式设计，额定输出功率：1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 4 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：60W 2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度≥91dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 | 11 | 只 | ITC、航天广电、声浪 |
| 5 | 天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 | 3 | 只 | ITC、航天广电、声浪 |
| 6 | 无线话筒 | 1.硬件采用1U标准机柜式设计；采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术 2.提供共600个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4.主机具有平衡和非平衡两种选择输出端口。 5.LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。 6.系统平台可预设配置20组任务，可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放或实时呼叫。 7.超强可遥控距离，支持距离可达1千米遥控 8.主手持话筒自带功能按键和LED显示屏，可对实现任务确认执行操作。 9.内置音频采集编码模块，音频采集延时小于200ms 10.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；提供产品彩页、后面板接口截图及3C证书。 | 1 | 台 | ITC、Sennheiser、铁三角 |
| 7 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 1 | 对 | ITC、Sennheiser、铁三角 |
| 校园室外主干道设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图） 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 2 | 前置放大器 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 3 | 纯后级功放 | 1.标准机柜式设计，额定输出功率：1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 4 | 草地音箱 | 1. 功率(100V)：15W,30W 2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-15KHz 4．灵敏度≥95dB 5．喇叭单元：6.5″+1.5″ 6．防护等级：IP66 | 20 | 只 | ITC、航天广电、声浪 |
| 室外操场设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图） 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 2 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证） 6.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；失真度：<0.003% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 3 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 4 | 无线话筒 | 1.硬件采用1U标准机柜式设计；采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术 2.提供共600个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4.主机具有平衡和非平衡两种选择输出端口。 5.LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。 6.系统平台可预设配置20组任务，可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放或实时呼叫。 7.超强可遥控距离，支持距离可达1千米遥控 8.主手持话筒自带功能按键和LED显示屏，可对实现任务确认执行操作。 9.内置音频采集编码模块，音频采集延时小于200ms 10.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；提供产品彩页、后面板接口截图及3C证书。 | 1 | 台 | ITC、 Sennheiser、铁三角 |
| 5 | 话筒天线 | 1.频带范围： 640~960MHz，增益： 12dB。 3. 输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 | 1 | 对 | ITC、Sennheiser、铁三角 |
| 6 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 1 | 对 | ITC、Sennheiser、铁三角 |
| 7 | 纯后级功放 | 1.标准机柜式设计，额定输出功率：1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 | 2 | 台 | ITC、航天广电、声浪 |
| 8 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度≥93dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×3+3"×3 | 15 | 只 | ITC、航天广电、声浪 |
| 9 | 机柜 | 22U，600*800*1166mm | 11 | 套 | 图腾、APC、艾默生 |
| 网络系统 |  |  |  |  |  |
| 一、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机网络核心交换机 | 1、产品架构：采用正交CLOS架构，支持独立的交换网板，业务线卡槽位与交换网板槽位互相垂直，提供官网证明和实物正反面图片，指明槽位物理位置关系 2、设备性能要求：交换容量 ≥256Tbps，整机包转发能力 ≥72000Mpps ，提供官网截图证明 3、主控槽位≥2个（要求主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位），业务槽位≥10个，交换网板槽位≥1个 4、接口要求：支持FCoE接口、支持POE+，支持万兆光口、万兆电口、40G端口、100G端口扩展，单槽位100G端口密度≥16个，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，以上提供官网截图证明 5、有线无线一体化：支持交换机内置AC功能，提供工信部权威测试报告；支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能 6、虚拟化：支持多虚一技术，虚拟化（N:1）要求N≥4；支持一虚多技术，虚拟化（1:N）要求N≥4；支持VxLAN网关功能 7、安全能力：支持负载均衡、应用控制网关等硬件安全插卡，要求提供官网链接及截图 8、配置要求：配置主控（≥2），配置交换网板（≥1），配置≥6块1200W电源，配置≥32个万兆光口，配置≥4个40G光口；配置双机虚拟化功能，所有10G和40G接口均可作为虚拟化使用，配置40G 3m电缆≥2 | 2 | 台 | 锐捷、H3C、华为 |
| 2 | 计算机网络汇聚交换机 | 1、性能要求：交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准； 2、配置要求：提供≥2个40G光口，≥24个万兆光口，≥2个扩展插槽（支持防火墙硬件板卡），提供官网截图；配置模块化双电源、模块化双风扇；配置双机虚拟化功能，所有10G和40G接口均可作为虚拟化使用，配置SFP+3m电缆≥1个 3、性能指标：MAC地址表≥128K，路由表容量≥64K，ARP表≥64K，提供工信部权威测试报告； 4、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置； 5、支持防火墙硬件板卡，提供官网截图； 6、VXLAN功能：支持VXLAN二层互通功能，VXLAN集中式网关三层互通功能，提供工信部权威测试报告； 7、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8、路由协议：支持IPv4、IPv6、RIP V1/V2、OSPF； 9、管理工具配置：为方便运维，要求集成或配置智能运维软件,标配500个网络设备授权； 10、维护工具配置：提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能。 | 14 | 台 | 锐捷、H3C、华为 |
| 3 | 计算机网络24口交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准 2、配置要求： 提供≥4个万兆光口，≥24个千兆电口 3、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力 5、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 6、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF 7、管理工具配置：为方便运维，要求集成或配置智能运维软件,标配500个网络设备授权 8、维护工具配置：提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能 | 27 | 台 | 锐捷、H3C、华为 |
| 4 | 计算机网络24口POE交换机 | 1、性能要求：交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准 2、配置要求：提供≥4个万兆光口，≥24个千兆电口.其中4个可切换成千兆光口（支持PoE+供电） 3、PoE供电：所有千兆电接口均支持PoE+供电，交流供电情况下POE≥376W 4、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置 5、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力 6、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 7、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF 8、管理工具配置：为方便运维，要求集成或配置智能运维软件,标配500个网络设备授权 9、维护工具配置：提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能 | 21 | 台 | 锐捷、H3C、华为 |
| 5 | 堆叠电缆 | SFP+电缆3m | 37 | 个 | 锐捷、H3C、华为 |
| 6 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 156 | 个 | 锐捷、H3C、华为 |
| 7 | 网管平台 | 1.分布式部署：要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理。单套软件可管理的节点数可达15000个。 2.多平台支持：支持Windows、Linux平台、麒麟等国产操作系统，及MS SQL、Oracle、达梦等数据库，支持B/S架构。 3.自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。 4.故障管理：支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能； 5.性能管理：支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警。 6.有线无线一体化管理：支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构 7.配置要求；实配100个管理平台license | 1 | 套 | 锐捷、H3C、华为 |
| 二、安防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安防核心交换机 | 1、设备性能要求：交换容量 ≥64Tbps，整机包转发能力 ≥22500Mpps，提供官网截图证明 2、主控槽位≥2个，业务槽位≥3个，整机槽位≥5个 3、接口要求：支持FCoE接口、支持POE+，支持万兆光口、万兆电口、40G端口、100G端口扩展，单槽位万兆线速端口密度≥48，单槽位100G端口密度≥4个，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48；以上提供官网截图证明 4、有线无线一体化：支持交换机内置AC功能，提供工信部权威测试报告；支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能。 5、虚拟化：支持多虚一技术，虚拟化（N:1）要求N≥4；支持一虚多技术，虚拟化（1:N）要求N≥4；支持VxLAN网关功能；以上提供工信部权威测试报告 6、安全能力：考虑园区网络的安全性，设备支持负载均衡、应用控制网关等硬件安全插卡，要求提供官网链接及截图等信息证明 7、维护工具配置：提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能 8、配置要求：配置双主控、双电源，配置≥8个万兆光口、≥40个千兆光口、≥48个千兆电口 | 1 | 台 | 锐捷、H3C、华为 |
| 2 | 安防24口POE交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准； 2、配置要求： 提供≥4个千兆光口（均支持切换成千兆电口），≥24个千兆电口（支持PoE+供电） 3、PoE供电：所有千兆电接口均支持PoE+供电，交流供电情况下POE≥379W 4、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置 5、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力 6、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 7、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng 8、管理工具配置：为方便运维，要求集成或配置智能运维软件,标配500个网络设备授权 9、维护工具配置：提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能 | 21 | 台 | 锐捷、H3C、华为 |
| 3 | 安防8口交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥525，若存在双指标，则以较小的指标为准； 2、配置要求： 提供≥2个千兆光口，≥8个千兆电口（支持PoE+供电） 3、PoE供电：所有千兆电接口均支持PoE+供电，交流供电情况下POE≥125W 4、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置 5、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力 6、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 7、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、支持IPv6静态路由、RIPng 8、管理工具配置：为方便运维，要求集成或配置智能运维软件,标配500个网络设备授权 9、维护工具配置：提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能 | 3 | 台 | 锐捷、H3C、华为 |
| 4 | 堆叠电缆 | SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 11 | 个 | 锐捷、H3C、华为 |
| 5 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 42 | 个 | 锐捷、H3C、华为 |
| 三、广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 广播核心交换机 | 1、性能要求：交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准； 2、配置要求：提供≥2个40G光口，≥24个万兆光口，≥2个扩展插槽（支持防火墙硬件板卡），提供官网截图，配置模块化双电源、模块化双风扇； 3、性能指标：MAC地址表≥128K，路由表容量≥64K，ARP表≥64K，提供工信部权威测试报告； 4、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置； 5、安全能力：考虑园区网络的安全性，设备支持防火墙硬件板卡，需求提供官网链接及截图； 6、VXLAN功能：支持VXLAN二层互通功能，VXLAN集中式网关三层互通功能，提供工信部权威测试报告； 7、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8、路由协议：支持IPv4、IPv6、RIP V1/V2、OSPF； 9、管理工具配置：为方便运维，要求集成或配置智能运维软件,标配500个网络设备授权； 10、维护工具配置：提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能。 | 1 | 台 | 锐捷、H3C、华为 |
| 2 | 广播16口接入交换机 | 1、性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥30Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准； 2、配置要求： 提供≥4个千兆光口，≥16个千兆电口 3、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力 5、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 6、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、支持IPv6静态路由、RIPng 7、管理工具配置：为方便运维，要求集成或配置智能运维软件,标配500个网络设备授权 8、维护工具配置：提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能 | 6 | 台 | 锐捷、H3C、华为 |
| 四、数据中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超融合一体机 | 1、处理器: 2*CPU，intel 4210(2.2GHz/10核); 2、内存:8*32G 3、硬盘：2*600G 10K HDD，5*1.92T SSD 4、RAID卡：2GB缓存、支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/ 5、网卡：2*2端口万兆光口（含光模块），1*4端口千兆电口 6、电源：≥550W、1+1冗余电源 7、PCIe≥10个PCIe 3.0可用插槽 8、USB口：USB 3.0≥5个，USB 2.0≥1个 9、工作温度：5℃～50℃ 10、安全性：安全要求机箱入侵检测/TCM/TPM/可选配置PCIe防护模块用于服务器网络安全，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能 11、配置2颗CPU超融合管理平台授权、KVM计算虚拟化授权、存储虚拟化授权 12、支持使用一键鼠标按钮还原虚拟机到指定还原点状态，基于备份功能，虚机误删不影响还原功能。提供产品功能截图 13、支持一键切换展示大屏功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等，同时展示内容支持用户自定义，提供证明材料 14、支持“所画即所得”功能，以拖拽和编辑的方式快速构建业务逻辑拓扑，提供产品功能截图。 15、系统可靠性：超融合技术采用条带化数据多副本机制保证数据可靠性，非物理硬盘镜像的冗余方式，当硬盘故障时，超融合节点内不需要使用独立的热备盘做重构，支持使用每块硬盘空余的空间来快速重构数据，提供工信部权威测试报告 16、按需可用性:在超融合同一个集群内可以根据实际业务灵活实现部分卷两副本和部分卷三副本,提供工信部权威测试报告 17、支持同一平台提供多种存储服务，包括分布式块存储，对象存储，iSCSI存储服务，可提供S3兼容接口，Swift兼容接口；要求提供第三方机构测试报告证明。 18、要求国内知名品牌，且超融合硬件与超融合软件为同一品牌，超融合软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 | 3 | 台 | 锐捷、H3C、华为 |
| 2 | 服务器后置交换机 | 1、性能要求：交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准； 2、配置要求：提供≥2个40G光口，≥24个万兆光口，≥2个扩展插槽（支持防火墙硬件板卡），提供官网截图；配置模块化双电源、模块化双风扇；配置双机虚拟化功能，所有10G和40G接口均可作为虚拟化使用，配置40G 3m电缆≥1 3、性能指标：MAC地址表≥128K，路由表容量≥64K，ARP表≥64K，提供工信部权威测试报告； 4、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠；支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置； 5、支持防火墙硬件板卡，提供官网截图； 6、VXLAN功能：支持VXLAN二层互通功能，VXLAN集中式网关三层互通功能，提供工信部权威测试报告； 7、CPU防护：实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8、路由协议：支持IPv4、IPv6、RIP V1/V2、OSPF； 9、管理工具配置：为方便运维，要求集成或配置智能运维软件,标配500个网络设备授权； 10、维护工具配置：提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能。 | 2 | 台 | 锐捷、H3C、华为 |
| 五、机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷热通道全密闭机柜 | 1、宽*深*高：600*1400*2000mm，前玻璃门后板金门无活动轮与支撑脚 2、前门玻璃，后门双开钣金门 3、冷热通道全封闭，增加热通道封闭尾框； 4、标配毛刷保护器，防止冷气流失； 5、标配理线板2个，用于安装PDU或走线； 6、标配层板2个，配套固定件，承重不大于50Kg 7、机柜开门检测，前门开门状态检测 8、应急风扇2个 9、机柜内部照明1个，装在机柜前面顶部，开门亮灯，用于机柜内部照明；市电停电后也可以继续提供一定时间的照明。 10、机柜氛围灯1个，具备人体感应功能，绿色节能；红、蓝可变色LED灯带，正常时为蓝色，冷通道高温时变成红色，起到冷通道高温预警作用。 11、12口32A竖装PDU、上走线2条，输入32A，输出8位国标10A+2位国标16A+2位5孔国标10A、接线盒、指示灯、左侧安装、黑色及蓝色 12、塑料封板1U20个 | 4 | 台 | 科华、维谛、华为 |
| 2 | 机架式精密空调 | 1.靠近热源就近冷却，全显热比设计 2.R410A，环保制冷剂，标配电加热与排水泵 3.直流变频压缩机、电子膨胀阀，EC离心风机 4.4kW高度5U宽度440mm，深度760mm 5.单相电源供电220V,1PH,50Hz 6.制冷量：8KW，风量1500m3/h 7.含10米铜管 | 1 | 台 | 科华、维谛、华为 |
| 3 | 机架式配电模块 | 1.市电输入：80A/1P 2.市电分配：3个32A/1P分配 3.UPS控制：UPS输入63A/1P,UPS输出63A/1P,UPS维修旁路63A/2P 4.UPS分配:8个16A/1P带端子输出 5.防雷:C级浪涌保护,带防雷开关32A/2P 6.空开为ABB品牌，配套6/10K单进单出UPS | 1 | 个 | 科华、维谛、华为 |
| 4 | 机架式UPS | 1.UPS主机要求：单进单出机架式，双变换纯在线式10kVA 2.UPS应具备宽广的输入电压：市电输入（相电压）范围要求 110~300Vac。 3.高输入功率因数，可达到0.99，低输入电流谐波最大限度抑制了输入整流时所产生的谐波分量低至5% 4.要求具备输入频率自适应功能，即可自适应50Hz/60Hz的电源频率输入，无需更改任何设置，满足现场应用要求，该功能需现场验证确认。 5.输出电压范围：L-N： 220V±1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50/60Hz±0.2％ 6.输出功率因数：≥0.8，具备更强的带载能力。 7.过载能力，100%~110%:30min后旁路；110%~130%:5min后旁路；>130%:10s后旁路 8.具备超强的过载能力，带载110%可持续稳定运行30min不旁路， 9.输出电压谐波THDV＜3%(线性) 10.UPS整机效率可高达93% 11.蓝屏背光大液晶曲面显示屏，可视角度达140°，方便用户从不同角度读取数据。可显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等，方便用户对设备进行管理。 12.具备一键ECO功能，可直接由操作面板设置进入ECO模式，无需任何更改硬件或软件的措施。 13.报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能。 14.保护功能：具备电池欠压、过载、短路、过温、保护功能。 15.输出电压有五个档位，分别为200V、208V、220V、230V、240V输出可调，无需更改其它硬件，面板软件操作既可完成，该功能需要现场确认。 16.要求具备风机自适应调节功能，延长风机使用寿命。 17.UPS主机要求具备输入断路器，保护设备运行安全可靠。 18.可支持来电自启动功能，市电来电可自启动机器，无需人工值守。 19.为满足现场通信要求，标配RS232、USB、EPO干接点，满足用户多种多样的监控需求。 | 1 | 套 | 科华、维谛、华为 |
| 5 | UPS电池 | 12V100AH铅酸免维护蓄电池 | 16 | 节 | 科华、维谛、华为 |
| 6 | 电池箱 | 可安装16节蓄电池 | 1 | 个 | 科华、维谛、华为 |
| 7 | 动环监控包 | 10英寸触摸显示屏，监控柜内基础设施设备，配备短信报警功能，包含1台采集主机，2个烟感，3个温湿度,1个漏水；要求本机动环系统必须能主动通过TCP/IP协议实时推送监控，系统分为 7个级别，默认分为4级，可自定义告警等级，不同告警等级通过颜色进行分类展示。 | 1 | 套 | 科华、维谛、华为 |
| 无线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 交换容量≥360Gbps，转发性能≥108Mpps（以官网最小值为准，要求提供官网截图） 要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500,以第三方权威机构测试报告为准 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥2个，固化SFP复用口≥2个，扩展槽位≥2个（非SFP口） 要求所投产品支持防雷等级≥8KV，要求提供第三方权威检测报告 为提升设备适应环境的能力，保证寿命更长，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51标准，需提供第三方权威机构测试报告； 支持双模块化可热插拔电源，能够插AC、DC系列不同功率的电源模块 要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥24个 投标产品支持面板自带一键查看POE供电状态功能，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供所投产品官网截图 工作温度＞45℃，，要求提供官网截图。 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。以第三方权威机构测试报告为准。 要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。以第三方权威机构测试报告为准。 支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms，以第三方权威机构测试报告为准。 要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms，以第三方权威机构测试报告为准。 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，以第三方权威机构测试报告为准。 提供工信部IPv4/IPv6三层设备进网许可证复印件 要求所投产品支持openflow 1.3协议，，出具全球SDN测试认证中心出具的证书 要求所投设备提供IPv6 Ready第二阶段认证证书 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web | 21 | 台 | 锐捷、H3C、华为 |
| 2 | 万兆堆叠模块 | 规格万兆SFP+光纤线缆（包含两边的模块），波长1310nm， | 50 | 组 | 锐捷、H3C、华为 |
| 3 | 万兆单模光模块 | 规格万兆单模光模块，波长1310nm，支持10km传输，双LC接口； | 28 | 组 | 锐捷、H3C、华为 |
| 4 | 无线控制器 | 默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理440个面板式AP，提供官网查询链接及截图作为证明 802.11转发性能≥8G，提供官网查询链接及截图作为证明 固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个 为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥2048，实现AP动态冗余，保留测试权利并能够提供官网截图 单台设备最大支持的在线无线用户数目≥6400，提供官网查询链接 为便于投影设备的管理，提升工作效率，设备应支持同AC下airplay投影服务器三层发现功能并投影；支持同WLAN二层隔离下的airplay投影功能，在WLAN开启二层隔离的情况下，airplay依然可以发现投影服务并正常投影。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。 为避免显示设备被抢占，设备应支持 airplay 投影防串流功能，实现正在投影的终端结束投影之前，其他终端无法抢占投影服务。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。 支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息，中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。 设备应支持 802.11R快速漫游，提升漫游体验。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。 支持对钓鱼 AP 的无损检测与反制，在对钓鱼AP进行检测与反制时，不影响AP性能。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。 支持无线dos攻击检测，可以检测攻击源所在的位置、 攻击类型、 攻击次数、攻击源厂商、攻击时间等。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。 支持对私设WIFI定位进行检测定位，通过有线端口私接AP的行为可以检测到并定位至端口号。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。 支持对软AP（随身WiFi）等设备私设信号进行检测，并定位到责任人。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。 支持对迷惑性钓鱼信号进行识别并予以提示。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。 可实现对整体无线网络性能的监控，支持对 AC/AP/射频/终端的性能监控，并支持性能趋势分析。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。 支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，保留测试权利 支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽 支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计，保留测试权利 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响, 提供功能截图，保留测试权利 支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络 支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证 与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理 | 1 | 台 | 锐捷、H3C、华为 |
| 5 | 无线授权许可 | 无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加128个普通AP或256个墙面式AP的控制权，须兼容教育局现有锐捷RG-WS6812无线控制器使用,（如不兼容须配置固化光电复用千兆口≥8个、万兆SFP+光口≥4个、支持双冗余电源并配置双电源，支持并可管理AP数≥4300个AP的无线控制器1台） | 2 | 套 | 锐捷、H3C、华为 |
| 6 | 室外AP | 支持802.11ax标准,采用三路双频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡，一个2.4GHz与5GHz频段可切换射频卡。 整机10条空间流，5G最高工作4条802.11ax空间流，2.4G最高工作在4条空间流，支持1024QAM调制解调方式，提供官网带链接截图证明。 2.4GHz 单射频支持4*4 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥1.15Gbps，5GHz 单射频支持4*4 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥2.4Gbps，整机速率≥4.4Gbps，提供官网带链接截图证明。支持160MHz工作频宽。整机2个RJ45端口，其中1个10/100/1000/5G/10G Base-T以太网端口，提供无线电发射设备型号核准证证明整机支持2个以上标准原生接口，1个SFP+口，支持10G上联，并自带1个多功能扩展口，可扩展2个10/100/1000Base-T 以太网端口和一个DC 48V供电口。10G光口和10G电口可同时工作，整机有线关联速率≥22Gbps。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。为确保安装施工标准及后期维护方便，至少3个以上接口（网口、console口、光口等）。 支持HPoE/802.3bt/本地DC电源三种供电模式。支持双POE同时供电，链路冗余。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。 支持蓝牙（内置）。支持蓝牙串口管理功能，具备蓝牙模块用于远距离登录控制台。提供设备操作手册和登录界面截图；支持物联网模块扩展，可用于扩展RFID/Zigbee/ANT等物联网模块。支持内置GPS功能，提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构（如国家电子信息产品质量监督检验中心、国家无线电监测中心检测中心、信息产业数据通信产品质量监督检验中心）出具的检测报告。 所投AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测，提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构（如国家电子信息产品质量监督检验中心、国家无线电监测中心检测中心、信息产业数据通信产品质量监督检验中心）出具的检测报告。 所投AP支持GPS定位功能，能够查看到AP的经度和纬度，查询该经纬度，符合AP实际所处位置。提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构（如国家电子信息产品质量监督检验中心、国家无线电监测中心检测中心、信息产业数据通信产品质量监督检验中心）出具的检测报告。 支持Long GI配置，提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构（如国家电子信息产品质量监督检验中心、国家无线电监测中心检测中心、信息产业数据通信产品质量监督检验中心）出具的检测报告。 避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构（如国家电子信息产品质量监督检验中心、国家无线电监测中心检测中心、信息产业数据通信产品质量监督检验中心）出具的检测报告。 所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰，提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构（如国家电子信息产品质量监督检验中心、国家无线电监测中心检测中心、信息产业数据通信产品质量监督检验中心）出具的检测报告。 所投AP支持802.11r协议标准，降低放装环境终端无线漫游的切换延时，提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构（如国家电子信息产品质量监督检验中心、国家无线电监测中心检测中心、信息产业数据通信产品质量监督检验中心）出具的检测报告。 为提升终端在网络中的移动使用流畅度，设备应支持 802.11kv BSTM主动漫游切换功能，使终端漫游到指定的AP的radio。提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构（如国家电子信息产品质量监督检验中心、国家无线电监测中心检测中心、信息产业数据通信产品质量监督检验中心）出具的检测报告。 为避免无线网络中私接非法AP的影响，设备应支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用，提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构（如国家电子信息产品质量监督检验中心、国家无线电监测中心检测中心、信息产业数据通信产品质量监督检验中心）出具的检测报告。 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信。能与安全计费管理系统联动，实现准入认证和计费的功能。 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，要求提供技术白皮书证明，保留测试权利 。 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证，保留测试权利。 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、微信认证、短信认证。提供AP加控制器的WiFi联盟证书，证书型号必须与投标设备相同。支持IP68防水防尘等级,提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。为保证终端的高带宽应用，所投AP工作在5G频段，单个11ac终端的极限性能不低于1Gbps，单个11ax终端的极限性能不低于2Gbps。提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构（如国家电子信息产品质量监督检验中心、国家无线电监测中心检测中心、信息产业数据通信产品质量监督检验中心）出具的检测报告。 所投AP整机性能不低于2Gbps，需提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构（如国家电子信息产品质量监督检验中心、国家无线电监测中心检测中心、信息产业数据通信产品质量监督检验中心）出具的检测报告。 所投AP整机最大终端接入数不小于1280个，提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构（如国家电子信息产品质量监督检验中心、国家无线电监测中心检测中心、信息产业数据通信产品质量监督检验中心）出具的检测报告。 设备MU-MIMO功能应真实有效。开启MU-MIMO功能，在与空间流数相同的用户数同时传输时，MU-MIMO增益不低于1.7倍。提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构（如国家电子信息产品质量监督检验中心、国家无线电监测中心检测中心、信息产业数据通信产品质量监督检验中心）出具的检测报告。 为保证在干扰源较多环境下的性能，设备应具备较好的抗同频干扰能力。10米内，AP在在邻频干扰下性能不小于极限性能的80%。提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构（如国家电子信息产品质量监督检验中心、国家无线电监测中心检测中心、信息产业数据通信产品质量监督检验中心）出具的检测报告。 | 15 | 个 | 锐捷、H3C、华为 |
| 7 | 面板AP | 支持双路双频802.11ax，整机协商速度≥1774Mbps，支持1024QAM调制解调方式，支持mu-mimo特性，提供官网截图 1个上联千兆电口，支持poe供电，4个千兆下联LAN口，可下联有线终端 支持多种形态安装，可壁挂、吸顶或嵌入面板内安装 考虑安装后的美观度，面板AP外露墙体部分尺寸不得超过120mm*86mm（长*宽），提供官网参数截图 设备能适应较恶劣的高低温气候，工作温度：≥45℃，提供官网截图证明 为保证用电安全与电源的易获得性，提供DC本地电源供电接口。 设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问，要求提供技术白皮书作为证明 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换 ，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 支持5G优先功能，在双频模式下优先引导用户使用5Ghz频段，保证802.11ac/an网卡的用户高性能接入 支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发 支持组播，支持IGMP Snooping/MLD Snooping 支持无线频谱分析 ，可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响, 提供功能截图，保留测试权利 支持无线用户二层隔离、基于SSID的无线用户隔离。 支持IPv6技术，包括报文透传,IPv6终端接入认证 支持PSK、WEB、802.1X、MAC、WAPI等认证方式 支持SNMP,支持SYSLOG | 20 | 个 | 锐捷、H3C、华为 |
| 8 | 高密AP | 采用三路双频设计，一个2.4GHz射频卡，两个5GHz射频卡。支持802.11ax标准，5GHz 单射频支持4*4 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥2.4Gbps，整机最大接入速率≥5.95Gbps 支持802.11ax 160MHz工作频宽 提供≥3个以太网1个10/100/1000Base-T端口；其中一个口支持外供电（可扩展物联网模块） 支持802.3at/802.3af/本地DC电源三种供电模式， 支持蓝牙（内置） 以太网上联端口支持物联网外扩 支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用。 支持USB接口 防护等级IP41，并提供相应测试报告，报告包含对应型号产品照片 设备精巧美观，边缘高度≤52mm；支持吸顶、壁挂等安装方式。提供官网截图证明。 提供无线电发射设备型号核准证及核准测试报告 | 32 | 个 | 锐捷、H3C、华为 |
| 9 | 吸顶AP | 支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式，支持4条空间流,单频最大接入速率1.2Gbps,整机最大接入速率1.775Gbps，支持mu-mimo特性，发射功率≤20dBm 1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电 内置蓝牙5.0 工作温度支持-10°C～50°C 支持防盗锁孔 支持IP41防护等级。 支持802.3af/本地电源DC48V两种供电模式，整机功耗小于12.95w 设备布局紧凑，外观精巧，安装时能够紧贴墙面，边缘高度≤33mm（长×宽×高） 提供无线电发射设备型号核准证 | 150 | 个 | 锐捷、H3C、华为 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万星光级筒机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） 最低照度彩色：0.0008lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 慢快门 支持 镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选) 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR红外滤片式 数字降噪 3D数字降噪 宽动态范围 120dB 视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域 行为分析越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测 识别检测 支持人脸侦测 通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 电源接口类型 圆头电源接口 功耗 非POE: 4.5W Max PoE： 5.5W Max 红外照射距离最远可达30米 防护等级 IP67 | 12 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 2 | 壁装支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 12 | 个 | 海康、大华、宇视 |
| 3 | 400万星光级半球 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角79°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选) 调整角度:水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 /H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型:圆头电源接口 功耗:DC12V:5.5W MAX ; PoE:7W MAX 红外照射距离:30米 防护等级:IP67 尺寸(mm):Φ127.3*95.9 mm 重量:裸机:450g ; 带包装:600g | 211 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 4 | 7寸200万高清红外球 | 【200万像素7寸红外网络高清智能球机】 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部检验报告为准） 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米（以公安部检验报告为准） 图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流 50Hz: 25fps(1920×1080) ;60Hz: 30fps(1920×1080) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:150米 焦距:4.8-110mm，23倍光学 Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90° 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 电源接口:AC24V 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 功耗:40W max（其中红外灯14W max） 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级:IP66 尺寸:Φ220×353.4mm 重量:4.5Kg | 38 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 5 | 球机立杆装支架 | 立杆装/白色/铝合金/尺寸Φ67-127mm | 38 | 个 | 海康、大华、宇视 |
| 6 | 电梯摄像机 | 200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 自带专用传感器,支持电梯楼层信息叠加 内置麦克风 最低照度:彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR 镜头:2.8 mm@ F1.6, 水平视场角:114.8°,垂直视场角:62.1°,对角线视场角:135.6° 调整角度:水平-15~15°,垂直0~75°,旋转0-360° 宽动态范围:105dB数字宽动态 视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口; 1 个RS-485 工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC:12V±25%(支持防反接保护),POE:802.3af 电源接口类型:Φ5.5mm 圆口 功耗:DC:Max: 6.0W,PoE:Max:7.5W 电源输出:DC12V 200mA 红外照射距离:3m 防护等级:IP66 防暴等级:IK08 尺寸(mm):φ110*57.37 重量:440g | 1 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 7 | 电梯无线网桥 | 电梯专用无线网桥(单位为套内含发送端和接收端) 黑白配设计 采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片 最高速率可达300Mbps 多网口设计 传输距离500米 | 1 | 套 | 海康、大华、宇视 |
| 8 | 室外立杆 | 4米组合立杆 | 21 | 套 | 国产 |
| 二、存储系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | IoT-云存储 | 双控制器结构，每控制器配置：≥1颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，≥4个千兆网口，内置128GSSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘）。（以公安部检验报告为准） 支持15T企业级硬盘接入 应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 支持不低于600Mbps图片并发输入，同时不低于600Mbps图片并发输出 单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意9个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。（以公安部检验报告为准） 【双控】8U 48盘位/每控制器：64位多核处理器，16GB缓存（可扩展至32GB)，4个千兆数据口（可增扩8个千兆网口或4万兆或8*16GFC ），1个千兆管理口,3个SAS3.0接口/冗余电源（2+1）/36块15T企业级SATA磁盘/VRAID2.0/视频、图片、smart直存/网络协议："RTSP/ONVIF/GB/ISCSI" | 1 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 三、大屏系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸拼接屏 | LCD液晶显示单元；三星面板 液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.01以内。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥30%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范。可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 尺寸：46英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，USB×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1； 可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源; 功耗：≤111W； 电源要求：AC 90-264V～； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； 外形尺寸：1022.08mm(W) x 576.67mm(H) x 120.3mm(D)； 毛重（含包装和配件盒）：27.8kg | 9 | 块 | 海康、大华、宇视 |
| 2 | 模块化支架 | 新型模块化支架 | 1 | 套 | 海康、大华、宇视 |
| 3 | 网络键盘 | 屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用。（需在公安部检验报告中体现） 支持添加设备数量≥8000（需在公安部检验报告中体现） 支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能。（需在公安部检验报告中体现） 支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用 支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备 支持通过excel批量添加监控点位，借助U盘导入 两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户 支持接入HikCentral(海外) 支持接入iSecure（海豚）平台（国内） 支持U盘升级及导入/导出配置文件 支持接入综合安防平台 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。(仅限国内) | 1 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 4 | 视频综合平台 | 投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部出具的型式检验报告） 投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。（提供公安部出具的型式检验报告） 投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告） 投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告） 5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率 | 1 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 四、门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁 | 件配置 处理器四核，1.45GHz 内存1GB ROM8GB LCD4"寸，800*600，IPS，触摸屏 摄像头200万高清像素，1/2.7寸CMOS WiFiIEEE 802.11b/g/n，2.4GHz 硬件配置 处理器四核，1.45GHz 内存1GB ROM8GB LCD4"寸，800*600，IPS，触摸屏 摄像头200万高清像素，1/2.7寸CMOS WiFiIEEE 802.11b/g/n，2.4GHz 蓝牙 Bluetooth4.0+LE 1个补光灯圈 2个红外补光灯圈 1个一体化音腔扬声器 1个网口 1个系统重启设置按键（Restart） 1个系统恢复出厂设置按键（Reset） 操作系统Android 6.0 人脸容量3000张 离线记录10000条 识别距离1米内 活体识别支持,手机录人脸 | 8 | 台 | 钉钉、海康、中控 |
| 2 | 卡片发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：117*67.5*14.3mm | 1 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 3 | 280Kg单门磁力锁 | 最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长240*宽48.5*厚26.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA ； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 4 | 只 | 海康、大华、宇视 |
| 4 | 280Kg磁力锁LZ支架 | L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 4 | 只 | 海康、大华、宇视 |
| 5 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 4 | 只 | 海康、大华、宇视 |
| 6 | 单兵 | 【（高配版）五代单兵】【支持400M模拟对讲】 具备人脸识别功能，支持检出瞳距20像素点以上的人脸 支持检出多种肤色的人脸 支持身份证、行驶证、护照、驾照、银行卡识别 检出齐刘海遮挡眉毛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机等遮挡方式的人脸 支持密码、指纹、人脸识别方式登录系统 插入SIM卡后，能够进行通话和短信收发 包含：单兵主机（带对讲天线）、锂电池（可拆卸）、电源适配器、数据线； CPU ：八核2.0 Ghz 操作系统：安卓8.0 RAM：3GB ROM：32GB 外置存储：micro SD(TF)卡 最大支持128G 触摸屏：4.7英寸 1280*720 康宁大猩猩III代，支持多点电容触摸屏 网络类型：4G双网双待单通 网路制式：适应GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE/CDMA网络制式，全网通 录像分辨率：1080P 帧率：25帧 音频编码：AAC,AMR,OGG,ADPCM 视频编码：H.264 蓝牙：BT V4.0 WAPI/WIFI：802.11a/b/g/n支持 2.4/5GHz双频 定位：北斗+GPS定位 相机：后置1300 万像素防抖相机，前置800万相机 耳机接口：支持3.5mm耳机接口 闪光灯：单LED 电池容量：5200mAh 指纹识别：支持 传感器：重力加速/光距感应/陀螺仪/地磁/气压 FM：支持（耳机做天线） NFC ：支持NXP PN548芯片13.56MHz 模拟对讲：支持VHF 136-174MHz和UHF 400-470MHz USB接口：USB 2.0 底座：支持（整机与电池可同充） 工作温度：温度：-15℃～+55℃ 工作湿度：湿度：10%～90% 三防等级：IP68，防水、防尘、防摔（1.2米跌落） 主机尺寸：长度155mm*宽度75.7mm*厚度20.3mm 重量：330g | 2 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 7 | NFC卡 | 【NFC消防巡检卡】 通讯协议：ISO14443A 芯片型号：NTAG216 通信频率：14.6Mhz 通信距离：4.5-5cm 芯片容量：888字节 可擦写次数：10万次 使用温度：-10~50℃ 产品尺寸：100mm×70mm×0.9mm 打孔尺寸：8.5mm×3.5mm+2个0.3mm圆孔 | 51 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 五、报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总线报警主机 | 专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 | 1 | 台 | 霍尼韦尔、海康、豪恩 |
| 2 | 控制键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； 尺寸(mm)：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；重量(g)：272g | 2 | 台 | 霍尼韦尔、海康、豪恩 |
| 3 | 总线式防区输入扩展模块 | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 3 | 台 | 霍尼韦尔、海康、豪恩 |
| 4 | 二光束红外对射 | 双光束主动红外对射探测器，室外探测距离100米 | 24 | 对 | 霍尼韦尔、海康、豪恩 |
| 5 | 红外对射支架 | 二光束不锈钢 L型对射安装支架一对, 高 30CM | 24 | 对 | 霍尼韦尔、海康、豪恩 |
| 6 | 无线遥控器 | 配套PK系列键盘和商业级主机,支持所有有线报警主机使用/支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警/5键遥控器 | 2 | 个 | 霍尼韦尔、海康、豪恩 |
| 7 | 专业级网络报警主机 | 专业级网络报警主机，板载8个防区，可通过DS-PM08-RS 扩展至48防区； 板载4路继电器，可通过4路或8路继电器扩展板扩展至48路输出； PSTN +板载IP； 板载1个网口，可通过DS-PM-MNA扩展1个网口， 通过DS-19M00-GP/A扩展1个GPRS通讯接口，具备多种途径冗余警情上报功能。 | 1 | 台 | 霍尼韦尔、海康、豪恩 |
| 8 | 分线式防区扩展模块 | 分线式主机八防区拓展模块 通过RS485协议与分线报警主机通信 扩展8个有线防区 防区支持防拆报警和防区报警的功能 | 5 | 台 | 霍尼韦尔、海康、豪恩 |
| 9 | 紧急按钮 | 紧急按钮（凸出墙面），53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳/不适合86盒安装,工作电压: ≤250V,工作电流≤300ma | 20 | 个 | 霍尼韦尔、海康、豪恩 |
| 10 | 三鉴探测器 | 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装,探测范围:360°，直径6米(安装高度3.6米)，CCC认证，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V | 3 | 只 | 霍尼韦尔、海康、豪恩 |
| 六、出入口系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化道闸 | 【直杆】【中速】一体化道闸 包含：道闸，抓拍机，补光灯，LED屏，喇叭，1个车检器，1个防砸雷达，2个遥控器 左右向学习功能：杆子从右边换到左边，可通过调整弹簧方向重启重新学习限位；（以公安部型式检验报告为准） 语音播报功能：过车可播报欢迎光临、车牌号码、收费金额等信息；（以公安部型式检验报告为准） 车辆捕获率：≥99.9%；（以公安部型式检验报告为准） 识别黑白名单控制功能：可根据存储的黑白名单自动控制外接道闸开/关；（以公安部型式检验报告为准） 车牌识别率：白天≥99.5%，夜间≥99%；（以公安部型式检验报告为准） 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆长：4米 运行速度：2.5-3.0秒 横杆材质：铝合金+珍珠棉 闸机颜色：金色 遥控距离：≥30米 输入电压：220V 抓拍机分辨率：200W（1920 × 1080） 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 通讯接口：1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个USB 外部接口：4路外部触发输入、同步电源接口SYNC、3对输出接口(2对继电器输出、1对补光灯触发输出接口) LED补光灯灯珠数量：3颗 色温：5000K~7000K 发光角度：40° 最佳补光距离：4米～8米 补光灯触发方式：电平量/开关量触发 LED信息显示屏点间距：P4 颜色：双基色(红绿) LED屏亮度：1200cd/㎡ LED屏最佳可视距离：＞4 m 车检器通道数：2通道线圈输入 功能特性：支持防撞、防冷凝、手动锁闸等功能，支持语音播报 | 4 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 2 | 终端 | 【出入口控制终端】 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能 CPU：Apollo Lake J3455平台处理器 ； 内存：4GB，硬盘：2T； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口 操作系统：Windows 10； 支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息； 平台功能：支持上传至海康智能停车场管理系统；支持上传至其他中心管理系统（需定制）； 远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理； 工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 功耗:平均25w，最高50w； 工作环境温度:-20 ℃～70 ℃； 工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结； 外形尺寸:245mm(W)×65mm(H)×170mm(D)； 重量:3.00kg。 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口，2T硬盘，正版Windows系统 | 2 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 3 | 车辆检测处理器 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈100米。 | 4 | 捆 | 海康、大华、宇视 |
| 七、访客系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桌面式人证比对终端 | 支持无缝对接公安系统，数据上传公安平台 设备应具有以下人证比对功能：支持居民身份证信息读取；支持人证比对功能，现场抓拍人员人脸照片与居民身份证内的照片进行比对，完成人员身份核验；人证比对时间：≤1秒；(公安部检测报告证明） 设备应支持人脸、刷卡+人脸、智能模式等多种比对方式；支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；进行人员身份核验；人脸比对时间：＜0.5秒。(公安部检测报告证明） 1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.5S/人，支持50000张卡片，50000条记录存储； 3、认证方式：支持人脸、人脸+刷卡、智能模式的认证方式，人证比对时间≤1S/人； 4、通讯方式：采用双网口设计，上行通讯为TCP/IP；支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果； 6、设备接口：LAN*2，彼此物理隔离；RS485*1、RS232*1；HDMI*1；USB*2； 7、使用环境：室内； 8、安装方式：桌面安装； 9、产品尺寸：270mm*185mm*291mm； 10、工作温度：-20~65℃。 | 1 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 八、消费系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸消费 | 支持无缝对接安防综合管理平台 1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏，支持双屏独立显示；内屏用于消费金额输入，外屏用作人脸识别消费交互；200万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.5S/人，50000张卡片，50000条记录存储； 3、认证方式：支持仅人脸、仅刷卡等认证方式； 4、消费模式：支持定额消费，金额消费模式，可输出人脸消费认证语音； 5、在线式消费：支持分时段、分权限消费（ISC平台功能支持）； 6、支持手动取消输入金额，金额确认后未消费支付，30秒后自动取消； 7、支持退款操作，输入管理员密码可进行最后一笔消费退款，保障误刷问题解决，最大支持10万的金额交易； 8、支持记账模式，屏幕显示离线状态，消费金额，网络恢复后将消费记录上传平台进行余额同步； 9、通讯方式：采用双网口设计，上行通讯为TCP/IP； 10、使用环境：室内； 11、安装方式：桌面安装； 12、产品尺寸：270mm*185mm*291mm； 13、工作温度：-20~65℃。 | 12 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 九、综合管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合管理平台 | 要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计（需提供公安部检验报告） 要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看（需提供公安部检验报告） 要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等（需提供公安部检验报告） 要求支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；（需提供公安部检验报告） 综合管理、可接入视频、大屏、报警、出入口、门禁、考勤、人脸应用、梯控、访客等多重应用，实现统一管控，平台联动。 采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口） | 1 | 套 | 海康、大华、宇视 |
| 2 | 电脑一体机 | 1、CPU：Intel® Core™ i5-8500 Processors 或以上； 2、主板与接口：Intel Q370芯片组或以上，≥2条DIMM扩展插； 3、内存：单条4GB DDR4 2133或以上； 4、硬盘：数量1个；技术参数：固态硬盘，容量≥256GB； 5、显卡：主板集成显卡，支持双屏显示； 6、声卡：集成声卡； 7、网卡：INTEL 1000 MHz集成网卡； 8、无线网卡：支持802.11AC 9、接口：USB接口4个或以上，（其中1个以上USB3.0，可支持关机为其他USB外设充电功能） 10、电源适配器：≤65W； 11、自带USB键盘鼠标 机箱要求： 1、有独立的原厂机箱、可立可卧； 其他功能（根据与客户沟通情况，选择性的挑选以下功能需求）： 1、通过网络远程可查看教学智能一体机基本信息，如：开关机状态、整机温度、以及系统内存使用情况、硬盘空间使用情况及硬件（CPU、内存、硬盘、网卡等）硬件信息，方便学校信息老师、区教育局管理设备。并支持按照年级、班级，设置教室中的教学智能一体机的名称，方便管理员对应管理； 2、通过网络远程可设置教学智能一体机开关机时间段，如“周六中午12点至14点开机”，方便管理员保证教学智能一体机在非正常使用时间段内，进行系统升级或维护操作； 3、通过网络远程可加载操作系统镜像文件，远程安装、修复操作系统或进行统一部署等日常维护工作； 4、提供5*8小时远程维护服务承诺； | 2 | 台 | 联想、EDLL、惠谱、AOC |
| 安装费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装费 | 安装服务费 | 1 | 项 |  |

四、商务条款

1.质保期

1.1质保期为3年，质量保证期的起算日应为采购人签发最终验收合格证书之日。

1.2根据当地有关部门的检验结果，或者在货物的质量保证期内，发现其数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面通知形式向中标人提出索赔。

1.3在质量保证期内，中标人负有不可免责的保修义务。中标人应在规定的维修响应时间内，派遣专业维修人员抵达项目现场并根据采购人的要求在合理时间内维修或更换有缺陷的货物或部件。

1.4如果中标人在收到采购人通知后的三天内没有采取行动进行维修或未能在合理时间内解决故障或损坏，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用应由中标人承担，且中标人还应承担由于维修延误所造成采购人的损失。

1.5如在质量保证期届满之时设备无质量问题，则采购人应在七天之内向中标人签发质量保证期期满合格证书。

1.6质量保证期届满后，如果采购人提出要求，中标人应按其投标文件与采购人签订维护保修合同，在保修期内承担定期维护和质量保修责任。

2．售后服务要求

2.1按国家有关规定实行产品“三包”；在质保期内中标人应免费提供维修、保养及更换易损件的服务，在质量保证期内提供的服务应满足下列要求：

①建立24小时报修电话；

②接到报修电话后，在12小时内作出响应；在24小时内提出方案；在48小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务（通过远程诊断系统可以解决的故障除外），并尽快修复故障；       ③免费提供不少于2次的回访维护（其中第一次应在交付使用后六个月进行；第二次在质量保证期期满时进行）。

2.2免费送货上门、免费安装；

2.3定期回访及维护。

2.4超过质量保证期的货物，中标供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

3.付款方式：

合同签订后支付总金额的10%，货到安装验收合格并提交第三方检测报告后支付至合同总金额的95％，余款5％作为质保金，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性付清并无息归还履约保证金。质保期满一年后无质量问题退还合同总金额的2%，质保期满二年后无质量问题退还合同总金额的2%，质保期满后无质量问题退还剩余合同总金额。

4. 安装调试

4.1送货地点：按采购人指定地点送货安装。

4.2质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3本项目包括供就位与安装。安装期间中标供应商须派技术人员提供安装及技术服务。

4.4安装及技术服务过程中发生的费用由中标供应商负责，供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5 使用单位负责向中标供应商安装调试工作提供必要的便利，保证货物进场道路通畅，并提供现场安装需要的水、电接入，提供临时库房等。

4.6 中标供应商在危险区因施工需要安全防护措施时，施工开始前应向使用单位提出安全防护措施，经使用单位认可后实施，防护措施费用由使用单位承担，包括舞台面区域的地板保护措施。

4.7 非本次招标范围内的货物，在施工安装过程中需由使用单位负责装卸及保护，中标供应商负责提供配合。

5.验收

5.1采购人有权对货物发货前进行检验或测试，可以参加出厂检验，以确认所投产品的制造工艺、原材料、质量等是否符合招标文件和投标时提供的样式要求，但不能作为最终验收的结果。中标人应为招标人检验和测试提供各种方便，并承担相应费用，如果检验或测试的产品不能满足招标要求，采购人可以拒绝接受，中标人应更换被拒绝的货物。如在生产过程中发现供应商使用材料不符合招标文件及投标文件承诺，供应商必须按招标文件及投标文件整改到位。货物交货前，中标人应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，提供权威部门出具的检测报告，该检验（检测）报告将作为采购人验收的重要依据。

5.2 所有货物到达现场后，买方有权对货物进行抽样检测。抽样检测不合格的可以部分或全部拒收，由此对招标人造成的损失应给予经济赔偿。卖方必须派员到现场与买方一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格、同面料、同样式的产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。

5.3中标人已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，合同双方签署验收合格证书。 若因中标方制造工艺、质量问题等导致验收不合格，应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标方承担，采购人保留向中标方索赔的权利。中标方在所有货物的到货、验收期间应接受采购人的协调和管理，并采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

6. 交货期

▲供应商必须承诺在2020年6月30日前完成并检测合格交付使用。

交货时提供产品说明书、合格证、操作维护手册等资料。

7.培训

7.1免费培训人员掌握并正常操作，确保2～3人能熟练使用操作及设备日常维护，并能排除简单的系统故障。

7.2 旨在提供更好的其他方式培训。

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的新货物及服务。

2、设备及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、培训、通过验收。

3、完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料，直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整（如有）、配置和调试、维护。

4、对最终使用单位的使用人员及维修人员进行技术培训。

5、质保期内系统设备的维保、维修及质保期后提供终身有偿维修服务。

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价中。

- 政府采购合同主要条款指引

货物类

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的__5_%。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期___年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1. 付款方式：合同签订后支付总金额的10%，货到安装验收合格并提交第三方检测报告后支付至合同总金额的95％，余款5％作为质保金，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性付清并无息归还履约保证金。质保期满一年后无质量问题退还合同总金额的2%，质保期满二年后无质量问题退还合同总金额的2%，质保期满后无质量问题退还剩余合同总金额。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决：提交台州仲裁委员会仲裁。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

- 投标文件格式附件

附件1                              　　　             本

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

- 声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

附件2

投标声明书

××（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、如实上报三年内不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件3

授权委托书

××（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

第一部分  技术方案描述部分

1、投标人情况介绍（附件5）；

2、项目需求的理解与分析；

3、项目组织实施方案(可视情选用附件6、附件7)；

4、安装、调试及验收方案；

第二部分  投标产品描述部分

1、投标产品描述及相关资料（可视情选用附件8、附件9）；

2、投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

第三部分  商务响应部分

1、证书一览表（附件10）；

2、近三年来类似项目的成功案例（附件11）

3、售后服务描述及承诺（可视情选用附件12，附件13）；

4、投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）

第四部分  其他参考表格（此部分视情况选用）

1、主要货物用材响应表(类似家具类货物采用，附件14)

（以上内容具体描述详见“第三部分投标人须知”中“三、投标文件”的组成说明）

附件5

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有 □租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：：

附件6

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件7

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件8

供货清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件9

技术需求响应表(第 标)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件10

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：：

附件11

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件12

资信及商务需求响应表(第 标)

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件13

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件14

主要货物用材响应表

| 序号 | 货物名称 | 产品配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产厂家 | 符合标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件15

项目名称

项目编号：（标段）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件16）；

2、报价明细表（附件17）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、小微企业等声明函（附件18）；

5、产品适用政府采购政策情况表（附件19）。

附件16

开标一览表 (第 标)

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件17

报价明细表 (第 标)

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

5.供应商在投标时需提供本表的电子文档（单独封装，建议使用光盘），以便网上公示使用，电子文档将不予退还。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件18

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期： ××年××月××日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：   ××年××月××日

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认公司为行业的（请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局（盖章）

日期：××年××月××日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。