玉环市政府采购招标文件

XLCG(YH)-2020-014

采购项目：玉环市城关中心小学分校区信息化设备采购项目

采 购 人：玉环市城关中心小学

采购代理机构名称：浙江协力工程管理咨询有限公司

2020年6月

目    录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标需求

- 政府采购合同主要条款指引

- 投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 受采购人委托，浙江协力工程管理咨询有限公司就玉环市城关中心小学分校区信息化设备采购项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：XLCG(YH)-2020-014

二、招标项目概况：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预 算 （万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化设备采购项目 | 详见采购文件 | 1 | 项 | 167.3739 | 发出供货通知后30天内完成并检测合格交付使用 |

三、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（二）本项目供应商特定条件：

1.营业执照中具有相应的经营范围；

2.本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取：

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3.方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5.提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

五、投标截止时间：2020年 7 月 2 日 9 时 30 分；

六、投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

七、开标时间：2020年 7 月 2 日 9 时 30 分；

八、开标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

九、投标保证金：无。

十、在线投标响应（电子投标）说明

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十一、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1．查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

2．截止时点：开标后评标前。

3．信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4．使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

十二、相关注意事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十三、联系方式：

（一）采购代理机构：浙江协力工程管理咨询有限公司

项目联系人：李陆明

联系电话：0576-87287328

地址：浙江玉环市泰安路312号财富中心11楼

（二）采购人：玉环市城关中心小学

采购人地址：玉环市玉城街道广陵南路3号

联系人：王老师   联系电话：0576-81717133

（三）同级政府采购监督管理部门：玉环市财政局政府采购监督管理科

联系人：谢女士

监督投诉电话：0576-87250185

地址：玉环市广陵路130号

采购代理机构名称：浙江协力工程管理咨询有限公司

2020年6月

- 投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无 |
| 3 | 投标文件组成 | 完整的《投标文件》由“资格证明文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 4 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 5 | 投标文件的签章 | 电子签章。 |
| 6 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”， 在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 7 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：浙江省玉环市泰安路312号财富中心5号楼15层（浙江省玉环市公证处）联系人：胡主任电话：0576-87233585、13706866522）。 |
| 8 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 9 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2020年 7 月 2 日 9 时 30 分。 |
| 12 | 投标地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 13 | 开标时间和地点 | 同投标截止时间与地点 |
| 14 | 投标保证金 | 无 |
| 15 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的 5 % |
| 16 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 17 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1.“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2.采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3.投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4.货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5.服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6.“书面形式”包括信函、传真等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2.投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理局吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6.投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8.本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1.采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格证明文件、商务技术文件、报价文件。

▲1.资格证明文件的组成：

- 投标声明书；

- 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2.商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)；

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）；

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）；

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容；

C.商务及技术响应表；

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）；

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）；

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3.报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、小微企业等声明函、产品适用政府采购政策情况表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成；

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝；

（3）投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中；

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）；。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责；

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

- 投标文件的制作、签章、形式及份数要求

1.投标文件的制作要求

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

（2）投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

（3）本文件中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

（4）《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

（5）《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

（6）投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

（7）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（8）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

2.投标文件的签章

（1）《投标文件》的签章：见《前附表》；

（2）《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章；

（3）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

3.投标文件的形式

（1）投标文件的形式：见《前附表》；

（2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件；

（3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

4.投标文件的份数

（1）投标文件的份数：见《前附表》。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- （四）投标

- 1.投标文件的上传和递交：见《前附表》；

- 2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》；

- 3.投标文件的补充、修改或撤回

（1）供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- （2）投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### 4.投标文件的备选方案

（1）投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

四、开标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1.资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3.综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4.得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5.评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

2.投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1.报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

6.报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价；

7.投标文件提供虚假材料的。

8.不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

9.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1.确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3.发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

九、招标代理费

中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费。招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费（包含专家劳务费）按玉环市教育系统2019年度招标代理服务费计取标准，不足7000元按7000元收取。

如下：

| 中标金额（元） | 国家规定收费费率标准 | 教育系统计费费率 |
| --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.5% | 按国家收费标准55%计取 |
| 100-500万 | 1.1% | 按国家收费标准55%计取 |

以成交金额110万元收费计算示例：10×1.1%×55%+100×1.5%×55%=0.8855万元。

- 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下内容及分值进行评审。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予 6 %的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：（此表供参考）

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 综合性能 | 根据对招标文件技术参数响应情况，所有指标均满足招标文件技术参数等要求的，得26分，技术要求中标注“★”的为重要参数，每一项负偏离的的扣10分；技术要求中标注“▲”每一项负偏离的的扣8分；其他技术参数每一项负偏离的扣5分，扣完为止。 注：采购需求中要求提供证明/截图等资料的，需提供，否则视为不满足此项要求。 | 26 |
| 实施方案 | 根据本项目特点制定的实施组织方案，包括项目实施组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备等。按照实施安排的合理性，科学性，专业等级安装调试人员，技术工程师的配备（如有应详细列表说明），工具的完备程度等，由评标委员会综合比较后打分。一档6-4分、二档4-2分、三档2-0分。 | 6 |
| 功能性 演示 | 提供针对本项目的介绍视频【刻录到U盘以邮寄形式送至浙江省玉环市泰安路312号财富中心5号楼15层（浙江省玉环市公证处）】 录播主机演示（12分） （1）演示主机支持录播、交互双模式选择及一键返回功能；录制信息可以实时显示FTP上传任务信息；最高得2分 （2）主机支持内置播放插件下载，并支持应用模块版本号显示；最高得2分。 （3）无需额外设备或MCU，通过录播主机即可进行互动，可通过导播界面自主加入课堂并设置安全密码；也可通过控制面板一键连接远端学校；最高得2分。 （4）支持安全认证密钥生成；支持画面布局拼接线宽设置；最高得2分。 （5）一对一互动时，除对端大面画显示外，还应具备两方交互的拼接画面进行录制和直播，第三方收看直播可实现拼接画面（包含本地教师画面，本地学生画面，教师课件画面及远端学生画面）；最高得2分。 （6）演示互动录播主机具备与互动云同步通讯录功能，便于随时选取相应学校进行交互。最高得1分。 （7）显示呼叫记录以便快速一键呼叫；支持录制信息及授课视频信息；最高得1分。 互联黑板演示（6分） （8）演示互联黑板快捷键功能：包含一键清屏、实时保存、内容切换、多页展示、粉笔颜色选择、错题录制等；最高得1.5分。 （9）演示本地同步显示板书功能：自动识别书写笔尖的粗细变化，抗干扰性强，在一只手靠在黑板的同时，也能进行粉笔书写识别；最高得1.5分。 (10）演示异地同步板书：授课端教师可布置作业请两端学生在各自黑板上作答，查看和批注讲解听课端教室学生的板书书写内容。授课端教师讲解板书时支持全屏显示、多分屏显示、对比显示等模式，对比显示下支持同时显示教师布置的题目，授课端学生板书、听课端学生板书3个画面；最高得1.5分。 (11）演示微课知识点录制功能：教师对错题进行讲解时可以实现一键实时录制，录制的视频包含题目内容、板书书写及教师解说内容，形成微课胶囊；最高得1.5分。 | 18 |
| 售后服务 承诺 | （1）提供售后服务方案及承诺，根据可行性、合理性、实用性等情况，由评标委员会综合打分，最高得3分。 （2）质保期要求3年，每增加1年加0.5分，最高加2分。 （3）售后服务响应时间，由评标委员会根据供应商承诺进行评审，最高得1分。 | 6 |
| 项目培训方案 | 投标人针对本项目提供完整的培训计划、培训方案、培训资料和课程准备，培训方案完整详实，评委根据培训计划及方案进行综合比较，最高得2分。 | 2 |
| 企业 | 1.投标人具有在有效期内的ISO9001质量管理系认证、ISO14001环境管理系认证的、GB/T28001职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每项得0.5分，最高得2分。 2.获得市场监督管理局颁发“守合同重信用”A级证书的，得1分；获得市场监督管理局颁发“守合同重信用”AA级证书的，得2分；获得市场监督管理局颁发“守合同重信用”AAA级证书的，得3分。 （须提供原件的扫描件，否则不得分） | 5 |
| 项目技术人员实力 | 拟投入本项目的专业技术人员及项目负责人，由评标委员会综合打分。最高得2分。 注：以上人员需提供最近1年及以上在本单位的社保证明扫描件，证书需提供原件的扫描件，不提供不得分。 | 2 |
| 产品价格 | 取投标合格供应商的投标最终报价最低价为基准价。基准价为35分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×35%×100（小数点后保留2位小数）。（注：对于符合政府采购政策及优惠的企业产品给予一定比例的价格扣除，具体执行依据见本章第二点的第四条“政府采购政策及优惠”内的规定） | 35 |

备注：预中标供应商须在评标结束5天内提供以上相关证明材料原件交由业主审核。还需提供下面证书原件：音频系统厂家须出具国家权威机构颁发的证明厂家售后服务符合五星级及以上标准的“服务认证证书”；移动智能互联白板生产厂家提供ISO900质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全认证，中国环境标志（ll型）产品认证证书，产品荣获中国优秀绿色环保产品荣誉证书，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》，提供省级以上权威机构出具的检测报告。电子白板93英寸提供【MTBF认证：国家电子计算机质量监督检验中心出具的MTBF认证，平均无故障时间≥60000小时。环境适应性检验: 国家电子计算机质量监督检验中心出具的高温、低温、湿度环境适应性检验合格证书。抗盐雾腐蚀测试报告：国家电子计算机质量监督检验中心出具的抗盐雾腐蚀检验合格证书。低辐射干扰测试报告：国家权威检验机构出具的辐射骚扰强测试报告。质量管理：通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系认证。产品认证：通过EMC、FCC、ROHS认证，提供原厂三年及以上的保修承诺函】；互联黑板生产厂家提供ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全认证、获得中国环境标志（ll型）产品认证证书，产品荣获中国优秀绿色环保产品荣誉证书，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》，提供省级及以上权威机构出具的检测报告；激光投影机提供原厂家针对此项目的授权函原件及整机三年及以上质保函原件；教育智能一体机提供原厂家针对此项目的授权书原件及整机三年及以上质保函原件；线阵音箱厂家提供声频工程企业综合技术等级证书壹级认证。

- 公开招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预 算 （万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化设备采购项目 | 详见采购文件 | 1 | 项 | 167.3739 | 发出供货通知后30天内完成并检测合格交付使用 |

二、采购总说明

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

三、采购总内容

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合班教室 |  |  |  |  |  |
| 矩阵系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩声系统设备 | 无缝高清矩阵切换器8*8： 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 2.采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 ★3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 ★6.支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件） 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC对外供电。 8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 | 1 | 台 | ITC、CRX、 锐丰 |
| 2 | 背景音乐系统设备 | 嵌入式控制面板： 1.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 3.面板显示屏尺寸为3.5英寸，TFT液晶屏。 4.分辨率支持320*240。 | 1 | 台 | ITC、CRX、 锐丰 |
| 3 | 视频传输设备 | HDMI无缝高清输入卡： 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 1 | 块 | ITC、CRX、 锐丰 |
| 4 | 视频传输设备 | SDI无缝高清输入卡： 1.支持4路SDI视频信号输入，支持热插拔。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P，兼容HDTV。 3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 1 | 块 | ITC、CRX、 锐丰 |
| 5 | 视频传输设备 | HDMI无缝高清输出卡： 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 2 | 块 | ITC、CRX、 锐丰 |
| 6 | 视频传输设备 | 超高清KVM发送器： 1.输入接口支持有1x HDMI TYPE-A；1x DVI-D，1x3.5mm音频，输出接口支持有1x HDBaseT网口；1x HDMI TYPE-A监视输出口，1 x USB TYPE B接口（KVM接口），支持1个红外接口，1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。 2.使用先进的HDBaseT传输技术，10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。 3.支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。最大分辨率支持4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。 4.HDMI线可支持20米，传输距离远，双绞线长度支持150米，支持通过双绞线POE远程供电。 5.支持将音频数据嵌入视频数据，音视频信号同步传输。支持RS232串口数据的双向透传，波特率最高可达256000bps。支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。 6.支持USB在线升级固件。 7.支持KVM功能，可透传鼠标键盘 | 2 | 套 | ITC、CRX、锐丰 |
| 7 | 视频传输设备 | 超高清KVM接收器： 1.输入接口支持有1x HDBaseT网口，输出接口支持有1x HDMI TYPE-A；1x DVI-D，1x3.5mm音频，2 x USB TYPE A接口（KVM接口），支持1个红外接口，1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。 2.使用先进的HDBaseT传输技术，10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。 3.支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。最大分辨率支持4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。 4.HDMI线可支持20米，传输距离远，双绞线长度支持150米，支持通过双绞线POE远程供电。 5.支持从视频中实时提取音频数据，同步输出。支持RS232串口数据的双向透传，波特率最高可达256000bps。支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。 6.支持USB在线升级固件。 7.支持KVM功能，可透传鼠标键盘数据，支持通过鼠标键盘的快捷键切换 | 2 | 套 | ITC、CRX、 锐丰 |
| 8 | 信息插座 | 多功能插座：含电源接口、HDMI接口、网络接口、音频接口各一个 | 2 | 个 | ITC、CRX、 锐丰 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩声系统设备 | 专业音箱350W： 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7""压缩高音单元×1 7.低音：12""低音×1" | 2 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 2 | 扩声系统设备 | 专业功放： 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。提供3C、CE证书。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 3 | 扩声系统设备 | 专业音箱200W： 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4""压缩高音单元×1 7.低音：8""低音×1" | 4 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 4 | 扩声系统设备 | 专业功放： 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。提供3C证书。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 2 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 5 | 扩声系统设备 | YY支架："固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm" | 6 | 只 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 6 | 扩声系统设备 | 无线话筒： 1.硬件采用1U标准机柜式设计；采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术 2.提供共600个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4.主机具有平衡和非平衡两种选择输出端口。5.LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。 6.系统平台可预设配置20组任务，可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放或实时呼叫。 7.超强可遥控距离，支持距离可达1千米遥控 ★8.主手持话筒自带功能按键和LED显示屏，可对实现任务确认执行操作。提供产品彩页 9.内置音频采集编码模块，音频采集延时小于200ms 10.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； ★ 11、提供产品彩页、后面板接口截图及3C证书。 | 4 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 7 | 扩声系统设备 | 天线分配器： 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 8 | 扩声系统设备 | 话筒天线： 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 9 | 扩声系统设备 | 调音台： 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 10 | 扩声系统设备 | 音频处理器： 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 6. 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 11 | 扩声系统设备 | 电源时序器： 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 12 | 扩声系统设备 | JYYP系列电源时序器： ★1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格，总输出可达40A。（提供设备接口图佐证） 2.每路有单独的滤波器，可提供干净而稳定的电源。 ★3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。（提供设备接口图佐证） 4.采用3芯单相的电源接线接口。 5.具备有电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持锁定面板按键功能，更好的保护现场安装和演出，避免误触碰。 ★7.具有编程功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485.RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证） 8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达12个月的定时开关机功能。 9.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 背景音乐系统设备 | 网络中控主机： 1.采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 ★2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256M DPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 8.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 ▲9.为保证系统功能性，所投产品需提供第三方权威机构出具的功能检测结果符合要求的检测报告，检测内容含有以上第2、3、5、7项检测内容及检测结果，提供检测报告设备扫描件。 | 1 | 台 | ITC、CRX、锐丰 |
| 2 | 路由器 | 无线路由器：2.4G MIMO技术：2x2 MIMO；WAN接入口：千兆网口；LAN口数量：3；天线：外置天线；APP端控制：支持LAN输出口：千兆网口；无线速率：3000M；5G MIMO技术：2x2 MIMO；天线数量：4根；处理器核数：双核 | 1 | 台 | 锐捷、H3C、华为 |
| 3 | 输入设备 | WIFI触摸屏：系统：Android屏幕尺寸：10.1英寸；2G+32G | 1 | 台 | 联想、惠普、戴尔 |
| 4 | 扩声系统设备 | 控制器: 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 ★3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。（提供复位按键及网口接口图佐证） 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 | ITC、CRX、锐丰 |
| 5 | 扩声系统设备 | 红外发生棒: 技术参数： 1、配合中央控制主机控制红外设备 2、线长1.5米。 | 8 | 台 | ITC、CRX、锐丰 |
| 6 | 软件 | 编程软件: 技术参数： 1、主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等 2、编程软件也可以添加与实际工程对应硬件的逻辑模块 | 1 | 套 | ITC、CRX、锐丰 |
| 7 | 软件 | 会控软件: 1.展示用户所有会议信息，包括自己发起及被其他人邀请加入的会议，支持日程视图切换：列表视图、日视图、周视图、月视图。支持万年历，可查看年历信息及出行天气信息等。 2.支持各大主流手机：苹果、华为、OPPO、VIVO、小米、魅族、锤子等进行APP会议预约；支持web用户端会议预约功能。 3.支持会议审批功能，具有自动审核、手动审核模式可选，发起人可选择手动审核模式、自动审核模式。 4.支持会议信息APP通知、短信通知、邮件通知等功能，将会议邀请、会议变更、会议审核、会议取消等消息通知至相关人员。支持API接口与短信服务对接，利用短信方便、快捷的方式，及时对信息进行内部通知和沟通，保证会议相关业务的顺畅进行。 ★5.支持二维码签到及统计功能，参会人可以通过云会务APP扫描发起人手机端或Web端的二维码完成会议签到；发起人可以通过会议签到统计，查看签到和未签到人数。 ★6.支持会议投票表决功能，会议主持人可在会前会中进行发起投票，支持投票结果显示，支持实名投票和匿名投票。 ★7.支持会议记录功能，支持会议记录导出为会议记录并加密上传，将纪要共享协作，对进行整理、查看、追踪。内嵌科大讯飞语音服务，可将短语转文字，时间为1分钟。 8.支持地点分类管理，支持三级别分层管理（园区>楼栋>楼层），管理员可以单独添加或者批量导入会议室信息，也可以对地点信息进行单独编辑。 9.支持数据统计服务功能，可为决策提供有力支持；具有会议室预定频率、会议室预定走势图展示。 10.会议室预定频率：展示各个会议室预约率统计，可制定固定某时段相应的预约率，进行统计分析；展现形式支持柱状图、饼图、热力图、甘特图等形式展现，提供多维度多形式数据参考与引导。 11.会议室预定走势图：支持以日、周、月、年等视觉角度进行会议预约情况展示，展现形式支持柱状图、饼图、热力图、甘特图等形式展现，提供多维度多形式数据参考与引导。 12.支持个人数据统计功能，可以切换月份查看对应月份下的统计数据，统计内容包括会议邀请次数、会议小时数、会议申请次数、会议签到次数等。 13.支持各类型的会议信息统计，包括开会频次、人数、会议室使用率、男女比较、职业等，支持以专业的大数据图表进行动态展示。 *14.支持定制专属UI界面，支持根据需求定制开发个性化APP，支持定制内嵌H5会议预约。 *15.支持与第三方系统对接（如视频会议、录播、电子桌牌、信息发布、门禁、报警、人脸识别、监控等），支持与BIM、OA、BMS等应用系统对接。 ★14.在同一软件APP内，可以对各场所进行环境控制，声光电视讯的全面管理。与会议系统主机同一品牌，提供材料证明。 | 1 | 套 | ITC、CRX、锐丰 |
| 其他材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜、机架 | 42U机柜，600*600*2055mm，含底座8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 1 | 台 | 普天天纪、健标、图腾、金盾、APC |
| 2 | 显示设备 | 移动智能互联白板: 一、结构规格功能 ▲1、结构：由一块互联平板构成，互联平板边框装有智能板书数字化系统，可同时在相连的触控设备上同步显示板书内容（并且一侧设有板书功能键，可删除、修改、保存等多项功能），通过USB线与电子设备连接，整体美观。 板体规格：长：2040mm 高：1220mm 触控系统参数： ▲1、定位精度：±1.5mm ▲2、最小识别精度：3mm 3、触摸精度：≤2mm，无漂移 4、响应时间：7ms ▲5、坏管屏蔽功能：智能抒写框在使用时最多出现15%的灯管损坏，能够正常使用 6、插值分辨率：32768*32768 7、智能模式:自动识别粉笔、白板笔、板擦、手指 8、触摸深度：≤3mm 9、数据通讯方式：USB 10、功率损耗：＜2W 11、支持系统：支持Win7以上，Mac OS跨平台免驱服务 12、触摸次数：同一位置6000万次以上，15%灯管衰减冗余设计 13、抗强光干扰：触摸屏抗太阳光等强光干扰，照度在98K勒克司仍能正常工作，能在户外正常使用 14.、工作温度：-10°-60℃ 15、相对湿度：40℃，10%-90%RH时，不结露 16、防护等级：IP34 书写面板： 1、材质：采用优质烤漆钢板，板面厚度0.40mm，板面细腻平整，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，表面附有透明保护膜，易写易擦，不反光、不变形、不打滑，整板无拼接； 2、颜色：墨绿色或白色，色彩柔和，舒适，有效缓解学生上课视觉疲劳； 3、光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光，不反光，有效保护学生视力； 4、书写性：用普通粉笔书写，手感流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰，易写易擦； 5、擦拭性：用板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，无粉尘飞扬； 6、自动识别性：自动识别普通粉笔、白板笔、板擦、手指等。 衬板： 1、智能书写的滑动板衬板采用具有优良的防水、阻燃、隔音、减震、耐腐蚀性、强度高的挤塑板，厚度15mm，硬度高，写起字来板面不颤动，手感好，不变形。 2、固定板衬板采用防潮、吸音、挺度好的聚苯乙烯泡沫板，厚度15mm；写字时，板面不颤动。 背板： 1、采用优质防锈蓝色彩涂钢板，厚度≥0.4mm。 粘接剂： 1、采用书写板专用环保双组份聚氨酯胶水，粘合强度高，不易脱胶；甲醛释放量符合国家省部级以上权威部门对有害物质释放量的检测标准。 边框： 1、材质：采用高级亚光黑色铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，铝合金型材表面无划伤，抗腐蚀，模具一次成型。其色泽柔和，无眩光，不反光，更好地保证教学效果； ▲2、书写边框：下边框为：36×29mm，壁厚1.2mm，内加助筋，增加有效书写面积，增强书写板挺度，密封效果好，不松脱、不变形；其他边框为：18.8×2 9mm，壁厚1.2mm； 包角： 1、采用抗疲劳、防老化、高强度ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型，不拼接 粉笔槽： 1、有效防止粉笔灰垂直落地，宽度≥70mm，壁厚≥1.0mm；与边框采用绞扣式镶嵌连接，铝合金色泽一致，端头设有ABS塑料封堵，防止划伤。 二、板书软件部分要求 1、网络模式：支持离线模式和在线模式。 （1）离线模式：在无网络的情况下，支持板书内容同步到显示屏上，可以本地存储； （2）在线模式：在联网的情况下，通过客户端软件对黑板板书、电子课件和教师语音进行录制、存储，可实现师生互动、观看直播等功能。 2、支持系统：支持Win7以上、Mac OS跨平台免驱服务。 3、连接方式：要求互联黑板能与触控一体机和壁挂一体机、投影机、电子白板等多媒体电教设备结合使用。只需通过一根USB线与计算机主机相连接即可实现现代化教学。 4、录课功能：通过安装客户端软件，可以对黑板板书、电子课件和教师语音进行录制，实现微录播功能，而且每堂课的存储大小平均50M以内。 5、实时数据化传统黑板书写内容，实时传输到服务器，可以通过手机微信、网页、或APP获得板书内容。 ▲6、分享功能：学生可以根据自己对知识点的兴趣，通过手机、电脑或其它移动设备，实时@投影机屏幕或书写板，实时获得当前显示屏展示的内容以及板书内容，快速记录课堂笔记，自动生成文字笔记。 ▲7、互联功能：软件设教师端和学生端，师生和家长都可以通过网络、微信、APP等，实现互联互通。 ▲8、同步显示：基于普通黑板、普通白板等任何书写面，将普通粉笔或白板笔实时数字化，自动生成带原笔迹电子化板书，还原老师重要的板书内容，将书写的内容时时同步到教学显示屏上，实现数字化。 ▲9、自动识别： （1）不需要手动选择设置，自动识别书写笔尖的粗细变化，最大化还原书写体验； （2）软件可以设置书写笔及板擦的临界范围，当操作物体尺寸大于该临界范围时，自动被识别为板擦，无需手动选择设置，不改变老师以往的使用习惯。 10、屏蔽功能：可以自动屏蔽老师书写时衣袖、手掌的干扰。 11、多人书写：支持多人同时书写（防误点模式关闭）。 12、笔粗显示调整：可以通过软件设置数字化后的板书粗细，可根据教室大小加粗板书笔记，方便学生观看。 13、打印：老师在上课过程中可以需要打印打印的白板页面点击鼠标选择打印，是课堂中对于板书留存方式的新突破。 ▲14、终端APP： （1）可以使用手机或平板安装上APP软件，扫描二维码或是输入课堂号进入课堂，实现实时截屏形成课堂笔记进行保存，可随时查看，进行复习；可对截取内容进行标注； （2）图片上传：支持老师将实时拍照的图片（学生作业、教学素材等）上传到屏幕，供全班快速学习，交流。在老师同意的情况下，也支持所有班级的学生通过智能设备将各自的内容上传到屏幕，作为小组研讨交流； （3）支持板书实时直播。 ▲15、微信功能： （1）支持微信扫描二维码或是输入课堂号进入课堂，可实现实时截取显示屏上的内容，形成课堂笔记进行保存，可随时查看，进行复习； （2）图片上传：支持老师将实时拍照的图片（学生作业、教学素材等）上传到屏幕，供全班快速学习，交流。在老师同意的情况下，也支持所有班级的学生通过智能设备将各自的内容上传到屏幕，作为小组研讨交流； ▲16、快捷键功能：（板面设有板书功能键） （1）一键清屏：可以通过功能按钮将显示器上显示的板书一键清屏，方便老师快速清除屏幕杂点； （2）实时保存：可以通过功能按钮将当前板书保存在本地，方便无网络的教室及时保存重要板书内容；当教室联网时，当前板书可以直接保存在云端作为课堂笔记； （3）内容切换：可以通过功能按钮切换投影机显示板书内容或电脑课件内容； （4）多页展示：可以通过功能按钮上下切换多页板书，也可以在投影机或显示器上同时展示多页板书； （5）颜色选择：可以通过功能按钮选择板书数字化后的颜色，分为红色、蓝色、黑色，方便老师根据上课内容有差别的进行重点显示； （6）错题解答：点击按钮进入错题录播模式，划分区域截取想要录制的屏幕画面，进入录题模式，同步显示黑板板书，完成录制后点击完成按钮，则形成一段完整的错题录播视频，学生和老师可以在后台或者小程序看错题视频。 三、教育库资源管理平台部分要求 1、学校基本资源管理：为了做到课堂数据自动采集分配，管理员可以事先对学校的班级、年级、学科、任课老师、学生、设备等进行设置，数据可以通过excel或单个输入进行添加，修改等操作； 2、课程表管理：可以设置常规课程表，也可以根据特殊情况（比如节假日调课、夏令时等）进行课程表实时调整； 3、角色及权限管理：根据不同的角色及权限，拥有对亮点笔记不同的查看，管理，整理等工作； 4、亮点笔记管理：对本校的所有亮点笔记资源进行管理（添加，删除，修改，检索，标签，推荐等）； ▲5、笔记胶囊：支持将老师上课的每页内容制作独立的笔记胶囊，即可以独立播放每一个笔记胶囊，方便学生有重点的碎片化学习，提高复习效率，也可以把一节课的所有笔记胶囊来接起来按顺序复习全部课程，最大化还原课堂内容，让学习更轻松！ ▲6、亮点笔记：记录的每节课内容表现为两块屏幕，一块模拟电脑屏幕，一块模拟互联黑板的板书内容，两块屏幕可以选择观看重点（放大）； 7、课程保护：自动生成的亮点笔记内容只支持本校相关管理员及本班学生、老师查看，保护学校知识产权。 四、移动展示支架 1、规格：1920mm×1950mm×610mm； 2、结构：展示支架由两根通长立柱（欧标6060L铝型材），两根横梁（欧标3060L铝型材），通过3030L型板连接固定，下面有两根脚轮架（欧标3060L铝型材），每根脚轮架上有两根3060L铝型材斜支撑，所有部件通过高强度内六角螺栓紧固连接，整体稳定、牢靠。 2、两侧立柱上开口和脚轮架的两端开口均用塑料端盖封堵。 3、每根脚轮架下安装优质带锁止装置的脚轮2个，共4个带制动装置的万向脚轮，移动顺畅方便，采用五金边刹形式，使用时只需锁定脚轮，即可固定牢固。 4、质保及售后：提供1年质保服务，7×24小时现场服务，维护终身。 | 1 | 台 | 科达、云智，创领 |
| 3 | 配线 | RVPE2*0.5，线走桥架或线走管 | 57.83 | m |  |
| 4 | 配线 | RVV3*1.5，线走桥架或线走管 | 148.19 | m |  |
| 5 | 配线 | EVJV2*1.5，线走桥架或线走管 | 118.31 | m |  |
| 6 | 配线 | EVJV2*2.5，线走桥架或线走管 | 210.91 | m |  |
| 7 | 双绞线缆 | CAT6，线走桥架或线走管 | 148.19 | m |  |
| 8 | 双绞线缆 | HDMI，线走桥架或线走管 | 57.83 | m |  |
| 9 | 屏蔽线缆（包括泄漏同轴电缆） | SYV50-5-1，线走桥架或线走管 | 40.61 | m |  |
| 10 | 屏蔽线缆（包括泄漏同轴电缆） | SYV75-5，线走桥架或线走管 | 90.36 | m |  |
| 11 | 辅助材料 | 音频连接线：14条1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）；10条5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）；2条5米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）；3条3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头、VGA接头、6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布等辅材 | 1 | 项 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 微格教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频系统设备 | 互动录播一体机: 1.整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机柜安装。要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统。 ★2.内置互动功能：兼容H.323主流互动协议，支持多台录播之间互动教学、教研应用。 3.内置跟踪功能：无需额外配置跟踪主机即可实现图像识别跟踪分析与处理功能。 4.内置音频处理功能：支持混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电功能。 5.视频采集：支持1080P@30高清采集和编码录制，支持5路1080P高清摄像机输入、2路1080P高清HDMI信号接入。 ★6.视频传输：高清摄像机采用3G-SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式。支持PoC供电，实现高清摄像机视频信号、PoC供电信号和控制信号同传。 7.视频输出：支持3路HDMI输出，输出分辨率支持1080P@60，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。 8.视频编码：兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 9.音频编码：采用AAC编码协议，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 10.视频存储：内置2T存储硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。 11.视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能。 12.导播控制：支持2个USB2.0，支持U盘同步录制、视频拷贝，支持接入鼠标键盘的本地导播操作； 13.文件上传：支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。 | 1 | 台 | 奥威亚、盈可视、凡龙 |
| 2 | 软件 | 流媒体管理软件: 1.整体设计：采用B/S架构设计，支持主流浏览器直接访问录播主机进行管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。 2.跟踪管理：基于图像识别跟踪拍摄，支持多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪。支持电脑课件信号自动检测跟踪。 3.硬盘管理：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 4.版本管理：支持在线升级与系统授权，可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。 5.互动管理：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。 6.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持“关键字”检索功能，通过录播账号、昵称快速查找到互动录播设备。 ★7.远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 8.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。提供上述功能软件界面截图。 | 1 | 套 | 奥威亚、盈可视、凡龙 |
| 3 | 软件 | 流媒体直播软件: 1.直播协议：支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。 2.推流对接：支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。提供上述功能软件界面截图。 3.直播参数：支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 4.直播场景：录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。 5.平台直播：支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。 | 1 | 套 | 奥威亚、盈可视、凡龙 |
| 4 | 软件 | 流媒体导播软件: 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动是那种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 | 1 | 套 | 奥威亚、盈可视、凡龙 |
| 5 | 监控摄像设备 | 高清摄像机: 硬件参数： 1. 视频输出接口：HDMI*1、SDI*1，同步输出图像 2. 传感器类型：CMOS、1/2.33英寸 3. 传感器像素：有效像素：800万 4. 变焦倍数：22倍光学变焦 5. 水平视场角：72° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6. 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s 7. 预置位数量：255 8. 网络接口：RJ45 9. 音频接口：Line In,3.5mm 10. 通讯接口：RS232、RS422 11. 编码技术：视频H.265/H.264，音频AAC 12.供电接口：DC12V，支持POC供电，1根SDI连接录播主机实现供电、控制、视频传输。 12. 要求摄像机与录播主机为同一品牌 13. 提供产品无故障运行时间MTBF＞100000小时检测报告扫描件。 软件参数： 1. 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2. 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3. 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 5 | 台 | 奥威亚、盈可视、凡龙 |
| 6 | 网络服务器 | 教师定位分析仪: 硬件参数： 1）扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 "" 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 接口控制：网络 9) 供电：PoE 软件参数： 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2）智能识别老师行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，跟踪策略：教师在教坛区域走动时，切换教坛全景，当教师站立不动时切换到教师特写镜头。 3) 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果； 4) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 1 | 台 | 奥威亚、盈可视、凡龙 |
| 7 | 网络服务器 | 学生定位分析仪: 硬件参数： 1）扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 "" 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 接口控制：网络 9) 供电：PoE 软件参数： 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2) 智能识别学生行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，跟踪策略：学生起立回答问题时，先切换到学生全景，摄像机到位后再切换到学生特写。 3) 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果； 4) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 5）图像分析定位仪应安装在天花板上或2.2米高度以上，避免学生破坏。 | 1 | 台 | 奥威亚、盈可视、凡龙 |
| 8 | 网络服务器 | 板书定位分析仪: 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 "" 4. 有效像素：1920（H.×1080（V. 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 | 1 | 台 | 奥威亚、盈可视、凡龙 |
| 9 | 扩声系统设备 | 高保真话筒: 1、单体：背极式柱极体。 2、指向性：超心型/叶型。 3、频率响应：40-20,000 Hz。 4、灵敏度：-38 dB±2dB(1dB=1V/Pa @1KHz)。 5、信噪比：75 dB ,1kHz at 1Pa。 6、最大声压级：1kHz条件下130 dB。 7、幻象电源：48V。 | 6 | 台 | 奥威亚、盈可视、凡龙 |
| 10 | 扩声系统设备 | 硬件导播台: 1）支持控制录播系统软关机/唤醒 2）支持不少于5种特技效果； 3）支持不少于6种布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 4）支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 5）支持录制、暂停、停止功能； 6）支持全自动录播模式和手动录播模式。 7）支持通过USB线缆直接连接录播主机； | 1 | 台 | 奥威亚、盈可视、凡龙 |
| 11 | 扩声系统设备 | 互动控制面板: 1) 在墙面上镶嵌式安装方式； 2) 控制接口：RS232 3) 信号指示灯：支持 4) 支持一键式系统电源开关控制。 5) 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6) 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7) 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8) 教师上课过程中，通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9) 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 | 1 | 台 | 奥威亚、盈可视、凡龙 |
| 12 | 扩声系统设备 | 双通道无线话筒:频率范围:580-870MHz;最大频道数:160;频带宽度:24MHz;接收灵敏:<-90dBm for 30dB S/N Ratio;最大频偏:+/-50KHz;频率响应:50~15000Hz;信噪比>102dB (A);失真度<1%;动态范围>95dB；手持话筒采用金属压铸管体和橡胶尾部设计，防摔功能卓著;音头模组分离式设计;背光LCD可显示组号、频道、电量、功率、增益、静音等状态;三级功率和音频增益调节功能;红外线数据同步装置。 | 2 | 台 | PAW、铁三角、舒尔 |
| 13 | 扩声系统设备 | 数字音频处理器: 12进4出音频处理器，集成自动噪音抑制技术，（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）保证声音质量；可通过网络进行监听，软件升级和参数配置（支持局域网和公网）；8路差分输入；4路单声道Line-IN输入, 4路平衡输出，；8路平衡输入可做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）； 音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号；回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号；具有AGC功能，防止多人大声说话时破音；远程回声消除： 处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms回声抑制比： ＞60dB采样率： 32K采样位数： 16位动态范围： 90db；环境噪声消除： 稳态噪声消除比：30dB ；频率响应 ： 20Hz-16KHz 最大增益 ： 59dB 具备降噪控制软件证书；具备回声消除专用软件证书；具备音频主机软件证书；具备公安部检测报告或其他可靠性测试报告； | 1 | 台 | 技湛、艾力特、快鱼 |
| 14 | 扩声系统设备 | 8路时序电源:19”标准机架式结构;高度:1U；电源电压交流:220V 50HZ ;8路通道输出,每组延迟时间1s,每组最大输出电流30A。 | 1 | 台 | 宝得声、湖山、声博 |
| 15 | 专业操控台 | 专业操控台:机架全钢，布置机柜（高度13U），具有合理的走线槽、全尺寸键盘抽屉；面板：材质为防滑、耐磨防火板，边沿前鸭嘴、后圆角式样；尺寸：1800mm*750mm*800mm。 | 1 | 张 | 久远、高兴钢木、富可视 |
| 16 | 显示设备 | 50英寸观摩电视机:LED液晶智能电视，酷开操作系统/兼容安卓5.1； 屏幕寿命：≥30000小时；能效等级：等于或优于2级；屏幕尺寸：50英寸；屏幕比例：16:9；物理分辨率：3840*2160；对比度：≥10000:1；响应时间：≤8ms；产品功耗：≤120W；待机功率：≤0.5W;有线/WIFI/蓝牙功能；声音输出功率：≥8W*2;显示技术：六基色、屏变功能；输入端口：HDMI 接口：2个； USB3.0*1路；USB2.0*1路；网络接口：1路；VGA接口：1路；分量接口：1路；耳机接口：1路；无源音箱输出：1路； AV输入/输出：1/1组；TF卡槽：1路 | 2 | 台 | 创维、长虹、海信 |
| 17 | 输入设备 | 后台导播电脑： 一、主机参数 1、有独立的原厂机箱、可立可卧； ★2、CPU：Intel? Core? i5-8500T Processors 或以上； 3、主板与接口：Intel Q370芯片组或以上，≥2条DIMM扩展插； 4、内存：单条4GB DDR4 2133或以上； 5、硬盘：数量1个；技术参数：固态硬盘，容量≥256GB； 6、显卡：主板集成显卡，支持双屏显示； 7、声卡：集成声卡； 8、网卡：INTEL 1000 MHz集成网卡； 9、无线网卡：支持802.11AC 10、接口：USB接口4个或以上，（其中1个以上USB3.0，可支持关机为其他USB外设充电功能） 11、电源适配器：≤65W； 12、键鼠：自带USB键盘鼠标 ★13、内置软件：内置Intel联合软件系统Unite，提供跨操作系统的无线共享技术； ★14、操作系统：微软Windows10 64位中文版 显示器参数1、尺寸：21.5英寸及以上LED窄边框设计显示器 2、外观设计：，无边界窄边框、模块化设计，可与主机组合为模块化一体机； 3、分辨率：支持1920*1080分辨率； 4、对比度：1000：1对比度； 5、支架：可调节支架，支持屏幕升降、俯仰及旋转调节； 6、接口：预留USB3.1和DP-IN端口可外接显示设备信号输入； 7、其他组件：提供高清摄像头、麦克风、内置音箱； | 1 | 台 | 联想、戴尔、惠普 |
| 18 | 扩声系统设备 | 音箱： 频响：95Hz-19kHz(±3dB)；灵敏度：≥92dB SPL(IW@lm)；额定阻抗：8 ohms；额定功率：≥80watt；峰值功率≥250watts(peak最大)；指向性：90°horizontal (水平)，70°vertical(垂直)；最大声压：≥106dB（continuous 持续）；驱动单元：低频：1x6.5in(寸)；高频：1x3in(寸)；音箱材质：复合聚丙烯；硬件：4 x M10 ，配安装支架，面罩：黑色铁网， 连接器：speakon NL4x2 | 2 | 台 | 湖山、CEO-PA 、JSL |
| 19 | 扩声系统设备 | 功放：输出功率8Ω：300×2；输出功率4Ω：435×2；频率响应：20HZ-20KHZ ±0.05dB；总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHZ；信噪比：>98.2dB；转换速率：25V/us；阻尼系数：>320@8Ω；串音：>99.8@8Ω 1KHZ；输入阻抗：20KΩ（平衡）/10KΩ（非平衡）；输入灵敏度：0.775V 1.0V 1.44V；保护：直流保护、过热保护、软启动；控制：前面板有CHA/CHB音量控制 | 1 | 台 | 湖山、CEO-PA 、JSL |
| 20 | 扩声系统设备 | 16通道调音台；最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)；4编组母线 + 1立体声母线；4AUX (包括FX)；“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器；单声道输入通道上的PAD开关；+48V幻象供电；XLR平衡输出；世界通用的内部全局供电；包含机柜安装套件 | 1 | 台 | 湖山、CEO-PA 、JSL |
| 21 | 交换机 | 千兆以太网交换机;应用层级:二层;传输速率10Mbps/100Mbps/1000Mbps;端口数量：24口 | 1 | 台 | 华为、华三、D-LINK |
| 22 | 交换机 | 5口百兆交换机网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at；端口：5个10/100Mbps RJ45 端口，其中1-4端口支持PoE功能 | 1 | 台 | 华为、华三、D-LINK |
| 23 | 显示设备 | 65英寸互动电视机： LED液晶智能电视，Android 5.1+酷开6.2，64位系统； 屏幕寿命：≥50000小时； 能效等级：等于或优于2级； 屏幕尺寸：65英寸； 屏幕比例：16:9；物理分辨率：3840*2160； 外观：无边框全贴合工艺，金属背板； 输入端口：HDMI 接口：2个；网络接口：1路 具有中国节能产品认证证书；3C认证 | 2 | 台 | 创维、长虹、海信 |
| 24 | 显示设备 | 激光投影机： ★1、3LCD投影技术，0.59吋显示面板。单机原始分辨率1200×800; ★2、投影80吋16：10标准画面距离：镜头到画面距离≤46CM 3、纯激光光源;拒绝混合光源和LED光源； ★4、亮度≥3500ANSI流明； ★5、光源寿命≥20000小时，全密闭光源设计； 6、对比度≥500000:1 7、配备EMC静电防尘网，整机IP5X级增压防尘设计，并提供权威机构检测报告； 8、四角校正，曲面矫正，水平梯形矫正，八点矫正，垂直梯形校正功能±30°（自动）； 9、RJ45、USB-B传输功能，USB-A直读功能； 10、整机功耗≤260W，待机功耗＜0.5W； 11、镜头居中设计，重心居中，长时间使用不易位移； 12、接口:两路VGA输入端口、两路HDMI接口、两路USB接口（USB-A*1；USB-B*1）、一路RJ45网络接口、一路RS-232接口（一路VGA 输出端口） 13、支架：含原厂同品牌支架； 14、多种功能：自动黑屏，内置10W扬声器，多种环境投影模式，一键静音，7X24小时连续运行； 15、其他：提供3C认证证书，平均无故障时间≥30000小时，并提供权威机构检测报告； | 1 | 台 | 光峰光电、NEC、鸿合 |
| 25 | 显示设备 | 电子白板93英寸： 技术参数： ▲1、书写技术：红外线感应技术； 2、边框对角线尺寸：≥93英寸16：10 ； 3、分辨率：≥32767×32767； ▲4、有效感应面积≥90英寸； 5、多人书写触控：支持四点触控，三人可以同时在电子白板上进行书写； 6、快捷键：两侧带中文标识的丝印快捷键,一键启动白板软件或对应白板功能；依据教学使用频率，快捷键具备分段式布局,提供快捷键的自定义功能(对应Windows教学白板软件中的功能) ； 7、面板：铝蜂窝镀锌纳米板，面板支持水性笔书写，可反复擦除。适用各种复杂环境（高海拔，高湿度），不起包； 8、边框材料：铝型材； 9、智能控制模块：控制投影机的开关及信号的切换。 一、软件功能 备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。 学科工具：提供学科工具，面板中包含数学、化学、物理、语言（语文）、生物、地理以及音乐等8大学科工具和教学资源等。 语音报读：可在白板软件中对文本框、语文学科中的拼音内容，进行朗读。 页面智能显示功能：支持页面分辨率设置，用户可以根据投影输出的分辨率设置页面的大小，以便在不同的屏幕分辨率下做到课件显示不变形。 软件启动页：备授课系统（白板软件）提供软件启动页，将打开文件、打开最近使用文件、选择模板创建文档、云平台登录等功能整合在启动页中，方便用户选择使用。 与教育云平台深度整合：备授课系统中（白板软件）可以实现：教师备课课程关联资源推送、网络多媒体资源搜索、用户配置信息云端保存。云端可直接调用白板软件，进行课件新建、打开、编辑和保存。 导入PPT文件功能：可将PPT文件导入到软件中，并保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其他对象以图片形式导入。 书写功能：提供多种笔迹的对应功能，包含手势笔，硬笔，软笔，荧光笔，激光笔等，手势笔可支持书写、擦除、选择、前后翻页等教学常用功能； 智能识别：智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头等不规则图形。特效交互面板：对页面中一个或者多个对象进行交互特效设置，如飞入、飞出、缩放、旋转等特效。 音视频播放：支持音频选段播放，支持视频连续拍照，视频可旋转播放，可做教学对比。 外部复制功能：可直接从外部程序复制文字和图片到软件中。 展台图像插入及展台控制功能：可将展台动态图像插入到白板软件中，可对展台图像拍照、设置分辨率，并在白板软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦。 二、基于云技术的教学云平台 提供云平台的全文检索与智能推荐功能 提供资源的全文检索功能。教师可通过关键字的方式来搜索教学资源及其它教学内容。搜索的内容可以根据资源的类型进行分类。云平台可根据教师信息自动推荐与所备课程相关的各类资源，包括其他教师的共享课件内容。 可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出； 提供诸多专题性质的教学应用，包括： 1)DreamWeaver、PowerPoint、Flash、PhotoShop、3DsMax等教师常用的多媒体软件教学课程；提供同步互动、作文、快乐英语等诸多自主学习资料； 2)提供安全教育、健康教育、传统节日、古诗词等多个领域的素质教育资料。 与备课软件结合，在线课程制作功能 教师可在网络上创建自己的课本教材，在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上，教学内容可以直接导出到本地的文档格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐，支持课件内容共享。 教师个人云存储功能 提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料。也可分享存储的文件。在云存储空间可建立自己的分类目录。制作的课件可以直接上传的教学云平台上。 三、教学资源 通过电子白板软件，可直接访问网络资源库；在网络资源库中，选择需要的资源，可直接拖拽到白板页面中；资源对象的大小和属性可以任意设置；同时可以直接下载教学资源到本地硬盘中；用户也可以将各种资源编入自定义的本地资源库中。 四、在线培训平台 专业的软件在线学习平台，可在任意网络环境中进行在线软件使用学习；平台提供文字与视频相配套的教学内容，并提供初级、中级以及高级的培训考核流程，方便一线用户进行学习和考核。 | 1 | 台 | 鸿合、天士博、普罗米修斯 |
| 26 | 显示设备 | 互联黑板： 一、黑板硬件部分要求： 1、结构规格功能 ▲ 1.1、结构：互联黑板为左右推拉结构，由两块书写板组成，分内外双层，内层为一块固定书写板，与多媒体教学设备正面平齐；外层为一块滑动书写板，可左右推拉，滑动板边框装有智能板书数字化系统，可同时在相连的触控设备上同步显示板书内容（并且一侧设有板书功能键，可删除、修改、保存等多项功能）。 1.2、黑板下方设有储水粉笔槽，储水粉笔槽和黑板下框镶嵌式连接。 ▲1.3、黑板一侧预留教育智能一体机安装位，提供导轨安装方式。黑板一侧边框提供实物展示台支架预留位，提供导轨安装方式。 1.4、规格：外径≥4100mm×1300mm，保证与触控设备物理尺寸有效对接；并可根据学校实际情况进行适当调整； 2、触控系统参数 ▲定位精度：±1.5mm ▲最小识别精度：3mm ▲触摸精度：≤2mm，无漂移 ▲响应时间：7ms ▲坏管屏蔽功能：智能抒写框在使用时最多出现15%的灯管损坏，能够正常使用 插值分辨率：32768*32768 智能模式:自动识别粉笔、白板笔、板擦、手指 触摸深度：≤3mm 数据通讯方式：USB 功率损耗：＜2W 支持系统：支持Win7以上，Mac OS跨平台免驱服务 触摸次数：同一位置6000万次以上，15%灯管衰减冗余设计 抗强光干扰：触摸屏抗太阳光等强光干扰，照度在98K勒克司仍能正常工作，能在户外正常使用 工作温度：-10°-60℃ 相对湿度：40℃，10%-90%RH时，不结露 防护等级：IP34 3、书写面板 材质：采用优质烤漆钢板，板面厚度0.40mm，板面细腻平整，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，表面附有透明保护膜，易写易擦，不反光、不变形、不打滑，整板无拼接； ▲漆膜：日本进口原装漆膜； 颜色：墨绿色，色彩柔和，舒适，有效缓解学生上课视觉疲劳； 光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光，不反光，有效保护学生视力； 书写性：用普通粉笔书写，手感流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰，易写易擦； 擦拭性：用板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，无粉尘飞扬； 自动识别性：自动识别普通粉笔、白板笔、板擦、手指等。 4、衬板 智能书写的滑动板衬板采用具有优良的防水、阻燃、隔音、减震、耐腐蚀性、强度高的挤塑板，厚度15mm，硬度高，写起字来板面不颤动，手感好，不变形。 固定板衬板采用防潮、吸音、挺度好的聚苯乙烯泡沫板，厚度15mm；写字时，板面不颤动。 5、背板 采用优质防锈蓝色彩涂钢板，厚度≥0.4mm。 6、粘接剂 采用书写板专用环保双组份聚氨酯胶水，粘合强度高，不易脱胶；甲醛释放量符合国家省部级以上权威部门对有害物质释放量的检测标准。 7、边框材质：采用高级亚光铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，铝合金型材表面无划伤，抗腐蚀，模具一次成型。其色泽柔和，无眩光，不反光，更好地保证教学效果； 颜色：下框和水槽框为银白色，其余边框为黑色； ▲活动板边框：上下边框规格36×29mm，壁厚1.2mm，内加助筋，增加有效书写面积，增强书写板挺度，密封效果好，不松脱、不变形；竖边框规格18.8×29mm，壁厚1.2mm； 固定板边框：横框与固定板连接采用镶嵌卡扣式连接,连接件与边框为一体化设计，模具一次成型，与传统安装形式相比，镶嵌卡扣式设计是整边支撑受力，增强固定板的牢固度，保证固定板更加牢固平稳、安全美观。 外框：规格尺寸≤50×85mm，壁厚1.2mm，采用双层加强助筋结构，承重部分适当加厚，保证牢固安全；外框和轨道一体化设计，隐藏式内置正向吊轨，外有护板，可有效保护内置轨道，防止碰撞变形；侧挡板与竖框绞扣式镶嵌连接，确保与触控设备厚度匹配，整体美观大方； 8、包角 采用防老化、抗疲劳、高强度ABS工程塑料，模具一次成型，圆角无毛刺、无拼接。 9、滑轮 每块滑动书写板上下均匀隐形安装4组（≥12个），看面不漏轨道、滑轮、螺钉；正吊滑轮采用工字型实心合金双轴承4轮组合方式，一体式滑轮，自行纠正的滑动方式，确保推拉顺畅自如，前后、左右定位精确不晃动，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 10、缓冲块 书写板边框内部两侧安装橡胶缓冲垫，防止挤手；使用自攻丝固定，增加抗撞击能力，保护边框，降低噪音。 11、除尘装置 优质橡胶粉尘刷与定位滑轮组一体化组合设计，安装于滑动板下方，方便清扫粉笔头、粉笔灰。 ▲12、储水粉笔槽和刮水板擦 材质：采用高级亚光银白色铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，色泽柔和、不反光，无划伤； 结构：储水粉笔槽与黑板下框镶嵌式连接，模具一次成型。并配有盖板，清洗盒、压水盒等，替代传统的塑料清洁盒，储水粉笔槽下方设置有污水收纳盒； 刮水板擦：产品选用高密度、存水效果好的乳胶海绵，两侧有刮条，擦拭效果好；板擦壳材质为聚苯乙烯，模具一次成型，抗冲击，不易破碎。 13、安全距离 预留安全距离＞25mm，保证使用者人身安全，防止挤手；黑板固定要考虑到墙体的特殊性，特殊墙体（空心墙）有特殊加固办法，保证黑板安装牢固可靠。 二、板书软件部分要求 1、网络模式：支持离线模式和在线模式。 （1）离线模式：在无网络的情况下，支持板书内容同步到显示屏上，可以本地存储； （2）在线模式：在联网的情况下，通过客户端软件对黑板板书、电子课件和教师语音进行录制、存储，可实现师生互动、观看直播等功能。 2、支持系统：支持Win7以上、Mac OS跨平台免驱服务。 3、连接方式：要求互联黑板能与触控一体机和壁挂一体机、投影机、电子白板等多媒体电教设备结合使用。只需通过一根USB线与计算机主机相连接即可实现现代化教学。 4、录课功能：通过安装客户端软件，可以对黑板板书、电子课件和教师语音进行录制，实现微录播功能，而且每堂课的存储大小平均50M以内。 5、实时数据化传统黑板书写内容，实时传输到服务器，可以通过手机微信、网页、或APP获得板书内容。 6、▲分享功能：学生可以根据自己对知识点的兴趣，通过手机、电脑或其它移动设备，实时@投影机屏幕或书写板，实时获得当前显示屏展示的内容以及板书内容，快速记录课堂笔记，自动生成文字笔记。 7、▲互联功能：软件设教师端和学生端，师生和家长都可以通过网络、微信、APP等，实现互联互通。 8、★同步显示：基于普通黑板、普通白板等任何书写面，将普通粉笔或白板笔实时数字化，自动生成带原笔迹电子化板书，还原老师重要的板书内容，将书写的内容时时同步到教学显示屏上，实现数字化。 9、▲自动识别： （1）不需要手动选择设置，自动识别书写笔尖的粗细变化，最大化还原书写体验； （2）软件可以设置书写笔及板擦的临界范围，当操作物体尺寸大于该临界范围时，自动被识别为板擦，无需手动选择设置，不改变老师以往的使用习惯。 10、屏蔽功能：可以自动屏蔽老师书写时衣袖、手掌的干扰。 11、多人书写：支持多人同时书写（防误点模式关闭）。 12、笔粗显示调整：可以通过软件设置数字化后的板书粗细，可根据教室大小加粗板书笔记，方便学生观看。 13、▲终端APP： （1）可以使用手机或平板安装上APP软件，扫描二维码或是输入课堂号进入课堂，实现实时截屏形成课堂笔记进行保存，可随时查看，进行复习；可对截取内容进行标注； （2）图片上传：支持老师将实时拍照的图片（学生作业、教学素材等）上传到屏幕，供全班快速学习，交流。在老师同意的情况下，也支持所有班级的学生通过智能设备将各自的内容上传到屏幕，作为小组研讨交流； （3）支持板书实时直播。 14、▲微信功能： （1）支持微信扫描二维码或是输入课堂号进入课堂，可实现实时截取显示屏上的内容，形成课堂笔记进行保存，可随时查看，进行复习； （2）图片上传：支持老师将实时拍照的图片（学生作业、教学素材等）上传到屏幕，供全班快速学习，交流。在老师同意的情况下，也支持所有班级的学生通过智能设备将各自的内容上传到屏幕，作为小组研讨交流； 15、▲快捷键功能：（板面设有板书功能键） （1）一键清屏：可以通过功能按钮将显示器上显示的板书一键清屏，方便老师快速清除屏幕杂点； （2）实时保存：可以通过功能按钮将当前板书保存在本地，方便无网络的教室及时保存重要板书内容；当教室联网时，当前板书可以直接保存在云端作为课堂笔记； （3）内容切换：可以通过功能按钮切换投影机显示板书内容或电脑课件内容； （4）多页展示：可以通过功能按钮上下切换多页板书，也可以在投影机或显示器上同时展示多页板书； （5）颜色选择：可以通过功能按钮选择板书数字化后的颜色，分为红色、蓝色、黑色，方便老师根据上课内容有差别的进行重点显示； （6）分享设置：可以通过功能按钮让老师随时设置当前内容的分享模式，教师可以自由选择暂停分享所有课堂内容。 三、板书资源管理平台部分要求 1、学校基本资源管理：为了做到课堂数据自动采集分配，管理员可以事先对学校的班级、年级、学科、任课老师、学生、设备等进行设置，数据可以通过excel或单个输入进行添加，修改等操作； 2、课程表管理：可以设置常规课程表，也可以根据特殊情况（比如节假日调课、夏令时等）进行课程表实时调整； 3、角色及权限管理：根据不同的角色及权限，拥有对亮点笔记不同的查看，管理，整理等工作； 4、亮点笔记管理：对本校的所有亮点笔记资源进行管理（添加，删除，修改，检索，标签，推荐等）； 5、▲笔记胶囊：支持将老师上课的每页内容制作独立的笔记胶囊，即可以独立播放每一个笔记胶囊，方便学生有重点的碎片化学习，提高复习效率，也可以把一节课的所有笔记胶囊来接起来按顺序复习全部课程，最大化还原课堂内容，让学习更轻松！ 6、★亮点笔记：记录的每节课内容表现为两块屏幕，一块模拟电脑屏幕，一块模拟互联黑板的板书内容，两块屏幕可以选择观看重点（放大）； 7、课程保护：自动生成的亮点笔记内容只支持本校相关管理员及本班学生、老师查看，保护学校知识产权。 | 1 | 台 | 科达、云智，创领 |
| 27 | 网络服务器 | 教育智能一体机： 一、硬件及操作系统要求 1、主机采用品牌电脑，有独立的原厂机箱、可立可卧； 2、CPU：Intel? Core?i5-8500T Processors 或以上； 3、主板与接口：Intel Q370芯片组或以上，≥2条DIMM扩展插； 4、内存：单条4GB DDR4 2133或以上； 5、硬盘：数量1个；技术参数：固态硬盘，容量≥256GB； 6、显卡：主板集成显卡，支持双屏显示； 7、声卡：集成声卡； 8、网卡：INTEL 1000 MHz集成网卡； 9、无线网卡：支持802.11AC 10、接口：USB接口4个或以上，（其中1个以上USB3.0，可支持关机为其他USB外设充电功能） 11、电源适配器：≤65W； 12、键鼠：自带USB键盘鼠标 ▲13、内置软件：内置Intel联合软件系统Unite，提供跨操作系统的无线共享技术； 14、操作系统：微软Windows10 64位中文版。 二、产品资质部分 1、产品整机通过国家强制3C认证，提供证书； ▲2、提供由Intel或Intel授权服务商出具的质保期内5*8小时在线远程服务承诺函； | 1 | 台 | 联想、戴尔、惠普 |
| 28 | 软件 | 移动客户端APP： 1、移动客户端对教育智能一体机、投影机电源或交互式大屏等设备开关机进行控制； 2、提供支持手机/平板做为无线视频展台的应用软件，实现批注、注释、双屏比较等展台功能并可根据客户需求拍摄的图片保存在本地、教育智能一体机或个人空间； 3、手机/平板可以通过桌面同步功能，将PC端画面同步至移动端并进行操控，可实现与接收端传屏幕、传音视频、传照片、传文档、触摸板控制、屏幕批注、桌面同步等功能的教学助手应用软件； 4、提供增值应用软件接入，可根据用户订制要求接入特定软件与系统对接； 5、无缝对接微软Office 365，实现一键登录，方便教师保存或调取OneDrive空间内的课件资源； | 1 | 套 | 久远、天喻、迈杰 |
| 29 | 辅材 | 各类配件、线材。 | 1 | 项 | 定制 |
| 计算机教室1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 输入设备 | 学生机： ★CPU≥6核，主频≥3.2G，三级缓存≥12M 主板≥300系列以上芯片组 内存≥4G DDR4 2400MHz 内存 ★显卡≥2G GDDR5 独立显卡 声卡集成标准声卡 硬盘≥256G PCIe M.2 SSD 硬盘 网卡集成10/100/1000M以太网卡 +802.11AC无线网卡 光驱无 音频设备内置音箱 ★显示屏≥21.5寸全高清FHD液晶显示屏(1920x1080)，窄边框设计，亮度调节物理按键、屏幕开关按钮，带低蓝光护眼功能（提供第三方证明文件） 键盘、鼠标USB 键盘、鼠标，支持键盘开机功能，方便使用； 接口≥6个USB 3.1 G1接口、HDMI-Out、耳麦二合一接口； ★电源≥150W 89%电源 操作系统 预装正版操作系统 （兼容Windows 7操作系统） 教育应用 1.可实现跨网段跨路由操作系统远程部署，远程增量升级简易方便，系统恢复快捷，全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 7/8（32位、64位）、windows 10（32位、64位）操作系统。平台永久授权，免费升级。 2.需满足全区各学校微机室统一化管理，管理平台需兼容不同品牌、不同型号的计算机，实现全区各学校新旧微机室计算机一体化管理。 3. 具备以下电子教室功能： （1）具有教师演示、屏幕笔、视频广播、视频直播、学生演示、分组教学、屏幕录制、文件分发、作业提交、屏幕监视等电子教室常用功能。 （2）远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，断线锁屏，热键退出等。 4、可实现老师上传个人教学资源、微课、素材，支持新建试题、试卷。同时支持将课堂板书和课堂录制的微课一键上传到个人资源库，支持公开资源到校本资源库。（需提供功能界面截图） 5、微课录制：支持老师将课堂中的重点内容进行录制，可同步录制老师声音、板书和ppt展示等内容，支持一键上传教师云端。（需提供功能界面截图） 6、点评：a、支持课堂和课后根据学生和小组的表现进行评价； b、支持按学期查看各小组及成员的积分排行榜及详情。（需提供功能界面截图） 7、为确保软件及硬件的兼容性，本次招标要求管理软件主机为同一品牌，并提供软件著作权证书扫描件。 | 46 | 台 | 联想、戴尔、惠普 |
| 2 | 输入设备 | 教师机： ★CPU≥6核，主频≥3.2G，三级缓存≥12M 主板≥300系列以上芯片组 内存≥8G DDR4 2400MHz 内存 ★显卡≥2G GDDR5 独立显卡 声卡集成标准声卡 硬盘≥512G PCIe M.2 SSD 硬盘 网卡集成10/100/1000M以太网卡 +802.11AC无线网卡 光驱无 音频设备内置音箱 ★显示屏 ≥21.5寸全高清FHD液晶显示屏(1920x1080)，窄边框设计，亮度调节物理按键、屏幕开关按钮，带低蓝光护眼功能（提供第三方证明文件） 键盘、鼠标USB 键盘、鼠标，支持键盘开机功能，方便使用； 接口≥6个USB 3.1 G1接口、HDMI-Out、耳麦二合一接口； ★电源≥150W 89%电源 操作系统预装正版操作系统 （兼容Windows 7操作系统） 教育应用 1.可实现跨网段跨路由操作系统远程部署，远程增量升级简易方便，系统恢复快捷，全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 7/8（32位、64位）、windows 10（32位、64位）操作系统。平台永久授权，免费升级。 2.需满足全区各学校微机室统一化管理，管理平台需兼容不同品牌、不同型号的计算机，实现全区各学校新旧微机室计算机一体化管理。 3. 具备以下电子教室功能： （1）具有教师演示、屏幕笔、视频广播、视频直播、学生演示、分组教学、屏幕录制、文件分发、作业提交、屏幕监视等电子教室常用功能。 （2）远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，断线锁屏，热键退出等。 4、可实现老师上传个人教学资源、微课、素材，支持新建试题、试卷。同时支持将课堂板书和课堂录制的微课一键上传到个人资源库，支持公开资源到校本资源库。（需提供功能界面截图） 5、微课录制：支持老师将课堂中的重点内容进行录制，可同步录制老师声音、板书和ppt展示等内容，支持一键上传教师云端。（需提供功能界面截图） 6、点评：a、支持课堂和课后根据学生和小组的表现进行评价； b、支持按学期查看各小组及成员的积分排行榜及详情。（需提供功能界面截图） 7、为确保软件及硬件的兼容性，本次招标要求管理软件主机为同一品牌，并提供软件著作权证书扫描件。 | 1 | 台 | 联想、戴尔、惠普 |
| 3 | 交换机 | 千兆以太网交换机;应用层级:二层;传输速率10Mbps/100Mbps/1000Mbps;端口数量：24口 | 2 | 台 | 华为、华三、D-LINK |
| 4 | 教室讲台、椅 | 长180CM*宽70CM*高74CM（E1级亚光三聚氰胺板），下有可摆放主机的托架和可移动的抽屉式储物柜，或根据学校要求定制。 | 1 | 套 | 十德、华育、育才 |
| 5 | 6人学生电脑桌椅 | 1、材料：使用E1级中纤维密度板，内置实木档，面刷环保多乐士木器漆，五底三面工艺。单边700mm*H760mm2.椅子Φ350mm*440mm | 8 | 套 | 十德、华育、育才 |
| 6 | 机柜、机架 | 24U服务器机柜 600*1000*1200，含8口PDU电源1只 | 1 | 台 | 普天天纪、健标、图腾、金盾、APC |
| 7 | 辅材 | 机房强弱电布线材料（含超六类非屏蔽网线、电源线、插座、水晶头、PVC管、理线架、标签、扎带等） | 1 | 项 | 定制 |
| 计算机教室2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络服务器 | 云主机： 1、为简化维护管理，要求云主机为软硬一体化国产品牌设备，不接受软硬拆分方案，能够支持至少55用户虚拟桌面并发； 2、▲CPU配置不低于2颗Xeon Gold 5118 ，每颗CPU12核24线程2.3G，共24核处理性能，内存不少于96G DDR4，存储容量不少于2TB SATA3 +480GB SSD，保留测试权利； 3、为防止人体触电，要求所投服务器产品满足抗电强度要求：电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书扫描件； 4、要求主板集成RAID控制器，能够支持0/1/5/10级别RAID； 5、夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现要求所投服务器设备支持浪涌抗扰度电源共模±2KV，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书扫描件； 6、云服务器要求为节能产品，要求提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书扫描件； 7、云服务器要求能够满足多种操作系统镜像发布，以满足学校教学使用，Windows系统必须包含Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10，Linux系统必须包含Ubuntu、Centos、Fedora系统； 8、所有课程镜像要求通过云服务器后台管理界面实现统一管理，要能够实现镜像系统上传，镜像添加、快照、修改、复制、备份和删除等功能； 9、要求云服务器支持SSD固态+机械硬盘混合磁盘组合方式，在SSD阵列设置缓冲区进行模版的加速，获得较高IO性能，提升云桌面启动速度和运行效率； 10、云服务器要求出厂预装服务器虚拟化软件等桌面云组件，无需单独购买和配置虚拟化软件； 11、要求能够兼容主流的教学应用软件，如Word、PowerPoint、Excel、金山打字通（带打字游戏版本）、方正飞腾排版等； 12、要求云服务器能够支持多种考试场景，如国家计算机一、二级等级考试，学业水平考试等； 13、▲用户数据首选保存在的教学管理服务器端，虚拟桌面需要有状态的连续性，当终端与服务器连接网络断开重连恢复后，云终端能够自动重连服务器，云终端连上云服务器之后，用户数据和状态不变，学生可继续教学或考试，不会出现学生终端重启导致数据丢失的问题，中标后进行测试，不满足要求的将进行废标处理； 14、为简化管理，系统提供云桌面的统一管理功能，能统一监控云桌面，包含但不限于以下参数：在线情况、IP地址、终端MAC地址，并能进行批量生成、删除、踢出、刷新等操作，提供功能操作界面截图； 15、提供内置账号管理功能，无需依赖第三方身份系统，能够实现学生和老师账号集中管理，包括账号创建、批量导入、修改、删除等操作； 16、云服务器后台提供消息管理功能，能够对接收的消息进行存储和查看，当信息未读时能够在后台进行标识提醒，提供功能操作界面截图； 17、为便于时间管理设置，云服务器时间能够实现多种配置方法，支持从网络NTP服务同步，手动设置，同步本地时间，NTP服务地址或URL地址能够进行手工配置； 18、▲云服务器要求支持设置定时任务，能够定时关闭云主机、重启云主机、关闭云终端，可按照每天或者每周设置周期性任务，具体时间点能够设置到时分秒； 19、需提供原厂配套的部署实施与运维工具，该工具需要能够自动识别安装部署与日常运行中的常见问题，检测项涵盖但不限于：系统内云服务器和云终端设备发现、云服务器版本检测、网络部署检测，对检测结果的部分常见问题可以自动修复，提供功能操作界面截图； 20、提供课程镜像默认启动功能，每次开机时，云服务器能够自动加载设置好的默认课程镜像，老师可直接进入上课环境，该功能可选择是否开启，包括默认课程镜像也要求能够根据使用情况进行灵活配置； 21、为简化管理，多云服务器集群部署时，要求在一个管理界面下就能实现虚拟教室创建管理功能，根据物理教室规模在云服务器上灵活创建虚拟教室，并进行统一管理和维护，能够设置云主机服务器资源分配和教室模式策略设置，提供功能操作界面截图； 22、云服务器底层虚拟化系统必须为自主研发系统，要求提供中华人民共和国国家版权局颁发的云服务器底层操作系统的软件著作权登记证证书扫描件； 23、▲为了保证系统兼容性，要求与云终端、教学管理软件、教师机为同一品牌； | 1 | 台 | 锐捷、曙光、惠普 |
| 2 | 输入设备 | 云终端： 1、▲基础硬件性能：处理器性能不低于Cortex A9四核，主频不低于1.6GHz，配置内存容量≥1GB，内置存储空间≥8GB，配置USB 2.0口≥4个，网口≥1个，音频输入输出口≥1对，终端要求为低功耗无风扇设计，平均功耗≤2.5W； 2、云终端要求内置虚拟桌面客户端程序，能够做到免身份验证登录虚拟桌面； 3、要求提供云终端自动感知虚拟桌面运行功能，当虚拟桌面关闭之后，云终端能够自动探测并关闭云终端物理设备； 4、为了保证产品质量，所需设备需要具备国家强制性CCC认证并提供证书扫描件。 5、云终端底层虚拟化系统必须为自主研发系统，非OEM 产品，要求提供中华人民共和国国家版权局颁发的云终端底层操作系统的软件著作权登记证证书扫描件； 6、要求通过教学管理软件能够实现所有学生云终端一键开启硬件设备和启动虚拟桌面； 7、要求提供多教学镜像系统使用，自由控制模式和上课模式，自由控制模式下学生可自行选择加载所需的教学镜像系统，不同学生可以加载不同的教学镜像系统；上课模式下，老师通过教学管理软件控制所有云终端一键加载相同的教学镜像，该过程云终端硬件无需重新启动； 8、为方便教学，要求所有云终端可配置上电自启，同时要求能够通过教学管理软件实现所有终端实现一键开机功能（无需逐台手工开机）、关机，支持云桌面一键重启、重置等功能，断线后自动重连，提供功能截图； 9、要求支持USB等多种外设重定向，能够很好的支持U盘、移动硬盘、投影仪、打印机、电子白板、高拍仪、电子大屏等外设，保留测试权利； 10、部署模式必须支持在DHCP环境下的即插即用模式部署，且支持手动配置网络接口地址和虚拟桌面平台的接入地址； 11、虚拟机实例管理，必须支持对用户虚拟机还原、关机、重启等电源级别操作； 12、为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于120000小时，并提供第三方权威证书复印件； 13、▲为了保证系统兼容性，本次要求云终端与显示器、键盘鼠标为同一品牌，提供官网品牌截图说明； | 46 | 台 | 锐捷、曙光、惠普 |
| 3 | 软件 | 教学管理软件： 1. 要求提供C/S架构教学管理软件平台，平台至少需要包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学； 2. ▲为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能，保留测试权利； 3. 支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，且网线断开不影响屏幕广播进行，并且可以选择是否将教师机的麦克风声音或系统声音广播给学生； 4. ▲为方便在老师屏幕广播时，学生可以根据老师的演示同步进行学习操作，需提供窗口化广播模式，即在使窗口化广播时，学生可以自由操作学生云终端的系统进行自由跟学，窗口大小和位置可以由学生自主调节，中标后进行测试，不满足要求的将进行废标处理； 5. 支持通过教学管理软件实现一键禁止所有学生或部分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； 6. 为提高教室利用率，要求提供能够实现基于安卓系统的主课教学模式，该模式下，老师通过教学管理软件控制所有云终端一键进入本地安卓系统，实现主课教学，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的检验报告扫描件； 7. 支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持各种文件格式，老师可以对作业上交截止时间进行设置，提供上述功能截图； 8. ▲作业空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用； 9. 分组教学：支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息，老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名，可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值，提供功能截图； 10. 账号灵活管理，支持管理员通过EXCEL导入学生和老师在作业空间的帐号，也可以单独修改、添加、删除帐号，学生、老师需要在登陆作业空间时，同时学生账号支持密码登陆和无密码登陆方式； 11. 随堂测试：支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种课堂测试题型；支持多种答题手段：支持抢答、全班统一答题、学生根据薄弱点选题，老师可以下发一道或同时下发多道题；提供功能截图； 12. 学生奖励机制：积分体系：学生在教学活动中可以获得虚拟积分，学生和老师端可以查看积分排名，提供功能截图； 13. 班级模型自动创建，为简化账号管理维护工作，支持通过签到的方式自动建立班级模型和账号； 14. 为避免U-Key丢失和兼容性以及安全性问题，授权方式必须为文件授权方式，而非U-Key授权的方式； 15.微课中心：支持微课的上传、浏览及删除，并可以对微课进行互动点评； 16. 语音广播：老师可以将教师机麦克风声音和所有系统声音广播给所有学生机或指定学生机； 17. 语音对话：老师开启或关闭单个或多个学生麦克风，实现生生对话或者师生对话，并且学生可以在学生机上看到此时正在发言的学生； 18、为了简化教学管理和维护，在教学管理软件上要求能够实现一键关闭所有云终端（终端物理机和虚拟机），一键关闭教学云主机，不需要访问云主机后台进行繁琐操作，只需要在C/S教学管理软件上完成即可，提供功能截图； 19.非OEM产品，所提供的教学软件具有软件著作权，提供国家版权局颁发的软件著作权登记证证书扫描件； 20、▲本次单个教室配置至少65个虚拟云桌面授权，要求与云终端、云主机、教师机为同一品牌，官网可查询； | 1 | 套 | 锐捷、曙光、惠普 |
| 4 | 输入设备 | 教师机： 1、▲硬件基础指标：集成显示器的软硬件一体化云终端，内置虚拟化系统和软件，配置Intel第八代i3处理器（四核四线程3.6G），内存容量不低于4GB（支持扩展内存），配置不少于256GB SSD内置存储空间（支持扩展硬盘），要求屏幕≥21.5寸屏幕，屏幕最大分辨率不低于1920*1080，配置USB接口（其中至少2个USB3.0）≥5个，千兆网口≥1个，HDMI接口≥1个，音频输入输出口≥1对，保留终端测试权利。 2、▲支持在第八代CPU下运行XP及win7等老系统，保留实际测试权利。 3、支持终端显卡透传，能够将终端物理显卡透传至虚拟机中，实现部分高显卡要求场景的支持，如3D软件或者游戏运行。 4、支持4k清晰度高清视频流畅播放。 5、USB外设全兼容，如USB存储、USB打印设备、U key、电子白板等，要求电子白板和触摸式电子大屏可以流畅操作，高拍仪（或者摄像头）拍摄时可随意调整纸张角度画面传输不会出现明显卡顿或停滞。 6、★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于110000小时，提供第三方权威证书。 7、▲为了保证系统兼容性，本次要求与云主机、教学交换机为同一品牌。 | 1 | 台 | 锐捷、曙光、惠普 |
| 5 | 显示设备 | 液晶显示器，21.5寸，IPS屏幕，LED背光，窄边框设计，三年质保，与云主机、云终端、教学管理软件为同一品牌。 | 46 | 台 | 锐捷、曙光、惠普 |
| 6 | 键鼠套装 | 云桌面键鼠套装，内含有线键盘、鼠标各一个，与云主机、云终端、教学管理软件为同一品牌。 | 46 | 个 | 锐捷、曙光、惠普 |
| 7 | 交换机 | 24口千兆交换机： 1.交换容量≥3.3Tbps、包转发性能≥125Mpps，千兆电口≥24个、千兆光口≥4个； 2.支持SFP口堆叠且堆叠带宽（单向）≥2.5G，提供权威测试报告； 3、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3，支持虚拟化和SDN技术； 4.设备端口防雷等级≥10KV，提供官网查询链接及截图； 5、支持802.1X和WEB认证计费功能，交换机端口能够同时开启802.1X和WEB功能，能够同时工作，不会相互冲突、制约，支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取，支持抗攻击，支持CPU报文限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性； ▲6.要求与云终端、云主机、教学管理软件、显示器同一品牌； | 3 | 台 | 锐捷、曙光、惠普 |
| 8 | 教室讲台、椅 | 长180CM*宽70CM*高74CM（E1级亚光三聚氰胺板），下有可摆放主机的托架和可移动的抽屉式储物柜，或根据学校要求定制。 | 1 | 套 | 十德、华育、育才 |
| 9 | 2人学生电脑桌椅 | 尺寸：1300mm（长）×600mm(宽)×720mm(高) 板厚：25mm；板材：Ｅ１级多层板面贴蓝色防火板，鸭嘴型一次成型,前鸭后圆；封边：四周用优质PVC同色封边。要求将学生电脑底座嵌入在桌子内。 桌架：支撑架采用20mm×40mm×1.2mm方管，立柱采用20mm×40mm×1.2mm面包管2根，中间焊接1.0mm的折边钢板，落地脚采用30mm×60mm×1.2mm椭圆管，配可调节脚套，背板采用1.0mm的冲孔折边钢板。 | 24 | 套 | 十德、华育、育才 |
| 10 | 机柜、机架 | 24U服务器机柜 600*1000*1200，含8口PDU电源1只 | 1 | 台 | 普天天纪、健标、图腾、金盾、APC |
| 11 | 辅材 | 机房强弱电布线材料（含超六类非屏蔽网线、电源线、插座、水晶头、PVC管、理线架、标签、扎带等） | 1 | 项 |  |
| 语音教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教室讲台、椅 | 长180CM*宽70CM*高74CM（E1级亚光三聚氰胺板），下有可摆放主机的托架和可移动的抽屉式储物柜，或根据学校要求定制。 | 1 | 套 | 十德、华育、育才 |
| 2 | 学生电脑桌椅 | 钢架采用40*40*1.5mm方管，面板采用E1级25mm大亚刨花板，面贴三聚氰胺板，封边条选用优质1.5mm厚PVC封边条。1200*600*760mm椅子：常规 靠背采用PP+玻纤制作，座板采用人体工程学原理模压式一体成型18mm厚多层板制作，四周倒斜角，表面贴白蜡木皮，本色油漆，经国家绿色环保认证，甲醛释放量达到国际E1级环保标准；无苯聚酯PU环保漆，油漆工艺“五底三面”。座板与靠背采用过胶螺丝固定。钢架采用Φ16*2.0mm杭钢高频焊接圆管制作，表面经喷砂打磨后静电喷塑处理，颜色同椅子靠背色。 | 23 | 套 | 十德、华育、育才 |
| 中会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩声系统设备 | 吸顶扬声器： 1．额定功率：40W 2．阻抗：8Ω 3．灵敏度(1W/1M)：90dB±3dB 4．频率响应(-10dB)：90-20KHz 5．喇叭单元：8"" x 1 1.5"" x 1" | 2 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 2 | 扩声系统设备 | 专业功放： 1.输出功率：8Ω:120Wx2.4Ω:200Wx2,桥接8Ω：400W,输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡,频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-1dB 2.采用最新D类功放设计方案，具有失真小、效率高等特点,THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％,信噪比：>95dB 3.电源采用开关电源，效率高；采用开关电源技术，有效的抑制电源谐波。 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求；具有两个通道平衡输入接口和两通道平衡级联输出接口。 6.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 7.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 8.具有：过压保护，欠压保护，过温压限，过温关机，过流压限，过流关机，直流保护，输出短路保护，温控风扇，功放频率同步等功能。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 3 | 扩声系统设备 | 调音台： 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 ★2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证） 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 4 | 扩声系统设备 | 音频处理器： 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 6. 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 ▲产品厂家获得国家版权局颁发的“数字音频控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 5 | 扩声系统设备 | 电源时序器： ★1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格，总输出可达40A。（提供设备接口图佐证） 2.每路有单独的滤波器，可提供干净而稳定的电源。 ★3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。（提供设备接口图佐证） 4.采用3芯单相的电源接线接口。 5.具备有电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持锁定面板按键功能，更好的保护现场安装和演出，避免误触碰。 ★7.具有编程功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485.RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证） 8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达12个月的定时开关机功能。 9.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 6 | 扩声系统设备 | 无线话筒： 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 7 | 机柜、机架 | 16U,800*600*600mm | 1 | 台 | 普天天纪、健标、图腾、金盾、APC |
| 8 | 输入设备 | 桌面一体化互动终端:基本架构 1.▲将摄像头、触控显示屏、麦克风和音箱等设备进行高度集成。内置的摄像机支持远端云台控制。 2.内置高性能电池，在无外置供电情况下，连续会议使用不低于3小时。 网络接口 1.要求终端具备至少1个全双工以太网口； 2.支持Wi-Fi天线，支持2.4G和5G。 音视频能力 1.视频支持H.264 SVC编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求。 2.支持720P30fps等视频能力。支持720P高清双流，并可向下兼容共享PC的主要分辨率，如XGA等。 3.支持48K采样全带音频，至少支持G.711、G.722等宽频音频协议。 网络适应性1.▲能适应较差的网络条件，在网络丢包率30%情况下，能保证视频流畅传输，视频帧率不低于25帧/秒。（提供权威机构检测报告以证明） 2.▲在网络丢包率50%的情况下，声音清楚连贯；丢包率80%时，语义依然可理解。（提供权威机构检测报告以证明）。 应用功能 1.配置支持学校通讯录，支持分组，能够由教学平台统一推送，自动更新。 2.支持PC软件客户端通过网络传输的方式实现桌面、课件等内容的共享，同时抓取并分享内容播放的声音。 3.支持在不依赖有线网络和WiFi情况下，通过无线传屏基站的热点与之配对，实现在电视、投影仪、LED大屏、液晶拼接屏等显示设备的视频投放。 4.具备课堂录制功能，可对正在召开的在线课堂内容进行自主的录制，并可将录制内容进行保存、点播及分享。 5.终端具备能够自主建立可加密的直播课堂功能，直播建立者可通过个人终端进行简易快捷的分享，并且对观众可设置收看及文字互动的权限，实现直播的安全可控。 6.支持课程提醒功能，能够自动同步教学课程请求并显示在日程上，实现自动入课或手动一键入课。 7.可以与同品牌教学终端配对，实现触屏操控，人性化UI，使用简单方便。 8.课堂中可点击屏幕自主启动录制。 9.内置电子白板功能，支持与其他桌面会商终端、软件终端多方同时标注，实现多方白板互动。 摄像头 1.集成专业级高清镜头，超过80°水平视角，支持1080P分辨率，自动对焦。 2.支持手动控制旋转和远端控制旋转，实现±150°视野覆盖，支持镜头单独垂直方向调整 3.镜头支持音源定位，可根据发言者位置自动旋转选择最佳摄像位置。 4.镜头具备物理开关，在私密场景下可关闭摄像头。 麦克风 1.支持360°全向拾音，高保真智能降噪，8米有效拾音距离。 | 1 | 台 | ITC、CRX、小鱼 |
| 9 | 网络服务器 | 云服务平台：系统架构 1) 采用先进云计算技术，基于x86通用服务器虚拟化部署，支持大规模服务器集群，保障平台计算性能、处理能力、扩展能力； 2) 支持VMWare虚拟化部署，支持新型容器虚拟化部署； 3) 支持负载均衡、自动迁移、分布式计算等智能化技术，保障平台的运行效率、稳定性和可靠性； 4)▲ 为了保证未来业务扩容，需提供不少于10000个应用节点并发接入，支持无限弹性扩容。（要求提供大规模并发接入案例证明） 音视频能力 1) 最高可支持4K超高清视频处理能力； 2) 支持H.265高级编码协议，能在有限带宽下传输高质量网络视频； 3) 支持SVC分层编解码协议，能适应不同带宽、不同设备能力、不同设备组网需求； 4) 支持G.711、G.722、OPUS通用音频协议，支持48K采样率的全带音频； 5) ▲为满足高品质互动体验，音视频发送端与接收端的延时不超过400ms 网络适应性 1) 平台需支持跨网络连接，同时满足电信、移动、联通、教育网等不同网络终端设备的高速互联，平台机房不少于6线BGP网络接入； 2) 云平台应具有多个接入节点，支持终端从就近节点接入，实现跨区域高速互联； 3) 为满足3G/4G移动网络环境或偏远地区网络条件不好的用户接入，平台需支持低带宽呼叫速率，支持64Kbps带宽下进行呼叫； 4) 在多方音视频互联中，平台可根据实际网络变化，自动动态调整互联带宽； 5) 支持网络抗丢包算法，在丢包率30%的情况下能保证视频流畅传输，帧率不低于25帧/秒。（并提供权威机构检测报告以证明） 6) 在网络丢包率50%的情况下，声音清楚连贯,语音质量评测值MOS_LQO不低于3；丢包率80%时，语义依然可理解,语音质量评测值MOS_LQO不低于2.7。（并提供权威机构检测报告以证明） 7) 对于网络不稳定的终端接入，支持将终端从视频互联转换为语音接入； 8) 提供防火墙穿越能力，TCP端口不高于2个，UDP端口不高于1个； 系统可靠性 1) 支持集群式媒体资源池服务，媒体服务应支持自动负载均衡、异地多活； 2) 为了保障教学业务的稳定可靠，任意服务器故障，都能自动切换到备用服务器，实现业务自动迁移，切换时间不大于5秒； 3) ▲技术、产品、方案经过互联网公有云平台（阿里云、腾讯云、百度云、亚马逊云等）条件下大规模部署验证、运营和用户规模不低于30万，运营和使用时间不低于3年；（须提供原厂商运营后台业务数据统计证明） 应用服务 1) 支持与视频监控系统融合对接，实现对学校巡视督导、应急指挥； 2) 支持个人电脑、手机平台移动接入，随时随地开展远程培训、互动教研、活动直播、会议会商等业务； 3) ▲平台具备超大规模直播服务能力，无需通过第三方平台，可支持百万级观众同时在线观看；(需提供产品截图) 4) 平台具备音视频录制功能，对互动教学、远程培训、教研讨论、会议会商过程根据需要进行录制；录制文件可保存在平台或本地； 5) 具备录制文件的快速分享、回看功能，能通过微信、微博、web链接、邮件等不同方式进行便利分享，广大老师、学生、家长可通过电脑浏览器、手机浏览器、微信app等常用方式进行观看；(需提供产品截图) 6)▲ 可提供在线答题功能，参与听课、培训的人员可以直接在系统上进行答题操作，系统自动统计答题结果；(需提供产品截图) 7) ▲可提供在线签到功能，开展远程培训、教学研讨、会议会商等业务时，无需各单位、学校人工点名签到，通过系统可实现在线统计参与人员情况；(需提供产品截图) 8) ▲支持版本更新服务，平台的运营由厂商保障，保持平台版本持续更新；平台可向接入终端设备推送最新的终端版本； 系统管理 1) 平台支持分级、分组管理功能，各个学校能管理各自的终端设备和教学安排，管理部门能管理所有学校的终端设备及管理账号； 2) 平台提供统一通讯录服务，终端入网更新后，通讯录自动更新下发到所有终端侧，方便系统内部老师、管理人员自主组织互动教学、直播录播、远程培训、会议会商； 3) 支持业务管理功能，如预约课程、1+N结对课程、编辑课程信息、预约活动直播、发起互动研讨等，可对当前系统状态监测、课程记录查询、课程数据统计汇总等； 4) 具备多种控制功能，如锁定课堂、听课端点名、多画面设置、静音闭音操作、添加删除终端等； 5) 提供统计报表：报表内容包含Log日志，业务信息统计、设备状态统计； 6）为每台互动终端提供100G云存储空间，可随时扩容。 | 3 | 年 | ITC、CRX、小鱼 |
| 10 | 网络服务器 | 无线投屏基站： 1.支持1080P高清图像分辨率； 2.用于各会场无线投屏接收使用；支持与同品牌一体化触控智能终端配对，实现终端在会议中将图像无线投射到电视、大屏或者投影仪等显示设备上。 3.可实现本地任意电脑无需安装软件情况下，无线投屏到会场LED大屏、电视机、投影仪等多类型显示设备； 4.可实现手机图像，无线传屏到会场LED大屏、电视机、投影仪等多类型显示设备； 5.支持至少1个RJ45网络接口、至少1个HDMI视频输出接口、至少具备2个USB接口； 6.支持无线WIFI网络接入； | 2 | 台 | ITC、CRX、小鱼 |
| 11 | 网络服务器 | 无线投屏器：本地传屏与会议中传屏的无线传屏器，配合智能视频终端的无线连接，可将电脑屏幕传至终端大屏上显示，实现内容共享。数据接口：usb2.0*1，按键接口：传屏按键*1，操作频率：5.8Ghz，传输延时：≤100ms，视频帧率：1080P/15fps-30fps；支持操作系统：win7/8/10，Mac OS X 10.9及以上 | 1 | 台 | ITC、CRX、小鱼 |
| 12 | 显示设备 | 65英寸互动电视机： LED液晶智能电视，Android 6系统； 能效等级：等于或优于2级； 屏幕尺寸：65英寸； 屏幕比例：16:9；物理分辨率：3840*2160； 输入端口：HDMI 接口：2个；网络接口：1路 具有中国节能产品认证证书；3C认证 | 2 | 台 | 创维、长虹、海信 |
| 13 | 配线 | RVPE2*0.5，线走桥架或线走管 | 9.89 | m |  |
| 14 | 配线 | RVV3*1.5，线走桥架或线走管 | 33.30 | m |  |
| 15 | 配线 | EVJV2*2.5，线走桥架或线走管 | 24.66 | m |  |
| 16 | 双绞线缆 | CAT6，线走桥架或线走管 | 9.89 | m |  |
| 17 | 双绞线缆 | HDMI，线走桥架或线走管 | 10.79 | m |  |
| 18 | 辅材 | 3条HDMI视频线、4条1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）、1条1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头、音箱线、50米电源线、50米网线、70米镀锌钢管、VGA接头、6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布等辅材 | 1 | 项 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 大会议室 |  |  |  |  |  |
| 矩阵系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩声系统设备 | 无缝高清矩阵切换器：1.支持4个HDMI输入接口，4个HDMI输出接口。 2.支持HDMI 1.4标准，支持HDCP1.4标准。 3.最大输入输出分辨率可达3840x2160@30Hz。 4.控制接口：1×网口、1×RS 232.1×IR IN、1×USB UPDATE。 | 1 | 台 | ITC、CRX、锐丰 |
| 2 | 扩声系统设备 | 嵌入式控制面板： 1.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 3.面板显示屏尺寸为3.5英寸，TFT液晶屏。 4.分辨率支持320*240。 | 1 | 台 | ITC、CRX、锐丰 |
| 3 | 视频传输设备 | HDMI无缝高清输出卡: 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 2 | 块 | ITC、CRX、锐丰 |
| 4 | 视频传输设备 | HDMI无缝高清输入卡: 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 1 | 块 | ITC、CRX、锐丰 |
| 全数字会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 背景音乐系统设备 | KWM系列会议系统主机: 1.采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。（此功能参数提供中国质量认证中心出具的检验报告） 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 ★4.支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（此功能参数提供中国质量认证中心出具的检验报告） 5.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 6.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供对应设备接口图标识佐证）（此功能参数提供中国质量认证中心出具的检验报告） 7.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。支持中英文语言界面切换。（此功能参数提供中国质量认证中心出具的检验报告） 8.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 9.频率响应范围20Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，信噪比>85dB(A)，动态范围>80dB。与会议主席单元、专业音箱、专业功放、无线话筒、音频处理器同一品牌，提供材料证明。 | 1 | 台 | ITC、CRX、锐丰 |
| 2 | 扩声系统设备 | 会议主席单元: 1.麦克风类型：心型指向性驻极体；高于CD 的音质,清晰明亮，内部具有DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。提供质量管理体系符合GJB9001C-2017的质量管理体系认证证书（证书含有数字会议系统的设计、开发、集成与和服务字样） 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风。 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 7.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 1 | 台 | ITC、CRX、锐丰 |
| 3 | 扩声系统设备 | 会议代表单元： 1.麦克风类型：心型指向性驻极体；高于CD 的音质,清晰明亮，内部具有DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。提供质量管理体系符合GJB9001C-2017的质量管理体系认证证书（证书含有数字会议系统的设计、开发、集成与和服务字样） 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风。 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 7.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 5 | 台 | ITC、CRX、锐丰 |
| 4 | 连接线 | 连接线10米延长线（一公一母） | 1 | 条 | ITC、CRX、锐丰 |
| 5 | 信息插座 | 0624系列插座： 1.采用铝合金材料，独特的外观设计，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 | 1 | 个块 | ITC、CRX、锐丰 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩声系统设备 | 专业音箱： 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4""压缩高音单元×1 7.低音：8""低音×1" | 2 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 2 | 扩声系统设备 | 专业功放: 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。提供3C、CE证书。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 3 | 扩声系统设备 | 专业音箱： 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：3""锥形高音单元×2 7.低音：8""低音×1" | 2 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 4 | 扩声系统设备 | 专业功放： 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 5 | 扩声系统设备 | YY支架：固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 4 | 只 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 6 | 扩声系统设备 | 无线话筒： 1.硬件采用1U标准机柜式设计；采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术 2.提供共600个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4.主机具有平衡和非平衡两种选择输出端口。 5.LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。 6.系统平台可预设配置20组任务，可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放或实时呼叫。 7.超强可遥控距离，支持距离可达1千米遥控 ★8.主手持话筒自带功能按键和LED显示屏，可对实现任务确认执行操作。提供产品彩页 9.内置音频采集编码模块，音频采集延时小于200ms 10.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； ★ 11、提供产品彩页、后面板接口截图及3C证书。 | 2 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 7 | 扩声系统设备 | 天线分配器： 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 8 | 扩声系统设备 | 话筒天线： 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 9 | 扩声系统设备 | 调音台： 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 ★2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证） 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 10 | 扩声系统设备 | 音频处理器： 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 6. 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 11 | 扩声系统设备 | 抑制器： 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 12 | 扩声系统设备 | JYYP系列电源时序器： ★1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格，总输出可达40A。（提供设备接口图佐证） 2.每路有单独的滤波器，可提供干净而稳定的电源。 ★3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。（提供设备接口图佐证） 4.采用3芯单相的电源接线接口。 5.具备有电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持锁定面板按键功能，更好的保护现场安装和演出，避免误触碰。 ★7.具有编程功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485.RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证） 8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达12个月的定时开关机功能。 9.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 背景音乐系统设备 | 网络中控主机： 1.采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 ★2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256M DPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 8.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 ▲9.为保证系统功能性，所投产品需提供第三方权威机构出具的功能检测结果符合要求的检测报告，检测内容含有以上第2、3、5、7项检测内容及检测结果，提供检测报告设备扫描件。 | 1 | 台 | ITC、CRX、锐丰 |
| 2 | 路由器 | 无线路由器： 网络标准 IEEE 802.11ac，IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b，IEEE 802.11a网络协议 TCP/IP、PPPoE、DHCP、ICMP、NAT协议 最高传输速率 2314Mbps传输速率 2.4GHz：300Mbps,5GHz：867Mbps 频率范围 三频（2.4GHz，5GHz，5GHz）网络接口 4个10/100/1000Mbps LAN/WAN复用接口 天线天线类型 内置天线天线数量 4根天线增益 3dBi 功能参数VPN支持 支持,Qos支持 支持设备限速：通过 MAC地址限制设备的带宽 WPS功能 支持无线安全 支持防暴力破解，自动屏蔽破解者；支持WPA-PSK/WPA2-PSK Wi-Fi加密；支持防火墙、DMZ、PAP/CHAP 自适应认证方式、DoS 攻击保护 其它参数 电源电压 DC 12V，2A电源功率 ＜24W产品尺寸 104×210mm产品重量 约580g环境标准 工作温度：0℃-40℃其它性能 Hi按键：支持HiLink一键配对，兼容WPS复位：按键独立Reset复位按键RAM：256MBROM：128MB CPU：凌霄四核1.4GHz CPU | 1 | 台 | 锐捷、H3C、华为 |
| 3 | 输入设备 | WIFI触摸屏： 基本参数 操作系统 Android 9 配置参数 处理器型号 联发科 Helio P22T最高频率 2.3GHz处理器核心 四核心系统内存 4GB内存类型 DDR存储容量 64GB存储扩展 支持Micro SD（TF）卡 显示屏 屏幕尺寸 8英寸屏幕分辨率 1920*1200屏幕描述 低蓝光认证，自适应色温亮度调节，83%屏占比 功能应用 WiFi功能 双频（2.4GHz+5GHz）蓝牙功能 支持，蓝牙5.0模块GPS功能 GPS，北斗感应器 重力传感器，震动马达，霍尔传感器特色功能 学生模式，人脸识别 多媒体 扬声器 双立体声扬声器麦克风 内置麦克风摄像头 双摄像头（前置：500万像素，后置：1300万像素自动对焦）拍照功能 自动对焦视频功能 支持播放1080P视频 格式支持 音频格式 支持MP3等格式 视频格式 支持MP4等格式 图片格式 支持JPEG，GIF，BMP格式 文本格式 支持TXT等格式 接口/按键音频接口 3.5mm耳机接口纠错 其他接口 电源接口，存储卡接口，键盘接口 功能按键 开关按键，音量按键 电源参数 电池类型 锂电池，5100毫安 续航时间 具体时间视使用环境而定 电源适配器 100V-240V 自适应交流超便携电源供应器 外观参数 产品尺寸 198×123×8mm 产品重量 305g | 1 | 台 | 联想、惠普、戴尔 |
| 4 | 扩声系统设备 | 控制器： 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 ★3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。（提供复位按键及网口接口图佐证） 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 | ITC、CRX、锐丰 |
| 5 | 扩声系统设备 | 红外发生棒： 技术参数： 1、配合中央控制主机控制红外设备 2、线长1.5米。 | 8 | 台 | ITC、CRX、锐丰 |
| 6 | 软件 | 编程软件： 技术参数： 1、主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等 2、编程软件也可以添加与实际工程对应硬件的逻辑模块 | 1 | 套 | ITC、CRX、锐丰 |
| 7 | 软件 | 会控软件: 1.展示用户所有会议信息，包括自己发起及被其他人邀请加入的会议，支持日程视图切换：列表视图、日视图、周视图、月视图。支持万年历，可查看年历信息及出行天气信息等。 2.支持各大主流手机：苹果、华为、OPPO、VIVO、小米、魅族、锤子等进行APP会议预约；支持web用户端会议预约功能。 3.支持会议审批功能，具有自动审核、手动审核模式可选，发起人可选择手动审核模式、自动审核模式。 4.支持会议信息APP通知、短信通知、邮件通知等功能，将会议邀请、会议变更、会议审核、会议取消等消息通知至相关人员。支持API接口与短信服务对接，利用短信方便、快捷的方式，及时对信息进行内部通知和沟通，保证会议相关业务的顺畅进行。 ★5.支持二维码签到及统计功能，参会人可以通过云会务APP扫描发起人手机端或Web端的二维码完成会议签到；发起人可以通过会议签到统计，查看签到和未签到人数。 ★6.支持会议投票表决功能，会议主持人可在会前会中进行发起投票，支持投票结果显示，支持实名投票和匿名投票。 ★7.支持会议记录功能，支持会议记录导出为会议记录并加密上传，将纪要共享协作，对进行整理、查看、追踪。内嵌科大讯飞语音服务，可将短语转文字，时间为1分钟。 8.支持地点分类管理，支持三级别分层管理（园区>楼栋>楼层），管理员可以单独添加或者批量导入会议室信息，也可以对地点信息进行单独编辑。 9.支持数据统计服务功能，可为决策提供有力支持；具有会议室预定频率、会议室预定走势图展示。 10.会议室预定频率：展示各个会议室预约率统计，可制定固定某时段相应的预约率，进行统计分析；展现形式支持柱状图、饼图、热力图、甘特图等形式展现，提供多维度多形式数据参考与引导。 11.会议室预定走势图：支持以日、周、月、年等视觉角度进行会议预约情况展示，展现形式支持柱状图、饼图、热力图、甘特图等形式展现，提供多维度多形式数据参考与引导。 12.支持个人数据统计功能，可以切换月份查看对应月份下的统计数据，统计内容包括会议邀请次数、会议小时数、会议申请次数、会议签到次数等。 13.支持各类型的会议信息统计，包括开会频次、人数、会议室使用率、男女比较、职业等，支持以专业的大数据图表进行动态展示。 *14.支持定制专属UI界面，支持根据需求定制开发个性化APP，支持定制内嵌H5会议预约。 *15.支持与第三方系统对接（如视频会议、录播、电子桌牌、信息发布、门禁、报警、人脸识别、监控等），支持与BIM、OA、BMS等应用系统对接。 ★14.在同一软件APP内，可以对各场所进行环境控制，声光电视讯的全面管理。与会议系统主机同一品牌，提供材料证明。 | 1 | 套 | ITC、CRX、锐丰 |
| 其他材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜、机架 | 32U机柜,1600*600*600mm | 1 | 台 | 普天天纪、健标、图腾、金盾、APC |
| 2 | 显示设备 | 移动智能互联白板： 一、结构规格功能 ▲1、结构：由一块互联平板构成，互联平板边框装有智能板书数字化系统，可同时在相连的触控设备上同步显示板书内容（并且一侧设有板书功能键，可删除、修改、保存等多项功能），通过USB线与电子设备连接，整体美观。 板体规格：长：2040mm 高：1220mm 触控系统参数： ▲1、定位精度：±1.5mm ▲2、最小识别精度：3mm 3、触摸精度：≤2mm，无漂移· ▲5、坏管屏蔽功能：智能抒写框在使用时最多出现15%的灯管损坏，能够正常使用 6、插值分辨率：32768*32768 7、智能模式:自动识别粉笔、白板笔、板擦、手指 8、触摸深度：≤3mm 9、数据通讯方式：USB 10、功率损耗：＜2W 11、支持系统：支持Win7以上，Mac OS跨平台免驱服务 12、触摸次数：同一位置6000万次以上，15%灯管衰减冗余设计 13、抗强光干扰：触摸屏抗太阳光等强光干扰，照度在98K勒克司仍能正常工作，能在户外正常使用 14.、工作温度：-10°-60℃ 15、相对湿度：40℃，10%-90%RH时，不结露 16、防护等级：IP34 书写面板： 1、材质：采用优质烤漆钢板，板面厚度0.40mm，板面细腻平整，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，表面附有透明保护膜，易写易擦，不反光、不变形、不打滑，整板无拼接； 2、颜色：墨绿色或白色，色彩柔和，舒适，有效缓解学生上课视觉疲劳； 3、光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光，不反光，有效保护学生视力； 4、书写性：用普通粉笔书写，手感流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰，易写易擦； 5、擦拭性：用板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，无粉尘飞扬； 6、自动识别性：自动识别普通粉笔、白板笔、板擦、手指等。 衬板： 1、智能书写的滑动板衬板采用具有优良的防水、阻燃、隔音、减震、耐腐蚀性、强度高的挤塑板，厚度15mm，硬度高，写起字来板面不颤动，手感好，不变形。 2、固定板衬板采用防潮、吸音、挺度好的聚苯乙烯泡沫板，厚度15mm；写字时，板面不颤动。 背板： 1、采用优质防锈蓝色彩涂钢板，厚度≥0.4mm。 粘接剂： 1、采用书写板专用环保双组份聚氨酯胶水，粘合强度高，不易脱胶；甲醛释放量符合国家省部级以上权威部门对有害物质释放量的检测标准。 边框： 1、材质：采用高级亚光黑色铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，铝合金型材表面无划伤，抗腐蚀，模具一次成型。其色泽柔和，无眩光，不反光，更好地保证教学效果； ▲2、书写边框：下边框为：36×29mm，壁厚1.2mm，内加助筋，增加有效书写面积，增强书写板挺度，密封效果好，不松脱、不变形；其他边框为：18.8×29mm，壁厚1.2 mm； 包角： 1、采用抗疲劳、防老化、高强度ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型，不拼接 粉笔槽： 1、有效防止粉笔灰垂直落地，宽度≥70mm，壁厚≥1.0mm；与边框采用绞扣式镶嵌连接，铝合金色泽一致，端头设有ABS塑料封堵，防止划伤。 二、板书软件部分要求 1、网络模式：支持离线模式和在线模式。 （1）离线模式：在无网络的情况下，支持板书内容同步到显示屏上，可以本地存储； （2）在线模式：在联网的情况下，通过客户端软件对黑板板书、电子课件和教师语音进行录制、存储，可实现师生互动、观看直播等功能。 2、支持系统：支持Win7以上、Mac OS跨平台免驱服务。 3、连接方式：要求互联黑板能与触控一体机和壁挂一体机、投影机、电子白板等多媒体电教设备结合使用。只需通过一根USB线与计算机主机相连接即可实现现代化教学。 4、录课功能：通过安装客户端软件，可以对黑板板书、电子课件和教师语音进行录制，实现微录播功能，而且每堂课的存储大小平均50M以内。 5、实时数据化传统黑板书写内容，实时传输到服务器，可以通过手机微信、网页、或APP获得板书内容。 ▲6、分享功能：学生可以根据自己对知识点的兴趣，通过手机、电脑或其它移动设备，实时@投影机屏幕或书写板，实时获得当前显示屏展示的内容以及板书内容，快速记录课堂笔记，自动生成文字笔记。 ▲7、互联功能：软件设教师端和学生端，师生和家长都可以通过网络、微信、APP等，实现互联互通。 ▲8、同步显示：基于普通黑板、普通白板等任何书写面，将普通粉笔或白板笔实时数字化，自动生成带原笔迹电子化板书，还原老师重要的板书内容，将书写的内容时时同步到教学显示屏上，实现数字化。 ▲9、自动识别： （1）不需要手动选择设置，自动识别书写笔尖的粗细变化，最大化还原书写体验； （2）软件可以设置书写笔及板擦的临界范围，当操作物体尺寸大于该临界范围时，自动被识别为板擦，无需手动选择设置，不改变老师以往的使用习惯。 10、屏蔽功能：可以自动屏蔽老师书写时衣袖、手掌的干扰。 11、多人书写：支持多人同时书写（防误点模式关闭）。 12、笔粗显示调整：可以通过软件设置数字化后的板书粗细，可根据教室大小加粗板书笔记，方便学生观看。 13、打印：老师在上课过程中可以需要打印打印的白板页面点击鼠标选择打印，是课堂中对于板书留存方式的新突破。 ▲14、终端APP： （1）可以使用手机或平板安装上APP软件，扫描二维码或是输入课堂号进入课堂，实现实时截屏形成课堂笔记进行保存，可随时查看，进行复习；可对截取内容进行标注； （2）图片上传：支持老师将实时拍照的图片（学生作业、教学素材等）上传到屏幕，供全班快速学习，交流。在老师同意的情况下，也支持所有班级的学生通过智能设备将各自的内容上传到屏幕，作为小组研讨交流； （3）支持板书实时直播。 ▲15、微信功能： （1）支持微信扫描二维码或是输入课堂号进入课堂，可实现实时截取显示屏上的内容，形成课堂笔记进行保存，可随时查看，进行复习； （2）图片上传：支持老师将实时拍照的图片（学生作业、教学素材等）上传到屏幕，供全班快速学习，交流。在老师同意的情况下，也支持所有班级的学生通过智能设备将各自的内容上传到屏幕，作为小组研讨交流； ▲16、快捷键功能：（板面设有板书功能键） （1）一键清屏：可以通过功能按钮将显示器上显示的板书一键清屏，方便老师快速清除屏幕杂点； （2）实时保存：可以通过功能按钮将当前板书保存在本地，方便无网络的教室及时保存重要板书内容；当教室联网时，当前板书可以直接保存在云端作为课堂笔记； （3）内容切换：可以通过功能按钮切换投影机显示板书内容或电脑课件内容； （4）多页展示：可以通过功能按钮上下切换多页板书，也可以在投影机或显示器上同时展示多页板书； （5）颜色选择：可以通过功能按钮选择板书数字化后的颜色，分为红色、蓝色、黑色，方便老师根据上课内容有差别的进行重点显示； （6）错题解答：点击按钮进入错题录播模式，划分区域截取想要录制的屏幕画面，进入录题模式，同步显示黑板板书，完成录制后点击完成按钮，则形成一段完整的错题录播视频，学生和老师可以在后台或者小程序看错题视频。 三、教育库资源管理平台部分要求 1、学校基本资源管理：为了做到课堂数据自动采集分配，管理员可以事先对学校的班级、年级、学科、任课老师、学生、设备等进行设置，数据可以通过excel或单个输入进行添加，修改等操作； 2、课程表管理：可以设置常规课程表，也可以根据特殊情况（比如节假日调课、夏令时等）进行课程表实时调整； 3、角色及权限管理：根据不同的角色及权限，拥有对亮点笔记不同的查看，管理，整理等工作； 4、亮点笔记管理：对本校的所有亮点笔记资源进行管理（添加，删除，修改，检索，标签，推荐等）； ▲5、笔记胶囊：支持将老师上课的每页内容制作独立的笔记胶囊，即可以独立播放每一个笔记胶囊，方便学生有重点的碎片化学习，提高复习效率，也可以把一节课的所有笔记胶囊来接起来按顺序复习全部课程，最大化还原课堂内容，让学习更轻松！ ▲6、亮点笔记：记录的每节课内容表现为两块屏幕，一块模拟电脑屏幕，一块模拟互联黑板的板书内容，两块屏幕可以选择观看重点（放大）； 7、课程保护：自动生成的亮点笔记内容只支持本校相关管理员及本班学生、老师查看，保护学校知识产权。 四、移动展示支架 1、规格：1920mm×1950mm×610mm； 2、结构：展示支架由两根通长立柱（欧标6060L铝型材），两根横梁（欧标3060L铝型材），通过3030L型板连接固定，下面有两根脚轮架（欧标3060L铝型材），每根脚轮架上有两根3060L铝型材斜支撑，所有部件通过高强度内六角螺栓紧固连接，整体稳定、牢靠。 2、两侧立柱上开口和脚轮架的两端开口均用塑料端盖封堵。 3、每根脚轮架下安装优质带锁止装置的脚轮2个，共4个带制动装置的万向脚轮，移动顺畅方便，采用五金边刹形式，使用时只需锁定脚轮，即可固定牢固。 4、质保及售后：提供1年质保服务，7×24小时现场服务，维护终身。 | 1 | 台 | 科达、云智，创领 |
| 3 | 配线 | RVPE2*0.5，线走桥架或线走管 | 5.46 | m |  |
| 4 | 配线 | RVV3*1.5，线走桥架或线走管 | 77.72 | m |  |
| 5 | 配线 | EVJV2*1.5，线走桥架或线走管 | 34.70 | m |  |
| 6 | 配线 | EVJV2*2.5，线走桥架或线走管 | 27.24 | m |  |
| 7 | 双绞线缆 | CAT6，线走桥架或线走管 | 88.64 | m |  |
| 8 | 双绞线缆 | HDMI，线走桥架或线走管 | 22.15 | m |  |
| 9 | 屏蔽线缆（包括泄漏同轴电缆） | SYV75-5，线走桥架或线走管 | 55.57 | m |  |
| 10 | 双绞线缆 | 1*6芯航空线，线走桥架或线走管 | 15.61 | m |  |
| 11 | 辅助材料 | 12条1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）、1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头、、VGA接头、6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布等辅材 | 1 | 项 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 体育馆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动液压篮球架 | 电动液压篮球架： 1、产品技术规格 篮架伸臂为2.55M，篮圈上沿离地面高3.05M，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=1.95 ×1.1×0.675×0.4（M）。 2、产品用材 篮球架底座采用6mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用6mm铁板折边制作，篮架立柱主要采用口200×70×3方管、口120×70×3方管和口70×70×3拼焊而成，篮架伸臂采用口140×140×4方管、口140×70×3方管和口70×50方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与独特的外观造型和谐统一。 3、产品结构原理 YLJ-3B电动液压篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。 篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通220V、50HZ单项电源即可启动，带动 油泵，经电器控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和 底座走轮起落。 4、篮板 规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆 盖有包扎物，能保护运动员扣篮时不受伤害。 5、防护措施 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部 设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重不少于400kg，能保证在篮圈根部施加2700N 的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。 6、表面处理 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。（可根据实际情况定制） | 1 | 副 | 金陵、华达、乐霖 |
| 2 | 显示设备 | 篮球24秒单面显示器： 一、主要功能 1、显示比赛时间，可实现0～99分59秒任意预置倒计时，能任意暂停、复位，计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。 2、显示进攻时间，可任意预制时间0～99秒，采用倒计时方式，能任意暂停、复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。 3、比赛时间暂停时，进攻时间也自动停止，比赛继续时则进攻时间也自行启动。进攻时间违例时，比赛时间继续计时。 4、系统设有10分钟、5分钟、2分钟、1分钟计时快捷键，14秒进攻时间快捷键。 5、本计时，二十四秒显示器提供2个串行口，使比赛时间和进攻时间能与计算机和电视转播同步。 二、主要技术指标 1、显示器外型尺寸：77×57×10cm 2、发光管：Φ5mm高亮白发红、白发绿发光管 3、电压：220Ｖ±10％ 4、功率：150W 5、此设备必须安全接地。 | 1 | 套 | 金陵、华达、乐霖 |
| 3 | 篮球赛记分器 | 篮球赛记分器： LFQ-2篮球赛记分器 1.篮球赛记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成，外形尺寸：长×宽×高=1380×540×1630（mm）。 2.记分器下支架主要由25×25的方管与φ32×2焊管拼焊而成，上支架主要由25×25的方管和40×25的方管拼焊而成，队名牌框采用专用铝合金型材制作，队名牌为白色雪覆板。 3．记分牌为手推式记分盒，采用PVC板制作。 4. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 1 | 套 | 金陵、华达、乐霖 |
| 4 | 可移动羽毛球架 | 可移动羽毛球架： 1. 移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁绳装置和高度微调装置组成。 2. 羽毛球底座采用铸件，底部配有防滑、防震垫，增强底座的稳定性。羽毛球柱底座装有PU滚轮，移动方便且不损伤地板。 3. 羽毛球柱立柱选用Φ40×5mm优质无缝管制作，一根立柱上置有系绳柱，系网方便，另一根立柱外侧置有锁绳装置，该装置锁紧可靠，不会产生卡滞或自动反松现象。 4. 立柱顶部设有高度微调装置，通过手动微调即可实现网的高度要求：1550mm。 5. 球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。 6. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化等过程。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康 | 4 | 个 | 金陵、华达、乐霖 |
| 5 | 乒乓球桌 | 乒乓球桌： 1、基本尺寸：长×宽×高=274×152.5×76(厘米)。台面厚1.8厘米，台面边沿四周画有白线，宽度2厘米，台面中间画有细白线，宽0.3厘米。 2、球台采用中密度板在层压专用机经加温加压制作，保持球台在不同地域、气候差异较大情况下性能稳定，不易变形，且弹性符合要求。（即标准的乒乓球台在30.5厘米高度下落时回弹高度达22-25厘米） 3、球台表面以特殊配方的油漆喷涂，色彩柔和无反光。 4、球台与台脚连接机构经冲压、拉伸，在专用机上铆接，台脚可折叠，翻转灵活，台脚采用□50×50焊管，并设有斜撑，可加强球台的稳定性，台脚底部装有高度微调机构，台面通过台脚微调支点使其达到高度要求。 5、球台面与台脚等部件能方便地进行拆卸分开包装，便于运输。 6、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化等过程。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康 | 4 | 张 | 金陵、华达、乐霖 |
| 6 | 货架 | 货架:2000*1200*600铝合金货架 | 4 | 个 | 定制 |
| 体育馆音响扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 观众席扬声器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩声系统设备 | 线阵音箱,含连接杆等相关安装配件： 1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱。 2.功率：300W(AES)，最大功率：600W，阻抗：8Ω，频率范围：70Hz-20KHz，最大声压级≥128dB。 3.灵敏度SPL（1W/1M）≥100dB (1M/1W )，低频扬声器：8"" x 2，高频扬声器：44mm（1.73""）压缩驱动器 x 1。 4.水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 5.所投音箱产品为国际IEC标准和中国国家标准检测认证进入EASE数据库的扬声器，提供官网截图。 | 8 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 2 | 配件 | 包含：田字架1个，U型扣4个，连接杆4条。 | 2 | 套 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 3 | 配件 | 包含：葫芦架1套。 | 2 | 套 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 4 | 扩声系统设备 | 专业功放： 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。提供3C证书。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 2 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 流动舞台扬声器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩声系统设备 | 专业音箱： 1．阻抗：4Ω 2．频响：40Hz-2KHz 3．额定功率：1200W 4．灵敏度：101dB/W/M 5．低音：18""低音×2" | 2 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 2 | 扩声系统设备 | 专业功放： 1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。提供3C证书。 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:1200W×2.立体声/并联4Ω×2:1800W×2.立体声/并联2Ω×2:2700W×2.桥接8Ω:3600W、桥接4Ω:5400W。 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 4.信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 3 | 扩声系统设备 | 专业音箱： 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz-20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4""压缩高音单元×1；低音：10""低音×1" | 2 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 4 | 扩声系统设备 | 专业功放： 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。提供3C、CE证书。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 拾音设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩声系统设备 | 无线话筒： 1.硬件采用1U标准机柜式设计；采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术 2.提供共600个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4.主机具有平衡和非平衡两种选择输出端口。 5.LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。 6.系统平台可预设配置20组任务，可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放或实时呼叫。 7.超强可遥控距离，支持距离可达1千米遥控 ★8.主手持话筒自带功能按键和LED显示屏，可对实现任务确认执行操作。提供产品彩页 9.内置音频采集编码模块，音频采集延时小于200ms 10.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； ★ 11、提供产品彩页、后面板接口截图及3C证书。 | 2 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 2 | 扩声系统设备 | 无线话筒： 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个领夹话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 3 | 扩声系统设备 | 天线分配器： 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 4 | 扩声系统设备 | 话筒天线： 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度：50°，前后比：＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 5 | 扩声系统设备 | 话筒天线： 1.频带范围： 640~960MHz，增益： 12dB。 3. 输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 6 | 扩声系统设备 | 支架高度：160-200mm | 2 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 7 | 扩声系统设备 | 支架高度：980-1680mm 斜杠：550-900mm | 2 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 处理设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩声系统设备 | 调音台： 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted" | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 2 | 扩声系统设备 | 音频处理器： 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。满足企业需要，标准化工作良好，符合国家标准要求，提供标准化良好行为证书，并附上官网查询截图。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ★5.内置2*150W数字功放模块，外接8Ω电阻音箱满足本地扩声使用。（提供产品接口明细图佐证） 4.面板具有1路USB接口，可实现设备升级、数据存取、录音与播放等功能。 6.配置双向RS-232接口，外接控制面板快捷控制。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能，支持8~100组场景预设功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 周边设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩声系统设备 | 音箱： 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 3.支持100V广播输入接口，优先于本地广播。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应 80Hz～16KHz，谐波失真≤1%。 | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 2 | 扩声系统设备 | 电源时序器： ★1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格，总输出可达40A。（提供设备接口图佐证） 2.每路有单独的滤波器，可提供干净而稳定的电源。 ★3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。（提供设备接口图佐证） 4.采用3芯单相的电源接线接口。 5.具备有电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持锁定面板按键功能，更好的保护现场安装和演出，避免误触碰。 ★7.具有编程功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485.RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证） 8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达12个月的定时开关机功能。 9.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | 2 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 3 | 输入设备 | 办公一体机： ★1、CPU：Intel? Core? i5-8500T Processors 或以上； 2、主板与接口：Intel Q370芯片组或以上，≥2条DIMM扩展插；主板与整机同品牌，支持英特尔软件会议功能； ★3、内存：单条4GB DDR4 2133或以上； ★4、硬盘：数量1个；技术参数：固态硬盘，容量≥256GB或以上； 5、显卡：主板集成显卡，支持双屏显示； 6、声卡：集成声卡； 7、网卡：INTEL 1000 MHz集成网卡； 8、无线网卡：支持802.11AC 9、接口：USB接口4个或以上，（其中1个以上USB3.0，可支持关机为其他USB外设充电功能） 10、电源适配器：≤65W； 11、自带USB键盘鼠标 12、显示器尺寸及功能：≥21.5英寸显示器；显示器 1920*1080，视角160°/170°，VGA+DP双接口，≥250尼特，≥1000:1静态对比度； 支持快拆支架；提供一个适配器，以便与各种符合 100 x 100 毫米 VESA 标准的显示器搭配使用，从横向显示旋转为纵向显示，顺时针旋转 90°，逆时针旋转 90，电缆护套 — 可通过支架闩锁上锁支架可使用 Kensington 安全锁或挂锁上锁，底座可以旋转，高度可以调节，有可伸缩提手，投标时提供官方彩页； 其它要求： 1、微软Windows10 64位中文专业版（可降级使用Windows7中文专业版，微软官网可查此次采购信息）； ★2、内置Intel联合软件系统Unite，提供跨操作系统的无线共享技术 ★3、原装品牌商用电脑，拒绝OEM产品，通过3C安全、节能认证。 其他功能： 1、通过网络远程可查看教学智能一体机基本信息，如：开关机状态、整机温度、以及系统内存使用情况、硬盘空间使用情况及硬件（CPU、内存、硬盘、网卡等）硬件信息，方便学校信息老师、区教育局管理设备。并支持按照年级、班级，设置教室中的教学智能一体机的名称，方便管理员对应管理； 2、通过网络远程可设置教学智能一体机开关机时间段，如“周六中午12点至14点开机”，方便管理员保证教学智能一体机在非正常使用时间段内，进行系统升级或维护操作； 3、通过网络远程可加载操作系统镜像文件，远程安装、修复操作系统或进行统一部署等日常维护工作； 4、提供5*8小时远程维护服务承诺； | 1 | 台 | 联想、惠普、戴尔 |
| 其他材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜、机架 | 42U机柜，600*600*2055mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2""重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 1 | 台 | 普天天纪、健标、图腾、金盾、APC |
| 2 | 配线 | RVPE2*0.5，线走桥架或线走管 | 126.96 | m |  |
| 3 | 配线 | EVJV2*2.5，线走桥架或线走管 | 186.60 | m |  |
| 4 | 屏蔽线缆（包括泄漏同轴电缆） | SYV50-5-1，线走桥架或线走管 | 39.96 | m |  |
| 5 | 体育馆音响扩声系统辅材 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）20条、5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）10条、5米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头2条、5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头2条、卡农头1对，1个公头、1个母头、RCA莲花头、大三芯，平衡，YS202D、RVVP2*0.75，200米/卷 、音频线、空气开关、三角插，300米线阵吊装安全钢丝绳；300米线阵安装钢丝绳；20个304不锈钢741夹头、卡头；2套卡农头*8头、管材 | 1 | 项 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 心理咨询室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌椅 | 办公桌椅:办公桌：屏风隔断工作卡位办公桌组合，T型木纹加暖白，三聚氰胺板基材加厚桌面2.5cm，白色屏风挡板，含多层侧柜1个，侧柜尺寸140cm*110cm*30cm,侧柜与桌面一体，桌面尺寸60*75*120cm。椅：尺寸68*68*120cm网布电脑椅，三角支撑椅背，可调节头枕升降范围7cm可旋转范围30°，自适应扶手，155°可躺，8cm加厚绒布坐垫，原生工程pp材质，高弹网布，钢制承重五爪电镀工艺可360°滑动，三级气压杆通过SGS认证。 | 2 | 套 | 迈上、欧派、鼎佳 |
| 2 | 文件柜 | 文件柜:宽850cm*高180cm*390cm，双开门四层隔板实木，带锁。 | 2 | 套 | 迈上、欧派、鼎佳 |
| 3 | 输出设备 | 打印机: 幅面：A4 颜色：灰色 功能：打印 耗材类型：一体式硒鼓 连接方式：USB 技术类型:黑白激光 打印机类型:黑白打印机 分辨率:600x600x2dpi(有效输出精度为1200dpi)； 打印介质重量:60至163克/平方米 打印速度:18页/分钟(A4) 实际速度依系统配置、软件应用程序，驱动程序和文档复杂性的不同 而有所差异。 打印负荷:最高5000页 打印负荷是指每月图像输出的最多页数。 首次打印时间:黑白：8.5秒 重量:6.35千克 支持纸张尺寸:150页进纸盒： 147x211至216x356毫米 接口：高速USB 2.0端口 系统参数：Microsoft?Windows 7(32-bit/64-bit)、 Windows Vista?(32-bit/64-bit)、 Windows? XP(32-bit/64-bit)、 Windows? Server 2008(32-bit/64-bit)、 Windows? Server 2003(32-bit/64-bit)、 Mac OS X v10.4、 v10.5、 v10.6、 Linux 电源：输入电压220至240伏交流电(+/–10%)， 50赫兹(+/–2赫兹)， 6.0安培 尺寸：349x238x196毫米 :声能： 6.4B(A)；声压(备用) ：51dB(A) 耗电量：打印模式： 360瓦；待机： 1.4瓦；节能：关闭模式： 0.6瓦 | 1 | 台 | 兄弟、惠普、小米 |
| 4 | 音乐放松椅（反馈型） | 音乐放松椅（反馈型）: ★1.产品资质：需通过由取得国家认证认可的检验机构出具的质量检测报告并满足以下要求：出具的检测报告须带有CMA、CNAS等标识检测，检测项目应包含：尺寸、外形、产品用料、加工；外观性能、理化性能、安全性能以及甲醛释放量检验等检验项目。 2.产品定义：该设备是集放松、按摩和生物反馈于一体的多功能放松椅；充分调用听觉、视觉、动觉和触觉等多种通道，通过音乐、图片、视频、游戏等媒介影响人的心理和生理状况，借助音乐引导、自我暗示、放松训练等方法来调解人的情绪和行为，最终达到身心和谐统一的状态。 3.放松沙发椅1台：产品设计符合人体工程学原理；带按摩功能，可根据音乐节奏有规律振动。产品材质：外面料为皮革材质，内填充高质量的舒适海绵，杉木框架构造。其他：产品内置独立电动、超静音电机，可分别调节背部和腿部升降，调节范围为90度到180度；放松椅椅背升起时105cm×115cm×122cm；椅背平展时212cm×115cm×50cm。 ②内置式无线蓝牙音箱210*210*190mm，传输功率42W，频率响应45Hz～20KHz；采用9mm中密度纯木箱体，有效减少谐振和箱声；采用A2DP传输音频信号，最大传输距离大于10米；配备两台4英寸全频喇叭；可直接连接电脑及手机、MP3/P4、LD、TV等具备音频传输的装备。 4.数字播放系统：10.1英寸高清IPS显示屏，1280*800分辨率，智能操作系统，2G系统内存，4核处理器，支持蓝牙4.2,9mm轻薄机身设计。支持音乐、图片、图书、电影等多格式文件播放；支持多点触摸;同时配备可插拔全尺寸键盘，用户可根据环境转换不同的使用模式：平板或笔记本电脑。 ②封闭式重低音立体声耳机，带麦克风。 ③显示器借助支架与身心放松椅结合；显示器支架材质为高强度铝合金及高强度工程塑料；仿人体手臂结构，可360°调节。 5.身心放松资源包1套：系统包含专业、丰富的心理放松资源，可分为心理放松音乐、心理放松图片和心理电影三个模块。 音乐包资源：包含专业减压、放松、冥想催眠系列和其他健康音乐在内的音乐包，总时长达近600分钟；图片资源：包含高山原野、寂静山林、蓝色天际、迷雾森林、日出日落、琉璃湖畔、日光海岸、可爱动物等八大系列的减压和放松图片包，每类不少于50张；各种心理类影片，不少于10部。 6.生理按摩系统：内置一体化的按摩机身设计，采用震动原理，对腰部、背部、肩部等部位进行保健按摩；手控器操作按摩方式，带文字说明，并显示动态按摩模式，简洁易懂。 7.生物反馈调节系统：系统的核心机理以精密生物反馈传感器为媒介，以高科技训练软件为载体，动态地显示HRV的变化情况。同时它通过合理干预和强化训练，平衡人的自主神经系统，协调并提升HRV。 ①多功能生理指标采集系统：采用耳夹式生物反馈处理器，精确反馈人体多项生理指标生理指标采集系统，生理数据转换系统。 ②多功能心理训练系统：集心理测评、放松训练、音乐放松、生理监测等多个功能模块于一体。 ③生理数据监测功能：心理训练时可以实现监测HRV、心率、脉博等人体重要生理指标； 系统可智能判断评估放松情况；系统用独特的模型算法，对训练者的各项实时生理指标数据进行计算分析，判断减压放松的有效性。 ④详细的数据报告功能：详细报告平均心率、协调状态比例、调节能力指数、调节稳定指数、综合评价指数各项指标，并提供专业的意见和建议。 ⑤进阶性训练功能：心理训练包括放松、抗干扰、反应能力、记忆力、空间能力、专注力等方面的训练。各种训练具有阶段性功能。⑥心理训练游戏包括：菩提树、射箭、心灵手巧、魔力速配、冒险岛。 ⑦真人放松视频教学功能：系统自带的呼吸小助手，可以帮助使用者学会如何呼吸，更快地进入放松状态。 ⑧心理自测检测功能：舒尔特方格训练和心理量表测试，可以进行专注水平训练和焦虑水平测评。 ⑨放松训练功能：放松内容包括心灵休憩，知觉重现、桃花源记、与水同行、四季如歌、世界名画等。 8.辅助催眠系统1套：提供丰富多样催眠引导素材，从听觉进行引导，如冥想放松音乐、α波音乐、自然音乐等；从视觉进行引导，催眠引导视频如深邃太空、摇摆球和眩晕旋转；专业催眠用具，如旋转催眠仪、水晶球、怀表等，辅助心理辅导师进行催眠治疗。 9.专业辅导书籍2本，头戴式耳机1个，催眠眼罩2副，无线控制器1个，震动控制器1个。 10.提供产品合格证，产品说明书。 | 1 | 套 | 成均、益派、师大易度 |
| 5 | 单人沙发及茶几 | 单人沙发及茶几:1+1单人咨询沙发，布艺过皮质面料，实木材质，颜色符合个体咨询要求，并含配套茶几1个。 | 1 | 套 | 迈上、欧派、鼎佳 |
| 6 | 沙盘套装 | 沙盘套装: （一）资质： ★1.沙箱及沙具柜需通过由取得国家认证认可的检验机构出具的质量检测报告并满足以下要求【评标时投标人需提供相应检测报告】： （1）出具的检测报告须带有CMA、CNAS等标识。 （2）检测项目须包含甲醛释放量检验，且检验结论为合格。 ★2. 根据教育部《中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）》要求学校心理健康教育要培养学生积极乐观、健康向上的心理品质的精神，沙盘游戏成套设备产品配套指导方案应为正规出版物且为省部级教育主管部门或教育学心理学相关国家一级学术机构中小学积极心理健康教育相关课题成果。评标时投标人需提供相应证明文件和指导书籍供评审专家查验。 （二）技术参数： ★1、配套指导方案为正规出版物，方案中提供的案例分为认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应六个主题，辅导案例六个主题活动内容参照积极心理学理念，从“PERMA”的积极情绪、投入、人际关系、意义和目的、成就等五方面构建活动体系。（需提供指导方案版权页、发行编码所在页的及案例主题和构建体系证明页，投标使用配套指导方案进行道具研发不得侵犯著作权所有人知识产权）。 2.案例数量：总共不少于19个案例。认识自我主题的案例有调皮M的故事等；学会学习主题的案例有ADHD女孩小阳等；人际交往主题的案例有Y的家庭箱庭故事等；情绪调适主题的案例有厌学的Y等；升学择业主题的案例有展现内心的李先生等；生活和社会适应主题的案例有小安的故事等。 3、活动道具： （1）1个标准沙箱，内侧尺寸为720×570×70mm，边厚25mm，实木喷漆，外侧涂木本色，内侧涂天蓝色，防水。箱体带有基座，沙箱嵌扣在一个同材质的框式固定架上，具有较好的稳定性，固定架带有4个万向轮（其中2个带有刹车功能），便于活动中沙箱的移动和搬运。 （2）沙子：天然专用水洗沙，颗粒均匀，环保安全，茶色、黄色可选。不少于20KG。 （3）沙具：玩具或物品接近于现实之物。可分为九大类43小类，必备的玩具有人物、动物、植物、建筑、家具与生活用品、交通运输工具、食物、石头与贝壳等，数量不少于1000个。 （4）沙盘辅助设备:包括沙耙、沙刷、沙铲、沙漏、喷水壶、小型工具箱等。 （5）沙具柜1个:木质。尺寸为1680×1200×300mm，开放式五层隔板，每层设内外两阶。 3、沙盘产品介绍演示视频光盘1套，沙具柜安装演示视频1套。 4、沙盘心理辅导电子记录表1套：个体/团体/九宫格。 6、沙盘意象词典1套。 7、安全提示牌。 8、配套指导方案介绍了箱庭(沙游)疗法概述、理论基础、发展历史，箱庭(沙游)治疗室的建立标准、设备配置及管理原则、箱庭(沙游)疗法的实施及应用。书中还提供了沙盘游戏整个过程的案例及分析。 | 1 | 套 | 成均、益派、师大易度 |
| 7 | 心理挂图 | 心理挂图: 材质：树脂框覆盖有机玻璃板； 内容：各功能区心理主题专业内容包括常见心理现象、心理效应、积极心理学相关内容、情绪调节相关内容、生涯教育、心理健康教育制度等相关内容； 尺寸：40*40cm\40*60cm\60*80cm等，根据环创设计确定。 | 10 | 套 | 成均、益派、师大易度 |
| 8 | 组合式桌椅（4人） | 组合式桌椅（4人）:彩色团体活动月牙桌，4色1套，每个扇形活动桌配套活动凳1个。 | 6 | 组 | 迈上、欧派、鼎佳 |
| 9 | 心理团体辅导箱 | 心理团体辅导箱: ★1.配套指导方案为正规出版物，方案中提供的案例分为认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应六个主题，辅导案例六个主题活动内容参照积极心理学理念，从“PERMA”的积极情绪、投入、人际关系、意义和目的、成就等五方面构建活动体系。（需提供指导方案版权页、发行编码所在页的及案例主题和构建体系证明页，根据投标使用配套指导方案进行道具研发不得侵犯著作权所有人知识产权）。 2.活动数量：产品包含的活动数量不少于38个活动，其中《纲要》六大主题的每个主题不少于5个活动。认识自我主题活动有我心中的一朵花、勇敢Say No等；学会学习主题活动有金田二的推理之旅、学习四力等；人际交往主题活动有捆绑过关、我蒙你猜等；情绪调适主题活动有情绪接龙、智勇大冲关等；升学择业主题有追悼会、寻找智慧等；生活和社会适应主题活动有沉船游戏、松鼠过河等。 3.活动道具：产品提供至少38个活动的配套道具，共4箱道具。例如积极心理学扑克牌、时间钟表、疯狂的字母、合力吹气球、记忆的窍门、画图沟通、花单寓意、注意力分析表、回旋沟通等。 产品需提供至少包含16个活动的相配套的团体辅导活动手册，如智慧与情绪、情绪法庭、气象预报站、记忆的窍门、做时间的主人、学习四力、我有一个梦想、金田二的推理之旅、时间地图、快乐崇拜、勇敢say no!、""追掉会""评价卡、行业专家访谈录、探索之旅、生涯彩虹图、寻找智慧、我心中的一朵花、思维导图等。产品需提供不少于10盒的自主设计卡片，卡片的大小为9*14cm。产品的分装时要表明产品的名称及数量，每个箱子均要提供一份装箱清单、配置单以及消耗品单，方便教师的查找与使用。 5.并提供团体辅导活动手册APP，可用于手册的在线查看及编辑等。 6.配套指导方案介绍团体心理辅导的概念与类型、功能、目标、理论基础、操作过程及常用技术。 7.配备团体活动课气氛调节软件，用于团体辅导课暖身活动、课堂纪律约束及做为呐喊宣泄辅助。软件可通过声控装置，根据课堂氛围，系统可呈现不同活跃状态供心理教师进行观察。 8.提供不少于6课时且与六大主题对应的心理教师示范课，示范课内容需取自配套指导用书并与相应道具对应。 9.提供不少于50个高清中小学心理教师团体心理辅导带班上课微课视频，视频需为生产厂家自主所有或取得相应相应知识产权授权。 10.投标产品通过质量管理体系认证ISO9001：2015、环境管理体系认证ISO14001:2015、中国职业健康安全管理体系认证。GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007，认证内容需与心理辅导、心理设备等相关（有效期内） ★11.提供至少两种以上团体心理辅导专用活动道具质量检测报告，检测内容要求需至少包含可溶性铅、可溶性锑、可溶性砷等含量，检测结果需符合国家标准GB6675.4-2014。 ★12.科学性、适用性要求： 作为《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》中学校心理健康教育活动课开展的配套设备，该设备须配套活动方案须为省部级教育行政主管部门或教育学心理学相关国家一级学会中小学心理健康教育应用研究成果，评标时投标人需提供相应证明文件和指导书籍供评审专家查验。 | 1 | 套 | 成均、益派、师大易度 |
| 10 | 心理挂图 | 材质：树脂框覆盖有机玻璃板； 内容：各功能区心理主题专业内容包括常见心理现象、心理效应、积极心理学相关内容、情绪调节相关内容、生涯教育、心理健康教育制度等相关内容； 尺寸：40*40cm\40*60cm\60*80cm等，根据环创设计确定。 | 10 | 套 | 成均，师大易度，益派 |
| 理念大厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频系统设备 | 86寸触控一体机: 一、整体设计 1.全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.中间区域屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 3.整机经过产品可靠性检验，MTBF大于80000小时。 4.整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。 5.机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 6.整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 7.自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 8.黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将可以自动进入黑屏模式。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 9.整机支持实时显示设备温度，可根据温度高低显示不同颜色进行提示。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 二、主要功能 10.★整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 11.具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1至F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏的功能。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 12.★整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 13.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 14.整机支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例（4：3与16:9），可对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。 15.整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别，可拍摄不低于500万像素的照片。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 16.整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 17.智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 18.★整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 19.整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到Windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 20.内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能。 21.具备智能手势识别功能，系统在任意信号源通道下可智能识别上、下、左、右方向的手势滑动并调用响应功能，支持将手势滑动方向自定义设置为快速返回、截图、冻结屏幕。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 三、电视参数： 22.★整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，具备防眩光效果，屏幕图像分辨率达3840*2160。 23.具备≧1路VGA；≧1路Audio；≧1路AV；≧1路YPbPr；≧2路HDMI2.0；≧1路Android USB；≧1路RS232；≧1路RJ45；≧1路RF信号输入接口。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 24.具备≧1路耳机、≧1路同轴输出、≧1路Touch USB out输出接口。 25.整机内置前朝向2*15w功放，确保声音播放效果。 26.内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声。 27.内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。 四、触摸系统参数： 28.书写方式：手指或笔触摸 29.定位分辨率：32767*32767 30.触摸屏系统通讯端口：全速USB 31.触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 32.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 33.触摸屏具有防光干扰功能，在照度100K lux环境下可以正常工作。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 34.书写延迟时间在90ms以内。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 35.触摸框切换到内部通道后再1s内达到可触摸状态，触摸框切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 36.触摸框免驱：Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac OS系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 五、嵌入式系统： 37.★嵌入式系统版本不低于Android7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 38.支持手机扫描二维码进行互动答题；教师可发起单选题、多选题、抢答题、判断题等，答题结束可查看答题数据并导出。学生可自行设置姓名，支持课堂抽选功能。提供实时提问功能，学生可通过移动端实时发送提问内容至交互智能平板展示。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 39.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG等格式。支持单点书写和多点书写的切换。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 40.菜单栏应用：在Android、PC或其他通道下快捷调取快捷白板、十笔批注、荧光笔书写、一键清屏、截图、冻屏等功能，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序，方便老师组合使用。 41.任意通道侧边栏小工具：支持在嵌入式系统下侧边栏设置，可在任意通道下调取快捷白板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 42.整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道，支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 43.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 44.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 45.智能护眼系统：在嵌入式系统上使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 六、白板软件参数 46.软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。 47.书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。 48.板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识 49.边写边擦：在WINDOWS及安卓白板软件下支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 50.无需打开任何软件，直接播放PPT课件，即可进行书写批注、内容放大，其批注内容保存在PPT原文件里 51.思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。。 52.微课工具：支持全屏录制及任意区域截屏录制，且支持与双摄像头展台配合进行双路摄像画面录制，录制后的微课视频可进行自由裁剪、编辑、添加水印等操作，并可一键导出至教学白板软件或另存到本地，也可以上传到资源分享平台。 53.音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。 54.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 55.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 56.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 57.3D教学助手：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。 58.化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 59.微课程视频： 提供超过2100个微课程视频，涵盖小学、初中、高中，每个学段不少于三个主要学科。 提供在线流媒体播放、一键下载至课件两种使用方式，方便老师在备课或课堂中随时插入生动有趣的知识点讲解。 视频支持老师在任意时间点打点，播放过程中可一键跳转到打点位置。同时也可一键截图至课件。 60.在平板上操作的内容整节课内容可一键生成二维码分享，学生或家长可通过扫码获取课堂全部内容。 七、移动授课系统 61.支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 62.可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 63.支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 64.支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 65.具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。 66.支持对移动终端设备进行接入锁定，防止学生随意接入影响老师使用。 67.支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 68.支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。同时，可通过对移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。 69.持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板中，并可通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。同时，还能将实物照片一键在白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 70.支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 71.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的图片、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 嵌入式电脑模块： 1.主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i5 CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 2.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 3.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用120pin或以上接口；采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 5.正版Windows 10 64位中文专业版。 6.整机端内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 7.提供微软出具的授权教育合作伙伴资质证明（AEP）。 8.整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准 9.整机端内置有线网卡：10M/100M/1000M 10.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 11.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 | 2 | 台 | 希沃，鸿合，海信 |

四、商务条款

1.质保期

1.1质保期为3年，质量保证期的起算日应为采购人签发最终验收合格证书之日。

1.2根据当地有关部门的检验结果，或者在货物的质量保证期内，发现其数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面通知形式向中标人提出索赔。

1.3在质量保证期内，中标人负有不可免责的保修义务。中标人应在规定的维修响应时间内，派遣专业维修人员抵达项目现场并根据采购人的要求在合理时间内维修或更换有缺陷的货物或部件。

1.4如果中标人在收到采购人通知后的三天内没有采取行动进行维修或未能在合理时间内解决故障或损坏，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用应由中标人承担，且中标人还应承担由于维修延误所造成采购人的损失。

1.5如在质量保证期届满之时设备无质量问题，则采购人应在七天之内向中标人签发质量保证期期满合格证书。

1.6质量保证期届满后，如果采购人提出要求，中标人应按其投标文件与采购人签订维护保修合同，在保修期内承担定期维护和质量保修责任。

2．售后服务要求

2.1按国家有关规定实行产品“三包”；在质保期内中标人应免费提供维修、保养及更换易损件的服务，在质量保证期内提供的服务应满足下列要求：

①建立24小时报修电话；

②接到报修电话后，在12小时内作出响应；在24小时内提出方案；在48小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务（通过远程诊断系统可以解决的故障除外），并尽快修复故障；       ③免费提供不少于2次的回访维护（其中第一次应在交付使用后六个月进行；第二次在质量保证期期满时进行）。

2.2免费送货上门、免费安装；

2.3定期回访及维护。

2.4超过质量保证期的货物，中标供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

3.付款方式：

合同签订后支付总金额的10%，货到安装验收合格并提交第三方检测报告后支付至合同总金额的95％，余款5％作为质保金，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性付清并无息归还履约保证金。质保期满一年后无质量问题退还合同总金额的2%，质保期满二年后无质量问题退还合同总金额的2%，质保期满后无质量问题退还剩余合同总金额。

4. 安装调试

4.1送货地点：按采购人指定地点送货安装。

4.2质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3本项目包括供就位与安装。安装期间中标供应商须派技术人员提供安装及技术服务。

4.4安装及技术服务过程中发生的费用由中标供应商负责，供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5 使用单位负责向中标供应商安装调试工作提供必要的便利，保证货物进场道路通畅，并提供现场安装需要的水、电接入，提供临时库房等。

4.6 中标供应商在危险区因施工需要安全防护措施时，施工开始前应向使用单位提出安全防护措施，经使用单位认可后实施，防护措施费用由使用单位承担，包括舞台面区域的地板保护措施。

4.7 非本次招标范围内的货物，在施工安装过程中需由使用单位负责装卸及保护，中标供应商负责提供配合。

5.验收

5.1采购人有权对货物发货前进行检验或测试，可以参加出厂检验，以确认所投产品的制造工艺、原材料、质量等是否符合招标文件和投标时提供的样式要求，但不能作为最终验收的结果。中标人应为招标人检验和测试提供各种方便，并承担相应费用，如果检验或测试的产品不能满足招标要求，采购人可以拒绝接受，中标人应更换被拒绝的货物。如在生产过程中发现供应商使用材料不符合招标文件及投标文件承诺，供应商必须按招标文件及投标文件整改到位。货物交货前，中标人应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，提供权威部门出具的检测报告，该检验（检测）报告将作为采购人验收的重要依据。

5.2 所有货物到达现场后，买方有权对货物进行抽样检测。抽样检测不合格的可以部分或全部拒收，由此对招标人造成的损失应给予经济赔偿。卖方必须派员到现场与买方一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格、同面料、同样式的产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。

5.3中标人已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，合同双方签署验收合格证书。 若因中标方制造工艺、质量问题等导致验收不合格，应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标方承担，采购人保留向中标方索赔的权利。中标方在所有货物的到货、验收期间应接受采购人的协调和管理，并采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

6. 交货期

▲供应商必须承诺在发出供货通知后30天内完成并检测合格交付使用。

交货时提供产品说明书、合格证、操作维护手册等资料。

7.培训

7.1免费培训人员掌握并正常操作，确保2～3人能熟练使用操作及设备日常维护，并能排除简单的系统故障。

7.2 旨在提供更好的其他方式培训。

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的新货物及服务。

2.设备及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、培训、通过验收。

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料，直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整（如有）、配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的使用人员及维修人员进行技术培训。

5.质保期内系统设备的维保、维修及质保期后提供终身有偿维修服务。

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价中。

- 政府采购合同主要条款指引

货物类

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥___________元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的__5_%。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期___年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1.付款方式：合同签订后支付总金额的10%，货到安装验收合格并提交第三方检测报告后支付至合同总金额的95％，余款5％作为质保金，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性付清并无息归还履约保证金。质保期满一年后无质量问题退还合同总金额的2%，质保期满二年后无质量问题退还合同总金额的2%，质保期满后无质量问题退还剩余合同总金额。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决：提交台州仲裁委员会仲裁。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

- 投标文件格式附件

附件1                              　　　                       本

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

- 声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

附件2

投标声明书

××（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、如实上报三年内不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件3

授权委托书

××（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

第一部分  技术方案描述部分

1、投标人情况介绍（附件5）；

2、项目需求的理解与分析；

3、项目组织实施方案(可视情选用附件6、附件7)；

4、安装、调试及验收方案。

第二部分  投标产品描述部分

1、投标产品描述及相关资料（可视情选用附件8、附件9）；

2、投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）。

第三部分  商务响应部分

1、证书一览表（附件10）；

2、近三年来类似项目的成功案例（附件11）

3、售后服务描述及承诺（可视情选用附件12，附件13）；

4、投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）。

第四部分  其他参考表格（此部分视情况选用）

1、主要货物用材响应表(类似家具类货物采用，附件14)；

（以上内容具体描述详见“第三部分投标人须知”中“三、投标文件”的组成说明）。

附件5

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有 □租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  | 发证机关 |  | 编号 |  | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件6

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件7

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件8

供货清单

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件9

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件10

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件11

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件12

资信及商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件13

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件14

主要货物用材响应表

| 序号 | 货物名称 | 产品 配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产 厂家 | 符合 标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件15

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件16）；

2、报价明细表（附件17）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、小微企业等声明函（附件18）；

5、产品适用政府采购政策情况表（附件19）。

附件16

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件17

报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

5.供应商在投标时需提供本表的电子文档（单独封装，建议使用光盘），以便网上公示使用，电子文档将不予退还。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件18

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期： ××年××月××日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：   ××年××月××日

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认公司为行业的（请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局（盖章）

日期：××年××月××日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。