玉环市政府采购招标文件

XLCG(YH)-2020-016

采购项目：玉环市城关中心小学分校区显示屏设备采购项目

采 购 人：玉环市城关中心小学

采购代理机构名称：浙江协力工程管理咨询有限公司

2020年6月

目    录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标需求

- 政府采购合同主要条款指引

- 投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 受采购人委托，浙江协力工程管理咨询有限公司就玉环市城关中心小学分校区显示屏设备采购项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：XLCG(YH)-2020-016

二、招标项目概况：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预 算 （万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏设备采购项目 | 详见采购文件 | 1 | 项 | 82.5707 | 发出供货通知后30天内完成并检测合格交付使用（其中电子班牌分2次供货，第二次供货时间为2021年6月） |

三、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（二）本项目供应商特定条件：

1.营业执照中具有相应的经营范围；

2.本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取：

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3.方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5.提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

五、投标截止时间：2020年 7 月 1 日 9 时 30 分；

六、投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

七、开标时间：2020年 7 月 1 日 9 时 30 分；

八、开标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

九、投标保证金：无。

十、在线投标响应（电子投标）说明

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十一、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1.查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

2.截止时点：开标后评标前。

3.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4.使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

十二、相关注意事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十三、联系方式：

（一）采购代理机构：浙江协力工程管理咨询有限公司

项目联系人：李陆明

联系电话：0576-87287328

地址：浙江玉环市泰安路312号财富中心11楼

（二）采购人：玉环市城关中心小学

采购人地址：玉环市玉城街道广陵南路3号

联系人：王老师   联系电话：0576-81717133

（三）同级政府采购监督管理部门：玉环市财政局政府采购监督管理科

联系人：谢女士

监督投诉电话：0576-87250185

地址：玉环市广陵路130号

采购代理机构名称：浙江协力工程管理咨询有限公司

2020年6月

- 投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无 |
| 3 | 投标文件组成 | 完整的《投标文件》由“资格证明文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 4 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 5 | 投标文件的签章 | 电子签章。 |
| 6 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”， 在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件； （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 7 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：浙江省玉环市泰安路312号财富中心5号楼15层（浙江省玉环市公证处）联系人：胡主任电话：0576-87233585、13706866522）。 |
| 8 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 9 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2020年 7 月 1 日 9 时 30 分 |
| 12 | 投标地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 13 | 开标时间和地点 | 同投标截止时间与地点 |
| 14 | 投标保证金 | 无 |
| 15 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的 5 % |
| 16 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 17 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1.“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2.采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3.投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4.货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5.服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6.“书面形式”包括信函、传真等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2.投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理局吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6.投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8.本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1.采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格证明文件、商务技术文件、报价文件。

▲1.资格证明文件的组成：

- 投标声明书；

- 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2.商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3.报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、小微企业等声明函、产品适用政府采购政策情况表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

- 投标文件的制作、签章、形式及份数要求

1.投标文件的制作要求

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

（2）投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

（3）本文件中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

（4）《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

（5）《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

（6）投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

（7）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（8）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

2.投标文件的签章

（1）《投标文件》的签章：见《前附表》；

（2）《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

（3）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

3.投标文件的形式

（1）投标文件的形式：见《前附表》；

（2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

4.投标文件的份数

（1）投标文件的份数：见《前附表》。

（三）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- （四）投标

- 1.投标文件的上传和递交：见《前附表》；

- 2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》；

- 3.投标文件的补充、修改或撤回

（1）供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- （2）投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### 4.投标文件的备选方案

（1）投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

四、开标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标会议的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1.资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3.综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4.得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5.评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

2.投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1.报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

6.报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价；

7.投标文件提供虚假材料的；

8.不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

9.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1.确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3.发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

九、招标代理费

中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费。招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费（包含专家劳务费）按7000元收取。

- 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下内容及分值进行评审。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予 6 %的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：（此表供参考）

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 综合性能 | 根据对招标文件技术参数响应情况，所有指标均满足招标文件技术参数等要求的，得26分。技术要求中标注“★”的为重要参数，每一项负偏离的的扣10分，技术要求中标注“▲”每一项负偏离的的扣8分，其他技术参数每一项负偏离的扣5分，扣完为止。 注：采购需求中要求提供证明/截图等资料的必须提供，否则视为不满足此项要求。 | 26 |
| 实施方案 | 根据本项目特点制定的实施组织方案，包括项目实施组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备等。按照实施安排的合理性，科学性，专业等级安装调试人员，技术工程师的配备（如有应详细列表说明），工具的完备程度等，由评标委员会综合比较后综合打分。一档6-4分、二档4-2分、三档2-0分。 | 6 |
| LED显示屏 | 根据投标主要产品的品牌信誉度、知名度、市场占有率、质量稳定性等情况由评标委员会综合打分；一档10-8分、二档7-5分、三档4-2分。 | 10 |
| 电子班牌 | 根据投标主要产品的品牌信誉度、知名度、市场占有率、质量稳定性等情况由评标委员会综合打分；一档3-2分、二档2-1分、三档1-0分。 | 3 |
| 功能性 演示 | 提供针对本项目的介绍视频（刻录到U盘以邮寄形式送至浙江省玉环市泰安路312号财富中心5号楼15层浙江省玉环市公证处），每家供应商演示视频时间不得超过15分钟，未提供或超时不得分； 电子班牌： 1.显示模式切换，最高得1分： 支持常用模式、欢迎模式、考勤模式、设置模式等多种显示模式： （1）常用模式：显示常用的功能，并可进行交互，支持多种模板选择； （2）欢迎模式：演示全屏显示自定义内容，演示如何退出全屏模式，演示多图片轮播，演示定时设置； （3）考勤模式：演示考勤操作，并显示考勤结果，演示班级实到/应到学生人数、未打卡学生人数及姓名、迟到学生人数及姓名的展示； （4）设置模式：演示在电子班牌上的ID、位置、接口更新时间等相关信息。 2.演示身份识别方式，最高得1分： 演示通过人脸识别和刷卡模式进行身份识别后进行相应角色权限的操作。 3.演示与手机端的交流互动，最高得1分： （1）演示学生与家长（微信端）进行沟通交流，进行消息发送和接收； （2）演示文字消息和语音消息的发送； （3）演示消息已读未读状态的查看。 4.演示与班级相册的互通，最高得0.5分： 演示班级相册应用中展示动态列表及活动中的相册，演示打卡的结果展示。 5.演示学校微官网功能的互通，最高得0.5分： 演示在电子班牌上阅读微官网中的文章资讯。 6.演示德育评价，最高得1分： 演示查看该班级的表扬、提醒评价以及家长发布的评价； 演示教师通过电子班牌对本班级进行评价，相应的评价分数可实时同步到班牌端。 | 5 |
| 售后服务承诺 | （1）售后服务方案全面周到且耗材优惠幅度大，最高得3分；售后服务方案不够全面周到且耗材优惠幅度小，最高得2分；除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。（要求投标单位明确给出耗材优惠幅度）； （2）质保期要求3年。每增加1年加0.5分，最高加2分； （3）售后服务响应时间，由专家比较打分；最高得1分。 | 6 |
| 项目培训方案 | 投标人针对本项目提供完整的培训计划、培训方案、培训资料和课程准备，培训方案完整详实，评委根据培训计划及方案进行综合比较评分，2-0分。 | 2 |
| 企业 | 1.投标人具有在有效期内的ISO9001质量管理系认证、ISO14001环境管理系认证的、GB/T28001职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的；每项得0.5分，最高得2分。 2.获得市场监督管理局颁发“守合同重信用”A级证书的，得1分；获得市场监督管理局颁发“守合同重信用”AA级证书的，得2分；获得市场监督管理局颁发“守合同重信用”AAA级证书的，得3分。 （须提供原件的扫描件，否则不得分） | 5 |
| 项目技术人员实力 | 项目经理具有机电专业建造师二级及以上证书的，得1分。 技术负责人具有中级及以上职称证书的，得1分。 注：以上人员需提供最近1年及以上在本单位的社保证明扫描件，证书需提供原件的扫描件，不提供不得分。 | 2 |
| 产品价格 | 取投标合格供应商的投标最终报价最低价为基准价。基准价为35分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×35%×100（小数点后保留2位小数）。 注：对于符合政府采购政策及优惠的企业产品给予一定比例的价格扣除，具体执行依据见本章第二点的第四条“政府采购政策及优惠”内的规定。 | 35 |

备注：预中标供应商须在评标结束5天内提供以上相关证明材料原件交由业主审核。还需提供下面证书原件：LED系统制造商出具国家权威机构颁发的证明厂家售后服务符合五星级及以上标准的“服务认证证书”，并在该证书上体现本项目所使用的LED大屏及控制系统。提供CMMI3级或以上证书。提供中国节能环保产品证书（含有“分布式综合管理信息平台“等字样）。所投产品设备制造商获得“中国绿色环保产品”、“中国节能环保产品”认证证书（查询网址：www.chinacqcs.org）。电子班牌制造商需提供ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证证书，提供中国节能产品认证证书，知识产权管理体系认证证书。

- 公开招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预 算 （万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏设备采购项目 | 详见采购文件 | 1 | 项 | 82.5707 | 发出供货通知后30天内完成并检测合格交付使用（其中电子班牌分2次供货，第二次供货时间为2021年6月） |

二、采购总说明

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

三、采购总内容

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂（一层）显示屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示设备 | 户内双色LED屏（显示屏净尺寸8.208*0.912=7.486M2，屏体分辨率：1728*192）: 1.LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R1G。 2.物理点间距：4.75mm；分辨率：44321点/m2。 3.单元板分辨率：64*32，单元板尺寸（mm）：304*152，白平衡亮度：600CD/m2。 4.水平视角：120°；垂直视角：120°。 5.杂点率：≤1/10000且无连续失控点 6.平均无故障时间：≥10000H 7.控制方式：异步控制；驱动器件：恒流；刷新频率：360Hz；换帧频率：≥60Hz；驱动方式：1/16扫描。 8.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－20℃~+50℃。 9.亮度调节方式：软件0到16无级调节。 | 7.486 | m2 | ITC、 三思、 洲明 |
| 2 | 视频控制设备 | 控制卡: 1.存储容量：4MByte。 2.显示接口：1组50PIN接口，支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏。 3.通讯接口：100M网口/RS232/RS485/USB，可定制RS485。（两款规格：一款标配RS232和USB，另一款标配100M网口和USB）。 4.支支持控制点数单双色512K点（2048*128、2048*256）。 5.支持普通节目、共享节目类型，支持512个节目，每个节目划分为32个区域。 6.支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮、遥控调亮。 7.支持定时自动开关机、软件开关机、遥控开关机。 8.支持二次开发，提供完整功能的DLL动态库。 | 1 | 台 | ITC、 三思、 洲明 |
| 3 | 视频控制设备 | 配套转接板，双色；50PIN背插连接，结构紧凑；最大高度：256行（8组T8接口）。 | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 4 | 软件 | LED无线投屏软件： ★1.通过移动端（手机或平板）控制上大屏的电脑界面，可将打开对应电脑的PPT等格式文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。（提供移动端软件播放PPT界面截图） ★2.支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作（提供放大镜功能截图）。 3.具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。 4.通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接。 ★5.支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示。（提供移动端拍摄界面功能截图）与户内全彩LED屏、发送盒、拼接控制主机同一品牌。 | 1 | 套 | ITC、三思、洲明 |
| 5 | 输入设备 | 办公一体机： ★1.CPU：Intel? Core? i5-8500T Processors 或以上； 2.主板与接口：Intel Q370芯片组或以上，≥2条DIMM扩展插；主板与整机同品牌，支持英特尔软件会议功能； ★3.内存：单条4GB DDR4 2133或以上； ★4.硬盘：数量1个；技术参数：固态硬盘，容量≥256GB或以上； 5.显卡：主板集成显卡，支持双屏显示； 6.声卡：集成声卡； 7.网卡：INTEL 1000 MHz集成网卡； 8.无线网卡：支持802.11AC 9.接口：USB接口4个或以上，（其中1个以上USB3.0，可支持关机为其他USB外设充电功能） 10.电源适配器：≤65W； 11.自带USB键盘鼠标 12、显示器尺寸及功能：≥21.5英寸显示器；显示器 1920*1080，视角160°/170°，VGA+DP双接口，≥250尼特，≥1000:1静态对比度； 支持快拆支架；提供一个适配器，以便与各种符合 100 x 100 毫米 VESA 标准的显示器搭配使用，从横向显示旋转为纵向显示，顺时针旋转 90°，逆时针旋转 90，电缆护套 — 可通过支架闩锁上锁支架可使用 Kensington 安全锁或挂锁上锁，底座可以旋转，高度可以调节，有可伸缩提手，投标时提供官方彩页； 其它要求： 1.微软Windows10 64位中文专业版（可降级使用Windows7中文专业版，微软官网可查此次采购信息）； ★2.内置Intel联合软件系统Unite，提供跨操作系统的无线共享技术 ★3.原装品牌商用电脑，拒绝OEM产品，通过3C安全、节能认证。 其他功能： 1.通过网络远程可查看教学智能一体机基本信息，如：开关机状态、整机温度、以及系统内存使用情况、硬盘空间使用情况及硬件（CPU、内存、硬盘、网卡等）硬件信息，方便学校信息老师、区教育局管理设备。并支持按照年级、班级，设置教室中的教学智能一体机的名称，方便管理员对应管理； 2.通过网络远程可设置教学智能一体机开关机时间段，如“周六中午12点至14点开机”，方便管理员保证教学智能一体机在非正常使用时间段内，进行系统升级或维护操作； 3.通过网络远程可加载操作系统镜像文件，远程安装、修复操作系统或进行统一部署等日常维护工作； 4.提供5*8小时远程维护服务承诺； | 1 | 台 | 联想、惠普、戴尔、AOC |
| 6 | 机柜、机架 | 42U机柜，600*600*2055mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 1 | 台 | 普天天纪、健标、图腾、金盾、APC |
| 7 | 结构边框 | 铝型材结构边框，采用定制铝型材，屏体侧面外包边装饰 | 8.828 | ㎡ | ITC、三思、洲明 |
| 8 | 结构边框 | 包装材料，木箱包装 | 7.486 | ㎡ | ITC、三思、洲明 |
| 9 | 配线 | 电源线RVV3*2.5 | 15 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 食堂（二层）显示屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示设备 | 户内双色LED屏（显示屏净尺寸8.208*0.912=7.486M2，屏体分辨率：1728*192）： 1.LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R1G。 2.物理点间距：4.75mm；分辨率：44321点/m2。 3.单元板分辨率：64*32，单元板尺寸（mm）：304*152，白平衡亮度：600CD/m2。 4.水平视角：120°；垂直视角：120°。 5.杂点率：≤1/10000且无连续失控点 6.平均无故障时间：≥10000H 7.控制方式：异步控制；驱动器件：恒流；刷新频率：360Hz；换帧频率：≥60Hz；驱动方式：1/16扫描。 8.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－20℃~+50℃。 9.亮度调节方式：软件0到16无级调节。 | 7.486 | m2 | ITC、三思、洲明 |
| 2 | 视频控制设备 | 控制卡： 1.存储容量：4MByte。 2.显示接口：1组50PIN接口，支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏。 3.通讯接口：100M网口/RS232/RS485/USB，可定制RS485。（两款规格：一款标配RS232和USB，另一款标配100M网口和USB）。 4.支持控制点数单双色512K点（2048*128、2048*256）。 5.支持普通节目、共享节目类型，支持512个节目，每个节目划分为32个区域。 6.支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮、遥控调亮。 7.支持定时自动开关机、软件开关机、遥控开关机。 8.支持二次开发，提供完整功能的DLL动态库。 | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 3 | 视频控制设备 | 1.配套转接板，双色；50PIN背插连接，结构紧凑；最大高度：256行（8组T8接口）。 | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 4 | 软件 | LED无线投屏软件： ★1.通过移动端（手机或平板）控制上大屏的电脑界面，可将打开对应电脑的PPT等格式文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。（提供移动端软件播放PPT界面截图） ★2.支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。（提供放大镜功能截图） 3.具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。 4.通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接。 ★5.支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示。（提供移动端拍摄界面功能截图）与户内全彩LED屏、发送盒、拼接控制主机同一品牌。 | 1 | 套 | ITC、三思、洲明 |
| 5 | 输入设备 | 办公一体机： ★1.CPU：Intel? Core? i5-8500T Processors 或以上； 2.主板与接口：Intel Q370芯片组或以上，≥2条DIMM扩展插；主板与整机同品牌，支持英特尔软件会议功能； ★3.内存：单条4GB DDR4 2133或以上； ★4.硬盘：数量1个；技术参数：固态硬盘，容量≥256GB或以上； 5.显卡：主板集成显卡，支持双屏显示； 6.声卡：集成声卡； 7.网卡：INTEL 1000 MHz集成网卡； 8.无线网卡：支持802.11AC 9.接口：USB接口4个或以上，（其中1个以上USB3.0，可支持关机为其他USB外设充电功能） 10.电源适配器：≤65W； 11.自带USB键盘鼠标 12.显示器尺寸及功能：≥21.5英寸显示器；显示器 1920*1080，视角160°/170°，VGA+DP双接口，≥250尼特，≥1000:1静态对比度； 支持快拆支架；提供一个适配器，以便与各种符合 100 x 100 毫米 VESA 标准的显示器搭配使用，从横向显示旋转为纵向显示，顺时针旋转 90°，逆时针旋转 90，电缆护套 — 可通过支架闩锁上锁支架可使用 Kensington 安全锁或挂锁上锁，底座可以旋转，高度可以调节，有可伸缩提手，投标时提供官方彩页； 其它要求： 1.微软Windows10 64位中文专业版（可降级使用Windows7中文专业版，微软官网可查此次采购信息）； ★2.内置Intel联合软件系统Unite，提供跨操作系统的无线共享技术 ★3.原装品牌商用电脑，拒绝OEM产品，通过3C安全、节能认证。 其他功能： 1.通过网络远程可查看教学智能一体机基本信息，如：开关机状态、整机温度、以及系统内存使用情况、硬盘空间使用情况及硬件（CPU、内存、硬盘、网卡等）硬件信息，方便学校信息老师、区教育局管理设备。并支持按照年级、班级，设置教室中的教学智能一体机的名称，方便管理员对应管理； 2.通过网络远程可设置教学智能一体机开关机时间段，如“周六中午12点至14点开机”，方便管理员保证教学智能一体机在非正常使用时间段内，进行系统升级或维护操作； 3.通过网络远程可加载操作系统镜像文件，远程安装、修复操作系统或进行统一部署等日常维护工作； 4.提供5*8小时远程维护服务承诺； | 1 | 台 | 联想、惠普、戴尔、AOC |
| 6 | 机柜、机架 | 42U机柜，600*600*2055mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 1 | 台 | 普天天纪、健标、图腾、金盾、APC |
| 7 | 结构边框 | 铝型材结构边框，采用定制铝型材，屏体侧面外包边装饰 | 8.828 | ㎡ | ITC、三思、洲明 |
| 8 | 结构边框 | 包装材料，木箱包装 | 7.486 | ㎡ | ITC、三思、洲明 |
| 9 | 配线 | 电源线RVV3*2.5 | 15 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 中厅LED显示屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示设备 | 户内全彩LED屏（显示屏净尺寸4.352m*2.304m，屏体分辨率：1088*576）： 1.LED封装形式：SMD2121黑灯，发光点颜色组合：1R1G1B。 2.物理点间距：4mm；像素点密度：62500点/m2。 3.单元板分辨率：64*32，单元板尺寸（mm）：256*128，模组平整度≤0.2mm。 4.水平视角：160°；垂直视角：160°；刷新频率：1920Hz；对比度：10000：1，色温：2000-10000K可调。 5.像素失控点：≤1/100000且无连续失控点，亮度均匀性：≥98%，色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内。 6.防护等级：IP5X，平均无故障时间：≥10000H。 7.视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等。 8.控制方式：同步控制；驱动器件：恒流；换帧频率：≥60Hz；扫描方式：16S。 9.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－10℃~+40℃。 10.亮度调节方式：自动/手动：1-100％。 | 10.027 | m2 | ITC、三思、洲明 |
| 2 | 视频控制设备 | 发送盒： 1.支持DVI视频信号输入，支持标准60Hz，并可自适应帧率。 2.输入分辨率：最大1920*1200点，支持分辨率任意设置。 3.支持音频输入，通过网线同步传输。 4.单卡最大带载面积：131万点，最宽可达2560，或最高可达2560点。 5.支持2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接。 6.双USB接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步。 | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 3 | 软件 | LED显示屏智慧控制系统： 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 1 | 套 | ITC、三思、洲明 |
| 4 | 软件 | LED无线投屏软件： ★1、通过移动端（手机或平板）控制上大屏的电脑界面，可将打开对应电脑的PPT等格式文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。（提供移动端软件播放PPT界面截图） ★2、支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。（提供放大镜功能截图） 3、具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。 4、通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接。 ★5、支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示。（提供移动端拍摄界面功能截图）与户内全彩LED屏、发送盒、拼接控制主机、功放同一品牌。 | 1 | 套 | ITC、三思、洲明 |
| 5 | 网络服务器 | 拼接控制主机： 功能特点： 1.具备有彩色液晶显示器，搭配数字按钮及调节旋钮，操作简单，支持导航式设置。 2.输出模式支持260万像素自定义输出。 3.拼接模式最大支持2560×1536@60Hz超高清拼接输出。 4.支持三画面任意布局，轻松完成舞台主屏、侧屏的集中控制。 5.支持画面大小自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加。 6.支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号。 7.支持同时进行多画面预览及输出监视，支持同时预览6路输入信号，并可以同时监视当前的输出画面。 8.支持4K超高清信号处理。 9.支持多组可编程全局图文叠加。 10.支持信号及模式无缝切换，提供十多种过度特效，包括淡入淡出，无缝直切，垂直、水平梳理，圆形切入、切出，菱形切入、切出，各个方向的划幕。 11.支持亮度抠像，支持指定亮度值以下的背景扣除，并融合到新的背景当中。 12.支持对每个画面的透明度进行单独调节，支持0~100%可调。 13.支持对画面的边缘进行羽化，可使叠加的画面能够更好地与背景画面融合。 14.支持多级输入信号热备份，多机级联同步输出，支持同步技术，无错位、撕裂。 15.支持画面冻结任意画面。 16.支持一键输出黑屏信号，可用于演艺活动场景。 17.支持保存32组不同的设置参数保存为模式，并可快速调用。 18.支持脱机的计划任务，可设定定时操作，完成自动化管理。 技术参数： 输入信号 1.DVI-D×1：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容 HDMI1.3 及以下版本， EDID 版本 1.3 2.HDMI×1：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容 HDMI1.3 及以下版本， EDID 版本 1.3 3.VGA×2：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz ，向下兼容 4.CVBS×2：NTSC/PAL 自适应，支持3D梳状滤波器 5.扩展输入：2路DVI，支持DVI、SDI、HDMI 1.3/1.4、IP、CVBS等多种信号 输出信号 6.DVI-D×3：支持常见输出分辨率，如2048×1152@60Hz，1920×1080@60Hz；支持自定义输出分辨率，如3840×660@60Hz；支持60Hz/50Hz/30Hz输出帧率；兼容HDMI1.3及以下版本， EDID 版本 1.3；其中2路为变成输出，另1路为预览输出 7.控制方式：RS-232/RJ-45以太网 8.工作电源：100-240VAC， 47-63Hz，≤2A 9.工作环境：温度 0-40℃；湿度 0-95%（无结露） 10.设备尺寸（mm）：66×432×256（H×L×D） 11.重量：4.0Kg | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 6 | 配电箱 | 电箱： 1.额定功率：10KW，输出路数：3路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 7 | 输入设备 | 办公一体机： ★1、CPU：Intel? Core? i5-8500T Processors 或以上； 2、主板与接口：Intel Q370芯片组或以上，≥2条DIMM扩展插；主板与整机同品牌，支持英特尔软件会议功能； ★3、内存：单条4GB DDR4 2133或以上； ★4、硬盘：数量1个；技术参数：固态硬盘，容量≥256GB或以上； 5、显卡：主板集成显卡，支持双屏显示； 6、声卡：集成声卡； 7、网卡：INTEL 1000 MHz集成网卡； 8、无线网卡：支持802.11AC 9、接口：USB接口4个或以上，（其中1个以上USB3.0，可支持关机为其他USB外设充电功能） 10、电源适配器：≤65W； 11、自带USB键盘鼠标 12、显示器尺寸及功能：≥21.5英寸显示器；显示器 1920*1080，视角160°/170°，VGA+DP双接口，≥250尼特，≥1000:1静态对比度； 支持快拆支架；提供一个适配器，以便与各种符合 100 x 100 毫米 VESA 标准的显示器搭配使用，从横向显示旋转为纵向显示，顺时针旋转 90°，逆时针旋转 90，电缆护套 — 可通过支架闩锁上锁支架可使用 Kensington 安全锁或挂锁上锁，底座可以旋转，高度可以调节，有可伸缩提手，投标时提供官方彩页； 其它要求： 1、微软Windows10 64位中文专业版（可降级使用Windows7中文专业版，微软官网可查此次采购信息）； ★2、内置Intel联合软件系统Unite，提供跨操作系统的无线共享技术 ★3、原装品牌商用电脑，拒绝OEM产品，通过3C安全、节能认证。 其他功能： 1、通过网络远程可查看教学智能一体机基本信息，如：开关机状态、整机温度、以及系统内存使用情况、硬盘空间使用情况及硬件（CPU、内存、硬盘、网卡等）硬件信息，方便学校信息老师、区教育局管理设备。并支持按照年级、班级，设置教室中的教学智能一体机的名称，方便管理员对应管理； 2、通过网络远程可设置教学智能一体机开关机时间段，如“周六中午12点至14点开机”，方便管理员保证教学智能一体机在非正常使用时间段内，进行系统升级或维护操作； 3、通过网络远程可加载操作系统镜像文件，远程安装、修复操作系统或进行统一部署等日常维护工作； 4、提供5*8小时远程维护服务承诺； | 1 | 台 | 联想、惠普、戴尔、AOC |
| 8 | 机柜、机架 | 42U机柜，600*600*2055mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1" | 1 | 台 | 普天天纪、健标、图腾、金盾、APC |
| 9 | 扩声系统设备 | 音柱： 1．额定功率（100V）：5W,10W 2．额定功率（70V）：2.5W,5W 3．灵敏度≥85dB 4．频率响应：150-16KHz 5．喇叭单元：2.5""×2 6.防护等级：IP66 | 10 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 10 | 扩声系统设备 | 功放： 1.采用标准机柜式设计，支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器遥控距离可达8米。 ★2.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块。（提供接口明细图） 3.数码屏可显示USB当前播放的曲目。 ★4.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能。 5.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口，具备≥4路话筒输入、≥2路线路输入；并可单独调节音量、高音与低音。 6.话筒输入MIC1-4内置48V幻象电源，并可独立控制开关。 7.支持1路远程话筒输入，可连接分区控制话筒进行远程控制分区输出，最多可联接6台远程分区话筒。 ★8.支持6路分区输出（定压100V输出），每路分区音量可独立调节。（提供接口明细图） 9.支持多种指示灯显示(信号、削顶、保护LED指示灯)，具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护，不会因为市电过高烧坏功放。 10.支持1路可选定压（70V/100V）或定阻4-16Ω输出；输出功率240W；每个分区单独最大可输出50W。 11.MIC信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；+ 48V幻象供电；线路信噪比＞80dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz；音量调节 (低频:100Hz, 高频:10KHz)：±10dB；（TEL）电话音频输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：50Hz~16KHz；EMC输入信噪比＞75dB；频率响应(±3dB)：80Hz～16KHz | 1 | 台 | ITC、Shure、Sennheiser、铁三角 |
| 11 | 结构边框 | 室内钢结构设计,采用Q235B国标材料 | 13.492 | ㎡ | ITC、三思、洲明 |
| 12 | 结构边框 | 包边，规格：SUS 304 T=1.0珍珠棉、5层瓦楞纸箱 | 10.035 | ㎡ | ITC、三思、洲明 |
| 13 | 电力电缆 | 强弱电材料动力电缆YJV-0.6/1kV- 4*16+1*10 | 300 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 14 | 配线 | 电源线RVV3*2.5 | 350 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 15 | 双绞线缆 | 网线控制室输出到屏体CAT6 | 400 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 16 | 桥架 | 弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100 | 80 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 17 | 水晶头 | 1盒水晶头100个/盒 | 1 | 盒 | 秋叶原、永通、中策 |
| 18 | 视频控制设备 | 分布式综合管理平台： 1.服务器采用机架式设计，运行嵌入式Linux系统，内嵌服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，通过浏览器即可便捷的可视化管理整个分布式系统。 2.系统采用第三代拼接处理器设计，基于分布式架构，可高效地对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 3.服务器CPU配置不低于双核/四线程/3.7GHz主频，内存配置不低于4GB DDR3 1600，存储空间不低于2TB，具备6个硬盘位可扩容空间。 4.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作。 5.支持1路VGA和1路DVI视频接口输出，具备2个RJ45网口。 6.支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能)。 7.为保证系统功能性，所投产品需提供第三方权威机构出具的功能检测结果符合要求的检测报告，检测内容含有以上第3、4项检测内容及检测结果，提供检测报告设备复印件。 | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 19 | 视频控制设备 | 分布式采集盒： 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 ▲2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。（提供设备接口图佐证） 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜8W。 ★4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。（提供产品一键复位图佐证） 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 ▲6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。（提供设备接口图佐证） | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 20 | 视频控制设备 | 分布式输出盒： 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码。可无缝对接LED大屏，并多块LED屏统一管理，提供材料证明。 2.采用超低低功耗设计，POE供电最大仅7W；良好散热静音无风扇设计，运行时不会发出任何噪音。 3.采用高性能H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度。 ★9.盒子自带一键复位动态IP功能。（提供产品一键复位图佐证） 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 15.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 16.支持开机画面出厂设置，支持显示本机IP功能。 ▲17.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口（提供设备接口图佐证） 18.指示灯：运行指示灯、红外信号输入、红外信号输出指示灯、电源指示灯 19.供电方式：DC 12V/POE" | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 21 | 软件 | 保伦分布式拼接显示系统网络管理软件： 1.客户端软件支持运行在windows 7操作系统，支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。支持不少于20路实时动态图像预览。为了系统的先进性和可扩展行，要求产品制造商具备先进的软件开发实力，应具备CMMI3级或以上证书. 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 3.支持使用PC客户端软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232.RS-422.RS-485.IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持记住密码和自动登陆功能。支持软件界面自定义，支持多级管理模式。支持不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面。支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。 6.支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，windows客户端会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。 7.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询，轮询时间可调。 8.支持操作界面更换皮肤功能，支持3种不同皮肤，可根据喜好自由更换皮肤主题。 | 1 | 套 | ITC、三思、洲明 |
| 22 | 交换机 | POE交换机 | 1 | 台 | 秋叶原、永通、中策 |
| 23 | 辅材 | HDMI线、HDMI转DVI线,单模光纤线缆8芯、布线人工费等辅材 | 1 | 项 | 秋叶原、永通、中策 |
| 合班教室LED显示屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示设备 | 户内全彩LED屏 (显示屏净尺寸4.8m*2.72m，屏体分辨率：1920*1088）： 1.LED封装形式：SMD2121黑灯，发光点颜色组合：1R1G1B。 2.物理点间距：2.5mm；分辨率：160000点/m2。 3.单元板分辨率：128*64，单元板尺寸（mm）：320*160，模组平整度≤0.2mm。 4.水平视角：160°；垂直视角：160°；刷新频率：3840Hz；对比度：10000：1，色温：2000-10000K可调。 5.像素失控点：≤1/100000且无连续失控点，亮度均匀性：≥98%，色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内。 6.防护等级：IP5X，平均无故障时间：≥10000H。 7.视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等。 8.控制方式：同步控制；驱动器件：恒流；换帧频率：≥60Hz；扫描方式：32S。 9.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－10℃~+40℃。 10.亮度调节方式：自动/手动：1-100％。 | 13.056 | m2 | ITC、三思、洲明 |
| 2 | 视频控制设备 | 发送盒： 1.支持1xHDMI、1xDVI、1xSDI、1xVGA、1xCVBS视频信号和1xAUDIO音频信号输入，支持多路信号间无缝切换。 2.输入分辨率：最大1920*1200像素。 3.1.输出模式支持260万像素自定义输出，最宽可达4096点，或最高可达2560 点。 4.4个千兆网口输出，支持上下左右任意拼接。 5.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。 6.支持视频源任意无缝切换，画面大小自由缩放。 7.支持多台设备任意拼接级联，同步技术，无错位、撕裂 8.支持亮度和色温调节。 9.支持HDCP。 | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 3 | 软件 | LED显示屏智慧控制系统： 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 1 | 套 | ITC、三思、洲明 |
| 4 | 软件 | LED无线投屏软件： ★1、通过移动端（手机或平板）控制上大屏的电脑界面，可将打开对应电脑的PPT等格式文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。（提供移动端软件播放PPT界面截图） ★2、支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。（提供放大镜功能截图） 3、具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。 4、通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接。 ★5、支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示。（提供移动端拍摄界面功能截图）与户内全彩LED屏、发送盒、拼接控制主机同一品牌。 | 1 | 套 | ITC、三思、洲明 |
| 5 | 网络服务器 | 拼接控制主机： 功能特点： 1.具备有彩色液晶显示器，搭配数字按钮及调节旋钮，操作简单，支持导航式设置。 2.输出模式支持260万像素自定义输出。 3.拼接模式最大支持2560×1536@60Hz超高清拼接输出。 4.支持三画面任意布局，轻松完成舞台主屏、侧屏的集中控制。 5.支持画面大小自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加。 6.支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号。 7.支持同时进行多画面预览及输出监视，支持同时预览6路输入信号，并可以同时监视当前的输出画面。 8.支持4K超高清信号处理。 9.支持多组可编程全局图文叠加。 10.支持信号及模式无缝切换，提供十多种过度特效，包括淡入淡出，无缝直切，垂直、水平梳理，圆形切入、切出，菱形切入、切出，各个方向的划幕。 11.支持亮度抠像，支持指定亮度值以下的背景扣除，并融合到新的背景当中。 12.支持对每个画面的透明度进行单独调节，支持0~100%可调。 13.支持对画面的边缘进行羽化，可使叠加的画面能够更好地与背景画面融合。 14.支持多级输入信号热备份，多机级联同步输出，支持同步技术，无错位、撕裂。 15.支持画面冻结任意画面。 16.支持一键输出黑屏信号，可用于演艺活动场景。 17.支持保存32组不同的设置参数保存为模式，并可快速调用。 18.支持脱机的计划任务，可设定定时操作，完成自动化管理。 技术参数： 输入信号 1.DVI-D×1：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容 HDMI1.3 及以下版本， EDID 版本 1.3 2.HDMI×1：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容 HDMI1.3 及以下版本， EDID 版本 1.3 3.VGA×2：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz ，向下兼容 4.CVBS×2：NTSC/PAL 自适应，支持3D梳状滤波器 5.扩展输入：2路DVI，支持DVI、SDI、HDMI 1.3/1.4、IP、CVBS等多种信号 输出信号 6.DVI-D×3：支持常见输出分辨率，如2048×1152@60Hz，1920×1080@60Hz；支持自定义输出分辨率，如3840×660@60Hz；支持60Hz/50Hz/30Hz输出帧率；兼容HDMI1.3及以下版本， EDID 版本 1.3；其中2路为变成输出，另1路为预览输出 7.控制方式：RS-232/RJ-45以太网 8.工作电源：100-240VAC， 47-63Hz，≤2A 9.工作环境：温度 0-40℃；湿度 0-95%（无结露） 10.设备尺寸（mm）：66×432×256（H×L×D） 11.重量：4.0Kg | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 6 | 配电箱 | 电箱： 1.额定功率：20KW，输出路数：6路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 7 | 输入设备 | 办公一体机： ★1、CPU：Intel? Core? i5-8500T Processors 或以上； 2、主板与接口：Intel Q370芯片组或以上，≥2条DIMM扩展插；主板与整机同品牌，支持英特尔软件会议功能； ★3、内存：单条4GB DDR4 2133或以上； ★4、硬盘：数量1个；技术参数：固态硬盘，容量≥256GB或以上； 5、显卡：主板集成显卡，支持双屏显示； 6、声卡：集成声卡； 7、网卡：INTEL 1000 MHz集成网卡； 8、无线网卡：支持802.11AC 9、接口：USB接口4个或以上，（其中1个以上USB3.0，可支持关机为其他USB外设充电功能） 10、电源适配器：≤65W； 11、自带USB键盘鼠标 12、显示器尺寸及功能：≥21.5英寸显示器；显示器 1920*1080，视角160°/170°，VGA+DP双接口，≥250尼特，≥1000:1静态对比度； 支持快拆支架；提供一个适配器，以便与各种符合 100 x 100 毫米 VESA 标准的显示器搭配使用，从横向显示旋转为纵向显示，顺时针旋转 90°，逆时针旋转 90，电缆护套 — 可通过支架闩锁上锁支架可使用 Kensington 安全锁或挂锁上锁，底座可以旋转，高度可以调节，有可伸缩提手，投标时提供官方彩页； 其它要求： 1、微软Windows10 64位中文专业版（可降级使用Windows7中文专业版，微软官网可查此次采购信息）； ★2、内置Intel联合软件系统Unite，提供跨操作系统的无线共享技术 ★3、原装品牌商用电脑，拒绝OEM产品，通过3C安全、节能认证。 其他功能： 1、通过网络远程可查看教学智能一体机基本信息，如：开关机状态、整机温度、以及系统内存使用情况、硬盘空间使用情况及硬件（CPU、内存、硬盘、网卡等）硬件信息，方便学校信息老师、区教育局管理设备。并支持按照年级、班级，设置教室中的教学智能一体机的名称，方便管理员对应管理； 2、通过网络远程可设置教学智能一体机开关机时间段，如“周六中午12点至14点开机”，方便管理员保证教学智能一体机在非正常使用时间段内，进行系统升级或维护操作； 3、通过网络远程可加载操作系统镜像文件，远程安装、修复操作系统或进行统一部署等日常维护工作； 4、提供5*8小时远程维护服务承诺； | 1 | 台 | 联想、惠普、戴尔、AOC |
| 8 | 机柜、机架 | 42U机柜，600*600*2055mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 1 | 台 | 普天天纪、健标、图腾、金盾、APC |
| 9 | 结构边框 | 室内钢结构设计,采用Q235B国标材料，包边，规格：SUS 304 T=1.0 | 17.035 | ㎡ | ITC、三思、洲明 |
| 10 | 结构边框 | 背面包边/整面墙包边，珍珠棉、5层瓦楞纸箱 | 13.056 | ㎡ | ITC、三思、洲明 |
| 11 | 电力电缆 | 强弱电材料动力电缆YJV-0.6/1kV- 4*16+1*10 | 20 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 12 | 配线 | 电源线RVV3*2.5 | 25 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 13 | 双绞线缆 | 网线控制室输出到屏体CAT6 | 30 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 14 | 桥架 | 弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100 | 30 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 15 | 水晶头 | 1盒水晶头100个/盒 | 1 | 盒 | 秋叶原、永通、中策 |
| 体育馆LED显示屏1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示设备 | 户内全彩LED屏 (显示屏净尺寸3.072m*1.664m，屏体分辨率：768*416）： 1.LED封装形式：SMD2121黑灯，发光点颜色组合：1R1G1B。 2.物理点间距：5.0mm；像素点密度：40000点/m2。 3.单元板分辨率：64*32，单元板尺寸（mm）：320*160，模组平整度≤0.2mm。 4.水平视角：160°；垂直视角：160°；刷新频率：1920Hz；对比度：10000：1，色温：2000-10000K可调。 5.像素失控点：≤1/100000且无连续失控点，亮度均匀性：≥98%，色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内。 6.防护等级：IP5X，平均无故障时间：≥10000H。 7.视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等。 8.控制方式：同步控制；驱动器件：恒流；换帧频率：≥60Hz；扫描方式：16S。 9.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－10℃~+40℃。 10.亮度调节方式：自动/手动：1-100％。 | 5.12 | m2 | ITC、三思、洲明 |
| 2 | 视频控制设备 | 发送盒： 1.支持1xHDMI、1xDVI、1xSDI、1xVGA、1xCVBS视频信号输入，支持多路信号间无缝切换。 2.输入分辨率：最大1920*1200像素。 3.输出模式支持130万像素自定义输出，最宽可达 4096 点，或最高可达 2560 点。 4.2个千兆网口输出，支持上下左右任意拼接。 5.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。 6.支持视频源任意无缝切换，画面大小自由缩放 7.支持多台设备任意拼接级联，同步技术，无错位、撕裂。 8.支持亮度和色温调节。 9.支持HDCP。 | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 3 | 软件 | LED显示屏智慧控制系统： 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 1 | 套 | ITC、三思、洲明 |
| 4 | 软件 | LED无线投屏软件： ★1、通过移动端（手机或平板）控制上大屏的电脑界面，可将打开对应电脑的PPT等格式文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。（提供移动端软件播放PPT界面截图） ★2、支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。（提供放大镜功能截图） 3、具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。 4、通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接。 ★5、支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示。（提供移动端拍摄界面功能截图）与户内全彩LED屏、发送盒、拼接控制主机同一品牌。 | 1 | 套 | ITC、三思、洲明 |
| 5 | 网络服务器 | 拼接控制主机： 功能特点： 1.具备有彩色液晶显示器，搭配数字按钮及调节旋钮，操作简单，支持导航式设置。 2.输出模式支持260万像素自定义输出。 3.拼接模式最大支持2560×1536@60Hz超高清拼接输出。 4.支持三画面任意布局，轻松完成舞台主屏、侧屏的集中控制。 5.支持画面大小自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加。 6.支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号。 7.支持同时进行多画面预览及输出监视，支持同时预览6路输入信号，并可以同时监视当前的输出画面。 8.支持4K超高清信号处理。 9.支持多组可编程全局图文叠加。 10.支持信号及模式无缝切换，提供十多种过度特效，包括淡入淡出，无缝直切，垂直、水平梳理，圆形切入、切出，菱形切入、切出，各个方向的划幕。 11.支持亮度抠像，支持指定亮度值以下的背景扣除，并融合到新的背景当中。 12.支持对每个画面的透明度进行单独调节，支持0~100%可调。 13.支持对画面的边缘进行羽化，可使叠加的画面能够更好地与背景画面融合。 14.支持多级输入信号热备份，多机级联同步输出，支持同步技术，无错位、撕裂。 15.支持画面冻结任意画面。 16.支持一键输出黑屏信号，可用于演艺活动场景。 17.支持保存32组不同的设置参数保存为模式，并可快速调用。 18.支持脱机的计划任务，可设定定时操作，完成自动化管理。 技术参数： 输入信号 1.DVI-D×1：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容 HDMI1.3 及以下版本， EDID 版本 1.3 2.HDMI×1：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容 HDMI1.3 及以下版本， EDID 版本 1.3 3.VGA×2：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz ，向下兼容 4.CVBS×2：NTSC/PAL 自适应，支持3D梳状滤波器 5.扩展输入：2路DVI，支持DVI、SDI、HDMI 1.3/1.4、IP、CVBS等多种信号 输出信号 6.DVI-D×3：支持常见输出分辨率，如2048×1152@60Hz，1920×1080@60Hz；支持自定义输出分辨率，如3840×660@60Hz；支持60Hz/50Hz/30Hz输出帧率；兼容HDMI1.3及以下版本， EDID 版本 1.3；其中2路为变成输出，另1路为预览输出 7.控制方式：RS-232/RJ-45以太网 8.工作电源：100-240VAC， 47-63Hz，≤2A 9.工作环境：温度 0-40℃；湿度 0-95%（无结露） 10.设备尺寸（mm）：66×432×256（H×L×D） 11.重量：4.0Kg | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 6 | 配电箱 | 电箱： 1.额定功率：10KW，输出路数：3路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 7 | 机柜、机架 | 42U机柜，600*600*2055mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 1 | 台 | 普天天纪、健标、图腾、金盾、APC |
| 8 | 结构边框 | 室内钢结构设计,采用Q235B国标材料，包边，规格：SUS 304 T=1.0 | 7.56 | ㎡ | ITC、三思、洲明 |
| 9 | 结构边框 | 珍珠棉、5层瓦楞纸箱 | 5.12 | ㎡ | ITC、三思、洲明 |
| 10 | 电力电缆 | 强弱电材料动力电缆YJV-0.6/1kV- 4*16+1*10 | 100 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 11 | 配线 | 电源线RVV3*2.5 | 100 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 12 | 双绞线缆 | 网线控制室输出到屏体CAT6 | 100 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 13 | 桥架 | 弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100 | 100 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 14 | 水晶头 | 1盒水晶头100个/盒 | 1 | 盒 | 秋叶原、永通、中策 |
| 体育馆LED显示屏2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示设备 | 户内全彩LED屏 (显示屏净尺寸3.072m*1.664m，屏体分辨率：768*416）： 1.LED封装形式：SMD2121黑灯，发光点颜色组合：1R1G1B。 2.物理点间距：5.0mm；像素点密度：40000点/m2。 3.单元板分辨率：64*32，单元板尺寸（mm）：320*160，模组平整度≤0.2mm。 4.水平视角：160°；垂直视角：160°；刷新频率：1920Hz；对比度：10000：1，色温：2000-10000K可调。 5.像素失控点：≤1/100000且无连续失控点，亮度均匀性：≥98%，色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内。 6.防护等级：IP5X，平均无故障时间：≥10000H。 7.视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等。 8.控制方式：同步控制；驱动器件：恒流；换帧频率：≥60Hz；扫描方式：16S。 9.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－10℃~+40℃。 10.亮度调节方式：自动/手动：1-100％。 | 5.12 | m2 | ITC、三思、洲明 |
| 2 | 视频控制设备 | 发送盒： 1.支持1xHDMI、1xDVI、1xSDI、1xVGA、1xCVBS视频信号输入，支持多路信号间无缝切换。 2.输入分辨率：最大1920*1200像素。 3.输出模式支持130万像素自定义输出，最宽可达 4096 点，或最高可达 2560 点。 4.2个千兆网口输出，支持上下左右任意拼接。 5.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。 6.支持视频源任意无缝切换，画面大小自由缩放 7.支持多台设备任意拼接级联，同步技术，无错位、撕裂。 8.支持亮度和色温调节。 9.支持HDCP。 | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 3 | 软件 | LED显示屏智慧控制系统： 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 1 | 套 | ITC、三思、洲明 |
| 4 | 软件 | LED无线投屏软件： ★1、通过移动端（手机或平板）控制上大屏的电脑界面，可将打开对应电脑的PPT等格式文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。（提供移动端软件播放PPT界面截图） ★2、支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。（提供放大镜功能截图） 3、具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。 4、通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接。 ★5、支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示。（提供移动端拍摄界面功能截图）与户内全彩LED屏、发送盒、拼接控制主机同一品牌。 | 1 | 套 | ITC、三思、洲明 |
| 5 | 网络服务器 | 拼接控制主机： 功能特点： 1.具备有彩色液晶显示器，搭配数字按钮及调节旋钮，操作简单，支持导航式设置。 2.输出模式支持260万像素自定义输出。 3.拼接模式最大支持2560×1536@60Hz超高清拼接输出。 4.支持三画面任意布局，轻松完成舞台主屏、侧屏的集中控制。 5.支持画面大小自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加。 6.支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号。 7.支持同时进行多画面预览及输出监视，支持同时预览6路输入信号，并可以同时监视当前的输出画面。 8.支持4K超高清信号处理。 9.支持多组可编程全局图文叠加。 10.支持信号及模式无缝切换，提供十多种过度特效，包括淡入淡出，无缝直切，垂直、水平梳理，圆形切入、切出，菱形切入、切出，各个方向的划幕。 11.支持亮度抠像，支持指定亮度值以下的背景扣除，并融合到新的背景当中。 12.支持对每个画面的透明度进行单独调节，支持0~100%可调。 13.支持对画面的边缘进行羽化，可使叠加的画面能够更好地与背景画面融合。 14.支持多级输入信号热备份，多机级联同步输出，支持同步技术，无错位、撕裂。 15.支持画面冻结任意画面。 16.支持一键输出黑屏信号，可用于演艺活动场景。 17.支持保存32组不同的设置参数保存为模式，并可快速调用。 18.支持脱机的计划任务，可设定定时操作，完成自动化管理。 技术参数： 输入信号 1.DVI-D×1：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容 HDMI1.3 及以下版本， EDID 版本 1.3 2.HDMI×1：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容 HDMI1.3 及以下版本， EDID 版本 1.3 3.VGA×2：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz ，向下兼容 4.CVBS×2：NTSC/PAL 自适应，支持3D梳状滤波器 5.扩展输入：2路DVI，支持DVI、SDI、HDMI 1.3/1.4、IP、CVBS等多种信号 输出信号 6.DVI-D×3：支持常见输出分辨率，如2048×1152@60Hz，1920×1080@60Hz；支持自定义输出分辨率，如3840×660@60Hz；支持60Hz/50Hz/30Hz输出帧率；兼容HDMI1.3及以下版本， EDID 版本 1.3；其中2路为变成输出，另1路为预览输出 7.控制方式：RS-232/RJ-45以太网 8.工作电源：100-240VAC， 47-63Hz，≤2A 9.工作环境：温度 0-40℃；湿度 0-95%（无结露） 10.设备尺寸（mm）：66×432×256（H×L×D） 11.重量：4.0Kg | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 6 | 配电箱 | 电箱： 1.额定功率：10KW，输出路数：3路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 1 | 台 | ITC、三思、洲明 |
| 7 | 机柜、机架 | 42U机柜，600*600*2055mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 1 | 台 | 普天天纪、健标、图腾、金盾、APC |
| 8 | 结构边框 | 室内钢结构设计,采用Q235B国标材料，包边，规格：SUS 304 T=1.0 | 7.56 | ㎡ | ITC、三思、洲明 |
| 9 | 结构边框 | 珍珠棉、5层瓦楞纸箱 | 5.12 | ㎡ | ITC、三思、洲明 |
| 10 | 电力电缆 | 强弱电材料动力电缆YJV-0.6/1kV- 4*16+1*10 | 100 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 11 | 配线 | 电源线RVV3*2.5 | 100 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 12 | 双绞线缆 | 网线控制室输出到屏体CAT6 | 100 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 13 | 桥架 | 弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100 | 100 | m | 秋叶原、永通、中策 |
| 14 | 水晶头 | 1盒水晶头100个/盒 | 1 | 盒 | 秋叶原、永通、中策 |
| 电子班牌 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示设备 | 智慧班牌： 1. 产品采用高强度一体无缝折弯合金外框，防刮防掉色。 2. 屏幕正面采用整幅防眩光钢化玻璃，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用。 3. ≥21.5英寸电容式触摸屏，支持10点触控，响应速度＜8ms，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9。可视角度： H：178°V：178° 4. 屏幕亮度≥450cd/㎡；对比度1000:1。 5. 与墙面紧密贴合，整机与平整墙面间隙不大于2.5mm，保障师生操作时的安全性。 6. 整机结构设计做到防水防尘，适合半户外的场景使用，防护等级达到IP65或以上。提供检测报告。 7. 为确保日常使用安全，整机无外置天线。 8. 摄像头：≥200W像素，可至少同时支持5人做离线人脸识别及活体检测(避免使用照片或视频进行欺骗)，可支持学生无卡考勤签到、登录个人界面等。 9. 麦克风：高灵敏度的全向麦克风，支持半米内的拾音，支持学生的文字留言并转发到家长微信，了解学生动态及突发情况。 10. 喇叭：2.0声道的喇叭，支持视频播放及家长留言播放。 11. 刷卡器：支持14443协议，具有内置单IC卡刷卡器，提升学生签到效率。学生可佩带相应的终端设备刷卡签到、登录个人界面等。 12. 终端采用壁挂式，自带安装上墙盖板，整机与壁挂须使用专用工具锁定，防止硬件跌落。 13. 具备RJ45接口，支持Ethernet；具备Wi-Fi模块，支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n双频协议；整机≥2路USB 2.0接口，≥一路LAN接口（10/100M以太网）。 14. CPU 工作频率≥1.8GHz。主板OPS可插拔 15. 系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥8GB。并支持扩展 16. 操作系统采用≥Android 5.0系统 17. 兼容多种多媒体格式，至少支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等视频格式；至少支持 MP3等音频格式；至少支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式。 18. 终端支持远程后台设置自动关机。 19.功能 （1）自带管理平台： 管理员可通过PC端进行电子班牌的设置，包括角色设置、模式设置、内容设置、图片上传、ID设置等，并支持批量设置，对校内所有班牌进行统一设置。 支持多个管理员设置。支持单个班牌单独设置和批量班牌设置。 （2）支持多种显示模式：支持常用模式、欢迎模式、考勤模式、设置模式等多种显示模式： 常用模式：显示常用的功能，并可进行交互，支持多种模板选择；可在PC端设置该模式中首页展示的应用内容以及展示的时间； 欢迎模式：可全屏显示自定义内容，并可通过电子班牌操作退出全屏模式，支持多图片轮播，支持定时设置 考勤模式：可通过电子班牌以人脸识别方式和刷卡方式进行考勤操作，并可显示考勤结果 设置模式：在此模式下，可在电子班牌上的ID、位置、接口更新时间等相关信息 （3）支持信息化应用打通：支持与学校的信息化系统进行接口互通，可通过电子班牌显示学校信息化管理平台的相关信息，支持在电子班牌上进行交互，如： 课表：通过身份验证后，可查看个人及班级的本周课表。 班级相册：与应用【班级相册】打通，展示动态列表及活动中的相册。 活动打卡：与应用【活动打卡】打通，展示活动打卡的结果动态。 考勤管理：可展示班级实到/应到学生人数、未打卡学生人数及姓名、迟到学生人数及姓名。 微官网：与学校的【微官网】打通，可在电子班牌上阅读微官网中的文章资讯。 （4）支持身份识别： 支持身份识别，可通过人脸识别和刷卡模式进行身份识别后进行相应角色权限的操作 （5）支持与手机端的交流互动： 1.与学校信息化系统中的互动应用打通，通过身份验证后，学生可与家长（微信端）进行沟通交流，进行消息发送和接收。 2.发送内容支持文字与语音两种形式。 3.互动的消息可显示已读未读状态。 （6）支持与德育评价系统的对接 1.可与应用【德育评价】打通，展示该班级的表扬、提醒评价以及家长发布的评价； 2.教师可通过电子班牌对本班级进行评价，进行微信扫码后可对该班级或特定某位学生进行评价，相应的评价分数可实时同步到班牌端。 （7）支持远程升级和重启。 20. 所投电子班牌整机制造商须通过知识产权管理体系认证。 21．提供电子班牌整机制造商整机壹年免费售后服务，提供厂家壹年免费上门培训，保证老师正确使用软硬件系统。 22．所投标产品需为节能产品。 | 36 | 台 | 致善,艾道，创显 |

四、商务条款

1.质保期

1.1质保期为3年，质量保证期的起算日应为采购人签发最终验收合格证书之日。

1.2根据当地有关部门的检验结果，或者在货物的质量保证期内，发现其数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面通知形式向中标人提出索赔。

1.3在质量保证期内，中标人负有不可免责的保修义务。中标人应在规定的维修响应时间内，派遣专业维修人员抵达项目现场并根据采购人的要求在合理时间内维修或更换有缺陷的货物或部件。

1.4如果中标人在收到采购人通知后的三天内没有采取行动进行维修或未能在合理时间内解决故障或损坏，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用应由中标人承担，且中标人还应承担由于维修延误所造成采购人的损失。

1.5如在质量保证期届满之时设备无质量问题，则采购人应在七天之内向中标人签发质量保证期期满合格证书。

1.6质量保证期届满后，如果采购人提出要求，中标人应按其投标文件与采购人签订维护保修合同，在保修期内承担定期维护和质量保修责任。

2．售后服务要求

2.1按国家有关规定实行产品“三包”；在质保期内中标人应免费提供维修、保养及更换易损件的服务，在质量保证期内提供的服务应满足下列要求：

①建立24小时报修电话；

②接到报修电话后，在12小时内作出响应；在24小时内提出方案；在48小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务（通过远程诊断系统可以解决的故障除外），并尽快修复故障；       ③免费提供不少于2次的回访维护（其中第一次应在交付使用后六个月进行；第二次在质量保证期期满时进行）。

2.2免费送货上门、免费安装；

2.3定期回访及维护。

2.4超过质量保证期的货物，中标供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

3.付款方式：

合同签订后支付总金额的10%，货到安装验收合格并提交第三方检测报告后支付至到货金额的95％，到货余款5％作为质保金，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性付清并无息归还履约保证金。质保期满一年后无质量问题退还到货金额的2%，质保期满二年后无质量问题退还到货金额的2%，质保期满后无质量问题退还剩余金额。

4. 安装调试

4.1送货地点：按采购人指定地点送货安装。

4.2质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3本项目包括供就位与安装。安装期间中标供应商须派技术人员提供安装及技术服务。

4.4安装及技术服务过程中发生的费用由中标供应商负责，供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5 使用单位负责向中标供应商安装调试工作提供必要的便利，保证货物进场道路通畅，并提供现场安装需要的水、电接入，提供临时库房等。

4.6 中标供应商在危险区因施工需要安全防护措施时，施工开始前应向使用单位提出安全防护措施，经使用单位认可后实施，防护措施费用由使用单位承担，包括舞台面区域的地板保护措施。

4.7 非本次招标范围内的货物，在施工安装过程中需由使用单位负责装卸及保护，中标供应商负责提供配合。

5.验收

5.1采购人有权对货物发货前进行检验或测试，可以参加出厂检验，以确认所投产品的制造工艺、原材料、质量等是否符合招标文件和投标时提供的样式要求，但不能作为最终验收的结果。中标人应为招标人检验和测试提供各种方便，并承担相应费用，如果检验或测试的产品不能满足招标要求，采购人可以拒绝接受，中标人应更换被拒绝的货物。如在生产过程中发现供应商使用材料不符合招标文件及投标文件承诺，供应商必须按招标文件及投标文件整改到位。货物交货前，中标人应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，提供权威部门出具的检测报告，该检验（检测）报告将作为采购人验收的重要依据。

5.2 所有货物到达现场后，买方有权对货物进行抽样检测。抽样检测不合格的可以部分或全部拒收，由此对招标人造成的损失应给予经济赔偿。卖方必须派员到现场与买方一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格、同面料、同样式的产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。

5.3中标人已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，合同双方签署验收合格证书。 若因中标方制造工艺、质量问题等导致验收不合格，应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标方承担，采购人保留向中标方索赔的权利。中标方在所有货物的到货、验收期间应接受采购人的协调和管理，并采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

6. 交货期

▲供应商必须承诺在发出供货通知后30天内完成并检测合格交付使用（其中电子班牌分2次供货，第二次供货时间为2021年6月）。

交货时提供产品说明书、合格证、操作维护手册等资料。

7.培训

7.1免费培训人员掌握并正常操作，确保2～3人能熟练使用操作及设备日常维护，并能排除简单的系统故障。

7.2 旨在提供更好的其他方式培训。

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的新货物及服务。

2、设备及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、培训、通过验收。

3、完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料，直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整（如有）、配置和调试、维护。

4、对最终使用单位的使用人员及维修人员进行技术培训。

5、质保期内系统设备的维保、维修及质保期后提供终身有偿维修服务。

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价中。

- 政府采购合同主要条款指引

货物类

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、

样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的__5_%。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期___年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十一、货款支付

1.付款方式：合同签订后支付总金额的10%，货到安装验收合格并提交第三方检测报告后支付至到货金额的95％，到货余款5％作为质保金，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性付清并无息归还履约保证金。质保期满一年后无质量问题退还到货金额的2%，质保期满二年后无质量问题退还到货金额的2%，质保期满后无质量问题退还剩余金额。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技

术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证

货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约

金。

- 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货

款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲

方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、

保全费、鉴定费、评估费等）

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决：提交台州仲裁委员会仲裁。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

- 投标文件格式附件

附件1                              　　　                    本

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

- 声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

附件2

投标声明书

××（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、如实上报三年内不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件3

授权委托书

××（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

第一部分  技术方案描述部分

1.投标人情况介绍（附件5）；

2.项目需求的理解与分析；

3.项目组织实施方案(可视情选用附件6、附件7)；

4.安装、调试及验收方案。

第二部分  投标产品描述部分

1.投标产品描述及相关资料（可视情选用附件8、附件9）；

2.投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）。

第三部分  商务响应部分

1.证书一览表（附件10）；

2.近三年来类似项目的成功案例（附件11）

3.售后服务描述及承诺（可视情选用附件12，附件13）；

4.投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项

的各类证明材料）。

第四部分  其他参考表格（此部分视情况选用）

1.主要货物用材响应表(类似家具类货物采用，附件14)；

（以上内容具体描述详见“第三部分投标人须知”中“三、投标文件”的组成说明）。

附件5

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有 □租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  |  | 产品名称 |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：：

附件6

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件7

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件8

供货清单

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件9

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件10

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件11

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件12

资信及商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件13

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件14

主要货物用材响应表

| 序号 | 货物名称 | 产品配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产厂家 | 符 合标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件15

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1.开标一览表（附件16）；

2.报价明细表（附件17）；

3.针对报价投标人认为其他需要说明的；

4.小微企业等声明函（附件18）；

5.产品适用政府采购政策情况表（附件19）。

附件16

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件17

报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

- 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购

人无需另外支付任何费用。

- “报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一

览表为准。

- 投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总

价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

5.供应商在投标时需提供本表的电子文档（单独封装，建议使用光盘），以便网上公示使用，电子文档将不予退还。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件18

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期： ××年××月××日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：   ××年××月××日

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认公司为行业的（请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局（盖章）

日期：××年××月××日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。