玉环市国有企业采购 公开招标文件 项目名称：有线电视常规器材 招标编号：HQ-YHFZFCG-2020-16 采 购 人：玉环广电网络有限公司 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 二○二○年六月

关于玉环广电网络有限公司有线电视常规器材项目的招标公告

发布日期：2020年06月29日

根据《中华人民共和国政府采购法》《玉环市市级国家出资企业物资采购实施细则》等有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受玉环广电网络有限公司的委托，就有线电视常规器材进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：HQ-YHFZFCG-2020-16

二、采购组织类型： 分散采购

三、招标项目概况：

| 标段 | 名 称 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 光电设备类 | 光放大器 | 二年量 | 1路输出、22dB ，8路、21dB |
|  |  | 光接收机 |  | 862MHz、野外型、家用型 |
|  |  | 二合一家用型 光接收机 |  | 862MHz、光接收机+ONU\4网口+射频接口、双纤三波 |
|  |  | 野外型ONU |  | 双纤三波、4网口、铁壳 |
|  |  | 放大器 |  | 862MHz、干放、用放 |
|  |  | 放大器型供电器 |  | 3A |
| 标段二 | 光缆类 | 层绞式光缆 |  | 4芯-72芯 |
|  |  | 2芯蝶型皮线光缆 |  | 自承式 |
|  |  | 加芯 |  | 每芯 |
|  |  | 预制成端皮线光缆 |  | 国产组件 |
|  |  | 每增 |  | 每米 |
| 标段三 | 光纤配件类 | 室外无跳接光缆 交接箱 |  | 144芯、288芯 |
|  |  | 光纤配线架 |  | 2、2.2米 |
|  |  | 72芯光纤配线箱 |  | 72芯 |
|  |  | 不锈钢网络箱 |  | 大号、小号 |
|  |  | 分路器箱 |  | 1U、6U |
|  |  | PLC分路器 |  | 1*2，1*4，1*8，1*16，1*32，1*64、 |
|  |  | 光纤跳线 |  | 进口组件、国产组件 |
|  |  | 光适配器（珐琅盘） |  | 日本原装进口法兰、精工组件 |
|  |  | 1550光分路器 |  | 1*2路-64路、交接箱内用，ABS材料 |
|  |  | 光纤直熔盘 |  | 交接箱内用，ABS材料 |
|  |  | 12芯光纤配线盘 |  | 含12芯原装进口连接头束状尾纤，原装进口法兰 |
|  |  | 12芯光纤存储盘 |  | 含12根带色谱的尾纤、SC/APC、精工组件 |
|  |  | 束状连接器 |  | 进口康宁尾纤、精工组件 |
|  |  | 光分路器盘 |  | 交接箱内用，ABS材料 |
|  |  | 机柜 |  | 2、2.2米 |
|  |  | SMC挂式分纤箱 |  | 16路32路64路 |
|  |  | 2芯皮线光缆保护盒 |  | 2进2出、95×70×10 |
|  |  | 光缆接线盒 |  | 24芯、48芯 |
| 标段四 | 铁件类 | 铁件 |  | 品种见报价表、串丁及配件孔直径为16mm |
|  |  | 挂钩 |  | φ3.5、5.5 |
|  |  | 18号铁芯线 |  | 镀锌铁丝 |
| 标段五 | 电缆类 | 同轴电缆 |  | -5、-7、-9、-12 |

具体要求见招标文件，各个供应商可以选择标段进行投标。

四．投标供应商资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格要求；

2、标段一、标段二、标段三、标段五投标产品须具有国家广电总局颁发的广播电视设备器材入网认定证书，或工信部颁发的入网许可证；

3、法律、行政法规规定的其他条件。

4、本项目谢绝联合体投标。

五、招标文件获取的方式、时间：

1．获取方式：网上免费下载，下载地址为http://www.zjzfcg.gov.cn或https://www.yhjyzx.com/home/index

2．获取（公告）时间：2020年06月29日至2020年07月06日

上午：8:30-12:00      下午：13：30-16:30

3.报名方式：邮件；邮箱地址：353594584@qq.com

4、购买标书时应提交的资料：

（1）有效的工商营业执照营业执照（副本）复印件。

（2）政府采购报名申请表（加盖公章）。

（3）标段一、标段二、标段三、标段五投标产品须具有国家广电总局颁发的广播电视设备器材入网认定证书，或工信部颁发的入网许可证；

以上证件、证书、资料均需提供复印件并加盖单位公章，所提供的资料字迹清晰并整理后装订成册。请在招标文件提供期限时间内资料整理、盖章扫描发至353594584@qq.com；

六、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于2020年07月21日星期二上午09点30整在玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）开标，请在开标当日09:00至09:30将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

七、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向玉环市财政局国有资产综合管理科投诉。

2．根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各投标响应供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

3．参与政府采购活动的供应商，应当先在浙江省政府采购网上申请注册，采购文件可从网上直接下载。

4．本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）。

八、其他注意事项：

1、鉴于目前疫情形势，本项目不接受现场报名、不要求现场投标。报名采用邮箱报名方式，投标文件允许采用邮寄方式进行投标。

2、本次投标供应商如采购邮寄投标，应当采用邮政快递（EMS）邮寄或顺丰快递，邮寄地址：浙江省玉环市李家小区二期三号楼1502室（杭州华旗招标代理有限公司）；胡先生收，15967041020。邮寄后请发送快递单号；

供应商邮寄投标文件建议采用纸箱包装投标文件（纸箱内的投标文件密封签章，包装要求具体见招标文件要求）及样品，包装严实，邮寄过程中发生的破损或文件内容泄露，代理机构及采购人不予担责；代理机构收到投标文件后将当场拍照，录像，并发送供应商告知确认。

3、供应商应当在投标截止时间之前邮寄到开标地点（具体时间以快递送达时间为准），投标截止时间之后到达的快递不再予以接收，供应商应该自行计算快递在途时间，建议预留在途时间不少于5个工作日。

4、投标文件收到后，由采购代理单位负责封存，待开标时间前半个小时取出进行确认密封情况，待开标时间到开启投标文件进行评审。

5、开标过程由采购人实行全程监督。

6、评审小组要求供应商澄清、说明或者补正，供应商授权代表须在半小时内通过邮箱：153997632@qq.com，作出澄清、说明或者补正。

八、联系方式：

（一）采购代理机构

苏女士： 电话：0571-88107579  传真：0571-88102827   邮箱：353594584@qq.com

（二）采购人 ：玉环广电网络有限公司

采购人名称：玉环广电网络有限公司

联系人：王先生        联系电话：0576-87208848

（三）监管单位：

同级国资采购监督管理部门名称：玉环市财政局国有资产综合管理科

联系电话：0576-87250157

供应商报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |  |
| 1 | 法定代表人授权书（原件） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章） |  |  |  |  | 注册资金： 万元 |  |
| 3 | 标段一、标段二、标段三、标段五投标产品须具有国家广电总局颁发的广播电视设备器材入网认定证书，或工信部颁发的入网许可证。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

后附报名资料，请装订成册。

招标文件目录

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的密封与递交

五、开标和评标

六、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

附件一、投标函

附件二、开标一览表等

附件三、偏离表

附件四、资格、资质证明文件

附件五、其他投标文件

附件六、业绩表

附件七、随机备品备件、专用工具清单

附件八、产品零件、易损件、备品备件报价表

第七部分、评标办法

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 有线电视常规器材 |
|  | 项目编号 | HQ-YHFZFCG-2020-16 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名称：玉环广电网络有限公司 联系人： 王先生 电话：0576-87208848 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：玉环市李家小区二期3号楼1502室 项目负责人：苏女士 手机：0571-88107579 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求。 2、标段一、标段二、标段三、标段五投标产品须具有国家广电总局颁发的广播电视设备器材入网认定证书，或工信部颁发的入网许可证。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
|  | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
|  | 投标样品 | □不需要 需要； |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金至采购人指定账户。 |
|  | 招标文件发售时间及获取方式 | 本项目采购公告发布次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)。 报名后获取； ☑报名后从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）直接下载。 |
|  | 投标截止时间 | 2020年07月21日 上午09:30 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 2020年07月21日 上午08:30~09:30 ； 投标文件递交地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）二楼开标室4。 |
|  | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2020年07月21日 上午09:30 正 (北京时间) 开标地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）二楼开标室4 |
|  | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由采购人代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布采购预算，再开启报价文件； （6）确认开标结果：由记录人、监督人当场签字确认。 （7）宣布开标结束。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交杭州华旗招标代理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱： 153997632@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品，本次招标拒绝贴牌产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及要求  (数量为二年实际使用量，如供应产品质量不符合采购方要求，采购方有权终止采购合同。)

以下所列仅为基本要求， 供应商须按国家有关规定及标准完成本次招标设备的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商必须提供原包装的新设备，并随机提供产品序列号（或原厂生产证明）、中文操作说明书与维保卡，对中标设备使用的安全性能与可靠性负全部责任；供应商报价应包括货物价格、税费、运输、系统集成、质保期内的维护保养等所有费用，以及供应商认为必要的其他服务；供应商提供的系统正常、合法、安全运行及使用所必需的所有费用，包含所有的版权、专利等一切费用，如果供应商在中标并签署合同后，在供货、安装与调试、培训等工作中出现货物及软件等方面的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

标段一  光电设备的技术质量及要求

- 光放大器要求

1.1 一路输出光放大器要求

1. 适用范围

本技术要求规定了有线电视传输系统的链路传输场合下光放大器的指标要求。

2. 参考依据

GY/T  184–2002  有线电视系统模拟光纤放大器技术要求和测量方法

GY/T  143–2000  有线电视系统调幅光发送机和接收机的入网技术条件和测量方法

GB/T  20030–2005  HFC网络设备管理系统规范

3. 总体要求

⑴外形尺寸：19英寸1U标准机框

⑵光输出路数：一路输出光放大器，输出光功率：≥22dBm

⑶电源规格：双电源，采用双电源热插拔冗余结构

⑷环境适应性：工作温度范围要求：+5℃～+40℃

贮存温度范围要求：-25℃～+55℃

⑸整机功耗：≤25W

4. 外观要求

部件的外观应整洁，表面不应有明显凹痕、划伤、裂纹、毛刺、变形等现象；表面镀涂层不应起泡龟裂和脱落；金属件不应有锈蚀和机械损伤。接头处的操作应灵活可靠，整机机械结构及零部件应紧固无松动。说明功能的文字符号和图形符号标志应完整、正确、清晰、牢固，图形符号应符合GB5465.2的规定。

5. 安全性要求

应符合GB/T 11318.1-1996中4.5的有关规定。

6. 电磁兼容性要求

应符合GB/T 11318.1-1996中4.6的有关规定。

- 性能要求

⑴投标产品应采用原装进口的光模块、泵浦激光器及掺铒光纤。供货时需提供泵浦激光器的原产地证明和入关证明；需提供掺铒光纤的采购证明文件。

⑵投标产品应采用稳定的光功率输出电路和激光器控制电路，以保证整机的性能和激光器的寿命。

⑶投标产品应具备激光器关闭/开启功能。

⑷投标产品应支持自动功率控制（APC）功能和ACC自动电流控制功能，支持输出光功率调节功能，调整精度为0.1dB。

⑸投标产品应支持前面板光输入/输出状态、泵浦工作状态的LED灯显示。当工作状态异常时，发出报警指示；出现严重告警时，自动关闭泵浦激光器以保证整机不受损伤。

⑹投标产品应内置微处理器软件，具备激光器监控、数字显示、故障告警、网络管理等多种功能；一旦激光器的工作参数偏离软件设定的允许范围，将告警提示。

⑺投标产品应支持LCD面板显示配置参数和运行情况。如：泵浦温度、泵浦工作电流、工作电压、输入/输出光功率、机内温度、报警功能等。

⑻投标产品应采用智能风扇，以便延长风扇寿命的同时减少不必要的整机功耗。

⑼投标产品应支持RS232超级终端接口，用户界面良好，便于本地参数配置及管理。

⑽投标产品应支持网管功能，应提供RJ-45以太网接口，支持SNMP协议，符合国家标准网管要求。且无偿提供全部接口协议。网管检测参数应包括：输出/输出光功率、泵浦激光器工作电流、泵浦激光器工作温度、泵浦激光器制冷电流、机箱温度、工作电源电压等。

- 技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光波长 | nm | 1540～1560 |
| 2 | 泵浦激光器波长 | nm | 980/1480 |
| 3 | 光连接器形式 |  | SC/APC或FC/APC |
| 4 | 输入光功率范围 | dBm | -3～+10 |
| 5 | 输出光功率稳定度 | dB | ±0.2 |
| 6 | 光反射损耗 | dB | ≥45 |
| 7 | 平坦度 | dB | ±1 |
| 8 | 载噪比（C/N） | dB | ≥50 |
| 9 | 载波复合三次差拍比（C/CTB） | dB | ≥63 |
| 10 | 载波复合二次差拍比（C/CSO） | dB | ≥63 |
| 11 | 噪声系数（输入光功率0dBm时） | dB | ≤5.0 |
| 12 | 工作电压 | V | 110～240VAC |
| 13 | 工作温度 | ℃ | 0～40 |

1.2 八路输出光放大器要求

1. 适用范围

本技术要求规定了有线电视传输系统的FTTH场合下光放大器的指标要求。

2. 参考依据

GY/T  184–2002  有线电视系统模拟光纤放大器技术要求和测量方法

GY/T  143–2000  有线电视系统调幅光发送机和接收机的入网技术条件和测量方法

GB/T  20030–2005  HFC网络设备管理系统规范

3. 总体要求

⑴外形尺寸：19英寸标准机架安装，机框高度不超过2U

⑵光输出路数：八路输出光放大器 各路输出光功率：≥21dBm

⑶电源规格：双电源，采用双电源热插拔冗余结构

4. 外观要求

部件的外观应整洁，表面不应有明显凹痕、划伤、裂纹、毛刺、变形等现象；表面镀涂层不应起泡龟裂和脱落；金属件不应有锈蚀和机械损伤。接头处的操作应灵活可靠，整机机械结构及零部件应紧固无松动。说明功能的文字符号和图形符号标志应完整、正确、清晰、牢固，图形符号应符合GB5465.2的规定。

5. 安全性要求

应符合GB/T 11318.1-1996中4.5的有关规定。

6. 电磁兼容性要求

应符合GB/T 11318.1-1996中4.6的有关规定。

7. 性能要求

⑴投标产品应采用国际知名品牌的泵浦激光器及双包层有源光纤。泵浦激光器应采用原装进口的全新泵源，需提供泵浦激光器的出厂检验报告、相关报关单和原产地证明，测试产品或供货设备应随箱提供泵浦激光器的出厂检验报告原件，以便检验激光器真伪。双包层有源光纤应采用Yb3+和Er3+离子共掺杂双包层光纤长度的优化设计。

⑵投标产品应采用稳定的光功率输出电路和激光器控制电路，以保证整机的性能和激光器的寿命。

⑶投标产品应具备输出增益（衰减）调整功能，可调范围至少为-4～+0dB。

⑷投标产品应具备泵浦激光器开关及状态指示灯功能。

⑸投标产品应采用智能风扇，以便延长风扇寿命的同时减少不必要的整机功耗。

⑹投标产品应内置微处理器软件，具备激光器监控、数字显示、故障告警、网络管理等多种功能；一旦激光器的工作参数偏离软件设定的允许范围，将告警提示。

⑺投标产品应支持RS232超级终端接口，用户界面良好，便于本地参数配置及管理。

⑻投标产品应支持网管功能，应提供RJ-45以太网接口，支持SNMP V2协议，符合国家标准网管要求。并承诺向玉环广电网络开放网管MIB库且无条件配合做好第三方网管集成工作。网管检测参数应包括：输出/输出光功率、泵浦激光器工作电流、TEC制冷或制热电流、机箱温度、工作电源电压等。

⑼投标产品应提供WEB的网络管理模式。

8. 技术指标

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光波长 |  | nm | 1540～1560 |
| 2 | 输出光功率 |  | dBm | 八路输出，每路输出≥21dBm |
| 3 | 光连接器形式 |  |  | 输入FC/APC、输出SC/APC |
| 4 | 输入光功率范围 |  | dBm | -3～+10 |
| 5 | 输出光功率稳定度 |  | dB | ±0.2 |
| 6 | 输出光功率均匀度 |  | dB | ≤1.2 |
| 7 | 光功率测试偏差 |  | dB | ±0.5 |
| 8 | 泵浦泄露功率 | 输入端 | dBm | ≤-30 |
|  |  | 输出端 | dBm | ≤-30 |
| 9 | 光反射损耗 |  | dB | ≥45 |
| 10 | 平坦度 |  | dB | ±1 |
| 11 | 载噪比（C/N） |  | dB | ≥50 |
| 12 | 载波复合三次差拍比（C/CTB） |  | dB | ≥63 |
| 13 | 载波复合二次差拍比（C/CSO） |  | dB | ≥63 |
| 14 | 雷击保护 |  | KV | ≤4 |
| 15 | 静电保护 |  | KV | ≤8 |
| 16 | 工作电压 |  | V | 110～240VAC |
| 17 | 功耗 |  | W | ≤75 |
| 18 | 工作温度 |  | ℃ | -10～40 |

2、 光接收机要求

2.1 野外型光接收机要求

1. 适用范围

本技术要求规定了有线电视传输系统中野外型光接收机的指标要求。

2. 参考依据

GY/T  143–2000  有线电视系统调幅光发送机和接收机的入网技术条件和测量方法

3. 外观要求

部件的外观应整洁，表面不应有明显凹痕、划伤、裂纹、毛刺、变形等现象；表面镀涂层不应起泡龟裂和脱落；金属件不应有锈蚀和机械损伤。接头处的操作应灵活可靠，整机机械结构及零部件应紧固无松动。说明功能的文字符号和图形符号标志应完整、正确、清晰、牢固，图形符号应符合GB5465.2的规定。

4. 安全性要求

应符合GB/T 11318.1-1996中4.5的有关规定。

5. 电磁兼容性要求

应符合GB/T 11318.1-1996中4.6的有关规定。

6. 性能要求

⑴投标产品应采用防水铝合金压铸外壳，整机外形尺寸（长×宽×高）≥240（mm）×160（mm）×110（mm），要求防水、防腐、密封、散热、屏蔽性能好。

⑵投标产品应采用二端口输出，输出部分采用插拔器件，可分别选择二分配输出、一分支输出、单路输出等不同输出方式。

⑶投标产品应采用高效开关电源，采用220V独立供电或60V集中馈电。

⑷投标产品应采用FC/APC形式的光连接头，电连接头为输出阻抗75Ω、5/8英寸针形公制F头（可拆卸替换）。

⑸投标产品应采用进口光接收模块，后级放大模块应选用进口砷化镓功率倍增放大模块。

⑹投标产品应支持AGC功能，输出电平在AGC范围内恒定。具备插拔旋钮式均衡器和衰减器。

⑺投标产品应具备MTBF>100000小时。

⑻投标产品应提供完整的产品实验测试报告和产品结构图，其测试数据将作为供货验收的一项依据。

7. 技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光波长 | nm | 1310、1550双光工作窗口 |
| 2 | 工作带宽 | MHz | ≥862 |
| 3 | 输出电平 | dBµV | 106（接收光功率在-1dBm时） |
| 4 | 光反射损耗 | dB | ≥45 |
| 5 | 平坦度 | dB | ±0.75 |
| 6 | 射频输出反射损耗 | dB | ≥16（45～550MHz） ≥14（550～862MHz） |
| 7 | 载噪比（C/N） | dB | ≥51 |
| 8 | 载波复合三次差拍比（C/CTB） | dB | ≥65 |
| 9 | 载波复合二次差拍比（C/CSO） | dB | ≥60 |

2.2 家用型光接收机要求

1. 适用范围

本技术要求规定了有线电视传输系统中家用型光接收机的指标要求。

2. 参考依据

GY/T  306.1–2017  有线电视网络光纤到户系统技术规范：第一部分：总体技术要求

3. 外观要求

部件的外观应整洁，表面不应有明显凹痕、划伤、裂纹、毛刺、变形等现象；表面镀涂层不应起泡龟裂和脱落；金属件不应有锈蚀和机械损伤。接头处的操作应灵活可靠，整机机械结构及零部件应紧固无松动。说明功能的文字符号和图形符号标志应完整、正确、清晰、牢固，图形符号应符合GB5465.2的规定。

4. 安全性要求

应符合GB/T 11318.1-1996中4.5的有关规定。

5. 电磁兼容性要求

应符合GB/T 11318.1-1996中4.6的有关规定。

6. 性能要求

⑴投标产品应采用优质塑料或铝合金外壳，具有良好的散热，抗雷击和预防浪涌冲击能力。

⑵投标产品应采用高响应度检波器，单口输出，放大器件应采用砷化镓器件，射频信号处理单元应设计有金属屏蔽罩。

⑶投标产品必须具备光AGC功能， -8～-16dBm光接收输出≥70dBμV，射频接口F型公制。

⑷投标产品应具备电源、光功率LED显示监控功能。

⑸投标产品正常使用平均无故障时间（MTBF）必须大于40000小时。

⑹投标产品必须符合中华人民共和国广播电影电视行业标准，需提供广电总局入网证书及检测报告，原件备查。

⑺投标产品必须提供电源3C认证证书。

7. 技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光波长 | nm | 1290～1600 |
| 2 | 频率范围 | MHz | 47～1000 |
| 3 | 光连接器形式 |  | SC/APC |
| 4 | 输入光功率 | dBm | 0～-15 |
| 5 | 输出电平 | dBµV | ≥70dBµV（-8～-16dBm） |
| 6 | 光反射损耗 | dB | ≥45 |
| 7 | 平坦度 | dB | ±1.25 |
| 8 | 射频输出反射 | dB | ≥10（47～1000MHz） |
| 9 | 射频输出阻抗 | Ω | 75 |
| 10 | 载噪比（C/N） | dB | ≥43（接收光功率为-9dBm，数字电视调制频道应满频道配置） |
| 11 | 载波复合三次差拍比（C/CTB） | dB | ≥54（接收光功率为-9dBm，数字电视调制频道应满频道配置） |
| 12 | 载波复合二次差拍比（C/CSO） | dB | ≥54（接收光功率为-9dBm，数字电视调制频道应满频道配置） |
| 13 | 适配器电压 | V | AC100～240 |
| 14 | 工作温度 | ℃ | -20～+60 |
| 15 | 整机功耗 | W | ≤2 |
| 16 | 整机尺寸 | mm | 不大于110╳70╳30 |

2.3二合一家用型光接收机及野外型ONU终端要求

单独的ONU和二合一产品中的ONU必需为同一品牌。二合一产品中的光接收机部分参数要求详见：2.2 家用型光接收机要求。

2.3.1适用范围

本技术要求规定了有线电视传输系统中使用的光纤到户（FTTH）场合二合一终端设备的性能指标。

2.3.2其他要求

1）请提供设备的进网检测报告和入网证。

2）请提供设备以及所用电源适配器的3C认证证书。

3）投标品牌必需拥有自己的OLT，并提供相关证明。

2.3.3总体要求

2.3.3.1类型要求

1）外壳类型：室内型塑料外壳

2）供电方式：12V DC（外置220V转12V电源适配器供电），功耗不大于6W

3）传输类型：双纤三波

2.3.3.2外观要求

1）外观应整洁，表面不应有明显凹痕、划伤、裂纹、毛刺、变形等现象；表面镀涂层不应起泡、龟裂和脱落；金属件不应有锈蚀和机械损伤；灌注物不应外溢出。

2）开关、按键、旋钮的操作应灵活可靠，整机结构及零部件应紧固无松动。说明功能的文字符号和图形符号标志应完整、正确、清晰、牢固，图形符号应符合GB 5465.2-1985的规定。

2.3.3.3环境条件要求

工作温度：0~50℃

储存温度：-40～85℃

工作湿度：10%～90%非凝露

储存湿度：5%～95%非凝露

防尘要求：在以下灰尘环境下，设备应能正常工作：直径大于5um的灰尘浓度≤3×104粒/m3，灰尘粒子是非导电、导磁和腐蚀性的。

2.3.3.4设备物理要求

请给出二合一终端设备的外观示意图并详细说明参与投标的各型号设备尺寸，设备尺寸不大于200mm x 150mm x 35mm，需满足入户型安装需求，可置于信息箱内，可置于桌面。设备重量不大于0.5kg。

2.3.3.5网络管理要求

### 支持通过OAM协议由局端OLT设备统一管理，支持SNMP、TELNET、本地管理。

网管系统内容建议包括：ONU部分的状态监控、配置管理、告警管理、日志管理。CATV部分的状态监控。

2.3.3.6 ONU设备须能够直接纳入华三网管平台的管理并在规定的时间内通过测试。

2.3.3.7 ONU设备在华三网管中能正确显示设备型号与软件版本号（设备型号与软件版本号命名不得与华三已有产品相同），并承诺华三OLT版本升级后仍能正常网管。

2.3.4. 技术要求

2.3.4.1接口要求

设备应包含光纤输入接头、射频输出接口、独立供电接口、UNI侧用户接口。接口类型和要求如下表所示：

| 接口 | 接口类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 光纤输入接口 | PON光接口：SC/PC CATV光接口：SC/APC | 光发送\接收 |
| 射频接口 | F型公制 | 单路或双路输出CATV端口 |
| 独立供电接口 | 12V DC（外接220V转12V电源适配器） | 具有一个外置独立供电口 |
| UNI侧用户接口 | RJ45 | 4个10/100BASE-T自适应以太网接口，符合IEEE 802.3-2002的规定 |

2.3.4.2 ONU模块必须符合工信部EPON通用标准，与玉环广电网络已有的OLT实现互联互通，PON光模块应采用1000Base-PX20/PX20+光模块，符合我国通信行业标准《接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络（EPON）》的规定。

2.3.4.3 ONU部分参数要求

| 光接收灵敏度 | ≥-27dBm | 最大分路比 | 1：64 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光发射功率 | -1～+4 dBm | 最大传输距离 | 20km |
| 工作波长 | RX1490nm/TX1310nm |  |  |

2.3.4.4设备应提供直观、方便的指示灯，建议包括电源指示灯、运行状态指示灯、端口连接状态指示灯、链路活动指示灯等。

2.3.4.5设备外壳具有散热良好能力。

2.3.4.6设备应提供完备的配件，包括电源线、配置线、专有配件等。

2.3.4.7设备出厂应提供随机文件，建议包含产品合格证，使用说明书。产品包装要求，应符合GB3873的有关规定。

2.3.5. ONU功能、性能要求

2.3.5.1设备基本功能要求

2.3.5.1.1 以太网交换的基本功能

（1）ONU应支持基本的MAC交换功能，支持MAC地址的动态学习功能。MAC地址学习能力不小于1000个/秒，建议支持线速学习。MAC地址老化时间应可配置，MAC地址缓存能力应不低于32个，MAC地址个数限制应可配置。

（2）ONU支持以太网业务二层交换功能，二层交换能力应确保上下行业务的线速转发，支持1526字节的帧转发。

（3）ONU设备应支持帧过滤功能，应支持基于物理端口、源和目的MAC地址的以太网数据帧过滤，并且支持基于每个物理端口和MAC地址的以太网数据帧过滤功能的开启/关闭。

（4）ONU的用户侧以太网接口应支持全双工方式下的IEEE 802.3x流量控制协议，其相关功能应可配置。

2.3.5.1.2 VLAN功能

（1）ONU应支持IEEE 802.1Q协议。ONU应支持VLAN透传、VLAN标记、VLAN转换、VLAN Trunk功能，可选支持N:1 VLAN聚合功能。

（2） 对于从用户侧接受的untag报文和Priority tagged报文，ONU能够添加CVLAN 标签；在下行方向上，应能相应的去除添加的VLAN标签；

（3）ONU应能针对用户物理端口和业务类型分配VLAN ID， 整机支持至少8个VLAN ID，VLAN ID的可配范围是1-4K；

（4）必须支持不同端口间用户接入VLAN ID的重用，即同一ONU设备下的不同用户端口可以使用同样的VLAN ID，不同用户间的二层流量彼此隔离；

（5）ONU上应能够配置VLAN标签上的优先级标记。对于接受到的untag报文，应可以手工指定默认优先级；

（6）建议ONU的用户端口能够识别EtherType，至少支持PPPoE、IPoE；ONU上应能够根据EtherType类型选择标记的VLAN标签和优先级；

（7）ONU建议支持VLAN Stacking功能。

（8）ONU应支持通过扩展的OAM功能进行VLAN模式的远程设置。

（9）ONU整机应支持至少8个VLAN转换条目且每个以太网UNI端口也应支持至少8个VLAN转换条目。

2.3.5.1.3 多业务QoS机制

（1）多业务QoS总体要求

ONU设备应支持基于ITU-T Y.1291的QoS机制，以保障在上行和下行方向均能根据SLA协议提供各种优先级业务的QoS。主要包括业务流分类、优先级标记、排队及调度、流量整形和流量管制、拥塞避免、缓存管理等。

（2）业务流分类功能

ONU应支持基于物理端口和基于以太网帧中的相关参数对上行业务流进行分类，并按优先级进行标记。

（3）优先级标记

ONU应支持流分类对上行业务进行优先级标记，应具有强制修改优先级标记的功能。标记应采用IEEE 802.1p User Priority，可选支持IP TOS和DSCP优先级标记。

（4）优先级队列机制

ONU的上，下行业务应根据IEEE 802.1p User Priority标记映射到不同的优先级队列，并进行调度。

（5）流限速

上行业务流限速功能

ONU的用户侧以太网接口应支持上行业务的端口限速功能。

同时，ONU按照OLT的DBA授权进行对于上行业务流的调度，实现上行业务流的限速。

下行业务流限速功能

ONU的用户侧接口（以太口）可选支持下行业务的端口限速功能，可选支持基于业务流的限速功能。

（6）优先级调度

ONU应具有根据OLT的带宽授权进行上行业务的本地调度功能，其调度算法应支持SP或WRR，可选支持SP+WRR算法。

（7）缓存管理

ONU应支持缓存管理，具体机制不做规定。建议采用上、下行独立缓存。

在任意时刻，每个ONU的上、下行总缓存不应小于256KB。

ONU的上、下行的最大可用缓存均不小于128KB。

ONU应支持拥塞避免机制，拥塞避免算法有Tail-Drop、RED、WRED，应至少支持Tail-Drop算法。

2.3.5.2安全性要求

（1）PON接口数据安全

EPON系统下行方向应支持行业内常用的AES-128或三重搅动加密功能。

（2）用户侧端口隔离功能

设备内部必须支持同一VLAN/SVLAN的不同用户端口之间的二层隔离，即PON口间默认隔离，同ONU不同UNI口间默认隔离。

（3）MAC地址数量限制

ONU应支持基于端口的用户MAC地址数量限制的功能，限制的MAC地址数量应可灵活配置。当MAC地址数量超过ONU 的MAC地址数量限制时， ONU应支持忽略新MAC地址直到有MAC地址老化。

ONU支持的MAC地址限制的精度应为1个。

（4）过滤和抑制

ONU应支持对广播以太网帧、组播以太网帧、单播以太网帧根据MAC地址、VLAN ID、物理端口等的过滤和抑制；可选支持基于源/目的IP地址，源/目的TCP或UDP端口和基于协议号的访问列表（ACL）。

ONU应支持对非法帧的过滤和非法组播源（例如用户端组播数据流）的过滤。

ONU应支持基于用户端口的IGMP、DHCP等协议报文的抑制功能。

ONU应支持对用户侧接口所收到的BPDU（802.1D）报文的终结和透传功能，且可基于每端口进行配置。

ONU应支持对带有未知的源MAC地址的以太网帧进行丢弃处理，以防止MAC地址欺骗。

（5）ONU静默机制

ONU的MPCP层次的状态机应符合要求，并且应支持被OLT拒绝注册后的静默机制，缺省静默时间至少为60s。

（6）ONU UNI端口自环检测

ONU支持以太网端口的环路检测功能（如ONU下挂设备的端口间出现环路）。ONU检测到端口环路后应将该端口关闭并进行告警上报。

2.3.5.3组播功能

（1）ONU应支持对广播LLID的解析处理， IGMP snooping方式组播协议。

（2）ONU应支持OLT对其Fast Leaving功能的远程配置。

（3） ONU的IGMP组播协议应支持IGMP V2（RFC 2236），可选支持IGMP V3（RFC 3376）和组播管理协议的MIB（RFC2933）。

（4）同时支持的并发组播组总数不少于4个（ONU的本地组播控制表的容量不应小于4个）。在配置4×端口数个组播组时，设备的转发性能应不受影响

（5）在Fast Leave模式下，用户终端从发送IGMP/MLD离开报文到ONU设备停止向该用户终端发送组播数据报文的时间应不超过20ms。

2.3.5.4故障检测功能

（1）ONU应支持光链路测量和故障诊断功能，检测到链路故障后，ONU应向主用的OLT PON口上报链路故障告警；

（2）ONU设备应具有自身掉电告警通知OLT的能力。

（6）ONU设备应至少支持PON口、UNI端口UP/DONW告警、支持光纤链路误码率过高告警、注册失败告警、OAM LINK失败告警、软件故障告警。

2.3.5.5 以太网/IP业务性能指标要求

以太网/IP业务的性能指标主要是指由ONU与符合标准的参考OLT设备组成的PON系统在一定的系统配置下以太网业务的传输时延、吞吐量、丢包率和长期丢包率。

2.3.5.5.1 吞吐量

当OLT的1G-EPON口仅承载以太网/IP业务时，PON接口上行方向的吞吐量应不小于950Mbit/s（64Byte到1518Byte之间的任意包长，1：32分光比下），PON接口上下行方向的吞吐量应不小于980Mbit/s（任意包长）。

2.3.5.5.2 传输延时

当OLT的1G-EPON口仅承载以太网/IP业务时，在业务流量不超过该系统吞吐量的90％的情况下，其上行方向（UNI到SNI）的传输时延应小于1.5ms（64Byte到1518Byte之间的任意以太网包长，1：32分光比下），下行方向（SNI到UNI）的传输时延应小于1ms（任意以太网包长）。

2.3.5.5.3丢包率

当OLT的1G-EPON口仅承载以太网/IP业务时，在上下行业务流量各为1Gbit/s的情况下，其PON接口上行方向的丢包率应小于10％（任意以太网包长，1：32分光比下），PON接口上下行方向的丢包率应小于5％（任意以太网包长）。

2.3.5.5.4长期丢包率

当OLT的1G-EPON口仅承载以太网/IP业务时，在特定流量下（吞吐量的90％）的以太网业务的长期（24小时）丢包率应为0。

2.3.6、ONU设备操作维护管理要求

（1）ONU设备应支持设备重启动功能。

（2）ONU设备应支持设备恢复出厂配置。

（3）ONU设备应提供软件在线升级功能，对升级情况（时间、升级方向）进行记录并可查询。

（4）ONU的操作维护管理功能应支持ONU的远程管理，包括ONU的配置、故障、安全等管理功能。ONU必须支持OAM方式和WEB方式，可选支持CLI方式。

OAM方式：由OLT作为SNMP的代理，通过OAM方式（包括IEEE802.3ah规定的标准OAM和本标准规定的扩展的OAM功能）实现对ONU的远程管理。

WEB方式：ONU手工配置管理IP或通过DHCP方式获取管理IP，通过WEB浏览器登录图形化管理页面进行远程配置管理。

CLI方式：由OLT作为ONU管理SERVER，通过命令行字符输入方式，实现ONU的远程管理。

（5）网管系统对ONU设备的操作管理应包含配置管理、故障管理、性能管理和安全管理等方面。

（6）支持通过网管对ONU增加描述及备注名称操作，能直观准确显示ONU的测距值，同时能图形化显示各管理网元端口状态，ONU网元告警支持用不同颜色来区分，同时在网元界面进行显示。

（7）支持网元的历史告警查询，性能统计查看等。

（8）支持ONU在不同PON口的迁移，迁移后的ONU配置保存不变。

（9）ONU应具有长发光自动检测功能，检测到长发光后，能够自行切断光路。

（10）ONU设备应支持密码管理，防止非法用户登录。

（11）ONU设备应支持CPU实时占用率和内存占用率的统计。

（12）ONU设备应支持掉电上告/功能。

（13）ONU设备支持对OLT和ONU之间光纤链路测试功能。

（14）ONU设备应具有自身掉电告警通知OLT的能力。

2.4  野外型ONU技术指标和要求

2.4.1 必须具备上面家用型ONU终端技术指标和要求。

2.4.2  工作环境要求：设备在以下环境范围内应能正常工作，不会出现死机、自动重启、业务掉包等现象，散热性好，其中工作环境温度范围： -10℃～+50℃；工作湿度范围：10％～90％（非凝露、非结霜）。

2.4.3  设备功耗要求：整机额定功率小于等于7W。

2.4.4  外壳类别：铁制外壳。

3、 放大器要求

3.1 干线放大器要求

1. 适用范围

本技术要求规定了有线电视传输系统中干线放大器的指标要求。

2. 参考依据

GY/T  185–2002  有线电视系统双向放大器技术要求和测量方法。

3. 外观要求

部件的外观应整洁，表面不应有明显凹痕、划伤、裂纹、毛刺、变形等现象；表面镀涂层不应起泡龟裂和脱落；金属件不应有锈蚀和机械损伤。接头处的操作应灵活可靠，整机机械结构及零部件应紧固无松动。说明功能的文字符号和图形符号标志应完整、正确、清晰、牢固，图形符号应符合GB5465.2的规定。

4. 安全性要求

应符合GB/T 11318.1-1996中4.5的有关规定。

5. 电磁兼容性要求

应符合GB/T 11318.1-1996中4.6的有关规定。

6. 性能要求

⑴投标产品应采用铝合金压铸外壳，整机外形尺寸（长×宽×高）≥230（mm）×150（mm）×70（mm），要求密封、防水性能好。指示灯可以在机壳外显示。

⑵投标产品供电模式可作42V、50V、60V三档选择。

⑶投标产品应采用原装进口模块和三端稳压7824芯片。

⑷投标产品应采用环形变压器或R型变压器。

⑸投标产品应支持内置分支分配器、放大模块采用插拔式结构，有可插拔旋钮式均衡器和衰减器的接口，使用灵活方便。

⑹投标产品应支持输入输出接口与-9、-12铝壳电缆贯穿头方便对接，且电缆内导体能刚好穿过接线柱孔(产品出厂时应配好接头)。

⑺投标产品内部各种插件应布局合理，插拔方便且固定牢靠；内部接线柱和印刷版之间的连接应足够牢固。

7. 技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率范围 | MHz | 47～862 |
| 2 | 标称增益 | dB | 25 |
| 3 | 标称输入电平 | dBµV | 72 |
| 4 | 标称输出电平 | dBµV | 96 |
| 5 | 增益调节范围 | dB | 0～18 |
| 6 | 斜率调节范围 | dB | 0～18 |
| 7 | 带内平坦度 | dB | ±0.75 |
| 8 | 噪声系数 | dB | ≤10 |
| 9 | 反射损耗 | dB | ≥16 |
| 10 | 载波复合三次差拍比（C/CTB） | dB | ≥67 |
| 11 | 载波复合二次差拍比（C/CSO） | dB | ≥64 |
| 12 | 耐冲击电压（10/700µS） | KV | >5 |
| 13 | 供电电压 | V | AC35～65或220 |

3.2 用户放大器要求

1. 适用范围

本技术要求规定了有线电视传输系统中用户放大器的指标要求。

2. 参考依据

GY/T  185–2002  有线电视系统双向放大器技术要求和测量方法。

3. 外观要求

部件的外观应整洁，表面不应有明显凹痕、划伤、裂纹、毛刺、变形等现象；表面镀涂层不应起泡龟裂和脱落；金属件不应有锈蚀和机械损伤。接头处的操作应灵活可靠，整机机械结构及零部件应紧固无松动。说明功能的文字符号和图形符号标志应完整、正确、清晰、牢固，图形符号应符合GB5465.2的规定。

4. 安全性要求

应符合GB/T 11318.1-1996中4.5的有关规定。

5. 电磁兼容性要求

应符合GB/T 11318.1-1996中4.6的有关规定。

6. 性能要求

⑴投标产品应采用新型铝合金压铸外壳，整机外形尺寸（长×宽×高）≥230（mm）×150（mm）×70（mm），要求密封、防水性能好。指示灯可以在机壳外显示。

⑵投标产品供电模式可作42V、50V、60V三档选择。

⑶投标产品应采用原装进口模块和三端稳压7824芯片。

⑷投标产品应采用环形变压器或R型变压器。

⑸投标产品应支持内置旋钮式均衡器、衰减器、分支分配器及放大模块采用插拔式结构，使用灵活方便。

⑹标产品应支持60V型输入接口与-9、-12铝壳电缆贯穿头方便对接，输出接口采用F型公制接口，电缆内导体能刚好穿过接线柱孔。220V型输入输出口均采用F型公制接口。

⑺投标产品内部各种插件应布局合理，插拔方便且固定牢靠；内部接线柱和印刷版之间的连接应足够牢固。

7. 技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率范围 | MHz | 47～862 |
| 2 | 标称增益 | dB | 30 |
| 3 | 标称输入电平 | dBµV | 72 |
| 4 | 标称输出电平 | dBµV | 98 |
| 5 | 增益调节范围 | dB | 0～18 |
| 6 | 斜率调节范围 | dB | 0～18 |
| 7 | 带内平坦度 | dB | ±1.0 |
| 8 | 噪声系数 | dB | ≤10 |
| 9 | 反射损耗 | dB | ≥14 |
| 10 | 载波复合三次差拍比（C/CTB） | dB | ≥57 |
| 11 | 载波复合二次差拍比（C/CSO） | dB | ≥56 |
| 12 | 耐冲击电压（10/700µS） | KV | >5 |
| 13 | 供电电压 | V | AC35～65或220 |

4、 3A放大器型供电器要求

1. 适用范围

放大器型供电器应用于有线电视系统中放大器、光设备的电源供给，输出容量为60V（AC）、3A，可进行长距离供电。具有输出电压稳定、抗干扰能力强、噪音低、短路保护，过载能力强等功能特性，适于野外使用。

2. 参考依据

GB/T11318.9–1996  电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第9部分： 电源设备通用规范。

3. 外观要求

部件的外观应整洁，表面不应有明显凹痕、划伤、裂纹、毛刺、变形等现象；表面镀涂层不应起泡龟裂和脱落；金属件不应有锈蚀和机械损伤。接头处的操作应灵活可靠，整机机械结构及零部件应紧固无松动。说明功能的文字符号和图形符号标志应完整、正确、清晰、牢固，图形符号应符合GB5465.2的规定。

4. 安全性要求

应符合GB/T 11318.1-1996中4.5的有关规定。

5. 电磁兼容性要求

应符合GB/T 11318.1-1996中4.6的有关规定。

6. 性能要求

投标产品应采用新型铝合金压铸外壳，整机外形尺寸（长×宽×高）≥255（mm）×200（mm）×115（mm），要求密封、防水性能好。

7. 技术指标

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压（50Hz） |  | V | 160～270（AC） |
| 2 | 输出电压（50Hz） |  | V | 60±1.8（AC） |
| 3 | 射频 | 频率范围 | MHz | 47～862 |
| 4 |  | 插入损耗 | dB | ≤1（47～750 MHz） ≤1.5（750～862 MHz） |
| 5 |  | 反射损耗 | dB | ≥16（47～750 MHz） ≥14（750～862 MHz） |
| 6 | 输入输出阻抗 |  | Ω | 75 |
| 7 | 抗雷击电压（10/700µS） |  | KV | 5 |

产品的质量保证期为自器材投入正式运行后至少36个月。

提供各品种实物样品。

标段二    光缆技术指标及要求

一、层绞式光缆技术指标及要求

1、 光纤各种技术指标应符合，依据YD/T901-2018、GY/T130-1998标准。

光缆中光纤的技术指标：

（1）模场直径：1310nm 9.2um±0.4um

（2）包层直径：125.0±1um

（3）模场同心度误差：1310nm波长≤0.8um

（4）包层不圆度≤1 %

（5）折射率系数

1.4675（1310nm）

1.4681（1550nm）

（6）截止波长

λc（在2m 光纤上测试）：1100－1280nm

λcc ( 在22m成缆上测试)：< 1260nm

（7）光纤衰减常数

1310nm 波长：≤0.35dB/Km

1550nm 波长：≤0.21dB/Km

其中在1285－1330nm波长范围内，任一波长光纤的衰减常数与1310nm波长范围上的衰减常数相比，其差值不大于0.04dB/Km。另外，在1525－1575nm波长范围内，任一波长上的衰减系数与1550nm波长的衰减系数相比，其差值不大于0.03dB/Km。

（8）衰减不均匀性

在光纤后向散射曲线上，任意500m长度上实测衰减值与全长度上平均每500m的衰减值之差的最坏值不大于0.05dB。

（9）色散系数

1)零色散波长λ0 在1300~1324nm范围之间

2)零色散斜率S0max为0.091(ps/nm2.km)

3)在1288~1339nm 范围内，最大色散系数幅值≤3.5ps/(nm.km)

在1271~1360nm范围内，最大色散系数幅值≤5.3ps/(nm.km)

（10）宏弯损耗

对单模光纤（B1.3），以半径37.5mm松绕100圈后，其附加衰减<0.05dB/Km。

（11）光纤光缆高低温度衰减特性

在-40℃~+60℃时，衰减变化<0.05dB/Km

（12）光纤在束管中为全色谱标识，光纤着色采用光固化，可以做到颜色不迁移，用丙酮擦拭试验200次后不褪色。

（13）光缆中任意两根光纤在熔接接头衰减满足以下要求：

平均值< 0.02dB

最大值<0.03dB

2、光缆的机械特性

| 项 目 |  | 技 术 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸 | 受力情况 | 短期（敷设时） | 长期（工作时） |
|  | 缆中光纤允许应变% | ≤0.15 | ≤0.05 |
|  | 允许拉力 N | ≥1500 | >600 |
| 压扁，允许拉力 N |  | ≥1000 | >300 |
| 冲 击 |  | 冲击能量为5N·m,对间隔为0.5m的5个冲点击进行冲击，每点冲5次。 |  |
| 反 复 弯 曲 |  | 负载150N,弯曲半径R为缆直径的20倍，以30次/min的速度±90°反复弯曲30次。 |  |
| 扭 转 |  | 受试长度1m, 轴向张力150N，扭转角度±360°（铠装为180°） 速率30次/min，扭转次数10次 |  |
| 外套磨损、松套管弯曲 |  | 按YD/T901-1997第8.5.8 8.5.9款 |  |

3、光缆的环境性能

（1）光缆的温度环境试验

光缆的高低温特性可通过高低温循环试验来检验，按-40℃~+60℃且保温时间>12h，有两层护套时为24h，循环2个周期，可保持原有光纤特性不变，衰减变化<0.05dB/Km。

（2）浸水试验

将光缆浸入水中，时间为24h，在直流500V下测试，聚乙烯外套的绝缘电阻>2000MΩ.Km,耐电压不低于直流电压15KV.2min 不击穿。

（3）直流火花试验

直流火花试验检验光缆的完整性，试验电压不小于18KV。

（4）低温下U形试验

光缆在温度-20℃冷冻24h后取出，立即在室内进行4次U形弯曲试验，光纤不断裂和护套无目力可见裂纹。

（5）低温冲击试验

光缆在温度计-20℃下冷冻24h取出，立即在室内接负载450g，以1m的高度进行冲击，光纤不应断裂和护套无目力可见裂纹。

（6）滴流试验

在温度70℃环境下，光缆应无填充物和涂覆复合物等滴出。

4、护套性能

（1）挡潮层铝带、钢带和金属铠装层在光缆纵向分别保持电气导通。

（2）粘接护套的铝（或钢）带与聚乙烯之间的剥离强度不小于1.4N/mm，当采用阻水胶时，搭接处不考核剥离强度。

（3）聚乙烯护套的机械性能

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LLDPE | HDPE | MDPE | ZRPE |
| 1 | 抗拉强度 热老化处理前 min(最小值) 热老化前后变化率max (最大值) 热老化处理温度 热老化处理时间 | Mpa | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 |
|  |  | % | 20 | 20 | 25 | 20 |
|  |  | ℃ h | 100±2 24×10 |  |  |  |
| 2 | 断裂伸长率 热老化处理前 （最小值） 热老化处理后 （最大值） 热老化前后变化率¦ES¦ 热老化处理温度 热老化处理时间 | % % % | 350 300 20 |  |  | 125 100 20 |
|  |  | ℃ h | 10±2 24×10 |  |  |  |
| 3 | 热收缩率 （最大值） 热老化处理温度 热老化处理时间 | % | 5 |  |  |  |
|  |  | ℃ h | 100±2 | 115±2 |  |  |
|  |  |  | 4 | 4 |  |  |
| 4 | 耐环境应力开裂（50℃，96h） | 个 | 失效数/试样数：0/10 |  |  |  |
| 注：LLDPE、MDPE、HDPE和ZRPE 分别为线性低密度、中密度、高密度聚乙烯和阻燃聚烯烃的简称。 |  |  |  |  |  |  |

5、光缆结构

（1）光缆材料

光缆中所有原材料均经过进厂测试，检验合格后才投入使用，主要原材料供方详见光缆原材料清单。

（2）缆芯

光纤着色：颜色不迁移、不褪色（用酒精擦拭也不褪色）。

金属加强构件、松套层绞填充式，每松套管内设4、12芯光纤。（例如24芯为2×12）

光缆纤芯建议采用康宁、长飞、富通、烽火、中天、亨通、法尔胜等厂的光纤产品。

（3）护套

采用优质阻燃 钢-聚乙烯粘接护套。 PE外护套+双面涂塑钢带，双面涂塑轧纹钢带的厚度≥0.15mm，外护套标厚度应为≥1.8mm。

外护套应紧密,表面应圆整光滑,其横断面无肉眼可见的砂眼,裂缝。

6、纤膏和缆膏必须采用进口品牌的产品。（英国unigel  400N尤尼吉尔公司）。

7、光纤松套管采用PBT材料的套管。（德国赫兹公司材料3001）。 光纤束管壁厚≥0.3mm。

8、钢丝采用高模量的磷化钢丝。金属加强构件直径≥1.8mm，其表面应圆整光滑。单钢丝的杨氏模量应不低于190GPa 。在光缆制造长度内金属加强构件不允许接头。

9、铠装钢带采用双面覆膜、镀铬的纵包扎纹钢带。

其他性能指标及要求

（1）光缆的外径和重量（不小于）

| 光纤数量(芯) | 4-30 | 32-36 | 38-60 | 62-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光缆外径(mm) | 9.6 | 10.2 | 11.5 | 12 | 14.1 | 14.8 | 17.3 |
| 光缆重量(kg/km) | 100 | 115 | 144 | 170 | 214 | 254 | 297 |

（2）光缆允许弯曲半径

光缆在敷设时允许弯曲半径为光缆外径的20倍，不受力时允许弯曲半径为光缆外径的10倍。在上述条件下，光缆各项性能均无影响。

（3）预测寿命不小于30年，在常规条件下，光缆的使用寿命不小于25年。

（4）光缆的标准盘长

某型号光缆长度大于3000米的，单盘光缆的标准盘长为3000m，负偏差为零，光缆长度小于3000米和余长小于3000米的允许有非标准盘长。

10、光缆结构： 层绞式，管道/架空、单护套单铠装。光缆束管及纤芯按国际全色谱分色，颜色依次为蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉、青。16芯及16芯以下按4×4配纤，24芯及24芯以上按12×12配纤。

识别色谱

光缆束管及纤芯按国标全色谱分色。

| 序号 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 蓝 |  | 橙 |  | 绿 |  | 棕 |  | 灰 |  | 白 |  | 红 |  | 黑 |  | 黄 |  | 紫 |  | 粉红 |  | 青绿 |  |

11、包装及标志：包装要牢靠，避免装卸和运输过程中光缆受到损伤，缆盘上应有明确的标志牌，应标明：“玉环广电”、缆的长度、芯数、生产日期。光缆上应打上不易磨损的标志、型号、长度米标、生产日。

光缆外护层上应以1米间隔印出以下内容：

（1）纵长米

（2）光纤数量和类型

（3）玉环广电

（4）制造厂家

（5）制造年份

12、光缆交货要求

（1）光缆应装在光缆交货盘上出厂，盘装光缆每盘只能是一个制造长度。光缆两端应密封和具有表示端别的颜色标志，A端为红色，B端为绿色。并且，光缆两端应固定在光缆盘内，其内端应预留可移出长度不少于3m的光缆，以供测试之用。

（2）光缆盘要求

所有光缆均应按盘交货。光缆盘对光缆两端有保护。且必须加固以防止敷设时产生损坏。每盘光缆应具有金属或其它耐磨材料制作的防水符号，它表明厂名、年份、光缆类型、光缆长度（以米为单位）、毛重、光缆外径、光缆重量及光缆最小允许弯曲半径。供货方应同时提供该盘光缆中所有光纤在1310nm处的衰减值和模场直径、折射率的标称值。

13、中标厂家必须提供大工程芯数光缆熔接业务，负责熔接人员的食宿，熔接结束提供测试资料。

二、2芯蝶型皮线光缆技术指标及要求

1.光缆应满足ITU-T,IEC等相关国际标准的要求，也将满足YD/T 1258《室内光缆标准系列》 、YD/T 1636-2007《光纤到户（FTTH）体系结构和总体要求》的规定。

2、光纤蝶形引入光缆（室外型自承式皮线光缆）中的光纤类别为B6类，即弯曲损耗不敏感单模光纤，对应ITU-T G.657 A2（B6），

3、光缆的加强构件应为2根，平行对称于光缆中。光缆抗拉：50N，光缆尺寸： 5.1mm×2.0mm(室外皮线)。

4、性能要求:

### 光缆中的光纤性能：

单模光纤弯曲不敏感光纤(B6)应符合ITU-T G.657A2的规定。

光纤带的各项性能应符合YD/T 979的相关规定。

成缆后光纤的衰减特性：

成缆后光纤的最大衰减值应符合表5的规定或应不超过用户与制造者双方协议认可值。

表5	成缆后光纤的最大衰减值

| 光纤类型 | 使用波长(nm) | 最大衰减值(dB/km) |
| --- | --- | --- |
| G.657A2 | 1310 | 0.36 |
|  | 1550 | 0.25 |

### 护套性能：

光缆护套的机械物理特性应符合表6、表7的规定，若有性能更优的其他材料，经同意后也可采用。

表6	护套的机械物理性能

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 聚氯乙烯 | 阻燃聚烯烃 |
| 1 | 抗拉强度 热老化处理前 （最小值） | MPa | 12.5 | 10.0 |
|  | 热老化处理后变化率∣TS∣ （最大值） | % | 20 |  |
|  | 热老化处理温度 | ºC | 100±2 |  |
|  | 热老化处理时间 | h | 24×10 |  |
| 2 | 断裂伸长率 热老化处理前 （最小值） | % | 150 | 125 |
|  | 热老化处理后 （最小值） | % | 125 | 100 |
|  | 热老化前后变化率∣EB∣ （最大值） | % | 20 |  |
|  | 热老化处理温度 | ºC | 100±2 |  |
|  | 热老化处理时间 | h | 24×10 |  |
| 3 | 耐热冲击 |  | 表面无裂纹 | － |
|  | 热处理温度 | ºC | 150±2 | － |
|  | 热处理时间 | h | 1 |  |
| 4 | 耐环境应力开裂（50ºC，96h） | 个 | － | 0/10 |

表7	外护套的机械物理性能

### 光缆机械性能

一般要求

机械性能包括可分离性、拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转和弯折等项目，并应通过规定的试验方法和试验条件来检验。对于自承式蝶形引入光缆，除了拉伸力和压扁力应满足本标准要求外，其它机械性能应满足YD/T 1770-2008的要求。

可分离性

a) 该条款只对蝶形引入光缆部分进行检验，而对自承式蝶形引入光缆应将吊线部分剥除后进行；

b) 应能从光缆分离口处较容易地将光缆分离200mm，其撕裂力的最小值应不低于3N，最大值应不 大于10N；

c) 分离后，光纤应能完全裸露出来，且着色层无明显剥落，分离出来的光纤应不能从剩余的光缆 中用手抽动出来；加强构件处的护套应保持完整，无裂纹。

拉伸性能

光缆的允许拉伸力应符合表7规定。在长期允许拉力下光纤应变应不大于0.2%，光纤应无明显附加 衰减；在短暂拉力下光纤应变应不大于0.4%，应无明显残余附加衰减，护套应无目视可见的开裂。

表7	光缆允许拉伸力和压扁力

| 光缆类型 |  | 受力类型 | 拉伸力 （N） | 压扁力 （N/100mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外管道型蝶形（皮线）光缆 | GJYXCH | 短期 | 600 | 2200 |
|  |  | 长期 | 300 | 1000 |

压扁性能

光缆的允许压扁力应符合表7规定。

光缆弯曲半径

光缆最小弯曲半径应满足表8的要求，弯曲应在光缆的扁平方向上进行。

表8	光缆最小弯曲半径

| 光纤类别 | 静态(工作时) | 动态（安装时） |
| --- | --- | --- |
| G.657A2 | 10 | 25 |

### 环境性能

光缆的环境性能包括衰减温度特性、阻燃特性、低温下卷绕性能等项目，并应通过规定的相应试验方法和试验条件来检验。但对于自承式蝶形引入光缆，除了满足本标准要求外，其他环境性能还应满足 YD/T 1770-2008 的要求。

适用温度范围及其衰减温度特性

光缆的适用温度范围及其光纤对于 20ºC 时的允许温度附加衰减的分级应符合表 9 规定。

表9	光缆的使用温度范围和允许温度附加衰减

| 分级 代号 | 适用温度范围（ºC） |  | 允许光纤附加衰减（dB/km） | 适用环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低限 TA | 高限 TB |  |  |
| A | －5 | ＋50 | 不大于 0.20 | 室内敷设环境 |
| B | －10 | ＋60 | 不大于 0.30 | 室外敷设环境 |
| C | －40 | ＋60 | 不大于 0.40 | 室外敷设环境 |
| 注：光缆温度附加衰减为适用温度下相对于 20ºC 的光纤衰减差。 |  |  |  |  |

阻燃性能

阻燃光缆的燃烧性能应满足: 阻燃性：应能通过单根垂直燃烧试验。用户要求时，垂直布放于竖井的光缆阻燃性应通过 C 类成束

燃烧试验

烟密度：透光率不小于 50％；

腐蚀性：光缆燃烧时产生气体的 PH 值应不小于 4.3, 电导率应不大于 10μS／mm。

低温下卷绕性能

温度特性 C 级的光缆应具有耐－15ºC 低温下卷绕的能力。试验完成后，光纤应不断裂，护套应无 目视可见的开裂。

渗水性能

在常温下，将3m长一段管道式蝶形光缆1m水头加在光缆一端的全部截面上，保持24小时，试验的另一端（未密封端），应检测不到水。

测试方法

按照国家/行业相关标准及ITU-T G.650建议规定的方法测试。

- 交货长度根据需方的制定交货长度。

三、预制成端型2芯蝶形引入光缆技术指标及要求

1、尺寸及配置

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单侧带头皮线光缆尾纤（室外型自承式皮线光缆） | 2芯，国产优质光纤连接头根据订单要求，室外型自承式皮线光缆长度根据订单要求 |  |

1.1本次蝶形引入光缆中的光纤类别为B6类，即弯曲损耗不敏感单模光纤，对应ITU-T G.657 A2（B6），蝶形（皮线）光缆按容量可分为1芯、2芯、4芯，本工程选用2芯蝶形（皮线）光缆。根据用户接入点的环境，蝶形（皮线）光缆应选择合适的光缆结构。按照光缆不同的敷设方式，有室内型蝶形（皮线）光缆、室外自承式架空型蝶形（皮线）光缆和室外管道型蝶形（皮线）光缆三种光缆类型。

皮线尾纤用连接器结构：

- 2、光缆要具备2芯蝶型皮线光缆技术指标及要求

- 3、预制成端蝶形引入光缆的成端可以是SC|FC与UPC|APC的任意组合，所有类型的接头视为同一型号，同一报价。

- 4、单端双芯预制成端型：单侧两个头都是标准绿色、国产优质光纤连接头，带头侧皮纤套号码管，兰纤套1，橙纤套2。

- 5、光纤连接头应具有独立可操作性，加工成连接器头子避免位置交叉易破损，插入损耗≤0.2dB，FC（SC）/APC反射损耗≥60dB,SC/UPC反射损耗≥50dB。工作温度：-25℃～+70℃。SC|FC与UPC|APC的任意组合头。

- 6、光纤连接头互换性好，各个部件须平滑、洁净、无脏污及毛刺，无伤痕和裂痕，颜色鲜亮、一致性好。各零部件组合严密、平整，连接头与适配器的插入和拔出平顺、轻巧，卡子有力、弹性好、插拔正常，可任意对接，重复插拔次数超过1000次。

- 7、金属材料应使用HPb59-1的铅黄铜材（GB/T 4423-2007）或更好的材料。

- 8、光纤插头插针必须采用优质的产品。光纤插头的插针等级为2级。（见YD/T 1272.4-2007和YD/1272.3-2005）。

9、交货长度根据需方的制定交货长度。

投标厂家提供各品种1米实物样品。

标段三   光纤配件的技术质量及要求

投标产品必须为获信息产业部通信产品进网许可证或国家广电入网证，性能指标达到或超过中华人民共和国通信行业标准YD/T778-1999。

一、室外无跳接光缆交接箱技术要求

1，规范性引用文件

YD/T 988-2015 通信光缆交接箱

2，性能要求

2.1	使用条件

2.1.1.	工作温度：―40℃～+60℃

2.1.2.	相对湿度：≦95%（+40℃时）

2.1.3.	包装后的产品可用汽车、火车、轮船、飞机等运输，在运输中应避免碰撞、跌落，不应受到雨雪的直接淋袭和日光暴晒。

2.1.4.	贮存产品应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在，贮存温度为-40℃～+60℃。

2.2	检验环境条件

试验在标准大气条件下进行。标准大气条件为温度：15℃～35℃，相对湿度不大于75％。

3，总体要求

一）箱体材料

箱体要求采用不锈钢箱体双层结构，箱体应具有以下特点：

1、箱体采用304 2B不锈钢材料，不锈钢厚1.2mm。采用不锈钢专用圆角成型模具成型,表面拉丝处理,外表美观。

2、耐腐性，抗老化，具备全天候各种恶劣环境的防护功能，使用期内箱体表面无需任何保护，使用寿命在30年以上。

3、密封性能好，箱体门板采用防盗设计结构，在防止破坏的同时并辅加高性能密封件，使整个箱体具备较高的密封性能，能有效防雨、防尘、防虫害。

4、安全可靠，使用维修方便，箱门采用上海生久生产的ms834-1系列配TC05-2锁芯的三点定位防水连杆门锁（如图），锁芯加盖保护，安全可靠，防护性能达到GB4208-IP65级要求。

5、箱体采用双层结构，电绝缘性高，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，箱体要具有防水汽凝结的功能，优异的电绝缘性能，和有效防止雷电、电气事故的发生。内部充裕的走线、储线空间；大容量光缆固定单元，可固定24根光缆。

6、清晰完整的标识

二）箱体结构及配置

1、箱体采用落地式安装方式。可根据用户要求喷制标志。并能根据用户今后的实际需要进行改动。

2、内部箱体主要由上导轨板、下导轨板、左导轨板、右导轨板、下横梁、上横梁弯角件、下横梁弯角件、安装板I、安装板II、分支器支架、分光器托盘、12芯熔配一体化托盘、12芯存储盘、走线单元等组成。

3、箱体内配结构分为配线区、光分区、过路直熔区和外缆进线区，交接箱右侧部为配线区、左边部分为光分区、底部为光缆引入单元。

4、内部金属结构件采用铝板或不锈钢或经过喷涂防锈镀镍处理的优质电解板。所有塑料件均采用ABS塑料阻燃材料。

5、采用12芯一体化熔配模块为基本单元，每模块备有光纤收容空间与尾纤盘储空间，且保证各处盘绕半径大于40mm,并可配备12芯存储盘、直熔模块、12芯一体化盘、分路器盘在同一插槽里进行互换,方便实际使用的需要,人性化设计。144芯无跳接光缆交接箱要求配线盘安装槽位至少14个，288芯无跳接光缆交接箱要求配线盘安装槽位至少28个.

6、走纤路径设计科学，利于光纤的管理与维护，盘纤半径≥40mm。光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。

7、光缆引入固定、接地保护装置安全可靠。

8、交接箱配件齐全，144芯无跳接交接箱至少配置12位插片式光分路器槽位，288芯无跳接交接箱至少配置28位插片式光分路器槽位；配置12芯存储盘、直熔模块、12芯熔配一体化抽屉式熔接模块，满配光缆固定接入板（144芯交接箱最少要有12个接入孔，288芯交接箱最少要有12个接入孔）、塑料扎带、不锈钢喉箍、塑料软管、直熔热缩管、绝缘胶布及硅胶、橡皮泥，配预埋件等。

9、交接箱配置尺寸：

无跳接144芯交接箱尺寸(含底座):1150*750*320

无跳接288芯交接箱尺寸(含底座):1500*750*320

三）无跳接光缆交接箱配件要求

1、12芯存储盘

- 作用：用于光缆的成端、配缆用户区的配线。

- 类型：12芯熔储盘（含12根带色谱的尾纤，长度不少于2M）（下图），

- 连接头为精工组件，纤芯为康宁纤；

- 外形尺寸：各类型托盘必须符合上述交接箱的相关要求，托盘标准尺寸为：335mm*200mm*25mm（宽*深*高）；

- 尾纤的技术指标必须符合上述交接箱技术指标的相关要求。

- 其他特性：

- 阻燃性：采用阻燃塑料（ABS），阻燃性能达到行业要求，添加抗老化剂。

- 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。

- 收容盘光纤弯曲半径：≥40mm。

2、12芯熔配一体化托盘

12芯熔配一体化托盘为左出纤设计，满足外缆的熔接、尾纤的存贮、跳纤终端等功能。托盘熔接盘、终端盘材料采用阻燃ABS、颜色为冰灰，盖板材料采用阻燃ABS、颜色为PANTONE 3405U。

3、光分路器托盘

每个托盘可安装17个适配器，最大满足1×16分纤模式。为左、右出纤可调节设计，安装尺寸与12芯熔配一体化托盘的相同。分路器托盘盒体材料采用阻燃ABS、颜色为PANTONE 3405U，盖板材料采用阻燃ABS、颜色为冰灰。

4、直熔盘

每个熔接盘满足束状光缆24芯或带状光缆144芯直熔。为左、右出纤可调节设计，安装尺寸与12芯熔配一体化托盘的相同。直熔盘盒体材料采用阻燃ABS、颜色为黄色，盖板材料采用阻燃ABS、颜色为冰灰。

5、使用寿命

交接箱应满足使用30年。

6、标记与标识

光缆交接箱箱体的正面左上部应有玉环广电LOGO标志，高度为 65mm， 台标字体为蓝色，字迹清晰、不易脱落。

并按玉环广电台标同比例缩放，样式如图所示：

144光交内部结构应与288光交内部结构相同

参照图纸：

288芯无跳接交接箱

二、光纤配线架（ODF架）技术要求

光纤配线架（ODF架）主要用于机房内的配线管理。可以对局端主干光缆的成端和分配，可以方便的实现光纤线路的连接、分配与调度，内部需配ODF单元箱体或光分路器箱，是光缆和光通信设备的配线连接设备。

光纤配线架外观尺寸：780W*500D*2000H

780W*500D*2200H

投标产品必须获信息产业部通信产品进网许可证或国家广电入网证，性能指标达到或超过中华人民共和国通信行业标准YD/T778-1999。

机架整体密封性能良好，部件之间缝隙小于2MM。所有活动部件之间均以6MM接地线连通，保证机架整体等电位，机架有铜质接地螺栓保证机架的良好接地。机架后部有竖直铜质汇流排，用于架内安装的光纤配线箱的防雷接地汇接。

全封闭柜式结构，确保光纤不外露，避免光纤光缆意外受损，防尘性好。

机架采用进口数控设备制造，整体尺寸精度高，模块化设计，不同机架之间的相同模块可实现完全互换。表面处理采用酸洗磷化后静电喷塑，聚酯类塑粉可保证20年以上的防腐要求。

材料要求：

1) 所用钢板均采用上海宝钢优质冷轧钢板，材料厚度为：立柱材料厚度≥2.0mm，框架材料厚度≥1.5mm，其他材料厚度≥1.0mm。

2) 所用紧固件采用不锈钢或镀镍处理。

3) 所有结构件均采用静电环氧粉末喷涂

左右侧板可拆卸，架体两侧设计有拼架孔，单架最大配线容量576芯，可方便的拼架扩容。

机架前部两侧均有金属制作的竖向理线槽，机架上下均配置水平过线槽，架体前部右侧配置余纤收绕环可存储多余跳线。

机架底部及顶部均有进缆孔，光缆可上下进缆。机架带集中进缆模块。平顶，带桥架拼架接口。光缆光纤穿入光缆进缆孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于40mm；光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。

模块化结构、可选用不同型号19″光纤配线箱进行安装

前面网孔带锁、后门钣金门带锁。

要求款式、色样与本台机房原有光纤配线架（ODF架）进行无缝拼架衔接,方便实际使用的需要,人性化设计。

涂覆层表面平整光滑、颜色均匀，不存在花纹及机械划伤痕迹。

结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。

设备提供商负责免费拼架安装。

三、光纤配线箱（ODP）技术要求

外形尺寸： 480W×395D×220H、72芯

光纤配线箱技术要求

采用19”安装界面，安装耳板可根据需要前后四档调节，使用方便。,除可安装光纤配线架外还可安装于19”机柜。

产品获信息产业部通信产品进网许可证或国家广电入网证，性能指标达到或超过中华人民共和国通信行业标准YD/T778-1999。

机箱采用进口数控设备制造，整体尺寸精度高，模块化设计，不同机箱之间的相同模块可实现完全互换。配线箱采用上海宝钢冷轧钢板加工，厚度≥1.2MM，铆接工艺，轻巧、坚固，表面外形美观。表面处理采用酸洗磷化后静电喷塑前后开门，聚酯类塑粉可保证20年以上的防腐要求。模块采用优质聚碳脂材料，所有塑料采用ABS阻燃材料。

单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作的需要。采用12口光纤熔接配线一体化，抽屉式模块（含尾缆、法兰）。大容量时也有良好的可操作性，熔配模块可安装FC、SC、ST或LC等多种适配器，适配器呈30°排布，既保证了跳纤的弯曲半径，又可避免激光灼伤人眼和光纤调度时触伤连接器根部。且适用于普通尾纤及带状尾纤，供直接熔接。箱体后部左右均可上下进缆，箱体具有光缆固定功能，光缆固定在箱体后部左右两侧，至少不低于4根光缆的固定装置，单体安装灵活。

要求光纤配线箱在本台机房原有光纤配线架（ODF架）中进行互换互用,方便实际使用的需要,人性化设计。

光缆固定装置与机架绝缘，绝缘电阻>1000MΩ/500V(DC)

光缆固定装置与机架间耐压>3000V(DC)/1min不击穿，无飞弧。

阻燃性：符合GB/T5169.7—1985标准

每模块备有光纤收容空间与尾纤盘储空间，且保证各处盘绕半径大于40mm,并可配备直熔模块跟配线模块在同一插槽里进行互换,方便实际使用的需要,人性化设计。

光纤适配器采用原装进口的日本精工SC/APC适配器，陶瓷插芯，插入损耗≤0.2dB，回波损耗: ≥60 dB。

一体化模块内采用美国进口康宁光纤，12芯单模束状尾纤，颜色依次为蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉、青。尾纤头为日本原装进口精工SC/APC台阶小8°陶瓷插芯，日本原装“精工”连接头，插入损耗≤0.1dB，反射损耗65dB。插拔次数: >1000次

6块熔配模块（含原装进口的日本精工SC/APC适配器，美国进口康宁光纤，12芯单模束状尾纤）和1块储纤模块组成一个72芯子箱。

满配塑料扎带、不锈钢喉箍、塑料软管、直熔热缩管、绝缘胶布、不锈钢四件套机架螺丝。

有明显的线序名称标识。

四、不锈钢网络箱质量要求

a.小号不锈钢网络箱要求：

1，使用场合

在有线网络工程中用于安装光接收机、放大器、分支分配器、ONU、ECC、交换机等野外型设备，用于户外挂式安装。

2，外观与结构

（1）外型尺寸：750X550X180(单位mm)。箱体材料采用不锈钢304 2B不锈钢板，厚度>1.2mm。

（2）室外不锈钢落地箱箱体采用整体焊接结构，箱体顶底配置壁挂安装挂耳。

（3）所有紧固件联结应牢固可靠，紧固件表面电镀处理的金属结构件采用GB/T2423.17标准的盐雾试验方法，经48h盐雾试验后，外观不得有肉眼可见的锈斑。

（4）箱体装配结束后，金属件不得有毛刺，结构件不扭曲，箱体表面平整光滑、颜色均匀，不存在机械伤划痕、箱体各部件不得有明显色差。

（5）保护接地处应有明显的接地标志，接地电阻不大于4Ω。

（6）箱门开启角度不小于120°。

（6）箱体密封条粘结应平整牢固，门锁的启闭灵活可靠。

（7）箱体前单开门，单扇箱门宽度尺寸在500mm(含)以上的，必须有加强筋。

3，功能要求

- 线缆的固定和保护功能：线缆引入箱体时，应有可靠的固定和保护装置；箱体内部，应具有良好的走线、理线系统。

- 箱体及门锁：箱体应具有良好的抗腐蚀耐老化性能，采用上海生久生产的ms834-1系列配TC05-2锁芯的三点定位防水连杆门锁（如图），锁芯加盖保护，安全可靠，防护性能达到GB4208-IP65级要求，门锁应为防盗防水结构，并可安装外锁，钥匙统一具有良好的抗破坏功能。并配置锁杆，整体采用3点固定方式，来保证整体箱体的密封性

- 箱体结构：

- 箱体采用百叶窗散热孔，在散热百叶窗内应配置有可更换不锈钢防尘过滤网。

- 箱体内部设计合理,箱体内可固定光缆熔接终端,箱体内可配置室外光终端，能同时安装室外型光接收机（或三合一局端）、ONU、EOC、交换机等设备，并且要安装维护方便，并应具有灵活满足不同厂家相应规格设备的安装，走线合理。底部配置底板防止虫鼠，底板上设置3个50圆孔，3个30圆孔，并配备线缆保护胶圈。

- 箱体内配置电源模块：输入采用3P25A接线端子，采用1P10A正泰空开保护，输出口采用公牛4组国标三芯插座，插座铜板整体冲压成型，铜片不铆接，无氧化间隙；采用3根2.5平方电源线按照低压配电技术要求接好各部分的电源线。

4，机械物理性能

箱体表面能承受与表面垂直压力大于1000N，箱门打开后，在门的最外端能承受的垂直压力大于200N。

5，密封性能

箱体防护性能应达到GB4208标准中IP,55级要求。

6，标识：

箱体正面印制以下内容（具体要求另议）：箱门的左上角应标有“玉环广电”， 客服电话：96371、有电危险等。台标、字体为蓝色。

以上各标识必须清晰、永久地（在箱体寿命期内）印制在箱体上。

参照图纸如下：

b.大号网络箱技术要求

箱内用于安装光接收机、放大器、分支分配器、ONU、ECC、交换机等野外型设备。

(一)、外壳箱体采用304  2B不锈钢板，厚度≥1.2mm，箱体内部结构按照玉环广电台现有箱体照样模仿加工，并能根据用户今后的实际需要进行改动。

(二)、网络箱尺寸宽90cm×高65cm×厚18cm。箱门的左上角应标有“台标、玉环广电”，台标、字体为蓝色。

(三)、箱内配置光缆终端盒1套（熔接盘为层叠式，可以方便地增减，施工操作便利，最大可收容48芯。有熔接的配件，终端盒要加上铁盒），光接收机（或三合一局端）安装架1套，ONU∕交换机安装架1套，电源1套（4套3位公牛牌多功能插座+模数三位接线端子）。

(四)、箱体进出口处有密封防潮措施，适用于各种结构光电缆接入，设有光缆加强芯固定架和固定光缆的夹具，光缆紧固件及结构件采用优质不锈钢材料，并固定光电缆外护套座设，有保护接地线。

(五)、箱体为户外墙挂式，光缆、电缆、电源线下侧进缆，电缆（五类线）最大进线数不少于24根。

(六)、箱门采用密封防水装置，左右双门结构，箱门及锁开启灵活，箱体具有散热功能。

(七)、箱体涂覆层应表面光洁，色泽均匀，无挂流、无露底，金属件应无毛刺锈蚀，箱体表面不应有明显的机械损伤、箱体内无焊渣等杂物。

(八)、配单面门锁，门锁采用上海生久生产的ms834-1系列配TC05-2锁芯的三点定位防水连杆门锁（如图），锁芯加盖保护，安全可靠，防护性能达到GB4208-IP65级要求，门锁应为防盗防水结构，并可安装外锁，钥匙统一具有良好的抗破坏功能。并配置锁杆，整体采用3点固定方式，来保证整体箱体的密封性

五、光缆分纤箱技术质量要求

1、总体要求

该设备适用于FTTH系统中室外需分光的用户接入点，主要完成光缆与分路器的连接，具有光纤的固定、开剥、熔接等功能，以皮线光缆的形式进入终端用户。

光缆分纤箱规格、型号：

| 序号 | 物料名称 | 型号 | 参考规格 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8芯壁挂式分纤箱 | 8芯,1槽位，箱体材料采用SMC | ≥220X180X60 | 内构件采用304不锈钢板，厚度：1.5mm | 含304不锈钢背装架及两条不锈钢扎丝 |
| 2 | 16芯壁挂式分纤箱 | 16芯,2槽位，箱体材料采用SMC | ≥330X240X100 | 内构件采用304不锈钢板，厚度：1.5mm | 含304不锈钢背装架及两条不锈钢扎丝 |
| 3 | 32芯壁挂式分纤箱 | 32芯,4槽位，箱体材料采用SMC | ≥420X330X130 | 内构件采用304不锈钢板，厚度：1.5mm | 含304不锈钢背装架及两条不锈钢扎丝 |
| 4 | 64芯壁挂式分纤箱 | 64芯,8槽位，箱体材料采用SMC | ≥480X400X130 | 内构件采用304不锈钢板，厚度：1.5mm | 含304不锈钢背装架及两条不锈钢扎丝 |

2、外观与结构

1）、分纤箱采用SMC，内衬板材质为304不锈钢板（厚度：1.5mm）；

2）、设备应有明晰的线序示铭标志。

3）、分纤箱应采用下进线方式，64芯8槽位分纤箱至少可进8根光缆；32芯4槽位分纤箱至少可进4根光缆；16芯2槽位和8芯1槽位分纤箱至少可进2根光缆；箱体进缆孔采用防水型伸缩型的密封圈。配置皮线光缆专用固定装置，64芯8槽位分纤箱可固定至少64根皮线光缆，32芯4槽位分纤箱可固定至少32根皮线光缆，16芯2槽位和8芯1槽位分纤箱可固定至少16根皮线光缆。

4）、箱体采用单开门结构，箱门开启角度不小于110º，门锁的启闭应灵活可靠。箱体的防护性能应达到 GB4208标准中 IP65级要求。

5）、熔接单元放在分路器箱的背面，64芯8槽位分纤箱配置至少6套24芯翻转式塑料熔接盘片，满足主干进缆至少24芯，配线出缆至少64芯（皮线光缆）；32芯4槽位分纤箱配置至少3套24芯翻转式塑料熔接盘片，满足主干进缆至少12芯，配线出缆至少32芯（皮线光缆）；16芯2槽位分纤箱配置至少2套24芯翻转式塑料熔接盘片，满足主干进缆至少12芯，配线出缆至少16芯（皮线光缆）。

6）、光纤箱配置光分路器的安装插槽，64芯8槽位分纤箱至少8个1：8分路器安装槽位，并可互换安装96芯法兰面板；32芯4槽位分纤箱至少4个1：8分路器安装槽位，并可互换安装48芯法兰面板；16芯2槽位分纤箱至少2个1：8分路器安装槽位，并可互换安装24芯法兰面板。

7）、箱体要设计有合理的走线通道和光纤收熔环，光纤通道转弯圆弧半径不小于35mm；箱内所采用的塑料件的材质均为阻燃材料；

8）、箱体内部光缆固定、 熔接配线单元及分路器可整体与箱体分离，独立取出且不影响施工操作。

9）、所有的固定螺丝全部用不锈钢材料。抱杆型分纤箱需配置不锈钢抱杆安装件，壁挂型分纤箱需配置不锈钢壁挂安裝件。

3、箱体尺寸及配置

光纤箱外形尺寸

| 设备名称 | 槽位数 | 参考尺寸（±5mm）（高×宽×深） |
| --- | --- | --- |
| 16芯壁挂式分纤箱(PC) | 2 | ≥330X240X100 |
| 32芯壁挂式分纤箱(PC) | 4 | ≥420X330X130 |
| 64芯壁挂式分纤箱（SMC） | 8 | ≥480X400X130 |

4、环境要求

工作温度；-10℃～+40℃

相对湿度；≤85%（+30℃）

大气压力；70KPa～106Kpa

5、防雷、绝缘技术指标；

1、箱体接地装置与箱体之间耐电压不小于3000V（直流电）/min不击穿，无飞弧；U≥3000V

2、机架高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连，地线的截面积应大于6mm2。

3、耐电压水平:接地装置与箱体及机架之间的耐电压不小于3000V (DC)，1min不击穿、无飞弧。

4、绝缘电阻:接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻必须不小于2×10^4MΩ，试验电压为直流500V。

5、使用寿命：30年以上。

6、箱体标记与标识

箱体正面印制以下内容（具体要求另议）：“”等。

以上各标识必须清晰、永久地（在箱体寿命期内）印制在箱体上。

六、光纤跳线技术要求

投标产品必须获信息产业部通信产品进网许可证或国家广电入网证。

- 插入损耗: 单模≤0.1dB，多模和数据≤0.2dB

- 最大插入损耗: ≤0.3dB

- 重复性: ≤0.1dB

- 互换性: ≤0.2dB

- FC（SC）/APC反射损耗≥65dB,SC/UPC反射损耗≥50dB

- 插拔次数: >1000次

- 符合YD/T 1272.4-2018 光纤活动连接器 第4部分：FC型 YD T 1272.3-2005 光纤活动连接器第3部分_ SC型

- 采用原装进口“康宁”或国产优质单模光纤，外径3.0mm或2.0mm可选； FC（SC）/APC连接头为日本原装进口精工8°小台阶型陶瓷插芯，日本原装进口“精工”连接头或国产优质连接头。

- 工作温度：-20 ~ +70，

- 单模光纤可按照订单需求选用G652（B1.3）或G657(B6)纤芯。

七、光分路器箱技术要求

19英寸6U分路器管理单元箱

19″标准安装界面，安装深度可调，模块化单元盒插卡式结构，配10个单元模块，不锈钢四件套机架螺丝。在配线架、机架内可前后双向插装，外观美观，采用优质冷轧钢板，1.2mm厚度，表面涂装静电喷塑，结构轻巧、美观大方，可前、后出纤，可满足FC、SC、ST型适配器安装。可适用于各类光纤分路器。

要求光分路器箱在本台机房原有光纤配线架（ODF架）中进行互换互用,方便实际使用的需要,人性化设计。

八、光分路器技术要求

投标产品必须获信息产业部通信产品进网许可证或国家广电入网证

低插入损耗，高反射损耗，选用优质的光纤连接器适配器。光接口类型有FC/APC、SC/APC、FC/PC、SC/PC等。

a）拉椎分路器技术要求

拉锥光分路器技术要求

波长范围、分光比和路数可根据用户今后的实际需要定；

采用美国原装进口“康宁”单模光纤，外径3.0mm或2.0mm可选；FC（SC）/APC连接头为日本原装进口精工8°小台阶型陶瓷插芯，日本原装进口“精工”连接头。

插入损耗低；

方向性＞65 dB；

均匀性要好；

工作温度：-20℃~80℃。

互换性: ≤0.1dB；

回波损耗: UPC插头回波损耗≥55dB,APC插头回波损耗≥65dB。

以上技术规范书中未提及部分应符合通信行业YD/T896-1997、YD/T895-1997标准。

b）平面波导光分路器技术要求

波长范围:1260-1650

应在每个光分路器的尾纤端子末端提供永久性端口标识。

| 规格 | 插入损耗(dB) | 均匀性(dB) | 回波损耗(dB) （输出端截止） | 回波损耗(dB) （输出端开路） | 方向性(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1×2 | ≤4.0 | ≤0.4 | ≥50 | ≥18 | ≥55 |
| 1×4 | ≤7.4 | ≤0.6 | ≥50 | ≥20 | ≥55 |
| 1×8 | ≤10.7 | ≤0.8 | ≥50 | ≥22 | ≥55 |
| 1×16 | ≤13.7 | ≤1.2 | ≥50 | ≥24 | ≥55 |
| 1×32 | ≤17.2 | ≤1.4 | ≥50 | ≥26 | ≥55 |

（1）模块式光分路器技术要求：

需要装模块的分路器要求和原来机箱尺寸配套,原装进口美国康宁光纤，原装进口的日本精工连接头、原装进口的日本精工珐琅盘。

分路器尾纤的技术要求

1、采用原装进口“康宁”单模光纤，外径3.0mm或2.0mm可选；FC（SC）/APC连接头为日本原装进口精工8°小台阶型陶瓷插芯，日本原装进口“精工”连接头，插入损耗≤0.1dB，FC（SC）/APC反射损耗≥65dB,SC/UPC反射损耗≥50dB。

2、互换性好，可任意对接，重复插拔次数超过1000次；

3、工作温度：-20 ~ +70，

（2）塑料插片式光分路器A技术要求：

原装进口美国康宁光纤，原装进口的日本精工连接头、原装进口的日本精工珐琅盘。

分路器安装在塑料插片盒内

塑料插片盒进出端安装光纤适配器

材料采用ABS阻燃材料

塑料插片式分路器具有完整清晰的标识。

塑料插片式分路器外形结构图：

1x8光分路器插片：

- 1x1光分路器插片尺寸（1槽位）

1/2x16光分路器插片：

- 1x16光分路器插片尺寸（2槽位）

1/2x32光分路器插片：

- 1x32 SC光分路器插片尺寸（4槽位）

（3）塑料插片式光分路器B技术要求：

国产优质光纤，国产优质连接头、国产优质珐琅盘。

分路器安装在塑料插片盒内

塑料插片盒进出端安装光纤适配器

材料采用ABS阻燃材料

塑料插片式分路器具有完整清晰的标识。

塑料插片式分路器外形结构图：

1x8光分路器插片：

- 1x1光分路器插片尺寸（1槽位）

1/2x16光分路器插片：

- 1x16光分路器插片尺寸（2槽位）

1/2x32光分路器插片：

- 1x32 SC光分路器插片尺寸（4槽位）

文中未提及的其他技术参数及可靠性要求必须符合YD/T1117-2001通信行业标准

九、机柜的技术要求

- 标准化

设备安装尺寸符合GB/T3047.2-92，覆盖外形尺寸偏差标准JB/T6753.5-93所规定的A级要求，独特的静电喷塑工艺，达到BS6497国际标准。

- 通用性

设备具备模块化结构，且支持业界标准，可适配多种标准各行业前端控制设备。

- 安全性

设备配电系统安全可靠，设备具有良好的传导性、防静电能力和电磁屏蔽能力，接地系统接地良好，保证柜内设备安全运行。

- 实用性

设备结构设计科学合理、技术先进、功能性强。通风系统散热性能好，利于设备散热，并作防尘处理；布线系统方便易行，布线、撤线易操作，布线整齐美观；供电系统方便，信号线和电源线均分开走线，信号互不干扰。

- 工艺性、美观性、环保性

确保加工工艺精湛，任何可能与人接触而造成伤害的外露尖角、棱以及表面，均去毛刺圆角化处理，达到良好的人机接触关系，表面经过脱脂、酸洗、防锈磷化，静电喷塑，耐酸碱，防锈蚀性，外观整洁庄重，美观大方，色彩、样式与前端设备和机房环境协调统一。工艺优良，结构科学，符合人体工程学，拆装方便，承重符合设计要求，色彩设计以灰色为基调。表面处理材料均符合国家的环保要求，有国家环保认证书。

6.长寿命、低维护成本

产品用材考究，产品钢板全部采用上海宝钢生产的优质冷轧钢板，表面处理工艺精细，产品经久耐用，使用寿命在30年以上，并配合有超长三包服务期，维护成本基本为零。

机柜尺寸采用600 mm（宽）×650m（深）×2000mm（高）或600 mm（宽）×650m（深）×2200mm的19寸标准机柜，可按要求拼架安装。

立柜主要能承重部件：上下框、四根承重立柱全部选用上海宝钢优质冷轧钢板制作；料厚δ≥2.0mm；底盘3 mm，可调节孔位花立柱采用料厚δ≥1.5mm。

内部左、右两根U孔立柱形位公差应保证±0.5mm，U孔立柱高度方向任意两孔公差应保证在±0.5mm，各U板安装形位公差不大于±0.5mm，机柜相互联接，间隙不大于1mm。

每个机柜配4根U孔安装柱，立柱上有明确的U位数指示，方便快速安装设备。

正常工作条件：温度0—40℃、相对湿度<90%。机架出厂时，随机架带有螺丝螺母、机架加固螺栓、不锈钢四件套机架螺丝等。

全柜采用拼装式框架结构，机架最大承载不小于1000kg。

配前、后门, 前门、后门均为蜂窝状网孔门，通风效果好，每排机架可配左右侧门各一扇。

前后门均采用一触式旋把机柜门锁，前后门钥匙通用,前后侧门均可方便拆卸，柜内可通过调承重立柆改变高度深度。平顶，带桥架接口。

机架内前后面两侧均设上、下配置束缚环，以利视音频线缆的固定。

每个机架配置两个带有三芯交流220V多插孔电源分配单元，每个插孔数量至少12个，输出为16A的万用插孔。

机柜上中下均配有电气接地端子可供外部接地，能与机房接地连接环接通后接地电阻<2Ω，绝缘电阻应>1000MΩ。

可开闭（开放式）的上部、下部多处走线通道，走线孔尺寸可按需调整

配置安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求，底座高度为15cm～20 cm。机架的底板设有加固孔，与地面或底座加固，可以根据要求拆除机柜底板。

机架两侧设有固定设备的立柱，立柱和前门之间的净空不小于100mm。

机架内各种电源排及地线排具有标识。

基本配置: 每台机柜配安装角铁15付，安装托板2块，19英寸线缆管理棒15根，1U盲板15块，2U盲板4块等，足够的安装螺丝、面板螺丝。增加配件即可安装各类非标准设备，通用性、互换性要强。托板的承重50公斤。

机架采用的材料强度保证在正常情况下运输、安装过程中、使用中牢固不变形，且具有抗震能力。

机架设计已考虑方便设备的安装和接线。机架门及侧板与机架边框连接可靠。高效坚固简洁的多台并架安装，整体美观大方

机架各零部件进行表面处理以保证外观整齐美观。

机柜正面两侧设置垂直走线槽，走线槽区域不小于100*45。

机柜后部一侧配置垂直走线槽（通道），方便整理线缆；另一侧配置电源PDU，每个电源PDU的电源插座不少于20个

耐压强度：在上述条件下，架内各导线间以及导线对机架间的耐压强度，能承受交流50Hz、1000V电压一分钟无击穿和飞弧现象。

绝缘电阻：在任意2个接线端子以及接线端子与机架间，绝端电阻应大于2MΩ。

表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑

机柜框架： 浸涂底漆

机柜面板： 浸涂底层，粉末涂漆颜色可选

机柜PDU要求：

机柜应配置一整套可拆卸、可更换的固定式配电单元（PDU），用于机柜设备电源的引入、分配、保护、分合、接插（插座或端子）等。

配电单元推荐采用竖条形一体化结构，将配电、保护、接插集成在一起，且其正面可拆装，便于安装、更换接插模块和接插（接线）；也可采用将电源的引入、分配、保护部分与接插部分分开的分体结构，其中电源的引入、分配、保护部分置于设备顶部或底部的配电单元，而接插部分仍作竖条形单元结构。机柜内PDU采用分体结构式，即可根据实际使用需要更换插座模块，安装位置为机柜后部一侧。

电源频率：50Hz

▲机柜PDU要求分A、B两路输入或者单路输入。两路输入：每路独立安装，每路采用单相三线制电源（220V），PDU总进线采用6 mm2以上，各配置10路（国标10A插座）进行独立控制（火、零、地线必须独立控制）；单路输入：每路采用单相三线制电源（220V），PDU总进线采用6 mm2以上，配置2路（国标10A插座）进行独立控制（火、零、地线必须独立控制）。

PDU内插座与对应分路空开应有明显的标识方便维护；

PDU安装在机柜后门右侧（从机柜后面看），并且插座面不得超出方孔条刻度面的固定孔，不得影响服务器电源插拔；

接线端子组应符合GB 14048.7和GB 14048.8的相关要求，选用带接线片（铜线铒）、扣板、接线腔等防止线头松散部件的螺纹型（螺栓型、柱式等）接线端子。相关要求包括：

——端子应能够与导线可靠导通，并紧固连接、不易松动，确保与导线间能够长期保持必须的接触压力。

——端子导电性能良好，耐机械应力（压力、扭力等）疲劳、耐磨损、耐锈蚀。

——端子与端子排的设计安全可靠、方便操作，能够较好地防止线头间相互触碰以及接线时由于零件（如垫圈、螺母等）跌落而造成事故。

——端子应有清晰、明显的标识；端子外应设安全盖板及明显标识，防止误操作及触电。

——端子接线部件（如螺栓、垫片、铜鼻等）应配置齐全。

——对于交流配电单元，各分路端子及所连电缆额定截面积均为4mm2；排列顺序从左至右依次为零（N）、相（L）、地（PE），也可上下设置或错行设置。

PDU插座应选用符合GB 1002和IEC规定的两极带接地单相插座，并满足下列要求：

——插座簧片应具有良好的导电性能和机械弹性，具有良好的耐疲劳、耐磨损、耐腐蚀性能（建议锡磷青铜材质）；单个插头从插座拔出所需最小力应≥30N，以防止插头在正常使用时自动脱落或因轻微碰撞而导致接触不良。

——插座应选用模块化标准件，方便拆装更换模块。

▲——共配置不少于20位国标10A插座；插孔顺序为上地（PE）、左零（N）、右相（L）

其它要求：

1、设备提供商负责免费拼架安装

2、需提供机柜的四面方位图，以及内部结构图。

3、要求款式、色样与本台机房原有标准机柜进行无缝拼架衔接,方便实际使用的需要,人性化设计。

九、19英寸6位16APDU技术要求：

▲PDU采用19英寸标准安装结构，其功能由保护、接插集成在一起，且其正面可拆装，便于安装、更换接插模块和接插（接线）；也可采用将电源的引入、分配、保护部分与接插部分分开的分体结构。

电源频率：50Hz

▲机柜PDU要求单路输入。每路采用单相三线制电源（220V），PDU总进线采用6 mm2以上，配置6路（国标16A插座）进行独立控制（火、零、地线必须独立控制）。

PDU内插座与对应分路空开应有明显的标识方便维护；

接线端子组应符合GB 14048.7和GB 14048.8的相关要求，选用带接线片（铜线铒）、扣板、接线腔等防止线头松散部件的螺纹型（螺栓型、柱式等）接线端子。相关要求包括：

——端子应能够与导线可靠导通，并紧固连接、不易松动，确保与导线间能够长期保持必须的接触压力。

——端子导电性能良好，耐机械应力（压力、扭力等）疲劳、耐磨损、耐锈蚀。

——端子与端子排的设计安全可靠、方便操作，能够较好地防止线头间相互触碰以及接线时由于零件（如垫圈、螺母等）跌落而造成事故。

——端子应有清晰、明显的标识；端子外应设安全盖板及明显标识，防止误操作及触电。

——端子接线部件（如螺栓、垫片、铜鼻等）应配置齐全。

——对于交流配电单元，各分路端子及所连电缆额定截面积均为4mm2；排列顺序从左至右依次为零（N）、相（L）、地（PE），也可上下设置或错行设置。

PDU插座应选用符合GB 1002和IEC规定的两极带接地单相插座，并满足下列要求：

——插座簧片应具有良好的导电性能和机械弹性，具有良好的耐疲劳、耐磨损、耐腐蚀性能（建议锡磷青铜材质）；单个插头从插座拔出所需最小力应≥30N，以防止插头在正常使用时自动脱落或因轻微碰撞而导致接触不良。

——插座应选用模块化标准件，方便拆装更换模块。

▲——共配置不少于6位国标16A插座；插孔顺序为上地（PE）、左零（N）、右相（L）。

十、2芯皮线光缆保护盒技术要求

## 1、外观

*室内皮线光缆熔接保护盒应形状完整，无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷。全部底色应均匀连续。盒体颜色为白色。

## 2、尺寸

*室内皮线光缆熔接保护盒与光纤熔接接头或机械式接头配合使用，盒体尺寸大小应在规格描述范围内。

2芯皮线光缆2进2出熔接保护盒：熔纤盒尺寸（MM ）：95×70×10

## 3、使用环境

*室内皮线光缆熔接保护盒使用环境应满足如下要求：

（1）环境温度:-40℃~+65℃。

（2）大气压力：70Kpa~106Kpa.

（3）相对湿度：不大于85%

## 4、振动

*室内皮线光缆熔接保护盒应能承受振动频率为10Hz、振幅为±3mm、振动次数为106次的振动。

## 5、采购规格

2芯皮线光缆2进2出熔接保护盒

## 6、结构

*室内皮线光缆熔接保护盒由盒体和紧固件（如有）组成，应开启灵活方便，便于安装。

*室内皮线光缆熔接保护盒应具有固定光纤接头的结构，且盒体两端具有锁紧固定结构，用于光缆的固定，防止光缆滑动、脱落。

*皮线光缆2进2出熔接保护盒需内设有盘纤凸台，便于预留光缆或多余光缆盘储。光路的设计能同时满足光纤弯曲半径及小量冗余光纤的盘存要求，对进出光纤提供安全保障。

## 7、阻燃

*室内皮线光缆熔接保护盒使用的非金属材料应具有阻燃性。

- 注塑件、挤出件制品燃烧性能符合等级：GB/T2048-1996中FV-0级

- 波纹软管制品燃烧性能符合等级：GB/T2048-1996中FV-2级。

## 8、材料

*室内皮线光缆熔接保护盒所有零件采用的全部材料，应无毒、无腐蚀，对人体健康和外线其他设备无副作用。其物理、化学性能应稳定，各种材料之间必须相容，并与光缆护套材料相容。为了防止腐蚀或其他电损害，这些材料还必须与外线设备中所连接的其他材料相容。

## 9、使用寿命

*室内皮线光缆熔接保护盒的使用寿命应不低于30年。

*室内皮线光缆熔接保护盒可以重复使用，重复循环使用次数不低于5次。

## 10、标志

*在室内皮线光缆熔接保护盒适当位置必须设有标志。其内容应符合国家行业标准。

## 11、配件

*每个室内皮线光缆熔接保护盒需提供相应量热缩管作为安装配件。

热缩管技术要求如下：

| 性能 | 测试方法 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 抗张强度 | ASTM D2671 | ≥18MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D2671 | 700% |
| 密度 | ISO R1183D | 0.94g/cm3 |
| 介电强度 | IEC 243 | 20 KV/mm |
| 介电常数 | IEC 243 | 2.5max |
| 长度变化率 | ASTM D2671 | 0±5％ |

热缩管规格要求如下：

| 热缩套管 |  | 热熔管 |  | 不锈钢棒 |  | 包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径（mm） | 长度（mm） | 内径（mm） | 长度（mm） | 长度（mm） | 外径（mm） |  |
| ≤6.5 | 60 | 3.5 | 60 | 55 | 1 | 100条/袋 |

# 12、性能要求

*室内皮线光缆熔接保护盒必须通过拉伸、压扁、扭转、跌落、冲击、盐雾、高温、低温、燃烧的试验，试验要求及方法参照YD/T 3133-2016 《引入光缆用接续保护盒》的要求。

十一、国产光纤跳线技术要求

投标产品必须获信息产业部通信产品进网许可证或国家广电入网证。

1、插入损耗: 单模≤0.1dB，多模和数据≤0.2dB

- 2、最大插入损耗: ≤0.3dB

- 3、重复性: ≤0.1dB

- 4、互换性: ≤0.2dB

- 5、FC（SC）/APC反射损耗≥60dB,SC/UPC反射损耗≥50dB

- 6、插拔次数: >1000次

- 7、符合YD／T896－1997《FC/APC型单模光纤光缆活动连接器技术条件》

- 8、采用国产优质单模光纤，外径3.0mm或2.0mm可选； FC（SC）/APC连接头为国产优质连接头。

- 9、工作温度：-20 ~ +70，

十二、光缆接头盒技术要求：

1、外观

光缆接头盒应形状完整，无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、 无杂质等缺陷。 全部底色应均匀连续。

2、 结构

▲光缆接头盒应由盒体、内部结构、密封元件和外部紧固件四部分组成。

光缆接头盒的分类 按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种； 根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型； 按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种； 按密封方式有热收缩密封型和机械密封型。

3、盒体要求

当需要时盒体上可安装接地引出装置，用以将光缆接头盒内及光缆中的金属构件引出接地。

用于管道、直埋光缆的光缆接头盒体还应具有光缆线路监 测尾缆分歧引出的 功能。

盒体上应能安装气门嘴，当需要时用以光缆接头盒内密封检查时充气及测量气 压。（实际工程中可能不要求安装气嘴，但应具备此条件。）

盒体应具备重复开启与安装的条件。

4、 内部结构要求，光缆接头盒内部结构应包括以下部分

▲连接支架：是内部结构的主体，用于内部结构的连接、光缆护套和加强构件的 固定。为防止老化，内部连接支架均采用不锈钢材质。

光纤安放装置：用于有顺序地存放光纤接头（及其保护件）和余留光纤，余留光 纤的长度不应小于 1.6m。余留光纤盘放的曲率半径不小于 30mm ， 并有为重新接续提供容 易识别的纤号标记和方便操作的空间。

光缆熔接盘：尺寸不小于长≥150mm；宽≥100mm；高≥10mm，每盘容量24芯。

电气连接装置：用于光缆金属构件的电气联通，常态时光缆中金属构件的电气 断开的。

光纤接头保护件：光纤接头应加以保护，经保护后的光纤接头应能免遭潮气的侵 蚀，不应增加保护前的光纤接头衰减，其机械性能和环境性能应符合 IEC 1073-1 中的规 定。光纤接头的保护可以采用热收缩保护管、护夹、V 型槽胶注封固等方法。

4、密封元件

*密封元件用于光缆接头盒本身及光缆接头盒与光缆护套之间的密封。光缆接头 盒的密封方式可以采用热收缩密封和机械密封，或者是两者的结合：

a）热收缩密封：用内壁涂有热熔胶的管状或片装的聚乙烯 热收缩材料加热后密 封；

b）机械密封：使用胶粘剂、硫化橡胶部件、非硫化自粘橡胶、糊胶封装混合物等 通过机械方式密封。

*帽式接头盒按照光缆进线孔配置对应数量，相应规格的热收缩密封配件.（增加项， 提高防水性能）

5、其他要求

▲光缆接头盒应提供入网许可证及第三方检测报告。

6、材料

光缆接头盒所有零件采用的全部材料，应无毒、无腐蚀，对人体健康和外线其他设 备无副作用。其物理、化学性能应稳定，各种材料之间必须相容，并与光缆护套材料相容。 为了防止腐蚀或其他电损害，这些材料还必须与外线设备中所连接的其他材料相容。

▲光缆接头盒采用的聚碳酸酯 PC 工程塑料，盒体厚度不得低于2.8mm。

▲盒体外部的金属构件、紧固件、内部金属构件及紧固件应采用 304 不锈钢材料，其 性能应符合 GB/T 4237 和 GB/T 1220 的规定。

热收缩密封材料的性能应符合 YD/T 590.1 和 YD/T 590.2 的规定。

光纤接头增强保护件采用的材料及填充物的热软化温度应不小于 65℃，应能在-

40℃~+60℃温度下长期使用。

7、光学性能

光缆接头盒内的余留光纤盘绕在光纤安放装置内，在光缆接头盒安装 使用的操作中， 光纤接头应无衰减变化。

8、电气性能

绝缘电阻要求：光缆接头盒内任意光缆加强构件固定装置之间在直流 500V 下的绝缘电阻应不小于 2×104MΩ。

耐电压强度要求：光缆接头盒内任意光缆加强构件固定装置之间在 15kv 直流作用 下，1min 不击穿，无飞弧现象。

9、密封性能

光缆接头盒按规定的操作程序封装完毕后，光缆接头盒内充气压力为 100kpa±5kpa。 浸泡在常温的清水容器中稳定观察 15min 应无气泡逸出。

10、 再封装性能

光缆接头盒按规定的操作程序重复三次封装后进行试验。光缆接头盒 内充气压力为

100kpa±5kpa ，浸泡在常温的清水容器中稳定观察 15min 应无气泡逸出。

11、 机械性能

光缆接头盒的机械性能应包括拉伸、压扁、冲击、弯曲、扭转、轴向 压缩及其他项 目中的全部或部分。经各项试验后，光缆接头盒盒体及盒内各部分应无变化，必要时作通 光检查或打开盒体检查。

下列各试验均应在光缆接头盒内充入 60kpa±5kpa 气压，试验后检查气压下降幅值 应不超过 2kPa，浸入常温的清水容器中稳定观察 15min 应无气泡逸出，盒体及其构件应无 裂痕，

拉伸：光缆接头盒应能承受不小于 800N 的轴向拉伸力。

压扁：架空、管道（隧道）光缆接头盒应能承受 1000N/10cm 的压力，直埋光缆接头 盒应能承受 2000N/10cm 的压力，时间 1min。

冲击：光缆接头盒应能承受冲击量为 16N·m，冲击次数为 三次的冲击。

弯曲：光缆接头盒与光缆接合处应能承受弯曲张力负荷为 150N 或弯曲角度±45°的

10 个循环的弯曲。

扭转:光缆接头盒应能承受扭矩不小于 50N·m 或扭转角度±90°，共 10 次循环的扭 转。

轴向压缩:光缆接头盒与光缆接盒处应能承受 100N 轴向压力。

12、 环境性能

温度循环要求: 光缆接头盒温度循环试验中最高温度和最低温度应符 合表 2 规定，

循环次数应不少于 5 次。光缆接头盒内充气压力为 60kpa±5

kpa，试验后检查气压应不低于 40kpa。

表 2 温度循环

| 使用环境 | 架空、管道（隧道） | 直埋 |
| --- | --- | --- |
| 最高温度（℃） | 60 | 40 |
| 最低温度（℃） | A 类：-25 B 类：-40 | -10 |

持续高温要求:光缆接头盒应能经受持续高温的试验。试验温度为 60℃±2℃，保持时 间为 100h。光缆接头盒内充气压力为 60kpa±5 kpa，试验后检查气压应不低于 40kpa。

耐振要求：光缆接头盒应能承受振动频率为 10Hz、振幅为±3mm、振 动次数为 106 次的振动。光缆接头盒的充气压力为 60kpa±5kpa，试验后检查气压下降幅值应不超过 2kPa，浸入常温的清水容器中稳定观察 15min 应无气泡逸出。

防水汽渗透要求：光缆接头盒按规定程序封装后，浸泡在 1.5m 的常温清水中 24h 后， 光缆接头盒内部不应进水。

抗太阳辐射要求：光缆接头盒应能经受太阳辐射的试验。经辐射强度为 1.12KW/m2, 辐射总量为 8.96W·h/m2 的太阳辐射后，对它进行冲击能量为 16N·m、冲击次数为三次的冲 击试验。光缆接头盒内充气压力为 60kpa±5kpa，试验后气压应无变化，浸入常温的清水容 器中稳定观察 15min 应无气泡逸出，盒体及其构件应无裂痕、无损坏和明显变形。

抗化学腐蚀要求：光缆接头盒应能经受化学腐蚀的试验。在 5%HC1、5%NaOH、

5%NaC1 溶液中分别浸泡 24h。光缆接头盒充气压力为 60kpa±5kpa，试验后检查气压下降幅 值应不超过 2kPa，浸入常温的清水容器中稳定观察 15min 应无气泡逸出，同时应无溶胀、 无腐蚀现象。

使用环境要求：满足在以下环境中稳定长期使用：-25℃~+55℃； 大气压力： 70kpa ～ 106 kpa；

产品使用寿命不低于30 年。

13、标志

光缆接头盒外壳上应有明显的标志，标明产品的名称、型号、制造单位或商标、生产 年月或生产编号，其中制造单位或“玉环广电”应通过注塑或雕刻标记于壳体正上方，应醒目，且是永久性的。

投标厂家要提供光缆交接箱、配线架、72芯光纤配线箱、机柜、不锈钢网络箱、分纤箱实物样品彩色照片，其它招标物品提供实物样品（如原装进口的日本精工SC/APC适配器，美国进口康宁光纤，12芯单模束状尾纤，原装进口的日本精工SC/APC连接头，分路器、光纤直熔盘、门锁等）。

标段四   铁件综合技术及要求

1、产品不允许有裂纹、烧伤、＞0.2mm的毛刺，铁件用热镀锌，镀层均匀，光洁，附着牢固，不得有气泡、起皮、开裂、针孔和缺锌，配合部位不应有锌渣和锌瘤，厚度应达到相关行业标准。镀层厚度锌层厚度不低于75μm。

2、铁件穿丁及配件孔直径为16mm，其它规格尺寸参照《铁件报价单》。

3、所有铁件用料及制作工艺均应符合国家及相关行业标准，产品的质量保证期为自器材投入正式运行后至少十年，保证十年不锈。

4、挂钩尺寸为φ3.5mm，要求热镀锌喷塑，不易生锈，钢材型号要求Q235，产品应符合国家及相关行业标准（φ3.5mm间隙（mm）≤0.5，直径B（mm）3.5±0.075，高H（mm）60±1.9）。装配性能须垂直,紧密搭扣，镀层厚度锌层厚度不低于65μm，镀锌层应牢固附着在工件表面上，不得有气泡、起皮、开裂、针孔和缺锌现象。在安装、连接和有配合的部位，不应有突起的锌渣和锌瘤。

投标厂家要提供膨胀螺丝、挂钩、16*160穿丁、R122抱箍、R122支架抱箍、单槽夹板、扎头、三眼拉攀实物样品。

标段五  同轴电缆综合技术及要求

（一）SYWV-75-5物理发泡同轴电缆综合要求

1、SYWV-75-5物理发泡聚乙烯同轴电缆采用标准屏蔽（铝塑复合膜+金属编织网），铝箔为自粘型

2、电缆内导体采用单根圆纯铜线，编织网材料采用镀锡铜丝，为64丝。

3、电缆结构、性能参数、尺寸等相关指标应符合行标 ( GY/T135-1998 ) 标准的I类技术要求。

4、电缆护套表面应打上“玉环有线电视”字样和长度标记、生产日期。电缆100米一捆，中间不得对接或分段。

（二）SYWV-75-7物理发泡同轴电缆综合要求

1、SYWLV-75-7物理发泡聚乙烯同轴电缆采用标准屏蔽（铝塑复合膜+金属编织网），铝箔为自粘型；

2、电缆内导体采用单根圆纯铜线，编织网材料采用镀锡铜丝，为72丝，电缆采用双护套,内PVC、外PE；

3、电缆结构、性能参数、尺寸等相关指标应符合行标 ( GY/T135-1998 ) 标准的I类技术要求；

4、电缆护套表面应打上“玉环有线电视”字样和长度标记、生产日期。电缆300米一捆，中间不得对接或分段。

（三）YWLY-75-9、-12物理发泡同轴电缆综合要求

1、-9、-12物理发泡聚乙烯同轴电缆外导体采用无缝铝管；

2、电缆内导体采用铜包铝；

3、电缆500米一盘，中间不得对接或分段，可根据用户要求定做；

4、电缆上应打上“玉环有线电视”字样和长度标记、生产日期；

5、电缆结构性能尺寸应符合行(GY/T135-1998)标准和1类技术要求。

所有货物的质量保证期为自货物投入正式运行后至少十年。

提供各品种1米实物样品。

三、商务条款

1、保质期

1.1、本项目所有货物质保期为标段一为3年，标段二为25年，标段三为25年，标段四、标段五为10年。

因产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷等本身缺陷（非人为因素）而造成的任何产品质量问题或故障应由卖方免费技术服务和维修。

1.2.供应商在投标文件中说明保修期内提供的服务计划。

1.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，12小时内派技术人员到现场维修并及时提供备品、备件，直至设备修复。若24小时内仍无法修复，需提供相同备用设备使用。

2、付款方式：

在合同签订后；全部货物到采购人指定地点验收合格后90天内付合同总价的100%，中标供应商并提供全额正式发票。

3、交货期：

▲本次采购为玉环广电网络有限公司在与中标供应商合同签订生效后二年内的采购量，在二年的合同有效期内，中标供应商须按采购人要求分期分批发货，每批交货期不得超过10日历天。

▲交货地点：按采购人指定地点。

4、随机资料：

每个产品附中文用户使用手册1份，维保卡。

5、培训

a) 投标供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

b）投标供应商应对用户的操作人员提供操作培训，并使其能熟练应用系统。

c）旨在提供更好的其他方式培训。

6、安装调试

a) 安装地点：按采购单位要求。

b) 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

c) 安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

d) 投标供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

- 四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的货物；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部货物进行投标，否则按无效投标处理。分标段的项目可以选择全部或部分标段进行投标，但每个标段必须投标全部货物。

3、采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围（即采购人有权在合理范围内修改10%的采购量）。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价阶段评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

6、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

7、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、如果所有供应商的投标报价均超出该标项采购预算（最高限价）金额的，则该标项按流标处理。如果仅仅某个（些）供应商的投标报价超出该标项采购预算金额的，则该供应商该标项按无效投标处理。

10、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

11、▲本次采购标段一：提供各品种实物样品。

标段二：投标厂家提供1米层绞式光缆样品，1米2芯蝶型皮线光缆，1米预制成端型蝶形引入光缆。

标段三：投标厂家要提供光缆交接箱、配线架、72芯光纤配线箱、机柜、不锈钢网络箱、分纤箱实物样品彩色照片，其它招标物品提供实物样品。

标段四：提供膨胀螺丝、挂钩、16*160穿丁、R122抱箍、R122支架抱箍、单槽夹板、扎头、三眼拉攀实物样品。

标段五：提供各品种1米实物样品。

未按要求提供或提供不全样品的，评标细则中样品分不得分。

以上样品均允许快递至招标代理公司，邮寄过程中如有损坏，招标代理及采购人概不负责。中标供应商样品，存放至采购人处。未中标供应商样品，供应商可自行领取或联系招标代理快递寄还，快递费到付。收件地址：杭州华旗招标代理有限公司，浙江台州市玉环市李家小区二期3号楼1502室，胡先生收15967041020。

12、▲本次采购数量根据采购人实际需要确定，可能与本采购文件要求的总量有差异，供应商在投标报价中须注意可能承担的风险费用。

13、本次采购以投标单价的形式进行报价，为玉环广电网络有限公司在与中标供应商合同签订后两年内的采购量，中标合同的有效期为两年。供应商报价必须按《投标设备数量、价格表（见本招标文件附件二（二））》规定的数量进行投标报价，该数量为计算商务标之用，非实际采购数量。供应商最终合同额度按单价为准进行计算，且在两年协议期内，价格不再发生变动，供应商在投标报价中须注意可能承担的风险费用。▲

13、本次采购只需提供货物材料，不包括安装。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。

- 三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一） |
| 2 | 投标货物数量价格表（附件二）； |
| 3 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件三）； |
| 4 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（附件四）。 |

2.2技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-6项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |
| 1 | 投标函（附件五） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（见附件六） |
| 3 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件七） |
| 4 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）； |
| 5 | 供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料 |
| 6 | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）； |
| 8 | 供应商特定资格条件证明（如供应商资格条件未要求特定资格条件的，不需要提供） |
| 9 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件九） |
| 10 | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
| 11 | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
| 12 | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
| 13 | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
| 14 | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
| 15 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
| 16 | 供应商提供2018年以来同类项目业绩；（以提供的加盖有效公章的中标(成交)通知书或合同复印件为准）（附件八） |
| 17 | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须提供以下证明材料： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章） （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （3）《中小企业资格确认意见书》（原件或复印件加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2） （4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （5）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 技术部分（▲序号18-20项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |  |
| 18 | 商务偏离表（附件十（一））、技术偏离表（附件十（二）） |
| 19 | 所投产品的主要部件配置清单（附件十一）； |
| 20 | 详细的技术方案；所投产品详细技术规格书及所投产品的主要技术、设计、制造工艺、配置、性能、特点和结构质量水平的详细描述及彩色实物图片；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 21 | 节能环保产品声明函（附件十二）； |
| 22 | 节能环保产品清单（附件十三） |
| 23 | 相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，复印件加盖有效公章）； |
| 24 | 项目服务人员汇总表（附件十四） |
| 25 | 实施方案（含具备履行合同所必需的设备投入说明） |
| 26 | 验收方案 |
| 27 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间 ； |
| 28 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 29 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

供应商应按照招标文件第三部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2开标一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1供应商应按招标文件中《投标货物数量价格表》填写投标货物数量、价格。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4投标报价应包含以下内容。

- 产品价格

- 关税、增值税、所得税、其它税与规费（包括产品报关、商检等）

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 产品安装、调试、检验及验收费（包括人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

- 招标代理服务费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

- 7、投标文件的签署

7.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

- 四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。所有投标文件资料按顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内。注明需盖公章及签字（签章）处，应有供应商公章及投标授权代表签字（签章）。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“标段（）”、“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达（或邮寄）指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分

3.2供应商在投标截止时间以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被不予退还。

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1在投标截止时间之前递交或邮寄到达。

4.2包装与密封符合招标文件要求。

4.3投标文件递交（或邮寄）到指定的投标地点。

- 五、开标和评标

1、开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2开启技术资信标时，采购人检查密封情况。

1.3 开标

1）首先开启供应商技术资信标。

▲按招标文件规定的开标时间，采购人审查密封情况。

2）由评标委员会对供应商资信、资质、资格及技术进行符合性审查。技术资信标符合性审查通过的供应商，进入商务报价标开标。不通过的，退还其商务报价部分投标文件。

3）商务报价标开标

（1）检查有效供应商“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。

（2）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（3）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

4）商务报价标开标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标报价明细表计算错误的，由供应商自负责任。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定中标人名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐中标人候选人名单，并根据采购人的授权确定中标人。

2.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除2.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

2.5 开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

2.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、禁止供应商相互串通投标。
4.1、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的投标文件相互混装；
4.2、经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

- 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
    2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标人与采购人签订合同前递交。

6、招标代理服务费

中标供应商在领取中标通知书同时向招标代理机构支付招标代理服务费标段一11000元、标段二17000元、标段三11000元、标段四3000元、标段五4000元。招标代理服务费包含在投标总价中。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江玉环农村商业银行股份有限公司珠港支行

开户名称：玉环华旗招标代理有限公司

开户帐号：201000242892573

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（3）《国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果》（原件或复印件加盖供应商公章，格式见附件2）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2

“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

投标供应商全称（盖章）：

日期

附件3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分  合同格式（参考格式）

编号  ：

采购人：

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：                   金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标单价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二年量 |  |

实际采购数量根据玉环广电今后的业务发展对设备进行分批采购，合同执行过程中按实际用量结算。

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

▲中标供应商收到采购订单后10日历天内交货并通过采购人初验收，逾期采购人有权拒绝供货。

第六条：验收

1、本项目验收程序参照财政部文件关于印发《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件执行。

2、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

4、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5、采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第七条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

按照招标文件规定。

第九条：货款的支付

按照招标文件规定。

第十条：辅助服务

1、中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2、中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

1、中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于    年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十二条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

3、中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2000元处理，如果超出合同规定期限10天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、梅雨、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

3、中标供应商未能按照投标文件承诺通过验收，造成采购人换货、退货的，可以视为中标供应商提供虚投标假资料谋求中标，采购人可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，双方法定代表人或授权代表签署并加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

采购人(盖章)：                                 中标供应商（盖章）

法定代表人：                                   法定代表人：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

（合同签订后采购人或供应商须将合同副本

送达招标代理机构及采购人处备案）

第六部分    附件—投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 标段 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- | --- |
| 有线电视常规器材 | 一 | 大写： 小写： |
|  | 二 | 大写： 小写： |
|  | 三 | 大写： 小写： |
|  | 四 | 大写： 小写： |
|  | 五 | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：                      授权代表（签字）：

日期：

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备安装调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、系统调试费、人工费、技术培训费、验收费、招标代理服务费等。

- 不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

- 此表格投标价须与附件二（二）中《投标设备数量、价格表（分标段提供）》内填写的合计报价一致。

附件二（二）

投标设备数量、价格表（分标段提供）

（价格单位：元人民币）

| 标段 | 序号 | 名称 | 品牌型号 | 报价数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 一路输出光放大器 |  | 10台 |  |  |
|  | 2 | 八路输出光放大器 |  | 10台 |  |  |
|  | 3 | 862MHZ光接收机 |  | 30台 |  |  |
|  | 4 | 家用型光接收机 |  | 100台 |  |  |
|  | 5 | 二合一家用型 光接收机 |  | 10台 |  |  |
|  | 6 | 家用型ONU |  | 1台 |  |  |
|  | 7 | 野外型ONU（铁壳） |  | 5台 |  |  |
|  | 8 | 862MHZ放大器 |  | 5台 |  |  |
|  | 9 | 3A放大器型供电器 |  | 2台 |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

| 标段 | 序号 | 名称 | 报价数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 1 | 4芯光缆 | 1公里 |  |  |
|  | 2 | 每加1芯 | 1公里 |  |  |
|  | 3 | 2芯蝶形皮线光缆 | 1公里 |  |  |
|  | 4 | 2芯蝶形皮线光缆预制成端 | 20米 |  |  |
|  | 5 | 预制成端皮线光缆 | 1米 |  |  |
|  | 6 | 每增 | 1米 |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

| 标段 | 序号 | 名称 |  |  | 规格或型号 |  |  | 报价数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 1 | 室外无跳接光缆 交接箱 |  |  | 144芯 |  |  | 10只 |  |  |
|  | 2 | 室外无跳接光缆 交接箱 |  |  | 288芯 |  |  | 15只 |  |  |
|  | 3 | 光纤配线架 |  |  | 2米 |  |  | 2只 |  |  |
|  | 4 | 光纤配线架 |  |  | 2.2米 |  |  | 2只 |  |  |
|  | 5 | 72芯光纤配线箱 |  |  | 含原装进口的日本精工SC/APC适配器，美国进口康宁光纤，12芯单模束状尾纤 |  |  | 3只 |  |  |
|  | 6 | 空光分路器箱 |  |  | 1U、装32路分路器 |  |  | 1只 |  |  |
|  |  |  |  |  | 每增1U |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 机柜 |  |  | 2米 |  |  | 2只 |  |  |
|  | 8 | 机柜 |  |  | 2.2米 |  |  | 2只 |  |  |
|  | 9 | 光适配器（珐琅盘原装精工） |  |  | FC/APC |  |  | 1只 |  |  |
|  | 10 | 光适配器（珐琅盘原装精工） |  |  | SC/APC |  |  | 1只 |  |  |
|  | 11 | G657单头单芯单模尾纤 |  |  | （小斜面国产连接头）1.5米 |  |  | 1根 |  |  |
|  | 12 | 光纤跳线（原装精工头、康宁尾纤） |  |  | 5米FC/APC |  |  | 100根 |  |  |
|  | 13 | 光纤跳线（原装精工头、康宁尾纤） |  |  | 5米FC/UPC |  |  | 1根 |  |  |
|  | 14 | 光纤跳线（原装精工头、康宁尾纤） |  |  | 5米SC/APC |  |  | 10根 |  |  |
|  | 15 | 光纤跳线（原装精工头、） |  |  | 5米SC/UPC |  |  | 100根 |  |  |
|  | 16 | 光纤跳线（原装精工头、康宁尾纤） |  |  | 3米LC/UPC |  |  | 1根 |  |  |
|  |  |  |  |  | 每增减 |  |  | 1米 |  |  |
|  | 17 | 三波长分路器 |  |  | 1×2（拉锥）、含5米尾纤SC/APC（原装精工头、康宁尾纤） |  |  | 1只 |  |  |
|  |  |  |  |  | 每增加 |  |  | 1路 |  |  |
|  | 18 | 全窗口平面波导 PLC全光分路器 | 室 内 型 | 1*2 |  |  | 韩国PLC芯片、工作波长1260-1650、输出输入端2.0㎜、含1U机箱、尾纤、珐琅盘、连接头。 | 1只 |  |  |
|  |  |  |  | 1*4 |  |  |  | 1只 |  |  |
|  |  |  |  | 1*8 |  |  |  | 2只 |  |  |
|  |  |  |  | 1*16 |  |  |  | 5只 |  |  |
|  |  |  |  | 1*32 |  |  |  | 10只 |  |  |
|  |  |  |  | 1*64 |  |  |  | 1只 |  |  |
|  | 19 | 1550光分路器 |  | 1*2路、交接箱内用，ABS材料 |  |  |  | 10只 |  |  |
|  |  |  |  | 每增加 |  |  |  | 1路 |  |  |
|  | 20 | 插片式光分路器A |  | 1*2 |  | 韩国PLC芯片、康宁尾纤、精工珐琅盘、精工连接头 |  | 1只 |  |  |
|  |  |  |  | 1*4 |  |  |  | 1只 |  |  |
|  |  |  |  | 1*8 |  |  |  | 5只 |  |  |
|  |  |  |  | 1*16 |  |  |  | 5只 |  |  |
|  |  |  |  | 1*32 |  |  |  | 2只 |  |  |
|  |  |  |  | 1*64 |  |  |  | 1只 |  |  |
|  | 21 | 插片式光分路器B |  | 1*2 |  | 韩国PLC芯片、国产优质尾纤、国产优质珐琅盘、连接头。 |  | 1只 |  |  |
|  |  |  |  | 1*4 |  |  |  | 1只 |  |  |
|  |  |  |  | 1*8 |  |  |  | 5只 |  |  |
|  |  |  |  | 1*16 |  |  |  | 10只 |  |  |
|  |  |  |  | 1*32 |  |  |  | 20只 |  |  |
|  |  |  |  | 1*64 |  |  |  | 1只 |  |  |
|  | 22 | 光纤配线盘 |  | 含12芯原装进口连接头束状尾纤，原装进口法兰 |  |  |  | 20只 |  |  |
|  | 23 | 光纤直熔盘(空盘） |  | 交接箱内用，ABS材料 |  |  |  | 1只 |  |  |
|  | 24 | 光分路器盘（空盘） |  | 交接箱内用，ABS材料 |  |  |  | 1只 |  |  |
|  | 25 | 12芯光纤存储盘 |  | 含2.0mm12根带色谱康宁尾纤、原装精工件 |  |  |  | 10只 |  |  |
|  | 26 | 2芯皮线光纤保护盒 |  | 2进2出、95×70×10 |  |  |  | 10只 |  |  |
|  | 27 | 国产尾纤 |  | 3米 |  |  |  | 10条 |  |  |
|  | 28 | 小号不锈钢网络箱 |  | 750×550×180 |  |  |  | 50只 |  |  |
|  | 29 | 大号不锈钢网络箱 |  | 900×650×180 |  |  |  | 5只 |  |  |
|  | 30 | 8芯SMC挂式分纤箱 |  | ≥220×180×60 |  |  |  | 1只 |  |  |
|  | 31 | 16芯SMC挂式分纤箱 |  | ≥330×240×100 |  |  |  | 3只 |  |  |
|  | 32 | 32芯SMC挂式分纤箱 |  | ≥420×330×130 |  |  |  | 5只 |  |  |
|  | 33 | 64芯SMC挂式分纤箱 |  | ≥480×400×130 |  |  |  | 1只 |  |  |
|  | 34 | 24芯光缆接头盒 |  | ≥460×170×100 |  |  |  | 3台 |  |  |
|  | 35 | 48芯光缆接头盒 |  | ≥460×170×100 |  |  |  | 1台 |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 标段 | 型 号 | 规 格 | 报价数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 穿 钉 | 16×40 | 10只 |  |  |
|  |  | 16×60 | 20只 |  |  |
|  |  | 16×80 | 20只 |  |  |
|  |  | 16×100 | 30只 |  |  |
|  |  | 16×120 | 30只 |  |  |
|  |  | 16×140 | 10只 |  |  |
|  |  | 16×160 | 50只 |  |  |
|  |  | 16×180 | 50只 |  |  |
|  |  | 16×200 | 1只 |  |  |
|  |  | 16×220 | 1只 |  |  |
|  |  | 16×240 | 1只 |  |  |
|  | 三眼夹板(钢) | 单 槽 | 50付 |  |  |
|  |  | 双 槽 | 1付 |  |  |
|  | 拉线地锚棒 | 16×1800 | 1支 |  |  |
|  | 接地棒 | 16×1800 | 1支 |  |  |
|  | 钢绞线扎头 | 8mm | 30只 |  |  |
|  |  | 10mm | 1只 |  |  |
|  | 有眼吊线抱箍（孔直径为16mm） | 5×50R62 | 1付 |  |  |
|  |  | 5×50R72 | 10付 |  |  |
|  |  | 5×50R82 | 20付 |  |  |
|  |  | 5×50R92 | 50付 |  |  |
|  |  | 5×50R122 | 100付 |  |  |
|  |  | 5×50R152 | 1付 |  |  |
|  | 支架抱箍（孔直径为16mm、包括配件） | 5×50R82 | 20付 |  |  |
|  |  | 5×50R92 | 50付 |  |  |
|  |  | 5×50R102 | 100付 |  |  |
|  |  | 5×50R122 | 100付 |  |  |
|  |  | 5×50R132 | 100付 |  |  |
|  | 二眼拉攀 | 二眼 | 1只 |  |  |
|  | 三眼拉攀 | 三眼 | 10只 |  |  |
|  | 四线担 | 1000×50×50×5 | 10支 |  |  |
|  | 八线担 | 2000×50×50×5 | 50支 |  |  |
|  | 撑脚 | 873×30×5 | 1支 |  |  |
|  | 三角卷 | 8mm(3股) | 1只 |  |  |
|  |  | 10mm(5股) | 10只 |  |  |
|  | 钢索架 | 8912型 | 1只 |  |  |
|  | 突出 支架 | 小号 | 1只 |  |  |
|  | 光缆预线架 | 4×50 | 1付 |  |  |
|  | 膨胀 螺丝 | 10×100 | 50只 |  |  |
|  | 3.5mm挂钩 | φ3.5mm | 100只 |  |  |
|  | 5.5mm挂钩 | φ5.5mm | 1只 |  |  |
|  | 保护板 | 1.2米 | 1支 |  |  |
|  |  | 2.4米 | 1支 |  |  |
|  | 铁芯线 | 18号 | 1公里 |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

| 标段 | 名称 | 报价数量 | 单价 | 增减 | 综合报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | -5 | 30米 | 元∕米 | 元∕米 | 元∕米 |
|  | -7 | 30米 | 元∕米 | 元∕米 | 元∕米 |
|  | -9 | 1米 | 元∕米 | 元∕米 | 元∕米 |
|  | -12 | 1米 | 元∕米 | 元∕米 | 元∕米 |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

1、产品报价以上海有色金属网电解铜4.7万元∕吨报价为基准，每增减1000元∕吨为一个调价单位，-5、-7、-9、-12电缆分别增减_____元∕米。

2、综合报价等于【单价（元∕米）＋增减（元∕米）】×报价数量，合计报价等于各综合报价之和。

说明：1、报价中须包含设备费、特殊工具费及随机易损件费、及验收费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理服务费及其它需要的费用。

2、供应商必须按本表规定的数量进行报价。本表中货物数量为计算商务标之用，非实际采购数量，合同结算以投标单价为准。

投标供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：

附件三

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

二、资信标部分格式

附件五

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）标段     进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按招标文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件六

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目标段    投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：             性别 ：         年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

（2）投标人资格声明

1. 名称及概况：

（1）投标人名称：                           ；

（2）总部地址：                             ；

传真/电话号码：                        ；

（3）成立或注册日期：                        ；

（4）实收资本：                              ；

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：               ；

2）流动资产：               ；

3）长期负债：               ；

4）流动负债：               ；

5）净值：                   ；

（6）主要负责人姓名：                      ；

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5. 投标人有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6、投标人其他资信、证明、证书等（复印件，加盖单位公章）

附件七

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件九

供应商2018年以来同类项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附加盖有效公章的合同复印件，业绩以合同为准。

供应商盖章：

三、技术标部分格式

附件十

（一）商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

备注：表格可以延续

附件十一

投标产品配置清单

供应商名称：                        招标编号：                    投标项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 | 彩色实物图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 注：1、放置技术资信标中。本表相当于不带价格的明细报价表。

2、所投产品详细配置、技术应另页描述。

附件十二

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品均已录入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”或最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的_____标段采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额    %（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

附件十三

节能（环保）产品清单

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

附件十四

供应商项目服务人员汇总表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、施工、设备材料、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称证书、执业资格证书、职业水平证书等人员证件复印件附后。

4. 以上人员社保缴纳证明在技术资信标中提供。

5、表格可以延续。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

第七部分    评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

本次开标，开标程序如下：

第一步：当众开启投标供应商技术资信标。

第二步：评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入评审，并退还商务标。评审打分完成后向供应商公布资信、技术部分分值。

第三步：开启商务报价标，并对供应商的商务标由评委统一进行计算得分。

第四步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告。

第五步：由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名的供应商为中标人。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签随机决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标人或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评分细则

一、商务价格分30分：

以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。

符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业），给予评标价格折扣（6%）。

二、技术资信综合评分70分

| 评定项目 | 一般 | 良 | 优 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商综合实力 | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 0-15分 | 根据公司实力、资质证书等由评委酌情打分。 |
| 售后服务网点、售后服务响应时间与保证措施 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 0-5分 | 根据售后服务网点远近与售后服务人员配置情况（售后服务网点以注册工商营业执照为准）、供应商承诺的响应时间与承诺的保证措施酌情打分。 |
| 供应商经营业绩 | 0-3 | 4-6 | 7-10 | 0-10分 | 根据供应商2018年来同类广电业绩情况酌情打分。（以提供的合同复印件为准） |
| 投标产品品牌因素 | 0-3 | 4-6 | 7-9 | 0-9分 | 根据供应商投标产品专家酌情打分。 |
| 投标产品样品评价 | 0-2 | 3-4 | 5-8 | 0-8分 | 根据供应商投标样品专家酌情打分。 |
| 供应商投标产品质量、技术、制造商生产加工设备、加工工艺评价等因素评分 | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 0-15分 | 根据投标产品配置、工艺、投标文件技术指标等酌情打分。 |
| 供应商优惠承诺评分 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 0-5分 | 根据投标文件中给予采购人招标文件规定外的实质性优惠承诺，包括延长质保期承诺，由评委酌情打分。 |
| 标书制作质量 | 1 | 2 | 3 | 0-3分 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分。（建议双面打印） |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标价也相同，则抽签决定），并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

有线电视器材项目

商务报价部分投标文件

密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及 法 定 代 表 人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签字或盖章

有线电视器材项目

资信技术部分投标文件

密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人签字或盖章