- 第四章  公开招标采购需求

- 一、项目概况

本次招标主要对在玉环市16个渔港渔船污染物数字化防治集成服务。包括1个国家级中心渔港：坎门中心渔港；4个二级渔港：鸡山渔港、栈台渔港、大麦屿渔港、灵门渔港；4个三级渔港：鲜迭渔港、新洋渔港、披山渔港、白马岙渔港；7个等级以下渔港：乌岩渔港、茅诞渔港、横床渔港，日岙渔港，大青渔港，火车渔港，龙湾渔港等渔港和码头靠泊渔船污染物进行数字化防治集成服务。充分发挥“大数据+物联网+区块链”技术，软硬件结合有效链接渔船水污染物产废端-运输端-处置端，实现监测信息化、收集网络化、运输统筹化、处置集中化、监管可视化、运作市场化，实现渔船污染物处置一站式、全流程智慧管理。

玉环市渔港渔船污染物数字化防治第三方服务项目（下称“第三方服务项目”）主要工作内容由三部分构成，即由玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台软件系统授权使用及升级维护服务（下称“防治平台”）、渔业船舶污染物防治物联智能装备建设及运维服务（下称“物联智能装备”）、渔业船舶污染物全流程一站式运营服务（下称“全流程运营”）。

- “第三方服务项目”分两个阶段实施，实施工作具体的服务和质量要求详见本章节招标需求。

第一阶段：“防治平台”和“物联智能装备”建设，这是“第三方服务项目”的支撑手段和工具。

- 渔船污染物数字化防治平台的部署：要求具备渔船污染物申报、接收、贮存、转移、处置、监管全过程实现数字化管理，提供产废端、收集端、运输端、处置端APP应用管理。

- 提供渔港渔船污染物防治设备设施，即在接收船上建设污染物接收监管智能装备、渔港码头建设物联智能装备用于渔船水污染物接收、贮存、预处理、转运全过程可视化有效监管；防治设施需满足模块化、一体化、远程自动化、物联智能化的要求，可与防治平台无缝对接，污染物数据时实上传至防治平台。

- 对渔港原有的7套防污染收集装置进行升级改造，使其具备物联功能，能与船舶污染物防治数字化平台无缝对接，同时可正常进行污染物收集。

- 在玉环坎门中心渔港配备的物联智能装备A型需具备污染防治电子宣传屏功能。

第二阶段：“全流程运营服务”

1、提供渔船含油污水、生活污水、废矿物油接收、贮存、转运、处置服务，废铅酸电池接收转运处置服务，渔船生活垃圾接收服务等一站式运营服务。

2、含油污水集中预处理减量服务，强化分离后的废水要求达到纳管排放标准，分离后产生的残油按照HW08危险废物管理要求完成最终处置。

- 二、工作内容

1、物联智能装备建造。采用“1+X”布局，即1套集中预处理智能装备 + 4套分布式回收智能装备+1套接收船接收过程监管智能装备+5套生活垃圾收集智能装备与7套改造后的原有回收设备。具体的建设的地点和配置要求如下表：

| 渔港名称 | 规划配置 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坎门中心渔港 | 物联智能装备A型 | 1套 | 1、物联智能装备A型应当具备船舶含油污水集中预处理功能； 2、物联智能装备C型主要功能均为含油污水、生活污水和废矿物油三合一贮存型设备； 3、生活垃圾收集智能装备用于生活垃圾收集和数据台帐管理。 |
|  | 生活垃圾收集智能装备 | 1套 |  |
| 鸡山渔港 | 物联智能装备C型 | 1套 |  |
|  | 生活垃圾收集智能装备 | 1套 |  |
| 栈台渔港 | 物联智能装备C型 | 1套 |  |
|  | 生活垃圾收集智能装备 | 1套 |  |
| 大麦屿渔港 | 物联智能装备C型 | 1套 |  |
|  | 生活垃圾收集智能装备 | 1套 |  |
| 灵门渔港 | 物联智能装备C型 | 1套 |  |
|  | 生活垃圾收集智能装备 | 1套 |  |
| 鲜迭渔港、新洋渔港、披山渔港、白马岙渔港、乌岩渔港、茅诞渔港、横床渔港 | 原有设施升级改造 | 7套 |  |
| 日岙渔港、大青渔港、火车渔港、龙湾渔港 | 采用移动收集船的方式来接收污染物，并在船舶污染物数字化防治管理系统的协同调度下，在就近的岸上固定防治设施物联智能装备中分类入仓。 | / | / |
| 渔船污染物收集船 | 污染物接收监管智能装备 | 1套 | 用于水污染物接收过程智能监管，源头防控。 |

2、平台部署、联调。运用“物联网+区块链”技术，部署“船舶污染物数字化防治平台”，根据玉环市渔港渔船污染物防治项目实际需要，系统可提供渔船污染物申报、接收、贮存、转移及处置全过程可视化智慧管理，可自动生成全过程区块链电子联单和台帐报表、全流程APP应用等功能服务。

3、运营服务。由中标的第三方服务公司组织人力、物力，为玉环市渔业船舶提供污染物收集、转运、处置一站式服务。

针对玉环的实际情况，其中污染物水上接收转移服务，将通过船舶污染物数字化防治平台统筹全市各渔港渔船污染物水上接收申报需求，指挥调度1艘接收船完成污染物接收转移作业，实现“一船管全市”的高效运营。

- 三、采购内容及服务和质量要求

- 采购内容：

| 项目 | 项目明细 |  | 数量 | 最高 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统授权使用（含节点开发和软硬联调） |  |  | 1项 | 1080000元 |
| 玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统升级维护 |  |  | 3年 | 120000元/年 |
| 物联智能装备建设 | 物联智能装备A型 |  | 1台 | 770000元/台 |
|  | 生活垃圾收集智能装备 |  | 5套 | 8000元/套 |
|  | 物联智能装备C型 |  | 4套 | 80000元/套 |
|  | 原有设施升级改造费用 |  | 7套 | 22000元/套 |
| 渔业船舶污染物全流程一站式运营及物联智能装备设施运维 | 物联智能装备等硬件设施运维 |  | 3年 | 400000元/年 |
|  | 上岸污染物预处理及处置 | 含油污水处置 | 3年 | 67000元/年 |
|  |  | 废油转运处置 | 3年 | 21800元/年 |
|  | 收集船接收渔船水污染物 （收集船上增加配置污染物接收监管智能装备1套） |  | 3年 | 750000元/年 |
|  | 玉环坎门中心渔港港池内海上漂浮物打捞服务 |  | 3年 | 90000元/年 |
|  | 运营管理 |  | 3年 | 434300元/年 |

- （二）服务和质量要求

1、渔船污染物数字化防治平台的服务和质量要求

1.1总体要求：

根据台州市港航口岸和渔业管理局关于印发《台州市渔业船舶污染治理工作实施方案》的通知（台港口渔〔2020〕30号）要求，防治平台采用“大数据+物联网+区块链”技术，软硬件结合，实现渔船污染物产废申报、收集船接收、治污贮存与预处理设施运行、车辆转运、最终处置全过程实现数字化、可视化管理，并提供有效的区块链技术方案以确保各环节数据的真实性、有效性和可追溯性，做到精准防控。

1.2数据交互要求：

- ★（1）采用“船舶污染物数字化防治平台”，根据玉环市渔港渔船污染物防治项目实际需要，与台州市“渔港通”渔船信息管理系统数据进行端口对接，接入玉环市入港的渔船信息，定位信号等相关数据，在GIS地图上实时动态呈现；

- ★（2）防治平台需提供渔船污染物申报、污染物接收、贮存、转运、处置全过程交接电子联单、各环节交接APP应用及政府监管数据分析和信息调阅功能。

1.3单证要求：

（1）防治平台具备污染物接收、贮存、转运、处置全过程电子化联单，联单格式和数据流转程序符合《交通运输部办公厅 生态环境部办公厅 住房和城乡建设部办公厅关于建立完善船舶水污染物转移处置联合监管制度的指导意见》（交办海【2019】15号）、《关于建立完善船舶水污染物转移处置联合监管制度的通知》（浙交〔2019〕95号 ）、《台州海事局等 4部门关于实施船舶水污染物接收、转运、处置联单制度的通知》（台海危防〔2019〕151号）等文件格式和流转要求，主要包括水污染物接收联单、水污染物转移联单、危险废物转移联单等联单及凭证的电子化。

★（2）电子联单、凭证记录、交接台帐等数据由智能设备产生，实时同步在船舶污染物数字化防治平台，并以区块链技术上链存储，永久保存；开放防治平台端口，方便管理部门全程精确监管。

1.4物联网要求：

- ★（1）防治平台具备设备自动控制和远程管理功能；

★（2）防治平台对智能设备A款的油水分离自动预处理后的废水进行水质远程在线监测；

- ★（3）防治平台具备智能设备满溢预警、故障预警等进行远程监控管理。

1.5 管理要求：

★（1）防治平台需实现“红、黄、绿”船舶健康码管理机制进行船舶信用监管，管理机制的制定原则由采购人来提供，供应商按要求实现。

★（2）台帐管理：提供污染物各环节产生的区块链台帐和数据报表，并具备数据报表导出功能。

★（3）防治平台需具全流程视频墙监控功能。

物联智能装备内外部实景24小时视频监控，出入仓操作、危废运输车运输过程视频监控、危废处置单位视频，监控视频实时传输至防治平台。视频数据需存储至少60天。

- 系统云数据平台和云储存平台

- ①具备数据传输加密机制。

- ②具备数据传输安全性。

③数据备份和恢复机制：对数据库每天定时进行全量数据备份。

④系统联单按照规定应保存5年，服务到期后投标人应以U盘或光盘形式拷贝交付采购人保存。

⑤根据监管部门权限，开放玉环市渔船污染物数字化防治平台端口。

1.6运营服务要求：

★（1）防治平台需具备指挥调度系统，智能调度污染物接收船、运输车、对应资质的处置单位等各方运力、资质和资源。

★（2）APP应用系统：APP应用包括产废端、收集端、运输端和处置端，要求至少包括以下几个主要功能（供应商可以根据实际应用场景增加功能）：

①产废端（渔民）：污染物申报，水污物接收联单管理（包括接收信息确认和接收联单信息查询），便民惠民服务应用。

②收集端：污染物交接管理（包括接收过程确认及转运申请等）、水污染物接收及转移联单管理，污染物入仓管理。

③运输端：污染物出仓管理，污染物转运交接管理，水污染物转移联单管理。

④处置端：污染物处置交接管理，水污染物转移联单管理。

- （3）防治平台需具备应急处置系统：渔船紧急预案的梳理，包括各区域污染物管理情况、船只聚集情况、建议策略，给船舶推送消息等功能。

2、物联网智能装备配备的功能及性能要求

配备的物联网智能装备、原有储存设施升级改造的功能及性能要求见下表：

| 设备类型 | 功能及性能要求 |
| --- | --- |
| 物联智能装备 A型 | - 模块化、一体化布置： - ▲（1）装置需满足模块化、一体化要求，即内部分别设置含油污水储罐、废矿物油储罐和生活污水储罐，需设置含油污水预处理减量设备，装配专项安全自动控制系统。可根据污染物的实际产生量进行模块化组合应用。占地面积小于20m2。 - 贮存要求： - ▲（2）贮存量满足含油污水6m3，废矿物油2m3，生活污水2m3； - （3）具备标准快速接口，且具备漏液回收功能； - 技术要求： - ▲（4）含油污水强化分离预处理能力达到2m3/h，分离后废水排放限值应满足石油类物质含量≤15mg/L； - ★（5）具备石油类指标在线监测功能，配备出水口应急保护装置； - ★（6）配备电磁阀，可实现含油污水处置自动化和远程控制； - ★（7）实现PLC自动控制，可自动控制泵的启停和电磁阀门的切换； - ★（8）可通过防治平台实现控制云仓、传输数据的功能； - （9）具备数字交接口，配备有触摸屏； - 物联要求： - ★（10）具备定位功能，自动采集云仓内污染物种类、数量等数据； - ★（11）具备物联网通信功能，可将各类污染物贮存和预处理数据即时输到防治平台； - ★（12）自动生成各类污染物区块链电子台账。 - 安全要求： - ▲(13)废矿物油贮存需在显著位置标有危险废物储存标识； - ★（14）具有污染物满溢预警功能，云仓内污染物达到设定阈值后可发送预警信息至防治平台； - ★（15）具有设备故障预警功能，可通过防治平台对设备运行中出现的异常工况进行预警； - ★（16）配备安全消防设备，包含烟感自动灭火装置； - （17）配备门禁权限控制系统，可针对不同使用人员设定对应权限； - ★（18）具备视频监控功能：装置内部和外部均设有摄像头，分别监控设备内部和设备操作过程； - 公共服务要求： - （19）应配置电子宣传屏幕。 |
| 物联智能装备 C型 | - 模块化、一体化布置： - ▲（1）装置需满足模块化、一体化要求，即内部分别设置含油污水储罐、废矿物油储罐和生活污水储罐，占地面积小于10m2； - 贮存要求： - ▲（2）贮存量满足含油污水4m3，废矿物油2m3，生活污水2m3； - ★（3）具备标准快速接口，且具备漏液回收功能； - 技术要求： - ★（4）可通过防治平台实现控制云仓、传输数据的功能； - 物联要求： - ★(5)具备物联通信定位功能，具备数字交接口，自动采集云仓内污染物种类、数量的数据，即时传输到渔船污染物数字化防治平台； - ★(6)具备各类污染物区块链电子台账； - 安全要求： - ▲(7)废矿物油贮存需在显著位置标有危险废物储存标识； - ★(8)具有污染物满溢预警功能，云仓内污染物达到设定阈值后可发送预警信息至防治平台； - ★(9)具有设备故障预警功能，可通过防治平台对设备运行中出现的异常工况进行预警； - ★(10)配备门禁控制系统； - ★(11)配备安全消防设备。 |
| 生活垃圾收集 智能装备 | - ★（1）智能称重功能，最大称重达到1吨； - ★（2）物联通信和GPS定位功能； - ★（3）具备生活垃圾收集相关数据即时传输到渔船污染物数字化防治平台； - ★（4）能够建立交接区块链收集电子台账。 |
| 原有油污水、生活污水贮存装置升级改造 | - ★（1）改造后可正常使用，贮存含油污水和生活污水； - ★（2）物联通信功能和设备定位； - ★（3）各污染物贮存数据即时传输到渔船污染物数字化防治平台; - ★（4）自动建立各类污染物区块链电子台账。 |
| - 配备的物联智能装备上述功能及性能中标方在供货前需向业主方提供省级第三方检测机构的检测报告。 |  |
| - 物联智能装备运维质量要求： - （1）配备专职运维人员，不低于2人； - （2）运维需制定相应的运维制度及工作计划，做好运维记录； - （3）确保设备可正常使用。 |  |

3、渔船水污染物接收转移处置一站式运营的服务和质量要求

- 运营服务范围为：玉环市坎门中心渔港、鸡山渔港、栈台渔港、大麦屿渔港、灵门渔港、鲜迭渔港、新洋渔港、披山渔港、白马岙渔港、乌岩渔港、茅诞渔港、横床渔港，日岙渔港，大青渔港，火车渔港，龙湾渔港等渔港和码头靠泊且在玉环市注册的渔船；

- 运营服务的渔船水污染物种类及过程为：含油污水、生活污水、废矿物油的接收、贮存、转运和处置服务，生活垃圾的接收、贮存服务；

- 一站式服务的基本要求为：在防治平台的申报和指挥调度下科学规范地进行渔船水污染物全过程闭环管理服务，实现玉环市港航和口岸部门、海事部门、生态环境部门、交通运输部门、环卫部门、市政排水部门等相关监管部门污染物数据开放共享，联防联控，全过程建立区块链电子交接记录、电子联单、电子台账和报表。

运营服务的方式及总量要求：在运营服务范围内入港渔船通过APP申报的水污染物在防治平台的指挥调度下完成收集并上岸转运处置，指挥渔船自主操作或调度收集船近岸接收后将水污染物分类放入就近的物联智能装备，做到“应收尽收”。其中收集船接收一年服务总量应不低于908艘次。

- 船舶水污染物接收转移处置一站式运营服务前，中标单位需提供对联合监管部门防治平台管理人员、渔船业主、渔业公司、渔船作业人员、接收单位、运输单位、处置单位等相关人员培训，培训内容包括但不限于船舶污染物防治相关的法律法规知识、船舶环保健康码管理机制要求、防治平台功能及操作方法、APP功能及操作方法、物联智能装备功能及操作方法、接收转运处置相关交接相关管理要求等。培训完成后，方可启动渔船水污染物运营服务，运营服务各过程严格按照如下服务和质量要求来执行。

- ★（1）渔船水污染物接收的服务和质量要求详见下表：

接收的服务要求

★1、数量：不低于1艘，且数量可满足服务港区内要求的服务次数； 2、人员配置要求： ①按照最低配员证书配置船员和作业人员； ②辅助收集船收集的，不低于2名船员； ③所配备的船员需具备相应的岗位资质证书； ④对污染物接收操作人员进行培训合格后方可上岗作业。 3、配备或者租赁船舶要求具备船舶所有权登记证书、船舶安全证书、船舶国籍证书，具备《台州市船舶港口服务、港口设施设备和机械租赁维修业务备案书》或经玉环市港航口岸和渔业局批准同意，能为船舶提供含油污水、生活污水、残油、生活垃圾接收服务；如是租赁的收集船，需提供租赁协议、许可证明等材料以供核查，并按照许可的污染物种类进行对应的污染物收集工作，不可超范围收集；辅助收集船需纳规管理； ★4、 收集船需配备含油污水储存仓不低于10m3,生活污水和废矿物油储存仓不低于5m3，240L分类垃圾桶不低于4个； 5、在收集船上配备污染物接收监管智能装备和视频监控装置，可对接收全过程进行可视化管理。需满足实际作业环境、各类渔船水污染物接收数据实时自动采集，并运用区块链技术自动生成和打印电子联单，污染物接收数据即时传输到渔船污染物数字化防治平台。功能及性能要求如下表： 设备类型; 功能及性能要求. - 污染物接收监管智能装备; - ★1、设有含油污水、生活污水、废矿物油、生活垃圾等渔船水污染物接收数量自动计量系统，包括流量监测系统和重量监测系统； - 流量监测系统设置独立接收管路，含油污水、生活污水、废矿物油这三类液体污染物各设置接收入舱和转移上岸的出舱独立管路，不得混用，管口标识清晰； - 3、固体类重量计量装置称重范围0-1吨； - ★4、设有智能终端，具备物联控制功能，可实现船舶定位、远程通信能力和连接交互显示操作，实时上传污染物接收数据信息（包括但不限于产废船、接收船、接收时间、接收地点、污染物种类、数量等信息）至APP和渔船污染物数字化防治平台； - ★5、具备渔船水污染物电子联单二维码凭证打印系统； - ★6、应配置安装人机交互显示操作台，实现污染物转运申报任务单数据输入和污染物接收、上岸计量交互显示功能； - ★7、具备自动化预警控制功能，如遇设备故障，产品可自动停机或预警提示 - ★8、具备视频监管系统； - 9、具备独立供电系统。. 6、接收含油污水及废矿物油的船舶需备配溢油应急设备 ：按照《溢油应急处置船应急装备物资配备要求》标准配备相应数量的围油栏、吸油毡、溢油分散剂、喷洒装置等。 7、收集船作业过程中，应制定并严格遵照作业安全管理制度、作业操作规程，并制定应急预案及方案； ★8、收集船在作业许可条件内，需24小时内响应上船收集服务； 9、收集时，要求保持现场清洁、无污染，保证安全生产和规范操作； 10、海上收集船作业范围和作业条件应符合玉环市港航口岸和渔业管理局、海事等管理部门的要求，不可违规作业。

- 渔船水污染物贮存、预处理的服务和质量要求详见下表：

| 污染物种类 | 贮存、预处理要求 |
| --- | --- |
| 含油污水、残油 | 要求对回收上岸后的含油污水进行油水强化分离预处理，预处理后污水水质应当达到玉环市污水管网系统污水接纳标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)三级标准；油水分离后的残油及残余物贮存在智能物联装备内，按照危险废弃物（类别HW08，代码900-210-08）的管理要求，及时办理危险废物转移手续。 |
| 生活污水 | 进入智能物联装备的生活污水水质达到玉环市污水管网系统污水接纳标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)三级标准后接入市政污水管网进行处理，按照规定办理生活污水排入城市排水管网许可证。 |
| 生活垃圾 | 接收后上岸的船舶垃圾分类放入垃圾桶，并对接给指定的环卫部门进行清运。 |
| 废铅酸电池 | 接收后的废旧蓄电池按照危险废弃物（HW49)的管理要求，及时转移至对应资质企业完成合规处置。 |

- 渔船水污染物运输的的服务和质量要求

- 当贮存在物联智能装备的污染物达到预警标准或区域内单品类污染物达到集中运输量后，防治平台指挥调度相关资质运输车辆进行精准运输。运输污染物出仓操作人员严格按照作业规程执行，并做好现场保洁工作。渔船污染物涉及危险废物的，要求有危废运输资质的单位进行运输，运输时要加强安全管理。渔船水污染物运输的的服务和质量要求详见下表：

| 污染物种类 | 运输要求 | 车或船数量 配置 | 运输人员数量 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 残油 | ①残油的运输按照《危险货物道路运输安全管理办法》执行； ②运输企业需具备危险废物运输经营许可证； ③运输车辆需具备HW08危险废物运输条件，单次转运量达4吨； ④需运输员和押运员双人制管理，运输员需具有“道路危险货物运输驾驶员从业资格证”，押运员需具有“道路危险货物运输押运人员从业资格证”。 | 1 | 2人 |
| 含油污水 | 贮存在物联智能装备C和改造后贮存设施的含油污水达到运输条件时，安排污染物接收船或废水运输公司的专业运输车辆来进行转运，转运至坎门中心渔港的物联智能装备A进行集中预理。 | 1 | 1-2人 |
| 生活污水 | 对于无法接入城市污水管网，且贮存在物联智能装备C和改造后贮存设施的含油污水达到运输条件时，安排生活污水运输车来进行转运至就近的可接管网的智能物联设备纳管排放。 | 1 | 1人 |
| 生活垃圾 | 由防治平台提供生活垃圾总量情况给业主单位指定的环卫公司安排垃圾运输车辆，运输至垃圾处理站（本次服务不包括生活垃圾的运输处置） | / | / |
| ▲由投标方在投标文件中须提供机动车登记证和行驶证的复印件及原件扫描件；若车辆设备为租赁的，在提供上述资料的同时必须再提供租赁合同的复印件及原件扫描件。 |  |  |  |

- （4）渔船水污染物处置的服务和质量要求

▲①污染物应运输至具有相应处置资质单位进行无害化或资源化处置，需处置的污染物主要有含油污水强化分离后的残油及污染物接收船收集的废矿物油通过防治平台对接到具有HW08(900-210-80)危险废物处理资质的单位完成处置；要求渔船污染物精准对接合规处置资质的单位，不得出现私下倒卖和私下处理，严防二次污染，违者追究刑事责任。

②需提供防治平台数据服务，调度船舶生活垃圾由玉环市港航口岸和渔业管理局现有的环卫服务公司清运至垃圾处理站完成处置；

▲③含油污水采用集中至物联智能装备A进行统一预处理。

- （5）坎门中心渔港污染防治宣传服务要求

- 宣传内容要求结合当时形势与海洋污染防治有关,根据玉环市港航口岸和渔业管理局的要求进行宣传内容更新。

- （6）应急处置服务要求

- 若海面出现少量漏油、渗油情况，中标单位应积极协助进行应急处理。

- （7)管理人员配置要求

必须按要求配备1名项目管理人员，负责玉环市渔船污染物数字防治运营管理工作。电话7*24小时保持畅通，以便项目运营管理沟通。

五、违约责任

1、无特殊情况，中标方擅自终止协议的没收合同履约保证金。

2、中标方因特殊情况欲终止协议时，必须提前30天向业主提出申请，经业主同意后，方可终止协议，否则视作违约，并承担违约责任。

3、中标方工作达不到要求，业主有权监督，并提出整改意见，若中标方不采取措施，或采取措施仍达不到要求的，除做出相应处罚外业主有权终止协议。

4、合同履行过程中，如遇国家、浙江省或玉环市出台相关新政策，则必须按新政策执行，业主有权根据新政策单方终止合同。

- 六、考核及处罚标准

合同签订后，采购人采取每月2次定期检查和平时不定期抽查的形式，对中标供应商进行监督考核。考核标准如下：

1、采购方根据玉环市渔业船舶污染物数字化防治集成服务项目月考核与评分标准（详见合同附件），每月定期对中标供应商服务项目完成情况做评价考核，月度考核得分90分（不含）至80分（不含）之间的，扣减月支付额的10%服务费；月度考核得分80分（含）以下的，扣减月支付额的15%服务费。在每季度支付款项时直接扣减后结算服务费。

2、一年服务不低于908艘次，做到“应收尽收”，其中含油污水等船舶垃圾接收处置总量约272.4吨，废矿物油、生活污水，船舶生活垃圾、废铅酸电池根据系统申报量完成接收转移和合规处置。若系统申报总接收次数低于908艘次，导致服务次数未达到908艘次的，不足的次数按照500元/艘次减扣服务费；若系统申报总次数高于908艘次,而实际服务未达到908艘次的，不足的次数按照5000元/艘次减扣服务费。如遇特殊情况的，双方另行协商解决。

3、连续三次以上检查不符合要求的，扣减服务费10000元，且必须调整相应的运营管理人员，调整后仍不符合要求的加倍扣款。

4、服从各项突击性任务和指令，如遇重大活动和重要检查，中标方应服从业主统一安排和调度，未按要求和标准完成任务的（除超出运营服务范围之外），每次扣10000元。

- 七、服务期限

1、本项目服务期限为： 3 年。采用3+2模式。即在签约合同服务期满一个月前，采购人将视中标人在合同服务期内的工作表现（以考核清退细则为准），且项目内容和资金符合国有企业采购预算安排或要求，并在采购人向主管部门申报国有企业采购计划通过后，可将合同承包期续签2年（每年承包价同签约合同价扣除玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统授权使用费及物联智能装备建设费后的年平均价）。

- 八、付款方式

- 玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统授权使用费的付款方式：

- 按年度支付，在签订合同后5个工作日内，支付上述总费用的三分之一。第二至第三年，在每一年期满后的5个工作日内，每年支付上述总费用的三分之一。

- 2、物联智能装备建设费的的付款方式：

- 在签订合同后5个工作日内，采购人向中标人支付物联智能装备建设费总额的30%；基础设施建设完成后，提交运营启动申请报告，验收通过开始第三方运营服务后5个工作日内（验收工作需在提交运营启动申请报告一个月内完成），支付物联智能装备建设费合计总额的65%，三年服务期满后支付尾款。

- 3、玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统升级维护、渔业船舶污染物全流程一站式运营及物联智能装备设施运维费用的付款方式：

- 基础设施建设完成后，提交运营启动申请报告，验收通过开始第三方运营服务后按季度支付，采购人根据前三个月的考核结果支付总运营服务费用的十二分之一进行结算（扣减相应款项后），在次月的15日前支付上季度的运营服务费用。

- 九、其他要求

1、中标人在承包期内，未经采购单位的同意，不得变换项目负责人，如若不能兑现，视同违约处理。

2、中标人需做好物联智能装备日常维护和管理工作，所产生的费用在投标报价时综合考虑，已包含在合同价内，不再另行计取。

3、服务期内，车辆、收集船的保险、维修、保养、年检、汽（柴）油、违章处理等相关费用由中标方负责。

4、此次招标所涉及的人员住房和作业工具、服装等均由承包单位自行负责解决。此次招标所涉及的人员全部由中标供应商自行负责解决。

5、在履行合同期间如成本上涨或降低，业主对价格一律不作调整。

6、中标供应商存在重大过失或工作失职或月评价考核低于80分的，经采购人三次提出整改，仍不改正的，采购人有权终止合同。

5、员工劳动保障

（1）必须与员工签订书面劳动合同，招收人员在主管部门备案。

（2）执行《劳动法》、《劳动合同法》有关员工保障的其他规定，由劳动部门查实的，根据查实情况处罚。

6、中标人在合同签订后3个月内完成所有软、硬件设施的建设工作（包括现场勘查、设计、交货、施工、安装调试、编写验收资料、验收）。验收完成后正式启动污染物全流程运营工作。

7、安全要求：渔船污染物接收工具、运输车辆、劳动保护用品、职工保险等费用由承包方负责解决。中标单位进场后，需自行给聘用人员购买人员安全保险，并加强对聘用人员的安全作业教育，作业过程一律着统一反光安全服、帽，如作业期间发生事故，采购单位不承担任何安全事故责任，包含工伤，全部由中标人负责，中标单位有义务督促工作人员、驾驶员等注意安全，以维护弱势群体为目标原则，一旦出现安全事故，责任全部由中标单位承担，对于出现工作人员的工伤及事故发生的相对方，由中标单位负责。如发生重大交通事故，采购单位有权利单方面终止承包合同，再另行招标。

8、因创建、检查评比需要及节假日等特殊情况而提高要求临时增加工作量及工作任务，所需增加设备、人员费用均包含在合同价中，不作另行支付。

9、如后期台州市级部门统一投资完成“台州市渔商统筹船舶污染防治协同管理平台”建设且费用包含玉环市渔业船舶污染物“物联网+区块链”数字化防治协同管理平台系统授权使用费，中标单位需全额退还这部分费用。

10、合同履行过程中，如遇国家、浙江省、台州市或玉环市出台相关新政策，则必须按新政策执行，采购人有权根据新政策单方终止合同，由此造成的损失双方协商解决。